分布式光纤振动传感系统模式识别方法研究_付群健

说明：本文件由 CAJ 转换为可编辑 Word 文档。原文中的复杂公式、图表和版式可能需要人工校对。

第 1 页

学





分

类

号

：

ＴＰ２１２

．１

单位代码

：

１０１８３





研究生学号

：

２０１６５５２０１０

密

级

：

公开





吉林大学





硕士学位论文





（学术学位）





分布式光纤振动传感系统模式识别方法研究





ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＰａｔｔｅｒｎＲｅｃｏｇｎ

ｉｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｏｆＤ

ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄＯｐｔｉｃａ

ｌ





Ｆ

ｉｂｅｒＶｉｂｒａｔ

ｉｏｎＳｅｎｓ

ｉｎｇＳｙｓｔｅｍ





作者姓名

：

付群健





专

业

：

测试计量技术及仪器专业





研究方向

：

光纤传感技术





指导教师

：

崔洪亮

教授





培养单位

：

仪器科学与电气工程学院





２０１９年

６

月





第 2 页

—————————————————————

分布式光纤振动传感系统模式识别

方法研究

—————————————————————

Research on Pattern Recognition Method of

Distributed Optical Fiber Vibration Sensing System

作者姓名：付群健

专业名称：测试计量技术及仪器专业

指导教师：崔洪亮 教授

学位类别：工学硕士

论文答辩日期：2019 年 5 月 25 日

第 3 页

吉林大学硕士学位论文原创性声明





本人郑重声明

：所呈交学位论文

，是本人在指导教师的指导下

，





独立进行研究工作所取得的成果

。

除文中己经注明引用的内容外

，





本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果

。





对本文的研究做出重要贡献的个人和集体

，

均已在文中以明确方式





标明

。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。





学位论文作者签名

：賴４





曰期

：

年＜月

／

曰





第 4 页

第 5 页

摘要

I

摘要

分布式光纤振动传感系统模式识别方法研究

相位敏感光时域反射计（Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometer,

OTDR

-



）是分布式光纤振动传感系统的一种典型结构，以光纤作为传感传输媒介，

具有结构简单、使用方便、测量范围广泛以及抗干扰等优势，在现代人工智能测量领域

扮演越来越重要的角色。随着现代人工智能领域不断发展，仅仅对振动信号进行测量和

定位已经无法满足实际需求，在确定振动事件发生的同时，还需要确定振动信号类型以

及判断振动起因。因此，需要开展对相位敏感振动信号进行模式识别方法研究。本学位

论文针对

OTDR

-



分布式光纤传感系统模式识别方法进行研究，主要包括振动信号的

特征获取和振动信号分类，对不同的算法进行对比、研究及改进，达到提高准确率、降

低误报率的目的。

本学位论文主要完成的研究工作如下：

1．本文系统地介绍了分布式光纤振动传感系统，包括研究现状及现有的系统结构，

OTDR 理论模型的构建及仿真。主要介绍目前模式识别达到的研究水平及主要的研究方

法，阐述目前方法存在的问题。

2．本文详细地阐述了振动信号处理流程，包括解调、定位、特征提取及特征工程。

其中针对振动信号的特点，提出一种希尔伯特变换（Hilbert）结合改进的经验模态分解

（Modified Ensemble Empirical Mode Decomposition，MEEMD）的特征提取方法，并分

别仿真、模拟实验对比了经验模态分解（Empirical Mode Decomposition, EMD）和互补

经验模态分解（Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition, CEEMD）方法。

通过对比，可以得出MEEMD 分解方式在信号特征提取方面耗时短，相对于CEEMD，

节省3.1363s，准确率高，重构误差最小。

3．本文以MEEMD 方法为主，结合时域、能量域等方法，对无振动信号、人走路、

振动隔离网、重物坠落以及小车通过等事件进行实验分析。在已知振动信号的类型的情

况下重复实验，获得3000 组振动信号的特征向量组，包含振动事件的振动信息，作为

事件类型的特征输入。

4．本文针对分布式光纤传感系统的灵敏度高、误报率高的特点，采用一种二级分

类器设计。通过支持向量机（Support Vector Machine，SVM）分类方法进行一级分类，

区分环境干扰及人为干扰；根据人工智能中的机器学习算法，采用集成学习算法作为第

第 6 页

摘要

II

二级分类器，进行随机森林和梯度增强决策树（Gradient Boosting Decision Tree，GBDT）

两种分类器设计，通过调节分类器参数，确定分类器模型，并对比不同模式识别模型准

确率，在工程应用中，针对不同的应用场景需求，灵活选取。

5．本文搭建实验环境，采集环境、振动信号作为实验数据，经过特征提取方法获

得3000 组振动特征向量，将其中的80%数据作为训练样本数据，20%作为测试样本数

据，通过交叉验证的方式，对分类器参数进行调优，获得分类器模型。对未知振动信号

进行模型检测，两种分类器的准确率在相同样本数据的情况下，均达到97%以上。

关键词：

分布式光纤振动传感，模式识别，特征提取，机器学习，集成学习

第 7 页

Abstract

III

ABSTRACT

Research on Pattern Recognition Method of Distributed Optical Fiber

Vibration Sensing System

Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometer(

OTDR

-



), The distributed

optical fiber vibration sensing system adopts optical fiber as transducer and transmission,

which has the advantages of simple structure, convenient use, wide measurement range ，

anti-interference, and shows an increasingly important role in the field of modern artificial

intelligence measurement. As the continuous development of modern artificial intelligence, it

is not enough to just measure and locate vibration signals in the actual application. In the

vibration events, it is also desirable to distinguish the type of vibration signals and response to

actual vibration events. Therefore, it is necessary to research the pattern recognition arithmetic

of the phase sensitive vibration signal. This dissertation mainly focuses on the pa ttern

recognition arithmetic of distributed optical fiber sensing system, including the feature

acquisition and classification for vibration signals , comparison and improvement on

different algorithms to increase accuracy and reduce false positive rate and leakage.

The main content of this dissertation is as follows:

1. This paper introduces the distributed optical fiber vibration sensing system, including

the state of art in the field of pattern recognition, structures of the arithmetic, and theoretical

construction of the OTDR model.

2. In this paper, the signal processing for vibration detection is researched, it includes

demodulation, localization, feature extraction and feature engineering. According to the

characteristics of vibration signal, a feature extraction method is proposed, it combines

Hilbert with modified ensemble empirical mode decomposition. The simulation and

experiments are respectively carried out. Comparing the empirical mode decomposition and

the complementary ensemble empirical mode decomposition method, it can be concluded that

the MEEMD decomposition method has characteristics in high accuracy and minimum

reconstruction error. Compared with the CEEMD, the MEEMD saves 3.1363s in signal

feature extraction .

第 8 页

Abstract

IV

3. In this paper, combined with time domain, energy domain and other methods, the

MEEMD method is mainly applied on the vibration-free signal, human walk, vibration

isolation network, heavy object fall and trolley passing events, etc. In the case of known

vibration signal types, the experiment was repeated to obtain a set of eigenvectors of 3000

sets of vibration signals.

4. In this paper, based on the characteristics of distributed optical fiber sensing system, a

two-level classifier design is adopted to distinguish between environmental disturbance and

human interference. The support vector machine (SVM) classification method is used for

primary classification. According to the machine learning algorithm in artificial intelligence,

the integrated learning algorithm is adopted as the second-level classifier, and two kinds of

classifiers, random forest and Gradient Boosting Decision Tree (GBDT), are designed

respectively to measure the accuracy of pattern recognition, it can be flexibly selected for

different application scenarios.

5. In this paper, 80% of the extracted 3000 sets of feature vector groups are used as

training sample data, and 20% is used as test sample data. The classifier parameters are tuned

by cross-validation. In the same data sample, the accuracy of the two classifiers both

reached 97% or more.

Key words:

distributed fiber vibration sensing, pattern recognition, feature extraction, machine

learning，integrated learning

第 9 页

目录

V

目 录

第1 章 绪论 ............................................................................................ 1

1.1 引言 .............................................................................................. 1

1.2 相位敏感光时域反射系统介绍 .................................................... 1

1.3 模式识别方法研究介绍 ................................................................ 2

1.4 研究背景及意义 .......................................................................... 4

1.5 主要研究内容 .............................................................................. 5

第2 章

OTDR

-



分布式光纤振动传感系统及算法理论分析 ............... 8

2.1 光纤瑞利散射原理 ...................................................................... 8

2.2

OTDR

-



理论模型及仿真 ......................................................... 10

2.3 经验模态分解方法 .................................................................... 13

2.4 希尔伯特黄变换 ........................................................................ 15

2.5 本章小结 .................................................................................... 17

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析 .... 18

3.1 振动信号预处理 ........................................................................ 18

3.2 振动事件类型特征提取 ............................................................. 19

3.2.1 振动信号小波包能量特征提取 ....................................... 19

3.2.2 振动信号短时能量和短时过零率特征提取 .................... 21

3.3 MEEMD ...................................................................................... 23

3.3.1 MEEMD 原理 .................................................................... 24

3.3.2 延迟时间和嵌入维数参数的确定 .................................... 25

3.4 振动信号经验模态分解仿真分析 ............................................. 26

第 10 页

目录

VI

3.5 振动特征向量特征工程 ............................................................. 30

3.5.1 无量纲化 .......................................................................... 30

3.5.2 降维 .................................................................................. 31

3.5.3 其他 .................................................................................. 32

3.6 本章小结 .................................................................................... 33

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法 .......................... 35

4.1 机器学习理论 ............................................................................ 35

4.2 二级分类器设计 ........................................................................ 36

4.3 基于支持向量机的振动事件分类算法 ..................................... 37

4.3.1 监督学习 .......................................................................... 37

4.3.2 支持向量机原理 ............................................................... 37

4.3.3 核函数的选取 ................................................................... 42

4.4 集成学习算法 ............................................................................ 44

4.4.1 随机森林原理 ................................................................... 45

4.4.2 GBDT 原理 ........................................................................ 50

4.5 分类器参数选择与调优方法 ..................................................... 51

4.6 本章小结 .................................................................................... 52

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究 .......................... 54

5.1 实验结构及算法流程图 ............................................................. 54

5.2 实验工具介绍 ............................................................................ 57

5.3 MEEMD 特征提取方法实验 ...................................................... 58

5.4 振动信号二级分类器模型设计及实现 ..................................... 61

第 11 页

目录

VII

5.4.1 一级SVM 分类器设计 .................................................... 61

5.4.2 二级集成学习分类器设计 ............................................... 63

5.5 实验结果与分析 ........................................................................ 65

5.6 本章小结 .................................................................................... 69

第6 章 总结与展望 ................................................................................ 70

6.1 论文完成的主要工作 ................................................................. 70

6.2 下一步研究建议 ........................................................................ 71

参考文献.................................................................................................. 73

作者简介及在学期间所取得的科研成果 ............................................... 79

致谢 ......................................................................................................... 81

第 12 页

第1 章 绪论

1

第1 章 绪论

1.1 引言

二十世纪中下叶，光纤传感技术随光纤通信技术开始兴起并迅猛发展，经过多年的

研究和发展，在工程应用领域应用越来越广泛，在智能传感领域扮演越来越重要的角色。

在众多传感器中，振动信号是一种重要的信号，可以用来监测安全信息以及灾难预警。

分布式光纤振动传感器（Fiber-optic Distributed Sensor，FDS）是光纤传感器的一种，以

光纤作为传感器以及传输介质，可以实现连续长距离、宽范围振动信号监测，具有本征

安全、测量范围广、测量精度高等优点，其无源特性可以长期稳定的工作在高温高湿、

易燃易爆以及强电磁场干扰等条件恶劣的环境中，在矿井安全监测、城市管廊健康监测、

建筑结构健康以及传输安全监测等领域具有广泛的应用。

1.2 相位敏感光时域反射系统介绍

分布式光纤传感器主要用于监测长距离、宽范围区域的多种物理信息，在环境恶劣

的条件下可以稳定长期安全运行，自二十世纪七十年代问世以来，得到广泛研究与发展。

散射型传感器是光纤传感中比较常见一种类型[1]，它是由于光纤在制作过程中，工艺流

程使其材料组成和密度不均匀，从而使光纤中的折射率分布不均匀，产生光的散射现象。

其中，小部分的光沿光纤反向传播，即后向散射光，主要包括后向瑞利散射光（Rayleigh

Backscattered Light）、后向拉曼散射光（Raman Backscattered Light）、后向布里渊散射

光（Brillouin Backscattered Light）。其中瑞利散射光主要用于测量振动信息，其最成功

的应用是光时域反射技术（Optical Time Domain Reflectometer，OTDR），可以有效的对

光纤进行损耗、弯折等进行定位，同时也是本文研究的分布式光纤振动传感系统的基础。

1993 年，相位敏感光时域反射系统（Phase-Sensitive Optical Time Domain

Reflectometer,

OTDR

-



）首次提出并应用于周界安防监测，主要用于测量动态振动信

息。

OTDR

-



系统利用其高灵敏度特性，适应于精密测量领域，具有巨大的应用前景。

第 13 页

第1 章 绪论

2

OTDR

-



系统结构主要分为直接探测结构和相干探测结构，直接探测结构如图1.1 所

示。

图1.1

OTDR

-



系统直接探测结构

直接探测结构是通过瑞利散射光强变化对振动信息进行测量，获得的振动信息有

限，且噪声较大，容易出现失真现象，在此基础上，出现一种相干探测的结构，通过相

位变化来获得振动信号，提高系统的信噪比，应用越来越广泛。相干探测结构如图1.2

所示。

图1.2

OTDR

-



系统相干探测结构

相干探测方法就是将后向瑞利散射光与经过耦合器的本地光干涉，经过振动信号解

调算法，获得振动发生位置信息，以及振动信号的强度、相位以及频率等信息，由于此

结构可以获得更多的振动信号信息，对振动信号类型分析更加准确。因此，

OTDR

-



模

式识别算法研究多采用此种结构，本文是在此结构的基础上，获得振动信号信息，并进

行模式识别算法研究。

1.3 模式识别方法研究介绍

自20 世纪60 年代以来，模式识别开始兴起并迅猛发展，目前，模式识别应用越来

第 14 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

8

第2 章

OTDR

-



分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

本文所采用的

OTDR

-



系统是基于光的散射原理实现对振动信息的获取，本章节

首先介绍光纤瑞利散射的基本原理，阐述振动信号的获取过程，从散射原理以及

OTDR

-



理论模型进行深入研究，并对后向瑞利散射、振动位置等进行模型仿真，阐

述振动信号来源及原始信号获得原理；此外，本文所采用的主要的特征提取方法来源于

经验模态分解和Hilbert 变换。因此，本章节详细介绍经验模态分解方法的理论基础及

原理概述，以及Hilbert 变换的公式推理，为后文改进方法研究提供理论基础。

2.1 光纤瑞利散射原理

十九世纪初，开始对光散射进行研究，在二十世纪初，发现布里渊散射和拉曼散射，

从而开始对光散射的研究[26, 27]。在微观上来看，光散射就是入射光子和微观粒子发生

碰撞的过程，存在弹性碰撞和非弹性碰撞。在光纤传输过程中，非弹性散射和弹性散射

同时发生，但光子的弹性散射占大部分，光子能量大小不变，只是改变辐射的方向，只

有非弹性散射的部分光子能量改变。

从量子理论角度分析[28]，稳定状态下，大部分电子能量处于基态

0

E ，其余处于

1

0

=

+

E

E

E



激发态，当基态电子吸收能量为hv 的光子后，会跃迁到

0

=

+

v

E

E

hv的虚能级

上，当它瞬间跃迁回基态时，会释放出瑞利散射光子，散射光谱示意图如图2.1 所示。

其中，拉曼散射（Raman Scattering）和布里渊散射（Brillouin Scattering）均属非弹性散

射，瑞利散射(Rayleigh Scattering)是弹性散射。

第 15 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

9

图2.1 光纤散射光谱分布图

图中f0 是入射光频率，在三种散射光中，瑞利散射的能量最强，拉曼散射能量最弱。

其中，瑞利散射光频率与入射光频率相同，布里渊散射和拉曼散射频率在其两侧。瑞利

散射过程如图2.2 所示

图2.2 瑞利散射过程图

光在光纤中传输的过程中，有部分入射光向四面八方传播，其中沿传播方向向后传

播的小部分散射光，称之为后向瑞利散射光[29]。瑞利散射光光强与入射光波长

-4

成正

比，入射光的波长越长，其强度越小，即：

4

1

( )

I 





················································ （2.1）

散射光强与散射角度有关，可表示为：

2

0

( )

(1 cos

)

I

I









·········································· （2.2）

其中，为入射光与不同方向散射光的夹角；

0I 是

/ 2







角度的光强大小。由于在光

纤中传输过程中，对光波存在约束作用，散射光只沿着光纤传输的方向向前或者向后两

个传播方向。若光纤中的脉冲光的脉宽为W ，则瑞利散射功率

R

P 为：

第 16 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

10

2

R

S

v

P

PS

W





········································ （2.3）

其中，P 是脉冲光的峰值功率；S 是光功率的捕获因子，

2

1 (

)

4

S

nr







，其中，为入

射光波长，n 为光纤折射率，r 为光纤模场半径，

S

是瑞利散射系数，

0.2

/

S

dB km



，

v 为光纤中的传输速度。由于光在光纤中传输存在损耗，随着光纤距离增大，光能量会

不断衰减，在不同距离的瑞利散射信息，包含着传感光纤的损耗信息，通过合适的解调

算法，可以获得不同位置的振动信息。

2.2

OTDR

-



理论模型及仿真

图2.3

OTDR

-



分布式光纤振动传感原理

窄线宽激光脉冲在

0

t 

时刻进入传感光纤，无振动信号作用于传感光纤时，产生的

后向瑞利散射光的波函数为





1

( )

exp

(

)

(

)exp(

)

(

)

N

k

k

s

k

k

k

c

t

y t

jw t

a

rect

n

W























··············· （2.4）

1

0

1

(

)

0

otherwise

k

k

t

while

t

rect

W

W

















，

≤

≤

，

···························· （2.5）

其中，N 是传感光纤中散射体的总数；

s

是光激源的角频率；W 是脉冲调制的宽度；

k是第k 个散射体的时间延迟；(

)

k

a 

是幅值因子；c 是光在真空中的传输速度；n 是光

第 17 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

11

纤的折射率；是光纤的衰减常数。在模拟后向瑞利散射模型时，采用相干散射的离散

模型可以较为清晰的表示

OTDR

-



的工作原理，离散原理图如图2.4 所示

图2.4

OTDR

-



分布式光纤振动传感离散模型

在光纤中，每个点皆在反射光信号，在单个脉冲宽度W 范围内，光在光纤中传播

L 长度，离散成N 个长度，每段长度为ΔL ，每段内又M 个点反射瑞利散射光，幅度

和相位随机正态分布，第k 段内的后向瑞利散射之和r 为：

1

e

k

i

M

j

j

k

i

i

r

r e

r











········································ （2.6）

在距离光源m L

处的后向瑞利散射光为：

1

back

0

k k

(

)=E

exp (

)exp(

)

m N

k

k

k m

E

m L

P r

j

k L























················· （2.7）

式中，

0

E 为入射的初始光强，

kP 是第k 个散射体的偏振系数，kr 是后向瑞利反射系数，

k为初始相位，

k



为第k 个反射点的相位变化。根据公式（2.7）对后向瑞利散射模型

进行仿真，其中光纤衰减系数

-4

10

1.8





，入射光初始光强

1

0 

E

，光纤长度为10km，

分成10000 段，每小段长度1m，每段内散射中心的个数为1000，扰动初始相位为

0.5







，散射中心的幅度矩阵和相位矩阵均是随机矩阵，仿真得到的瑞利散射波形如

图2.5 所示：

第 18 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

12

图2.5 Φ-OTDR 系统瑞利散射仿真图

模拟在5200m 处发生振动信号，使相位发生改变，从而使光强发生改变，振动前

后的瑞利散射模拟仿真图对比如图2.6：

图2.6 5200m 振动位置瑞利散射光对比图

将相邻时刻的瑞利散射曲线进行差值运算，直观的反映出振动信号发生的位置，仿

真得到的位置曲线如图2.7 所示：

图2.7 5200m 振动位置图

第 19 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

13

2.3 经验模态分解方法

EMD 是一种从信号本身出发的一种自适应的尺度分解方法，适用于非平稳、非线

性信号，对分布式光纤振动传感时变特性信号、尖峰脉冲信号具有很好的效果。它的本

质就是将信号看成由不同频率尺度的固有模态(IMF)和剩余残量组成, 剩余残量反映了

振动信号的趋势[9, 30]，IMF 分量反映信号的局部特性，即：









n

i

n

i

r

C

t

x

1

)

(

······································ （2.8）

其中，

)

(t

x

是原始信号，在本文中为振动信号的原始信号帧；

i

C 为分解后的各个IMF

分量，nr 为残余分量，表示整体信号的变化趋势，多数为单调函数。

i

C 反映不同频带的

信号特征，必须满足如下准则：

（1）过零点的数目与极值点的数目必须相同或相差一个。

(

1)

(

1)

z

e

z

N

N

N







 ·········································· （2.9）

（2）在任意时间it 点，信号局部极大值、极小值获得的上包络线

max

f

和下包络线

min

f

构成的均值包络的值必须为零。







max

min

[

( )

( )] / 2

0

[ , ]

i

i

i

a

b

f

t

f

t

t

t t

··························· （2.10）

其中，第一个条件是为了符合高斯平稳信号的窄带要求，使分解后的信号有瞬时频率的

意义；第二个条件使获得的分量局部对称，减小波形非对称的影响。

EMD 获得IMF 分量的过程如下：

（1）将原始振动信号作为待分解信号，先确定其所有的极值点，将信号的所有的

极大值点、极小值点通过曲线连接，获得上包络线和下包络线。这样，所有的数据点都

位于两条包络线之间，对上下两条包络线取均值，记为序列( )

m t ，一组频率为50Hz 的

振动信号包络线如图2.8 所示，其中，红色线为上包络线，绿色线为下包络线，黑色线

第 20 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

14

为均值线。

图2.8 振动信号包络线图

（2）将原始振动信号减去上下包络线均值( )

m t ，得到

1( )

h t

1( )

( )

( )

h t

x t

m t





································· （2.11）

此时，检测

1( )

h t 是否满足上述的两个分量条件，如果不满足，则将

1( )

h t 作为原始

信号，重复本操作，直到满足两个分量条件，此时，将

1( )

h t 作为第一个固有模态分量，

记作：

1

1

( )

( )

c t

h t



········································ （2.12）

1

1

( )

( )

( )

r t

x t

c t





··································· （2.13）

（3）此时，将

1( )

r t 作为原始信号，重复进行上述的操作，可以依次得到从第二个

至第n 个固有模态分量，记作：

1

2

3

( ), ( ), ( )...... ( )

n

c t

c t

c t

c t ，满足停止准则后可停止，

最后剩下的分量为

( )

nr t 。

其中，停止准则是满足如下两个条件之一：当

( )

nr t 小于预期设定的阈值时停止；

当

( )

nr t 变为单调函数，从中不能得到固有模态分量时停止。也可以通过计算，获得两

个连续分量的标准差

d

S 的大小，来设定停止条件：

第 21 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

15

2

(

1)

( )

2

0

( )

( )

( )

( )

T

k

k

d

t

k

h

t

h

t

S

h

t









··························· （2.14）

其中，T 表示时间跨度；

(

1)

( )

( )，

( )

k

k

h

t

h

t



表示两个相邻的连续分量，标准差

d

S 通常

设定的值为0.2~0.3。

EMD 分解流程图如图2.9 所示：

相减运算

开始

输入

信号

分别计算输入信号的极

大值和极小值

利用三次样条插值函数连接

处上下包络并求出包络均值

判断是否符合IMF条件

1个

IMF

是否符合结束条件

结束

N

Y

N

Y

相

减

运

算

结

果

作

为

输

入

输

入

信

号

减

去

I

M

F

值

作

为

输

入

图2.9 EMD 分解过程

在分布式光纤振动传感系统中，当有振动入侵事件发生时，信号在不同频带内的幅

值会有所不同，其能量值也会不同，因此，可以对不同振动事件进行识别。忽略剩余残

量，信号的能量是所有 IMF 分量的累加之和。

2.4 希尔伯特黄变换

1998 年，黄鄂博士等人提出一种新的非平稳信号的处理方法，即希尔伯特黄变换

（Hilbert），相比于常用的非平稳信号分析方法，如小波变换和短时傅里叶变换，Hilbert

第 22 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

16

变换不需要确定的基函数[31]，突破了需要振动信号通过全局信息才能定义局部信息的

限制。在分解过程中，会产生自适应的基函数，分解后得到的信号分量具有一定的物理

意义，代表的是振动信号的瞬时频率。Hilbert 分解过程如下：设定( )

x t 是不平稳的振动

信号，经过Hilbert 变换后，得到( )

y t 为：

1

( )

( )

x

y t

d

t



















································· （2.15）

构造解析函数( )

z t ：

( )

( )

( )

( )

( ) j

t

z t

x t

jy t

a t e 







························ （2.16）

其中幅值函数：

2

2

( )

( )

( )

a t

x t

y t





·································· （2.17）

相位函数：

( )

( )

arctan ( )

y t

t

x t





··································· （2.18）

而相位函数的导数即为瞬时频率：

( )

( )

d

t

w t

dt





或者

1

( )

( )

2

( )

d

t

f t

d t







······················ （2.19）

对于非平稳的振动信号，信号的频率组成不同，对信号进行Hilbert 变换，会产生

负频率信号，从而失去其物理意义 ，因此，可以结合经验模态分解方法，可以消除负

频率的影响，从而得到有明确物理意义的解析信号( )

z t ，进一步分析振动信号。经验模

态分解结合Hilbert 变换成分为一种较为准确的非平稳信号分析方法，整体流程如图2.10

所示：

输入信号

EMD

固有模态分量IMF

Hilbert变换

振动信息

图2.10 非平稳振动信号流程图

对每个固有模态分量进行Hilbert 变换，可以得到：

( )

( )

1

1

( )

Re

( )

Re

( )

i

n

n

j w t dt

j

t

i

i

i

i

x t

a t e

a t e

















···················· （2.20）

第 23 页

第2 章

OTDR

-

Φ

分布式光纤振动传感系统及算法理论分析

17

其中Re 代表实部，通过上述公式将振动信号的幅度在三维空间表示，可以得到时

间和瞬时频率的函数关系，幅度信息也可代表频率-时间平面的等高线，频率分布被称

作Hilbert 时频谱( , )

H w t ，将幅度的平方，可以得到Hilbert 能量谱， Hilbert 谱为：

( )

1

( )

Re

( )

( , )

其它

0

i

n

j

w

t dt

i

i

i

w t

w

a t e

H w t

















·········· （2.21）

对时频谱( , )

H w t 在时间轴进行积分得到Hilbert 边界谱：

0

( )

( , )

T

h w

H w t dt



········································· （2.22）

其中，T 是采样周期；( , )

H w t 是振动信号时频谱，( )

h w 表达了不同频率在整体上的

幅度贡献。在统计上，是全部信号序列的累加幅度；在概率上，是在整个时间轴上的幅

值积累。将幅值进行平方，对频率积分获得瞬时能量密度

( )

IE t ：

2

( )

( , )

IE t

H w t dw



········································· （2.23）

( )

IE t 表示时间函数，反映能量随时间波动的变化。通过上述处理，可以获得分布

式光纤振动传感信号的能量信息。

2.5 本章小结

本章详细介绍了光纤瑞利散射的原理、光纤散射的光谱分析图以及瑞利散射的过

程；建立了

OTDR

-



理论模型及仿真，根据理论研究，仿真瑞利散射波形图，模拟振

动位置发生在5200m，通过差分方法可以直观地得出振动位置信息；以振动信号包络线

仿真图为例，介绍了经验模态分解方法的原理和步骤；阐述Hilbert 变换的推导过程以

及应用到分布式振动传感系统的方法和物理意义，阐明系统实现振动信号监测的理论基

础以及模式识别特征提取的数据分析基础。

第 24 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

18

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

本章节对

OTDR

-



分布式光纤振动传感系统的信号处理进行分析。首先，采集的

瑞利散射数据作为原始数据，振动信息隐藏在信号中，需要对原始数据进行信号预处理，

以系统结构为原理，对原始数据进行解调操作，获得振动信号位置和振动信息；然后，

分别采用小波包能量、短时能量以及短时过零率的方法对振动事件进行特征提取，获得

四种不同振动事件的特征向量；对经验模态分解方法进行改进，介绍了改进的方法，并

通过仿真分析的方式阐述改进后的算法对非平稳信号的处理优势；最后，介绍了几种特

征工程的手段包括归一化、缺失值填补等，更加准确的描述振动信号特征，为后续的模

式识别做准备。

3.1 振动信号预处理

信号预处理主要是指信号的解调过程，本系统主要采用数字正交的方法对振动信号

进行解调[32, 33]，正交算法早期应用于雷达领域，正交解调的流程图如图3.1 所示：

图3.1 数字正交解调流程

上图中，

)

(n

S

为采集到的原始信号，

)

cos(

n

wn



和

)

sin(

n

wn



是由计算机产生的两组

第 25 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

19

同频的正交信号，分别与原始振动信号相乘后，通过低通滤波器，滤除部分噪声以及和

频信号，得到I 和Q 两路信号，分别是：

0

( ) ( )cos

( )

s

s

I

E n E n

n





······································ （3.1）

0

( ) ( )sin

( )

s

s

Q

E n E n

n





······································ （3.2）

其中，

0

E 是本征光的振幅，

s

E 是瑞利散射的模值，

s

是光在光纤中传输的相位，

通过解调，可以得到振动信号

)

(n

S

的幅值和相位：

2

2

0

( ) ( )

s

E

n E

n

I

Q





······································ （3.3）

( )

arctan( /

)

2

s n

Q

I

k









····································· （3.4）

其中，k 是整数，得到解调结果反映振动信号的特征，详细的解调过程参见同项目

组文献[34]。

3.2 振动事件类型特征提取

分布式光纤振动传感系统信号中的振动信息，需要经过上述解调方法，获得振动信

号的幅值和相位值，进一步处理，发现不同振动事件的不同特征[35]。目前，进行的振

动实验有小车经过、连续踩踏、振动隔离网以及重物坠落事件，分别通过不同的特征提

取方法，获得振动事件的特征向量。

3.2.1 振动信号小波包能量特征提取

分布式光纤振动传感系统的获得的振动信号是不平稳，小波变换可以对振动信号进

行特征提取。然而，小波变换仅是振动信号的低频部分进行分解[36, 37]，对于振动信号

高频部分，则不能进一步的细化分解，小波包变换在一定程度上弥补了小波分析的缺陷。

小波包变换是以小波变换为基础，如图3.2 是小波包分解和小波分解的示意图，可以看

出小波包分解可以对高频部分进行分解。因此，在分布式光纤振动传感系统的振动信号

特征提取中，采用小波包变换的方法对振动信号进行特征提取。

第 26 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

20

x(t)

A1x

D1x

A2x

D2x

A3x

D2x

（a）小波分解示意图

x(t)=x(1)

x(2)

x(3)

x(4)

x(5)

x(6)

x(7)

x(8)

x(9)

x(10) x(11) x(12) x(13) x(14) x(15)

（b）小波包分解示意图

图3.2 小波分解和小波包分解的示意图

将光纤振动信号经过解调算法，得到振动信号的幅值信息，通过MATLAB 中自带

的小波包函数，分解振动信号，提取出每一层的小波包系数。具体的特征提取步骤[38]

如下：

（1）选取合适的小波基作为分布式光纤振动传感系统的小波基函数；

（2）采用选取的小波基函数对振动信号进行相应层数的小波包分解，不同的振动

信号会计算得到不同的小波包系数；

（3）计算得到的每个小波包系数的能量

)

(i

E

，其计算公式如下：







n

k

iS

i

E

1

2

)

(

····················································（3.5）

其中，

iS 代表每一层的小波系数的值，n 是小波包分解后得到的小波系数的数目。

（4）上一步骤中，将获得的每一层小波包的能量

)

(i

E

做归一化处理，获得振动信

号的能量分布特征T：







n

i

i

E

n

E

E

E

T

0

)

(

)]]

(

)]...

2

(

)1(

[

·································· （3.6）

分别采用不同的分解层数对振动信号进行分解，分别验证二层4 个频带、三层8

个频带以及四层16 个频带对振动信号的分解效果。由于4 个频带对振动信号频率划分

过大，存在误差；四层16 个频带的运行时间是三层8 个频带运行时间的一倍，而振动

事件多存在于低频带，综合时效性及准确性，采用三层小波包分解，对小车经过事件、

连续踩踏事件、重物坠落事件以及连续触网事件进行特征提取，获得的能谱带如图3.3

第 27 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

21

所示：

(a)连续触网事件

(b)小车经过事件

(c)重物坠落事件

(d)连续踩踏事件

图3.3 典型的振动事件的小波域特征

由上图可知，不同振动事件的信号在不同尺度小波下的能量分布有所不同，对于连

续触网事件，在不同的频带均存在频率成分，频率成分较为丰富，能量主要集中在第一、

三及七层；小车经过事件能量主要集中在前三层，在人推动的过程中，会出现干扰情况，

频率成分复杂；重物坠落事件和连续踩踏事件，其能量成分均主要分布于第一层，但两

者从第一层到第八层衰减速度有所不同，重物坠落事件衰减的较慢，连续踩踏事件衰减

的速度较快。通过实验，可以找到一个恰当的小波包分解层数，当超过此层数后，频带

能量几乎不会衰减，再增加层数精度不会得到更大的提高，只会增加分解所需的时间，

因此，选择一个恰当的层数很重要。在分布式光纤振动传感系统中，通过实验证实，结

合实时性和准确性，选择的分解层数为3 层。

3.2.2 振动信号短时能量和短时过零率特征提取

分布式光纤振动传感系统是一种监测的手段，因此监测过程中，大部分时间是处于

第 28 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

22

常规的工作状态，当振动信号发生时，相对于常规时间长度，其作用时间相对较短，在

时域和能量域采用短时过零率（ZCR）和短时能量方法来对振动信号进行提取[39, 40]。传

感光纤在未受到振动信号的影响时，两者的值都很小，当有振动信号作用于传感光纤时，

振动信号的幅值和振动频率就会相应的增加，导致ZCR 和能量会相应的提高，因此，

ZCR 和短时能量方法是判断振动信号发生的重要方法[41]，并且可以获得振动信号的起

始点和终点。采用此种特征提取方法可以减少正常工作状态下的处理时间，提高系统的

提取实时性和准确性。其计算方法如下：

（1）对解调后的振动信号

)

(t

x

进行分帧处理， 划分成长度相等的数据段，每段信

号记为

)

(n

s

。

（2）对每段信号

)

(n

s

进行加窗处理：

( )

( ) ( )

s n

s n

n







········································ （3.7）

添加的窗函数( )

n



为：

1，0

1

( )=

0，其他

n

N

n















··································· （3.8）

其中，N 为帧长。

（3）提取出每一段的振动信号的短时能量E 为：

1

2

=

( )

e

N

n e

E

s n









······································· （3.9）

其中，e 是窗的起始点。

（4）提取出每一段的短时平均过零率ZAR 为：

1

1

sgn[ ( )]

sgn[ (

1)]

2



































m Q

m

i m

ZAR

x n

x

x n

x

Q

···················（3.10）

1,

0

sgn( )

1,

0

x

x

x



















········································ （3.11）

其中，m 是此段信号的起始点，sgn 是符号函数。

（5）分别设定能量阈值和平均过零率阈值，当某段信号的短时能量或短时过零率

第 29 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

23

大于设定的阈值时，则判断传感光纤存在振动事件，根据两者的变化时间，也可以确定

振动信号的起点和终点；若小于设定的阈值，则判断没有振动事件发生。

对小车经过事件、连续踩踏事件、重物坠落事件以及连续触网事件进行短时能量和

短时平均过零率的特征提取，获得的特征经过归一化处理，如图3.4 所示：

z

（a）连续触网事件

（b）小车经过事件

（c）重物坠落事件

（d）连续踩踏事件

图3.4 典型的振动事件的短时能量和短时过零率特征

由上图可知，不同振动事件发生时会有明显的不同：连续触网事件的过零率最大，

从E1 到E3 的能量变化不是很大；小车经过事件E3 能量较小；重物坠落事件E0 比较

大，其余能量值相对都比较低；连续踩踏事件从E0 到E3 变化的比较快。然而，此种

方法也有局限性，对于低频率振动事件，区分效果不明显，因此，此种方法适合区分自

然环境的振动和人为的振动，为了进一步提高振动信号特征提取准确率，还需要添加其

他特征提取手段获得振动信号特征。

3.3 MEEMD

经验模态分解方法适合分析非平稳、瞬时频率变化的振动信号，上一章中分别介绍

第 30 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

24

了EMD方法结合Hilbert 变换对振动信号的方法，但是在振动信号EMD分解获得的IMF

分量中，存在伪分量问题以及模态混叠等现象，影响振动信号特征提取的准确性。互补

经验模态分解（Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition, CEEMD）是对

EMD 方法的改进，在原始信号中引入了白噪声，优化模态混叠问题，然而引入的白噪

声幅度过低，解决模态混叠的效果不明显，即幅度过高会使高频部分难以分解，白噪声

残余量过大，获得的IMF 分量出现模态分裂等伪分量问题，引入干扰项。针对目前存

在的这两种问题，对CEEMD 方法进一步改进，加入排列熵评价算法，减少上述问题的

产生。

3.3.1 MEEMD 原理

首先，对解调后持续时间为T 的非平稳振动信号随机时间序列( )

x t ，引入均值为零

的两组白噪声信号

( )

p

n t 和

( )



p

n t ，得到如下信号：

( )

( )

( )

p

p

p

x

t

x t

a n t







······································· （3.12）

( )

( )

( )

p

p

p

x

t

x t

a n

t







······································· （3.13）

其中，

p

a 代表第p 次引入噪声信号的幅值，

1,2,...,

noise

p

N



，

noise

N

代表引入噪声的总

次数；分别对

( )

p

x

t



和

( )

p

x

t



分别进行EMD 分解，得到第一组IMF 分量序列集合，即

1 ( )

p

I

t



和

1 ( )

p

I

t



，将两者进行累加、平均、求和计算后，获得第一组IMF 分量

)

(

1 t

r

：













noise

N

p

p

p

noise

t

I

t

I

N

t

r

1

1

1

1

)]

(

)

(

[

2

1

)

(

······························· （3.14）

然后，根据参数延迟时间和嵌入维数对

)

(

1 t

r

进行延时空间重构，得到如下序列：











































)

(

,...,

,

)

)

2

(

(

)

)1

(

(

)

)1

(

(

...

)}

)1

(

(

),...,

(

),

(

{

)

(

)}

)1

(

1(

),...,

1(

),

1(

{

)1(

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N

r

m

N

r

m

N

r

m

N

r

m

k

r

k

r

k

r

k

r

m

r

r

r

r















···················· （3.15）

第 31 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

25

式中，

N

k

t

,...,

,..,

2,1



, N 为数字序列总长度；将

)

(k

r

的m 个向量

)}

)1

(

(

),...,

(

),

(

{

)

(

1

1

1

1













m

k

r

k

r

k

r

k

r

按照数值由小到大进行重新排列，得到一组新的

序列

}

,...,

,

{

)

(

2

1

mj

j

j

g

S



，其中，

mj

j

j

,...,

,

2

1

表示重构的空间向量中各个元素所在列的索

引号，

!

,

,...,

2,1

m

k

k

g





，若计算过程中存在值相等的情况，则按j 值的大小进行排列。

m 个不同的符号

]

,...,

,

[

2

1

mj

j

j

共有

!

m 种不同的符号组合；



















]

,...

,

[

)

(

......

]

,...

,

[

)

2

(

]

,...

,

[

)1(

2

1

2

22

12

1

21

11

mk

k

k

m

m

j

j

j

k

S

j

j

j

S

j

j

j

S

·································· （3.16）

通过获得的上述序列，可以获得每种符号序列出现的概率

kP

P

P

,...,

,

2

1

以及计算

)

(k

r

的排列熵值：









k

g

g

g

p

P

P

m

H

1

ln

)

(

···································· （3.17）

通过上述的计算过程，可以获得振动信号离散序列的随机程度的大小

p

H ，

p

H 越

大代表时间序列的随机性越强，说明存在一些随机噪声以及环境干扰现象。在监测不同

的环境时，根据不同的振动信号的特点，设置适合的阈值，将计算得到的排列熵值

p

H 与

设定的阈值比较，若结果超出阈值，则将该IMF 分量提取出来。最后将超出阈值的IMF

分量进行累加求和，原始信号减去所有超出阈值的IMF 分量累加和，实现去除噪声以

及环境因素的造成的误差的效果，最后，将剩余的数据进行EMD 分解，最终获得振动

信号的各个IMF 最终分量。采用此种方法减少了模态混叠现象和伪分量现象。

3.3.2 延迟时间和嵌入维数参数的确定

在MEEMD 方法实现过程中，关键的一个步骤是延时空间重构，需要确定排列熵

延迟重构的延迟时间参数、嵌入维数参数以及阈值。

确定延迟时间的主要思路是寻找适合的值，使得

)

(t

x

和

)

(





t

x

之间有恰当的相关

第 32 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

26

性，比较有效的方法是通过互信息法来判断两者之间的非线性相关性，将得到的第一个

IMF 分量

)

(

1 t

r

作为原始数据序列记为R ，Q 作为

)

(

1 t

r

的时间延迟的数据序列

)

(

1





t

r

，

两者互信息计算公式是

]

)

(

)

(

)

,

(

[

2

log

)

,

(

,

j

q

i

r

j

i

rq

q

P

r

P

q

r

P

i

j

j

i

rq

q

r

P

R

Q

I





）

（

······················ （3.18）

其中，

)

,

(

j

i

rq

q

r

P

为当

j

i

q

Q

r

R



,

时，重构联合分布概率，

)

( i

r r

P

，

)

(

j

q q

P

为边缘分

布的概率，延迟时间是当互信息函数第一次达到极小值点时所对应的时间。

嵌入维数可以通过伪近邻法进行确定，对

)

(

1 t

r

的时间序列计算虚假最近邻点的比

例，然后逐渐增加m ，直到伪近邻点不再随着m 的增加而减少时，此时所对应的m 为

最小嵌入维数。通过分析实验点数及脉宽内采集的数据长度以及参考文献[42]，发现选

取的实验点数大于1024 时较稳定，光纤传感实验数据点数远远大于1024，因此，选取

嵌入维数为1，延迟时间选取6。

3.4 振动信号经验模态分解仿真分析

为验证本文所采用的MEEMD 方法的效果，首先采用模拟仿真的方法，分别实验

EMD、CEEMD 以及MEEMD 的实验效果，通过MATLAB 分别产生频率为80Hz 的高

频周期信号

1

x 、频率为10Hz 的低频周期信号

2

x 、调幅信号

3

x 以及功率为0.2 的高斯白

噪声信号

)

(t

n

进行信号合成，作为仿真解调后的振动信号。原始仿真信号如下：























































1

2

3

1

2

3

2 sin(2 80

)

3

3 sin(2 10

)

5

(1

0.5 sin(2 5 )sin(2 30

2 30 ))

( )

x

t

x

t

x

t

t

t

x

x

x

x

n t

····· （3.19）

在上述公式中，

2

:

1000

/

1

:

1000

/

1



t

，仿真的混合振动信号及其各成分的时域波形

图如图3.5 所示：

第 33 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

27

图3.5 振动仿真信号及各组成成分的时域波形图

对上述仿真信号( )

x t 进行EMD、CEEMD 以及MEEMD 分解，

i

IMF 表示分解获得

的第几个分量，RS 表示最终信号残余的趋势项。

图3.6 仿真信号EMD 分解结果

第 34 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

28

图3.7 仿真信号CEEMD 分解结果

图3.8 仿真信号MEEMD 分解结果

由上图可知，由于在原始信号中，模拟添加了噪声信号的干扰，在EMD 分解中，

可以看到模态混叠的现象，此外，还存在较多的伪分量；CEEMD 通过添加高斯白噪声

第 35 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

29

的方法，对模态混叠问题有抑制作用，但是仍存在伪分量问题，且分解的IMF 分量较

多，耗时比较长；MEEMD 方法分解后获得的分量，与实际的信号成分吻合度高。三者

的重构误差图如图3.9 所示，从上到下依次为EMD、CEEMD 以及MEEMD 方法。

图3.9 三种经验模态分解方法的重构误差

由图3.9 可知， MEEMD 方法对无序的随机噪声信号，抑制效果明显，分解的效

果好，相较EMD 和CEEMD 方法，重构误差较小，并且对伪分量以及模态混叠现象有

抑制作用，对分布式光纤振动传感系统平稳信号处理具有一定的优势。各项参数指标如

表3.1 所示：

表3.1 各方法指标

参数

噪声幅度

噪音数量

时间/s

完备性

正交性

IMF个数

EMD

无

无

0.1132

0.2118

0.0171

8

CEEMD

0.3

50

6.3667

0.1978

0.0158

8

MEEMD

0.3

50

3.2304

0.0220

0.0141

4

由上表中的各个参数可知，由于EMD 方法未添加任何优化方法，不能消除模态混

叠现象，因此运算时间较短，但是准确性较差，获得的IMF 个数较多；MEEMD 方法

相对CEEMD 方法，计算耗时较短，IMF 个数少，基本消除伪分量问题，均方误差较小，

完备性较好；三者的正交性相差不大，因此，本文采用MEEMD 方法分解振动信号，

作为分布式光纤振动传感振动信号的特征向量。

第 36 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

30

3.5 振动特征向量特征工程

特征工程是振动信号特征向量获得和进入分类器模型之间的环节，数据和特征决定

了振动信号分类的上限，而分类器模型和信号处理算法只是无限逼近上限，因此，需要

对获得的振动信号特征向量进行特征工程操作，最大限度、最为准确的从原始数据中提

取特征，供分类器模型和算法使用，常用的特征工程手段主要有：无量纲化、特征编码、

特征选择以及降维等方法。

3.5.1 无量纲化

在振动信号获取的过程中，不同手段获得的特征存在差异，不能够构成一个统一的

特征向量，因此，需要通过无量纲的方法，对所有的特征进行统一。常用的方法有标准

化、归一化和区间缩放法。

（1）标准化：根据特征向量矩阵的列，计算获得的各个振动信号 特征的均值和标

准差，其公式表达如下：

x

X

x

S





······································ （3.20）

其中，X 是振动信号特征向量的均值；S 是标准差。标准化时根据特征矩阵的列处理，

将特征向量的特征值转换到同一量纲下。

（2）归一化：主要思想是将所有的特征向量转化为单位向量，其公式如下：

2

[ ]

m

j

x

x

x j





································ （3.21）

其中，[ ]

x j 表示特征向量的行坐标，归一化处理时为了特征向量在进行其他云运算时

有统一的标准。

（3）区间缩放法：按照数据的取值范围特性，对特征向量进行缩放，选取特征最

值进行缩放，返回的值是一个大小在区间（0，1）上的值，其公式如下：

x

Min

x

Max

Min







···································· （3.22）

第 37 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

31

（4）正则化：正则化是对特征矩阵的行数据进行处理，将行特征向量转换成单位

向量，是降低过拟合的重要方法，主要有L1 正则、L2 正则，L2 正则的转换公式如下：

2

1

( )

m

j

x

x

x j







······································· （3.23）

以上方法是对特征向量进行统一的方法，便于后续的处理，归一化处理和区间缩放

法改变了原始数据的分布情况，正则化主要处理数据量较大的样本。因此，本文采用标

准化的方式对振动信号进行处理，它不改变原始数据分布，且收敛速度较快。

3.5.2 降维

当特征数目过多时，导致计算量增大，因此，需要通过一些方法对振动信号进行降

维，常用的降维方法主要有：主成分分析（PCA）以及相关系数法。

（1）主成分分析法（PCA）

PCA 方法就是一种正交投影方法，是一种应用广泛的数据挖掘手段[15]，它的目的

在于在不丢失原始数据的情况下，使原始的振动数据特征从高维空间投影到低维空间，

特征之间互不相关，设定振动信号特征集合

frej

S

如下：

{

(1),...,

( )},

1,...,

frej

frej

frej

S

S

S

n

j

m





················ （3.24）

其中，m 表示不同特征向量行的特征数据，n 表示不同特征向量列的特征数据。

此外，主成分分析需要结合矩阵变换方法，即奇异值分解（SVD），所有的振动信

号特征集合组成数据集

fre

S

，进行矩阵分解为：

T

fre

S

W

V





······································· （3.25）

其中，是

*

m

n 的对角矩阵，且值皆为正数，对角线上的值称作

fre

S

的奇异值，V 是

*

n

n 的单位正交矩阵，W 是

*

m

m 的单位正交矩阵。这样，通过SVD 可以获得振动信

号特征向量矩阵所对应的载荷矩阵、特征值矩阵以及得分矩阵，得分矩阵为

T

Y

如下：

T

T

T

T

T

fre

Y

S

W

V

W W

V









 ························ （3.26）

第 38 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

32

其中，

T

Y

的每一列是

T

fre

S

的左奇异值向量，通过这种分解方法，将原振动信号特征向量

数据变成一个新的集合形式，所有振动信号特征按照互不相关的顺序进行排列，其中，

第一个维度称为第一主成分，在众多特征中，代表振动信号关键的特征信息，其余特征

均按重要性大小依次排列。

（2）相关系数法

相关系数法是一种简单降维的方法，通过计算各特征向量之间的相关系数大小，来

判断特征向量间的相关性，相关性较大的可以结合上述的PCA 方法，删除其中的一个

振动信号特征。如下图所示，以小波包分解连续触网事件获得的能带为例，可以得到各

特征向量之间的相关性以及和输出类型的相关性。

图3.10 振动信号特征之间的相关性图

由上图可知，特征1 和特征8 之间的相关性达到0.54，一般，通过设定的阈值可以

对特征进行筛选，阈值设定一般为0.7-1.0 之间。

3.5.3 其他

（1）特征编码

特征编码主要是对一些特征进行编码，特征值可以是数值型特征，也可以是非数值

第 39 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

33

型特征。其中，比较常用的是独热编码（One-Hot Encoder），就是将特征当作比特，有

多少特征状态就有多少比特，只有其中的一个比特为1，其他的全为0，相对于其他的

数值型编码，如不同的振动事件，若编码为0，1，2，3…，则在相同特征的样本中的

权重会造成影响，会对训练的分类器模型产生负面的影响。因此，引入独热编码，对特

征参量进行。分别事件进行编码{振动事件：{小车经过，连续踩踏，重物坠落，连续触

网}}，分别编码为{1000，0100，0010，0001} ；此外，也可以将其他的特征向量进行

编码。

（2）缺失值填补

缺失值是大量数据实验的基础上，容易出现的问题，处理缺失值的方法有很多种，

在缺失值填补的过程中，首先，确定缺失值的范围，然后去除掉不需要的字段，最后，

寻找相近振动事件获得的特征值，进行均值或中值内容填补，也可相邻数据填补，当确

定不了缺失值时，需要进行数据的重新采集。

3.6 本章小结

本章主要介绍了分布式光纤振动传感系统的振动信号的预处理、特征提取的方法、

经验模态分解的介绍仿真以及特征工程的手段。信号的预处理方法主要包括振动信号的

解调过程，在分布式光纤振动传感系统中，通过相应的解调算法，可以获得振动信号的

幅值和相位信息；特征提取的方法主要包括小波能量特征提取方法、短时能量和短时过

零率方法，并分别对小车经过事件、连续踩踏事件、重物坠落事件以及连续触网事件进

行特征提取；此外，提出了一种改进的经验模态分解的方法，介绍其理论计算原理，对

于非平稳振动信号，通过仿真分析的方法，分别对比了EMD、CEEMD 方法，发现

MEEMD 方法的重构误差较小，且对目前存在的非平稳信号分解方法中存在的模态混叠

和伪分量现象具有抑制的作用，非常适合分布式光纤振动传感系统；此外，介绍了振动

信号特征向量特征工程的一些常见方法，其中无量纲化方法主要有标准化、归一化、区

间缩放法以及正则化，根据每种方法适应的样本，本文选取标配化作为无量纲化方法；

降维方法主要介绍了主成分分析（PCA）以及相关系数法，以连续触网事件小波包分析

第 40 页

第3 章 分布式光纤振动传感系统信号特征提取算法及仿真分析

34

方法为例，得到不同特征之间、特征与输出之间的相关系数；此外，还介绍了特征编码

缺失值填补等方法，当数据量过大时，可以加快运行速度。在分布式光纤振动传感系统

特征提取方法中，以上的特征工程方法根据不同的振动环境、获得的振动信号的特征等，

选择适当的方法，可以更加准确的获得振动信号的特征信息，对提高振动信号模式识别

准确率有重要的意义。

第 41 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

35

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

本章介绍模式识别方法中分类器的设计思想，采用一种二级分类器结构设计，将

SVM 支持向量机作为一级分类器，详细阐述其分类原理；采用集成学习算法作为二级

分类器，分别介绍以决策树为基分类器的两种分类算法，即随机森林和GBDT 的实现

原理；最后，对分类模型建立过程中涉及的参数调优方法进行介绍。

4.1 机器学习理论

人工智能的研究内容是对人的智能本身的研究，机器学习是人工智能研究领域最能

体现智能的一个分支，它是一门以数据为基础，研究数据分析算法的多领域交叉学科，

实现计算机模拟人类的学习模式。处理过程是根据数据或经验，选择适当的算法、构建

模型，通过模型预测新数据，并组织现有的知识结构，改进自身的性能。具体流程如下：

模型预测

算法选择

模型开发

数据采集

图4.1 机器学习流程图

它的应用广泛，适应于人工智能多重领域，如自动推理系统、专家系统、自然语言

理解、模式识别、智能机器人、计算机视觉等领域，是一个蓬勃发展的新兴领域。机器

学习主要包括统计机器学习、集群机器学习、符号机器学习以及增强机器学习，统计机

器学习是一种发展较为早期的学习方法，比较典型的主要有神经网络、支持向量机，是

目前常用的分类器手段；集群机器学习是基于弱学习理论，通过弱学习器构建强学习器，

主要包含Bagging 与Boosting 两种算法；符号机器学习目前较多应用于数据挖掘；增

第 42 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

36

强机器学习是根据环境对系统的变化，进行优化，使系统适应新的环境。

4.2 二级分类器设计

分布式光纤振动传感系统由于其较高的灵敏度，容易受到环境的影响，如系统自带

的风扇振动，以及在自然环境中，风霜雨雪等自然环境的干扰，容易产生误报率，造成

工作效率的降低，增加额外的成本；在实验过程中，达不到预期的目标，误报率较高。

因此，在此基础上，提出一种二级分类器设计思想[43]。算法的流程图如图4.2 所示，算

法的主要思想是：首先，将处理过的特征向量信号进行一级分类器判别，一级分类器采

用支持向量机思想，采用核函数进行分类，主要区分环境造成的干扰噪声和振动事件造

成的振动信号，二级分类器采用集成学习思想，通过弱学习器构建强学习器，最终获得

不同的振动信号事件的类型。

振动信号

特征向量

振动事件

环境干扰

SVM分类器

分类

集成学习

分类器

振动事件A

振动事件B

振动事件N

...

一级

分类器

二级

分类器

图 4.2 二级分类器结构模型

该算法是在目前设计的二级分类器结构基础上的改进，随着硬件条件和结构算法的

不断优化，采用两级分类器设计在实时性和移植性上皆有所提升，使二级分类器得以实

现。该算法在于通过二级分类器设计，系统抗干扰能力大幅度增强，误报率有了明显的

改善，针对不同的环境可移植性提高，不同的分类器设计也降低了漏报率，提升了振动

第 43 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

37

事件识别准确性。

4.3 基于支持向量机的振动事件分类算法

4.3.1 监督学习

监督学习是机器学习中的一种学习方法，主要思想是通过已经有的一部分数据，通

过寻找输入数据和输出数据之间的对应关系，生成一个映射函数，将输入映射对应到合

适的输出信号。回归问题和分类问题皆属于监督学习，回归问题是拟合出原函数的模型，

得到最符合对应输入和输出数据的数学模型，可以用来预测未知的输入输出数据数值，

多数是连续数据输入输出；分类问题是需要获得特征向量数据集以及每个数据集所属类

别，通过对特征数据和分类标签的训练和学习，当未知类别的特征输入时，输出类别标

签，获得未知数据的类别属性，多数是离散数据输入输出。决策树、SVM 算法皆属于

监督学习范围。

4.3.2 支持向量机原理

支持向量机（Support Vector Machine, SVM）是Vapnik 等人在统计学理论的基础上

提出的一种学习方法[44, 45]，它不仅在Φ-OTDR 系统模式识别中应用较多，在很多其他

领域都是通用的，它是以VC 维理论以及结构风险最小原理作为前提，比较适用于样本

含量较少数据的划分[46]，是一种典型的二分类器。SVM 是从几何的角度出发，是特征

向量空间的最大线性分类器，基本思想是在低维空间不可分的数据，通过非线性映射到

高维空间，在高维空间寻找一个超平面，将不同的数据分开，并使数据与分类超平面之

间的间隔最大化，最终转化为凸函数的二次规划问题求解问题[47]。首先，需要二维空

间超平面进行确定，训练数据样本集为

1

1

2

2

{(

,

),(

,

),...,(

,

)}

n

n

D

x

y

x

y

x

y



其中，

{ 1, 1}

i

y





代表不同的两个类别，假设在二维空间存在一个超平面，可以划分两种不

同的类型，超平面的判别函数是：

( )

T

f x

w x

b





······································· （4.1）

第 44 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

38

若( )

0

f x



，则说明该点位于超平面上；若( )

0

f x



，则说明其对应的是y=-1；

若( )

0

f x



，则说明其对应的是y=1；每一侧的数据为一类，每个点距离超平面的远近

为分类的准确性，在( )

0

f x



确定的情况下，

0

T

w x

b





表示点x 到超平面的距离，

其符号与类别标签y 是否一致则表示分类是否正确。如图4.3 所示，对应x 点，其垂直

投影到分类超平面上的点为

p

x ，w 是垂直于超平面的一个向量，是样本点x 到分类决

策面的距离，

2

w

是w 的L2 范数，即模长，根据平面几何知识，可以得到：

2

p

w

x

x

w







·········································· （4.2）

图4.3 SVM 分类决策面的计算示意图

则一个点到分类决策面的距离为：

2

T

w x

b

w







··············································· （4.3）

其中，

1

2

( ,

,...,

)

n

w

w w

w



是所构造分类决策面的参数，样本的特征数目是维度，b 是

位移量，是超平面距离原点的距离。离分类决策面最近的点到分类决策面的距离越远，

分类效果越好，这样，即使测试样本在训练样本的基础上有细小的变化，分类器仍然可

以分类准确，即泛化能力强[48]，因此，这些点非常重要，称作“支持向量”。令距离分

第 45 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

39

类决策面最近的点( )

1

f x



，如图4.4 所示，得到：

2

2

( )

1

f x

w

w





······································· （4.4）

考虑到正负两个样本，用正类样本到超平⾯面的最短距离与负类样本到超平⾯的最

短距离之和表示分类间隔，即

2

2

w



。

图4.4 分类间隔计算示意图

因此，最大间隔分类器的目标函数为：







,

2

2

max

..

(

)

1,

1,...,

w b

T

i

w

st

y w x

b

i

N

······················· （4.5）

等价于：







2

2

,

1

min 2

..

(

)

1,

1,...,

w b

T

i

w

st

y w x

b

i

N

······················· （4.6）

上述是最基本的SVM 模型，它的目标函数是一个凸二次规划问题，是带约束条件

的优化问题，可以通过拉格朗日乘⼦法变成非约束的优化问题，再进一步变成“对偶问

题”，这样做的不仅更容易求解，更可以引入核函数进行计算。

第 46 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

40

原目标函数对应的拉格朗日函数为：

2

2

1

1

( , , )

( (

)

1)

2

..

0,

1,...,

N

T

i

i

i

i

i

L w b

w

y w x

b

st

i

N























··············· （4.7）

求解拉格朗日函数的极值，令w 和b 的偏导为零，可以得到：

1

1

0

m

i

i

i

i

m

i

i

i

w

y x

y

























·········································· （4.8）

转换成求解对偶问题：

1

1

1

1

1

max

2

..

0

0,

1,2,...,

m

m

m

T

i

i

j

i

j

i

j

i

i

j

m

i

i

i

i

y y x x

st

y

i

N

































···························· （4.9）

通过上述求解过程，可以获得

i

的值，进而求出w 与b 的值，从而确定分类决策

面( )

f x ，获得最终的分类模型。

考虑到分布式光纤振动传感应用环境的复杂性，会在样本数据中混入异常点，导致

线性不可分的情况出现，如图4.5 所示，由于一个红色和蓝色异常点的存在，使两类不

能理想的分离开，或者虽然可以分离开，但是会严重影响模型的泛化预测效果。若不考

虑异常点，SVM 的分类超平面应该是图4.5（a）中的黑色线；但是由于一个蓝色异常

点存在，使我们学习到的超平面是图4.5（b）中黑色线，这样会严重影响我们的分类模

型预测效果。

第 47 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

41

（a） （b）

图4.5 分类存在异常点情况

为解决此问题，本文采用一种带松弛因子的SVM（C-SVM）方法，即允许支持向

量机在一些样本上分类出错，在训练集中，对每一个样本(

,

)

i

i

x

y

引入松弛变量

0

i



，

使函数间隔加上松弛变量大于等于1，即：

(

)

1

,

1,...,

T

i

i

i

y w x

b

i

N











····················· （4.10）

则超平面间隔最大化的SVM 最小优化目标为：





















2

i

2

,

i=1

1

min

+

2

..

(

)

1

,

1,...,

0,

1,...,

N

w b

T

i

i

i

w

C

st

y w x

b

i

N

i

N

·················· （4.11）

其中，C 是惩罚参数，C>0，C 的值越大，对误分类的惩罚越大，C=时，松弛因子为

0；C 越小，对误分类的惩罚越小，在进行算法调优时，需要对C 的值进行调优运算。

经过上述相同的拉格朗日乘⼦法以及对偶等计算步骤，即最终获得：

1

1

1

1

1

max

2

..

0

0

,

1,2,...

N

N

N

T

i

i

j

i

j

i

j

i

i

j

N

i

i

i

i

y y x x

st

y

C i

N



































·························· （4.12）

通过上述优化，获得SVM 算法的模型，具体分类过程如下：

第 48 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

42

SVM

事件2

事件1

待识别事件

SVM

事件1

事件2

图4.6 训练过程 图4.7 识别过程

4.3.3 核函数的选取

在实际应用中，很多较为复杂的分类条件线性不可分。因此，可以通过维数转换的

方法，将非线性数据映射到三维空间或者更高维空间从而转换成线性问题[49]，通过在

高维空间中求解线性最优分类平面的方法将数据划分开[46]，如图4.8 所示。

图4.8 核函数映射示意图

通常采用的是在低维空间中进行的数量积运算，转换到高维空间进行分类，将不同

的数量积运算设定成核函数，不同的核函数对应某一个变换空间的内积[46]，用映射( )

x



将x 映射成高维的特征向量。在特征空间中，分类超平面对应的模型为：

( )

( )

T

f x

w

x

b







···································· （4.13）

根据上述的计算过程，计算得到分类判别函数为：

第 49 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

43

1

( )

(

), ( )

N

i

i

i

i

f x

y

x

x

b

















························· （4.14）

其中，将( , )

( ), ( )

k x z

x

z







记为核函数，在计算高维特征内积时，可以在低

维空间通过核函数进行计算，避免了高维空间的计算量。在上一节模型的基础上，重新

构造SVM 模型：

1

1

1

1

1

max

2

..

0

0

,

1,2,...

N

N

N

T

i

i

j

i

j

i

j

i

i

j

N

i

i

i

i

y y x x

st

y

C i

N



































······················· （4.15）

根据数据的不同，选择合适的核函数对数据进行分类，比较常用的核函数有：

（1）多项式核函数：

( , )

(

)

T

d

k x z

x z

c





······································ （4.16）

（2）径向基核函数：

2

( , )

exp(

)

k x z

x

z









······························· （4.17）

（3）Sigmoid 函数：

1

( , )

1

exp(

)

T

k x z

x z

c









······························ （4.18）

这种方法使高维空间中的数据处理转换在低维输入空间完成，避免耗费计算资源

[46]。支持向量机的网络结构如图4.9 所示：

第 50 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

44

x1

x2

x3

xn

K(x1,x)

K(x2,x)

K(xm,x)

B*

.

.

.

.

.

.

x1

基于M个支持向量的非

线性运算（核运算）

输出类别

Sgn(f(X))=sgn(Σyiaik(Xi.X))+b*

y1a1*

y2a2*

ymam*

F(x)

输入向量

X=（x1,x2,x3,...xn）

图4.9 支持向量机的网络结构

本文采用交叉验证的方法，分别对线性核函数、非线性三种核函数进行对比，其余

参数选择默认值，分类实验准确率如图4.10 所示，

图4.10 SVM 核函数准确率对比

由上图可知，线性分类准确率低于80%，说明分布式光纤振动系统环境特征和振动

事件是非线性关系，在非线性核函数中，多项式核函数准确率为92.79%，Sigmoid 函数

准确率为93.11%，径向基核函数准确率为95.32%，因此，选取径向基函数作为核函数。

4.4 集成学习算法

集成学习是通过将多个学习器进行结合，完成学习任务，提高分类器整体的性能，

第 51 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

45

这些分类器可以是相同的分类器，也可以是不同的学习器，可以获得比单一学习器更好

的泛化性能和更强的准确性。基本思想是由训练数据得到一组基分类器，然后，每个基

分类器都对未知样本进行预测分类，最终的结果通过投票的方法产生。基分类器的训练

样本可以通过改变训练样本的权重得到，也可以随机抽样的方式得到。集成学习算法流

程如图4.11 所示

训练数据

个体学习器1

投票

个体学习器2

个体学习器3

分类结果

...

图4.11 集成学习算法示意图

个体学习器的生成方式不同，目前主要的方法可分为两大类，一种是不同的个体学

习器需要串行生成序列，主要的代表是Boosting，常见的Boosting 算法主要有GBDT

和XGBoost 等；另一种是个体学习器间不存在强依赖关系，可以并行生成序列，主要

的代表是Bagging 和随机森林方法。本论文分别选取两类算法中的随机森林算法和

GBDT 算法进行实验，下面将分别介绍两种算法的原理。

4.4.1 随机森林原理

随机森林是Bagging 方法的一种，通过组合多个弱分类器，每个基分类器在抽取训

练样本时，有放回的随机抽样[36]，最终结果通过投票或者取均值获得分类结果，使模

型具有较高的精确度和泛化能力，且具有抗过拟合能力。算法结构如图4.12 所示：

第 52 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

46

原始

数据集

D1

训练样本

D2

Di

C1

分类器

C2

Ci

强分类器

.

.

.

.

.

.

随

机

采

样

分

别

进

行

分

类

训

练

投

票

图4.12 随机森林算法结构

随机森林采用CART 决策树作为弱分类器，其参数有部分与决策树相重合，决策树

建立过程是[18]：确定根节点，通过算法，选择一个最优的特征对根节点进行划分，通

过计算每个特征划分方式的熵值或者Gini 系数来选择根节点[50]，基本原则是划分后的

特征更加纯净，通过递归的算法确定整棵树的状态[51]。其中，熵值是重要的判断依据，

熵表示的是随机变量不确定性，若X 是离散随机变量，X 的熵值定义：

1

( )

log

n

i

i

i

H X

p

p





······························· （4.19）

由上述公式可知，分类树的枝干越纯净，其熵值越小，分类效果越好。

Gini 系数也是判断分裂后两分支的纯净性的衡量指标，是在样本集合中，一个随机

数被分错的概率，Gini 系数越小，其纯度越高，其定义公式为：

2

1

( )

1

k

k

k

Gini X

p







····································· （4.20）

在分裂的过程中，其核心是确定分裂的属性，分裂属性就是在非叶节点，如何对特

征进行划分，得到不同的分支结构，其关键在于属性的选择度量，就是一种选择分裂属

性的准则，常用的分裂算法主要有[52]：CLS，ID3,C4.5,CART 等。其中，C4.5 算法是一

种较为常用的计算方法，它是通过计算信息增益率来判断根节点及分裂方法，其步骤是：

首先，将样本进行离散化，得到决策树的训练集，并且去除存在缺失值的属性；其次，

计算当前分裂节点，若分裂后，该样本均属于同一类别，则停止分裂，该节点为叶子节

第 53 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

47

点；然后，计算每一个特征属性的信息增益率[53]，信息增益率较大的为选自的那个的

分裂节点；最后，将剩余节点依次递归，得到完整的决策树。流程图如图4.13 所示：

输入训练样本集

判断是否满足叶节点条件

计算信息增益率

选择分裂特征

分裂节点

开始

结束

是

否

图4.13 分裂算法流程图

其中，叶节点判断的条件是满足如下条件之一即可：

（1）节点对应样本集中，所有的样本皆是同一类样本；

（2）当前数据集的熵值或者Gini 系数为0；

（3）样本个数小于设定值；

（4）决策树的深度达到设定的阈值。

随机森林算法是对决策树的一种扩展，体现在两方面的“随机”上，一是对多种特

征进行随机有放回抽取，二是分裂节点的特征从所有特征数据进行随机抽取，将剩余的

部分作为测试数据，测试获得的准确率。上述抽取方式最大限度的降低干扰点对数据的

影响，大幅度提高分类的准确性，且每一棵决策树之间相互独立，相关性低。随机森林

模型生成的过程是：

（1）数据抽样，对每一颗决策树生成训练集。

在训练的过程中，每一颗决策树都相当于一个独立的分类器，需要在原始数据中抽

第 54 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

48

取一定比例的样本，抽样放回的方式，不会减小原始数据的数量，但是可能会出现重复

样本，组成子集作为训练集。

原始训练数据样本集

（包含N个样本集）

决策树tree(i)的袋外

样本

决策树tree(i)的训练

集（包含N个样本）

有放回抽样N次

没有抽到的样本

图4.14 随机森林中决策树抽样过程

（2）构建决策树

构建决策树主要包含两个核心步骤，第一是节点分裂，按照分裂规则生成分支，在

上文中已经介绍过；另一个核心步骤是随机变量的选取，分别包括选取特征种类和样本

数据。

待选取特征

随机选择

分裂特性

tree(i)

class1

class2

class3

Node21

图4.15 随机森林选取分裂特性过程

（3）将决策树通过相同的标准，构建k 个决策树，通过随机森林模型，对新数据

第 55 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

49

进行判别与分类，最终结果通过投票的方式决定，所得票数最多的类别作为最终的分类

结果。

tree(1)

tree(2)

tree(n)

...

图4.16 随机森林示意图

在随机森林构建过程，决策树的数目和每个分裂节点上，随机选取的用于节点分裂

的特征个数是随机森林的两个重要参数，可以通过以下的指标来进行参数选择和调优，

需要引入分类结果混淆矩阵：

表4.1 混淆矩阵

真实情况

预测结果

正例

反例

正例

TP(真正例)

FN(假反例)

反例

FP(假正例)

TN(真反例)

（1）分类精度Accuracy：

TP

TN

Accuracy

TP

TN

FP

FN











······················ （4.21）

（2）查准率Precision：

TN

Precision

TN

FN





······························ （4.22）

（3）召回率Recall：

TN

Recall

TN

FP





································· （4.23）

第 56 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

50

4.4.2 GBDT 原理

GBDT 方法是Boosting 的代表之一，它全称是梯度提升决策树（Gradient Boosting

Decision Tree，GBDT）,是以CART 回归树模型作为基学习器，采用前向分布算法，每

次建立的模型是沿上一步模型的损失函数的梯度方向，在上一模型损失减少的方向重新

构建一个新的CART 模型。最终，达到的最佳的模型是沿梯度方向下降最快。损失函数

是评判模型的可靠水平，损失函数越大，模型出错的概率越大，模型的损失函数下降越

快，模型的效果和效率都相应提高。

GBDT 算法是从弱学习器开始，不断进行训练：

1

1

1

( )

( )

arg min

(

,

(

)

(

))

n

m

m

h

i

m

i

i

i

F x

F

x

L y

F

x

h x















············ （4.24）

其中，

1

i

(

)

mF

x



是前一轮的弱学习器，优化目标是找到一个(

)

i

h x

，使得损失函数

1

(

,

(

)

(

)

i

m

i

i

L y

F

x

h x





的值最小，m 值是弱学习器的个数，

i

x ，

i

y 分别表示训练集和预

测结果，

( )

mF x 表示本轮得到的强学习器。

GBDT 算法的工作流程如图4.17 所示：

数据集

训练集1

训练集2

训练集i

基学习器1

基学习器2

基学习器M

集成分类器

w0

w1

w2

Wi+1

图4.17 GBDT 算法工作示意图

GBDT 的每个学习器的训练都是基于上一个学习器的残差基础上的，通过递归迭

代，逐渐减少残差的值，其流程如下：

（1）设置模型的训练参数，训练样本的数目为X，共输入n 组；迭代次数为N，

第 57 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

51

( )

kF X 初始值为零，表示X 是第k 类的函数估计值，k=1,2,…,K，K 是模式类别的数目。

（2）对

( )

kF X 进行Logistic 变换，获得X 对应的类别的概率

( )

k

p X ：

1

exp(

( ))

( )

exp(

( ))

ki

k

k

kl

l

F

X

p

X

F

X







····································· （4.25）

（3）确定损失函数L，

k

y 是输出类别的预测值，当X 属于第k 类时，

1

k

y



，否

则

0

k

y



。损失函数定义为：

1

log

( )

K

k

k

k

L

y

p X





··································· （4.26）

（4）计算梯度减少的梯度方向：

[

]

( )

( )

k

k

k

k

L

y

y

p

X

F X











······························ （4.27）

（5）计算每个叶节点的增益

jk

w

，将增益进行排列，最大增益值即为分裂点，最终

得到包含J 个叶节点的CART 模型，增益的计算方法为：

1

1

(

1)

(1

)

n

ik

jk

n

i

ik

ik

i

y

w

K

K

y

y















··························· （4.28）

（6）重复上述过程，进行迭代，获得多个CART 模型，并对预测值进行更新，直

到达到迭代终止条件，最终得到CART 模型求和加权后的GBDT 模型。

GBDT 是在前面决策树的基础上，在不同的标签上训练决策树，每一棵决策树是基

于上一棵决策树的遗留的错误进行训练，可以有效的减少方差和偏差。

4.5 分类器参数选择与调优方法

通常，在进行参数调优时，通常需要通过实验测试所得分类模型的泛化误差，进而

对参数做出选择。在实验过程中，将数据提取80%作为训练数据，20%作为测试数据，

第 58 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

52

当模型训练好后，用作参数调优。常用的调参方法主要有留出法、自助法以及交叉验证

法，交叉验证法又叫做“k 折交叉验证法”（k-fold cross validation）,其具体步骤是：首

先将数据集

D

划分为

k

个大小相似的互斥子集，即

1

2

...

,

(

)

k

i

j

D

D

D

D

D

D

i

j















每个子集

i

D 都是从D 中分层采样得到

的。每次用k 个子集的并集用作训练集，剩余的子集作为测试集，这样得到k 次训练和

测试，最终返回的是测试结果的均值，一般k 的取值为10 左右，其他也有5 和20，以

10 折交叉验证为例，示意图如下：

D

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D10

D9

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

训练集

测试集

.

.

.

.

.

.

测试结果1

测试结果2

测试结果3

.

.

.

10

1

1

10

i

i

E

E

















图4.18 10 折交叉验证示意图

最佳参数的选择方式通常采用网格搜索优化的方式，即将需要将可能取得的参数进

行数组列举，采用遍历的方法将各种情况进行模型训练和验证，最终选择出效果最优的

参数组合。

4.6 本章小结

本章主要介绍了分布式光纤振动传感系统信号特征分类器方法。首先，分类器设计

来源于机器学习算法，介绍了机器学习理论，并阐述了二级分类器设计原理及思想；然

后，分别介绍两级分类器的理论基础，其中，SVM 支持向量机分类器主要介绍其所属

监督学习范畴，其公式推导原理以及核函数思想；集成学习方法主要介绍了随机森林模

第 59 页

第4 章 分布式光纤振动传感系统信号特征分类方法

53

型及GBDT 模型；最后，介绍了在分类器设计的过程中，参数选择及调优的方法，分

别是网格搜索法和交叉验证方法。

第 60 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

54

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

本章介绍对分布式光纤振动传感系统实验结构进行介绍，并阐述设计的算法模型实

现整体流程；简要介绍实验工具，主要是MATLAB 及Sklearn+Python；阐述了MEEMD

特征提取的实验方法及实验结果，并对二级分类模型进行设计，主要是分类器参数的调

优及设定；最后，通过事件类型测试搭建的模型，并得到模式识别系统的准确率等结果。

5.1 实验结构及算法流程图

分布式光纤振动传感系统实验结构图如图5.1 所示：

Coherent

laser

Coherent

laser

Driver

AOM

DAQ

EDFA

E(t0)

Z0

Scattering

region

10：90

Data

processing

图5.1 分布式光纤振动传感系统实验结构图

光由相干激光器发出，通过分光比为10:90 的光纤耦合器，光功率占90%的一路作

为探测光，经过掺饵光纤放大器（EDFA）注入到传感光纤中，光功率为10%的一路作

为本振光，在传感光纤中的后向瑞利散射光，在3dB 耦合器处与本振光产生拍频信号，

由平衡探测器（BPD）进行光电转换，通过数据采集卡（DAQ）后，获得最原始数据，

实物图如图5.2 所示：

第 61 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

55

（a）室内试验环境 （b）系统内部结构图

图5.2 分布式光纤振动传感系统实物图

分布式光纤振动传感系统是根据后向瑞利散射光强弱进行振动信号定位及解调，因

此系统搭建器件的选取对系统的稳定性至关重要。下面简要介绍本实验系统所包含的关

键器件：

（1）激光器（Coherent laser）

本实验结构采用外差相干技术，因此，需要线宽窄相干性高的激光光源，经过传感

光纤后，返回的瑞利散射光与本征光仍然有足够的相关性。选取RIO 公司的外腔半导

体激光器作为实验激光器，其中心波长为1550nm，线宽小于2kHz，输出功率为15Mw，

满足了实验修去，达到所需实验结果。

（2）声光调制器（AOM）

声光调制器是将连续光调制成脉冲光，并引入移频量进行外差干涉。本实验系统中

所采用的AOM 是Gooch&Housego 公司生产，其消光比是70 dB，插入损耗为1.71Db，

移频量为80MHz，RF 功率为1.9w。采用脉宽为100ns 的脉冲信号进行驱动，使AOM

输出的光脉冲与本征光相干涉。

（3）平衡探测器（BAD）

平衡探测器是由两个参数相同的光电二极管组成，将两路信号输入到差模放大器中

进行放大，消除其中的共模成分，输出差模信号，用于后续的解调算法的拍频信号。本

实验系统采用的是THORLABS 公司的BAD，其共模抑制比大于35Db，带宽范围为0

到400MHz，增益可以在2.5-10 范围内调整，耦合损失小于0.3dB。

实验条件是在室内常温情况下，选取传感光纤长度约为6100m，由两盘长度为

第 62 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

56

3000m 的裸纤并且中间熔接100m 铠装振动敏感光缆组成，为避免干扰，将更为敏感的

裸纤置于隔音防震箱中。铠装振动敏感光缆铺设在地面以及金属网上，系统脉冲宽度

60ns，重复频率10kHz。无扰动情况下，室内噪声主要为散热风扇振动等非人为振动；

人走动信号采用人匀速、变速走动；小车经过选取实验室小车，长宽分别为80cm 和

60cm；重物坠落选取50cm*50cm*5cm 实心钢板；触网实验选取100cm*110cm 钢丝网

隔断。

分布式光纤振动传感系统模式识别算法流程图如图5.3 所示：

振动信号

解调算法

经验模态分解

小波包

短时能量

短时过零率

特征向量组合：样本空间

特征工程

测试样本集

训练样本集

SVM二分类

集成学习算法

形成模型

输出类型

80%

20%

测

试

图5.3 算法整体流程图

第 63 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

57

5.2 实验工具介绍

分布式光纤振动传感系统模式识别涉及多方面的知识融合，包括系统搭建、数据预

处理、数据解调、振动信号特征提取算法以及振动信号特征分类算法等，选择合适的实

验软件可以有效的节省时间和成本，增强可移植性。在整体实验部分，分别采用不同的

编程语言和编程环境对振动信号进行处理，分别承担了不同功能模块的研究任务，下面

简单介绍所采用到的软件。

（1）MATLAB

MATLAB 是常用的数学仿真软件，里面包含大量的数学函数，可以方便的对数据

进行解调、滤波等操作，具有高效的符号计算和数值处理等功能；光纤传感振动信号，

在初期的解调以及振动信号特征提取过程中，需要大量的数学运算，MATLAB 的编程

逻辑简单，对数据的运算模块化丰富，可移植性好；且在处理的过程中，需要对数据进

行直观的分析，MATLAB 对计算结果可视化功能丰富，在处理时频域时，更有三维显

示功能，可以更清晰显示实验结果。本文主要用来对振动信号进行数据预处理截取、定

位运算、解调操作以及振动信号特征提取。

（2）Sklearn+Python

Scikit-learn(Sklearn)是机器学习中常用的第三方模块，自2007 年发布以来，成为

Python 重要的机器学习库。其中封装了常用的机器学习方法，包括分类、回归、降维和

聚类四大机器学习方法，还包含数据处理、模型评估和特征提取三个模块，从数据预处

理到模型训练、参数调优等各个方面，可以节省代码编写时间，更多的关注分析数据本

身。总之，Sklearn 是一种简单高效的数据分析和挖掘工具，具有较好的移植性，可以

在复杂环境中重复使用，并且可以方便的与开源工具相结合，如：NumPy、Scipy、

MatPlotLib 等，可以方便的将结果可视化，有利于数据的进一步分析。Sklearn 建模的

基本流程如图5.4 所示：

第 64 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

58

实例化，建立评

估模型对象

通过模型接口，

训练模型

通过模型接口提

取需要的信息

实例化时需要

使用的参数

数据属性

数据接口

图5.4 Sklearn 建模的基本流程

5.3 MEEMD 特征提取方法实验

在振动信号特征提取方法中，提出一种MEEMD 方法用于振动信号的特征获取，

分别选取人走动、小车经过、重物坠落以及触网事件进行实验，如图5.5(a)、(b)、(c)、

(d)所示，对振动事件进行信号连续采集，对振动位置进行2s 的时域数据采集，获得各

种振动信号的边际谱和能量图，作为振动事件的特征向量。

（a） （b）

（c） （d）

图5.5 (a)小车经过事件 (b)连续踩踏事件 (c) 重物坠落事件（d）连续触网事件

通过MEEMD 算法结合Hilbert 变换，对上述事件进行分解，小车经过振动事件分

解得到的边际谱和Hilbert 谱图如图5.6 所示，从图中可知，小车经过频率主要成分集中

第 65 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

59

在150Hz 以下的低频，人在推车的过程中对传感光纤有一定的影响，振动频率有混合

的情况。

(b)小车经过Hilbert谱图

(a)小车经过边际谱图

图5.6 小车经过事件的Hilbert 谱和边际谱

连续踩踏振动事件分解得到的边际谱和Hilbert 谱图如图5.7 所示，从图中可知，连

续踩踏事件频率主要成分集中在75Hz 以下的低频，所得结果与实际振动信号的特征相

符合。

(b)连续踩踏Hilbert谱图

(a)连续踩踏边际谱图

图5.7 连续踩踏事件的Hilbert 谱和边际谱

重物坠落振动事件分解得到的边际谱和Hilbert 谱图如图5.8 所示，从图中可知，重

物坠落事件有3 个峰值频率，频率主要成分集中在50-250Hz 范围内，属于钢板的自振

频率范围，峰值能量较高，所得结果与实际振动信号的特征相符合。

第 66 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

60

(b)重物坠落Hilbert谱图

(a)重物坠落边际谱图

图5.8 重物坠落事件的Hilbert 谱和边际谱

连续触网振动事件分解得到的边际谱和Hilbert 谱图如图5.9 所示，从图中可知，连

续触网事件频率能量较高的成分集中在50-500Hz 范围内，500-800Hz 频域范围较广，

能量较为低，属于铁网的自振频率范围，所得结果与实际振动信号的特征相符合。

(b)连续触网Hilbert谱图

(a)连续触网边际谱图

图5.9 连续触网事件的Hilbert 谱和边际谱

将振动信号通过小波包能量、短时能量和短时过零率方法，得到振动信号特征信息，

将每个频带能量和过零率作为特征向量，在MEEMD 方法中，获得的边际谱为连续谱。

由上图可知人为的振动事件的频率范围多为500Hz 以内，将0-500Hz 边际谱分为25 份，

将500Hz-1000Hz 分为10 份，每一份幅值取均值，并归一化处理，作为振动事件的特

征向量。

第 67 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

61

5.4 振动信号二级分类器模型设计及实现

在进行分类器设计时，需要先确定训练数据，训练样本是获得的3000 组振动信号

特征向量。其中，小车经过、连续踩踏、重物坠落以及连续触网事件各600 组，安静状

态下数据600 组，作为训练样本集。

5.4.1 一级SVM 分类器设计

对SVM 一级分类设计分为两个步骤：首先，需要对特征向量进行训练，即采集大

量的实验样本，训练SVM 分类器的结构和参数；然后，是识别和分类，通过训练获得

的SVM 模型及振动信号的识别和分类。SVM 分类器主要作用是区分环境信号及振动信

号，抽取600 组安静状态下的振动信号数据和在振动事件中，随机抽取600 组振动事件

数据作为训练样本。

在训练的过程中，选择径向基函数作为核函数，采用十折交叉验证的方式进行调优，

具体方式参看4.5 小节，以sklearn 为工具，搭建SVM 模型，首先，对数据进行导入，

采用1 代表振动信号，0 代表环境信号，训练样本各600 组，如图所示：

图5.10 输出数据状况

振动信号特征向量是47 维数据，为降低维数，分别计算每一特征与输出相关性，

取相关性最强的前十个特征向量，如图所示：

第 68 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

62

图5.11 特征向量重要性排列

在特征向量建立的过程中，采用的是小波包分解8 条能量带、短时能量和过零率四

条能量带以及边际谱图能量带，由上图可知，较重要的特征向量多几集中在低频能量带。

随机抽取80%样本作为训练样本，20%样本作为测试样本，采用径向基核函数构建

分类器，需要调节的正则参数有C 和核函数的宽度gamma，采用网格调优的方式选择

参数，并进行细节调优，得到结果如图5.12 所示：

图5.12 SVM 参数调优示意图

第 69 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

63

由上图可知，在C=0.1 和gamma=-2 时，模型的准确度较好，以此参数作为SVM

的分类器模型。

5.4.2 二级集成学习分类器设计

（1）随机森林

随机森林分类器模型建立流程图如图5.13 所示：

扰动信号

特征提取

样本空间

随机选取N个特征保留

训练样本集

测试样本集

CART算法

决策树

测试结果

结果统计平均

80%

20%

测

试

学习

重复100次

图5.13 随机森林模型建立框图

采用sklearn 中Random ForestClassifier 类构建随机森林模型[54]，首先，初始化

Random ForestClassifier 函数参数，对训练样本进行划分，选取20%数据作为测试集，

并提取特征向量和分类类别，设定交叉验证的折数，由于本样本量为3000 组，特征向

量维数为48 维，分类的类别为4 类，数据量不是很大。因此，随机森林影响分类器的

主要参数只有n_estimators（决策树的数目），对于小样本数据，其他参数选择默认值即

可达到较佳的准确率。首先，对n_estimators 进行第一次遍历时，其他参数设定为默认

第 70 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

64

值即可，设定大概的范围，将树的数目设定为100 棵，每隔5 棵树进行一次验证，确定

最快达到最佳值在20-30 之间，然后第二次遍历，对参数进行细节调参，即将范围设定

为20-30，间隔为1，再进行验证，最终，确定最佳参数为24 棵，此时，测试集的准确

率可以达到99%的准确率。

表5.1 随机森林分类器参数设置

max_depth

min_sample_leaf

n_estimators

默认值3

默认值1

24

图5.14 决策树数目进行调节

（2）GBDT

GBDT 模型建立过程是使误差最小化来建立分类模型[55]，不断缩小上一次所造成

的误差，在sklearn 中，使用Gradient BoostingClassifier 构造函数。首先，进行参数调优，

主要参数有learning_rate 表示梯度下降方向的学习率、n_estimators 表示弱分类器数目，

也是迭代的次数。

最先确定的是迭代次数和迭代步长，根据经验，一般树的最大深度设定为10，根

据精度要求，步长设定为0.1，损失函数采用均方误差，通过网格搜索法，在10 至35

的区间内，确定最佳的迭代次数；然后，对学习率进行调整，找到最佳参数，过程思想

同上述相同。按照上述调节方法，得到误差统计结果为：

第 71 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

65

（a）平均绝对误差曲线 （b）均方根误差曲线

图5.16 迭代误差统计结果

由上图可得迭代次数在10-25 时，平均误差上升，训练的均方误差下降；当大于25

时，平均误差下降，训练的均方误差先上升后下降，选择最小均方误差对应的迭代的次

数为最佳迭代次数25，即n_estimators=25， learning_rate=0.1，由于数据量样本较少，

其他参数选取默认值即可，得到最佳的参数列表：

表5.2 GBDT 分类器参数设置

learning_rate

n_estimators

Loss

0.1

25

LR

5.5 实验结果与分析

由上一小节可得构建的二级特征分类器模型，重新采集1000 组数据，其中模拟自

然环境状态下、小车经过、连续踩踏、重物坠落以及连续触网事件各200 组，通过特征

提取算法和搭建好的二级分类器模型，细化到每种事件类型，进一步对模型参数进行研

究。由于环境数据与事件类型数目存在差异，增加每个样本的权重来达到样本平衡的目

的，环境数据和事件类型数据权重比为4：1，一级分类器目标是降低系统的误报率，

第 72 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

66

逐渐增加待识别的特征向量数目，图5.17 为SVM 图误报率与特征数量的关系：

图5.17 平均误报率与特征数量关系

由上图可知，随着特征数量的增加，平均误报率均降低，一级分类器的识别准确率

增高，由一级分类器可以得出，在实验室环境下，振动信号与环境干扰得误报率可低

0.69%，特征数量越多可以更好的描述振动信号特征，特征与输出之间的相关性越强，

误报率下降越快。

表5.3 SVM 分类器识别准确率

振动事件

自然环境

事件类型

平均识别准确率

SVM

99.32%

99.51%

99.41%

将区分出的振动信号经过第二级分类器，进一步对振动信号类型进行区分，随机森

林分类器准确率也与特征数目有关，通过未知类型数据，进一步研究随机森林特征与准

确率的关系，如图5.18 所示：

第 73 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

67

图5.18 平均准确率与特征数量关系

由上图可看出，由于特征提取准确率较高，当特征数量不高时，平均准确率均在

0.85-0.89 之间，当特征数量达到一定数量时，四种振动事件识别准确率到达0.97 以上，

之后平均准确率增长较为缓慢，但是识别时间会有所增加，因此，当特征数量较多时，

可以通过上文3.5 章节中降维的方法进行降维，本文所采集的振动信号特征数量为48

维，数据量不大，为保证准确率，不需要进行降维操作。

另一种二级分类器为GBDT 方法，GBDT 方法和随机森林皆是以决策树作为弱分

类器，特征数量与平均识别准确率和随机森林相似，主要影响其识别准确率的参数是学

习率，下图是学习率与准确率的关系：

图5.19 平均准确率与学习率关系

第 74 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

68

由上图可以看出，学习率在0.0001 和0.001 时，不仅耗时时间长，且平均识别准确

率较低，这是因为每次下降的太少，找到的是局部极限值；当学习率在1 以上时，过大

的下降率不能找到合适的极限值；当学习率为0.01 和0.1 时，平均准确率最多相差0.1%，

但算法处理时间会增加很多，因此，综合考虑学习率为0.1 左右是合适的选择。最终，

两种分类器的识别准确率如下表所示：

表5.4 集成学习分类器识别准确率

事件类型

小车经过

连续踩踏

重物坠落

连续触网

平均识别准确率

随机森林

97.86%

97.51%

98.06%

98.63%

98.02%

GBDT

98.12%

97.59%

97.66%

98.17%

97.89%

综合二级分类器的准确率，随机森林准确率达到97.44%，GBDT 准确率达到

97.31%，两者差距相差为0.13%，相差较小，因此，两种方法皆达到准确率要求，根据

所抽取样本不同，在实际应用中，根据环境要求、实时性以及特征种类、样本数量等灵

活选取。

图5.20 两种集成学习方法识别准确率对比

为进一步说明本文提出方法的优势，选取2018 年相似文献[17]进行对比，在特征提

第 75 页

第5 章 分布式光纤振动传感系统模式识别实验研究

69

取算法中，文献采用4 种以上特征向量获取方法，并添加EMD 方法进行噪声去除，本

文在特征提取采用MEEMD 方法进行特征提取，在获得振动信号特征向量的同时，也

完成降噪的过程，使获得振动信号的特征准确性得到提升；在特征分类过程过程中，各

指标对比如下：

表5.5 与现有方法对比

随机森林数目

训练时间/s

分类时间/s

准确率

误报率

文献随机森林

59

52.06

0.1

95.43%

未提及

本文随机森林

24

36.15

0.08

98.02%

0.69%

本文GBDT

25

37.33

0.1

97.89%

0.69%

由上述指标可看出，本文提出的模式识别模型，将模式识别分成特征提取和特征分

类两个步骤，在每一步骤中均对算法有所改进，整体识别准确率有所提升；由于特征提

取准确性较高，样本含量较小，因此，随机森林数目较小，有较短的训练时间和分类时

间；针对分布式光纤振动传感器高灵敏度的特点，存在误报率较高的问题，采用一级分

类器设计，降低系统的误报率，使测试数据模型误报率降低至0.69%，为分布式光纤振

动传感系统工程应用提供可能。

5.6 本章小结

本章阐述了分布式光纤振动传感系统模式识别研究的整体实验过程，首先，介绍了

系统的结构图和实物图，以及模式识别算法的整体流程；其次，介绍了实验过程中所使

用的工具；以MEEMD 特征方法为主，介绍了此种特征提取方法的实现及实验结果；

然后，搭建和设计二级分类器，分别对一级分类器SVM 算法进行参数调优，对二级分

类器的随机森林算法和GBDT 算法进行参数调优和结果分析；最后，完成整体的实验

部分，通过新采集的数据，计算搭建的模式识别模型的准确率，验证了机器学习方法应

用于分布式光纤振动传感系统的可行性，对模式识别方法的应用领域扩展和智能识别发

展开拓了新的思路。

第 76 页

第6 章 总结与展望

70

第6 章 总结与展望

6.1 论文完成的主要工作

本文主要阐述了分布式光纤振动传感系统模式识别方法的研究。从分布式光纤振动

传感系统的原理出发，针对光纤传感振动信号的时变性、信号成分的复杂性以及实验环

境的局限性，提出一种改进的经验模态分解方法作为振动信号特征获取方法，结合传统

的特征获取方法，构建振动信号特征向量库；提出一种二级分类器设计结构，通过SVM

支持向量机和人工智能集成学习算法，完成振动信号的特征分类，并且通过弱分类器的

组合，构建强分类器，提高了振动信号的识别准确率，可以针对性解决工程应用中遇到

的复杂环境问题。本文主要完成了以下几个工作：

（1）介绍了课题研究背景及意义，阐述了相位敏感光时域反射系统概况，分析了

光纤传感模式识别研究现状。

（2）阐述了

OTDR

-



分布式光纤振动传感系统理论及仿真分析，并介绍了基本的

经验模态分解方法和希尔伯特黄变换理论基础。

（3）详细地阐述了振动信号处理流程，包括解调、定位、特征提取及特征工程，

对四种振动事件进行小波包能量特征提取、短时能量和短时过零率方法提取；并提出一

种MEEMD+Hilbert 的特征提取方法，仿真对比改进前的两种分解方法，本文采用的

MEEMD 方法能有效提高特征获取的精度，并介绍特征向量在特征工程时的处理特征的

方法。

（4）针对分布式光纤传感系统的特点，设计并应用一种二级分类器。首先介绍了

机器学习理论，详细介绍了支持向量机（SVM）分类原理及核函数，作为一级分类，

用于区分环境干扰及人为干扰；根据人工智能中的机器学习算法，介绍集成学习算法原

理及内容，主要采用随机森林算法和GBDT 算法，作为第二级分类器，并详细介绍通

过网格搜索和交叉验证的参数选取及调优方法。

（5）在实验部分，首先对实验结构和算法整体原理图进行介绍，说明实验过程所

第 77 页

第6 章 总结与展望

71

采用的编程工具，阐述了MEEMD 方法用于提取四种振动事件的过程和提取结果；对

二级分类器进行针对性设计，包括模型搭建和参数确定；通过设计的模型进行模式识别，

将未知振动事件通过模式识别模型，设计的二级分类器识别率均达到97%以上，误报率

低于1%，说明本文提出的方法可以获得振动信号的类型，达到分布式光纤振动传感系

统模式识别的目的。

本文创新点在于：

（1）设计并实现分布式光纤振动传感系统模式识别算法模型，针对振动信号时变

特性，提出一种MEEMD+Hilbert 变换的特征提取算法；通过分别仿真验证三种不同的

经验模态分解方法，证明本文采用的方法重构误差最低，低于±1，可以更准确地提取

振动信号。

（2）针对分布式光纤振动传感灵敏度高但误报率高的特点，提出一种二级分类器

设计，通过单独设计一级分类器，有效缓解工程应用中的环境干扰造成的误报率过高的

问题。

（3）结合机器学习中集成学习的思想，通过构建弱学习器组建强学习器，采用随

机森林算法和GBDT 算法对特征向量进行处理，提高系统识别准确率，为大数据、多

事件类型采集奠定基础，且采用集成模块化算法处理，便于移植到不同的工程应用环境

中，为光纤振动传感模式识别提出一种新的思路。

6.2 下一步研究建议

本课题主要进行了分布式光纤振动传感系统模式识别方法研究，目前设计的模型可

以降低环境干扰造成的误报率，并且对四种典型的振动信号进行识别，即小车经过、连

续踩踏、重物坠落以及连续触网事件，对上述振动事件完成了特征提取以及分类器设计。

本课题还需在以下方面进行改进：

（1）振动事件识别种类不够丰富。由于实验环境和实验条件所限，目前获得的振

动事件类型较少，且基于实验室环境，下一步可以尝试进行户外工程应用，并获得更多

的振动信号类型进行分析。

（2）本文整体算法有待优化。目前所采用的是MATLAB+Python 实验环境，其中，

第 78 页

第6 章 总结与展望

72

一些软件处理过程不连贯，应该进一步增加自调节参数和自适应数据分析，更加智能化，

且对于工程应用场所可适应性提高，更多的应用于不同的场所。

（3）需要提高硬件配置。目前所采用的模式识别方法在实时性上有所欠缺，以牺

牲实时性的方法获得更高的准确率和更低的误报率、漏报率，在以后的研究中，可以通

过提升系统性能，如通过分布式系统进行算法计算等，对实时性进行提升。

第 79 页

参考文献

73

参考文献

[1]闫志学. 光纤传感技术发展分析及趋势预测[J]. 工程技术研究, 2017, (10): 80-81.

[2]倪明. 全光纤安防系统的模式识别研究[D]. 东南大学, 2012.

[3]赵杰. 光纤振动信号的特征提取域模式识别的混合编程[D]. 东南大学, 2011.

[4]王博. 分布式光纤周界安防系统定位和模式识别研究[D]. 天津大学, 2012.

[5]王婕. 基于DSP 的神经网络在光纤入侵探测系统中的研究和应用[D]. 杭州电子科技

大学, 2012.

[6]Villamizar-Delgado S, Ramirez-Cortes J M, Stefano A D, et al. Hybrid methodologies for

modal parameters extraction for structural health monitoring[C]. Communications &

Computing, 2016.

[7]王亮. Michelson 干涉型光纤振动传感系统模式识别方法的研究[D]. 吉林大学, 2016.

[8]张茉莉, 李艳霞. 基于模式识别的全光纤周界安防系统[J]. 激光杂志, 2017, 38(10):

65-68.

[9]朱程辉, 赵益, 王建平, 等. 光纤入侵行为融合特征的集成识别[J]. 光电工程, 2016,

43(12): 6-12.

[10]曲洪权, 王笑笑, 毕福昆, 等. 基于小波重构与时空二维特征的光纤振动识别[J]. 吉

首大学学报(自然科学版), 2017, 38(02): 36-41.

[11]孙茜, 封皓, 曾周末. 基于图像处理的光纤预警系统模式识别[J]. 光学精密工程,

2015, 23(02): 334-341.

[12]LIU C, ZHU L, NI C. The chatter identification in end milling based on combining EMD

and WPD[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 91(9-12):

3339-3348.

[13]Xiyuan C, Wei W. Extracting and compensating for FOG vibration error based on

improved empirical mode decomposition with masking signal[J]. Applied Optics, 2017,

56(13): 3848-3856.

第 80 页

参考文献

74

[14]彭琨. 光纤周界安防系统模式识别体系的研究与实现[D]. 北京邮电大学, 2017.

[15]赵玉芹, 鹿艳晶. 基于卷积神经网络的隐藏信息实时识别算法[J]. 信息与电脑

(理论版), 2018, 409(15): 39-40+43.

[16]魏然. 分布式埋地光纤敲击信号识别方法研究[D]. 北京邮电大学, 2018.

[17]刘勇. 基于随机森林分类器的Φ-OTDR 传感系统模式识别研究[D]. 北京交通大学,

2018.

[18]毕福昆, 周良欣, 李雪莲. 基于基音特征分析的光纤振动信号识别算法[J]. 北方工

业大学学报, 2017, 29(2): 39-44.

[19]唐超, 胡挺. 光纤传感系统振动信号模式识别的研究[J]. 光通信技术, 2014, 38(11):

57-59.

[20]周良欣. ΦOTDR 光纤入侵特征提取算法研究及实现[D]. 北方工业大学, 2017.

[21]Mahmoud S, Visagathilagar Y, Katsifolis J. Real-time distributed fiber optic sensor for

security systems: Performance, event classification and nuisance mitigation [J]. Photonic

Sensors, 2012, 2(3): 225-236.

[22]唐璜. 光纤振动传感技术在周界安防领域的应用方法研究[D]. 复旦大学, 2012.

[23]牛涵爽. 基于光纤传感的振动监控系统及在智慧管廊中的应用[D]. 北京交通大学,

2018.

[24]叶彬. 分布式光纤传感车辆振动识别及车速算法研究[D]. 浙江大学, 2018.

[25]李炯. 相位敏感型分布式光纤动态应变传感系统的研究[D]. 华南理工大学, 2018.

[26] Lu Y, Zhu T, Chen L, et al. Distributed Vibration Sensor Based on Coherent Detection of

Phase-OTDR[J]. Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(22): 3243-3249.

[27]Xin L, Baoquan J, Qing B, et al. Distributed Fiber-Optic Sensors for Vibration

Detection[J]. Sensors, 2016, 16(8): 1164.

[28]肖向辉. 基于干涉和φ-OTDR 复合的分布式光纤振动传感技术的研究[D]. 重庆大学,

2014.

[29]刘东扬. 基于EEMD-MWD的Φ-OTDR传感系统的定位方法研究[D]. 北京交通大学,

2018.

第 81 页

参考文献

75

[30]马娜. 基于R 实现Hilbert-Huang 变换[J]. 电脑知识与技术, 2013, 35: 7931-7933.

[31]Miao Y, Minhan L, Tianying C, et al. Phase-sensitive optical time-domain

reflectometric system based on a single-source dual heterodyne detection scheme[J]. Applied

Optics, 2017, 56(14): 4058.

[32]Haijun H, Li-Yang S, Zonglei L, et al. Self-Mixing Demodulation for Coherent

Phase-Sensitive OTDR System[J]. Sensors, 2016, 16(5): 681.

[33]王旭, 刘珉含, 于淼, 常天英, 崔洪亮, 罗政纯, 付群健, 白杨. 相位敏感光时

域反射系统数字正交解调算法分析及改进研究[J]. 中国激光, 2017,44(12): 275-281.

[34]盛媛媛, 刘俊承, 金佳颖, 等. 光纤传感器振动信号特征提取研究[J]. 光电技术应用,

2015, 30(06): 45-50.

[35]肖辉, 郝元涛, 徐晓, 等. 基于随机森林算法和Logistic 回归模型的糖尿病风险因素

研究[J]. 中国数字医学, 2018(1): 33-35.

[36]高聪. 基于随机森林的不平衡大数据分类算法研究[D]. 东北电力大学, 2018.

[37]杨振. 分布式光纤安防检测系统的信号识别方法研究[D]. 大连海事大学, 2015.

[38]廖俊. 双M-Z 周界防护系统定位算法与模式识别技术研究[D]. 西南交通大学, 2015.

[39]陈栋. 分布式光纤传感网络的定位算法与系统设计[D]. 大连海事大学, 2015.

[40]王照勇, 潘政清, 叶青, 蔡海文, 瞿荣辉, 方祖捷. 用于光纤围栏入侵告警的频

谱分析快速模式识别[J]. 中国激光, 2015, 42(04): 167-172.

[41]张颜, 娄淑琴, 梁生, 等. 基于多特征参量的Ф-OTDR 分布式光纤扰动传感系统模

式识别研究[J]. 中国激光, 2015, 42(11): 144-152.

[42]郑近德, 程军圣, 杨宇. 改进的EEMD 算法及其应用研究[J]. 振动与冲击, 2013,

32(21): 21-26.

[43]左冬森. 光纤周界安防入侵振动信号识别与定位方法研究[D]. 合肥工业大学, 2015.

[44]王建平, 郝钊, 朱程辉. 基于相空间重构的光纤周界信号识别算法研究[J]. 合肥

工业大学学报(自然科学版), 2017, 40(05): 643-648.

[45]Xu C, Guan J, Bao M, et al. Pattern recognition based on enhanced multifeature

parameters for vibration events in φ-OTDR distributed optical fiber sensing system[J].

第 82 页

参考文献

76

Microwave and Optical Technology Letters, 2017, 59(12): 3134-3141.

[46]付群健, 于淼, 常天英,等 相位敏感光时域反射系统模式识别方法综述[J]. 红外

与激光工程, 2018,v.47, No.285(07): 276-289.

[47]张伟. 基于分布式光纤振动传感器的管道监测信号处理方法[D]. 电子科技大学,

2017.

[48]张俊楠. 基于SVM 的Φ-OTDR 分布式光纤扰动传感系统模式识别研究[D]. 北京交

通大学, 2017.

[49]帅师, 王翦, 吴红艳, 贾波, 艾鑫. 一种分布式光纤传感系统的信号识别方法[J]. 复

旦学报(自然科学版), 2018, 57(05): 611-618.

[50]Verikas A, Gelzinis A, Bacauskiene M. Mining data with random forests: A survey and

results of new tests[J]. Pattern Recognition, 2011, 44(2): 330-349.

[51]王平, 单文英. 改进的随机森林算法在乳腺肿瘤诊断中的应用[J]. 计算机应用与软

件, 2016, 33(04): 252-257+264.

[52]Deng H, Runger G. Gene selection with guided regularized random forest[J]. Pattern

Recognition, 2013, 46(12): 3483-3489.

[53]樊哿, 彭卫, 孙山, 刘峻呈. 基于支持向量机的蘑菇毒性判别研究[J]. 中国农学

通报, 2015, 31(19): 232-236.

[54]朱飞鸿. 基于集成学习的空气质量预测模型分析研究[D]. 长安大学, 2018.

[55]张猛. 基于多维度特征融合和GBDT 增强分类的列车制动系统故障诊断[D]. 北京交

通大学, 2018.

[56]王鹏. Φ-OTDR 的分布式光纤扰动传感系统阈值设定算法研究[D]. 北京交通大学,

2016.

[57]Zhu H, Pan C, Sun X. Vibration waveform reproduction and location of OTDR based

distributed optical-fiber vibration sensing system[J]. Proceedings of SPIE - The International

Society for Optical Engineering, 2013, 8993.

[58]崔洪亮, 刘野, 于淼, 等. 小波降噪在分布式光纤干涉振动检测及定位系统中的应

用[J]. 光学精密工程, 2015, 23(10): 70-75.

第 83 页

参考文献

77

[59]Chen J, Gao W, Chang T, et al. Method for Determining the Resonance Frequency of a

Fiber Optic Interferometric Accelerometer[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and

Measurement, 2018, 67(3): 698-705.

[60]蒋鹏. 基于瑞利散射的分布式光纤振动传感技术研究[D]. 国防科学技术大学, 2012.

[61]杨经国. Φ-OTDR 分布式光纤传感系统信噪比增强与模式识别研究[D]. 西南交通大

学, 2018.

[62]邹东伯, 刘海, 赵亮, 等. 分布式光纤振动传感信号识别的研究[J]. 激光技术, 2016,

40(1): 86-89.

[63]Qin Z, Chen L, Bao X. Wavelet Denoising Method for Improving Detection Performance

of Distributed Vibration Sensor[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(7):

542-544.

[64]Javier T, Javier M G, Hugo M, et al. A Novel Fiber Optic Based Surveillance System for

Prevention of Pipeline Integrity Threats[J]. Sensors, 2017, 17(02): 355.

[65]STAJANCA P, CHRUSCICKI S, HOMANN T, et al. Detection of Leak-Induced Pipeline

Vibrations Using Fiber—Optic Distributed Acoustic Sensing[J]. Sensors, 2018, 9(18).

[66]Barrias, António, Rodriguez G, Casas J R, et al. Application of distributed optical fiber

sensors for the health monitoring of two real structures in Barcelona[J]. Structure &

Infrastructure Engineering, 2018.

[67]Zhou S, Hao F, Yi S, et al. Phase-sensitive optical time domain reflectometer with

ultrafast data processing based on GPU parallel computation[J]. Applied Optics, 2018, 57(10):

2679-2685.

[68]HE H, SHAO L Y, LI Z, et al. Self-Mixing Demodulation for Coherent Phase-Sensitive

OTDR System [J]. Sensors, 2016, 16(5): 681.

[69]于淼. 基于双重同源外差相干检测的Φ-OTDR 系统的研究及应用[D]. 吉林大学,

2017.

[70]陈建冬. 基于光纤干涉法的海底地震检波器的研制[D]. 吉林大学, 2018.

[71]吴庥伟, 吴慧娟, 饶云江, 等. 基于多种小波分解方法综合判决的低误报率分布式

第 84 页

参考文献

78

光纤围栏入侵监测系统[J]. 光子学报, 2011, 40(11): 1692-1696.

[72]王旭. 分布式光纤振动传感系统相位解调方法的研究与改进[D]. 吉林大学, 2018.

第 85 页

第 86 页

第 87 页

致谢

81

致谢

时光荏苒，三年的研究生时光转瞬即逝，这三年是我成长的最快的三年，不仅积累

了很多知识，更收获了很多难忘的回忆，非常幸运可以遇到身边的老师、同学以及实验

室的师兄师姐，这些人陪我成长带我进步，随着论文即将完成之际，我要对身边的关心

我、帮助我的老师、同学表达最真挚的感谢和美好的祝愿。

感谢我的导师崔洪亮教授的培养，是您培养了我对光纤传感的兴趣，您开明的态度、

自由的环境让我能做自己感兴趣的方面，使科研和兴趣相结合；您渊博的学识，开阔的

国际视野、敏锐的科研洞察力、忘我的工作精神是我终生的学习典范，感谢您的包容理

解，您作为中组部海外引进的“千人计划”特聘教授，用实际行动教会我们热爱自己的

国家、热爱自己的科研。您用实际行动教会我们责任感和专注精神，无论您多忙，每当

科研上遇到问题时，您总是第一时间予以细心的解答和指导，我们所取得的每一项科研

上的进步背后都有您的身影，正是因为有您为我们提供的良好的学习环境，使我们开阔

了视野，思维有所创新，学业上取得进步，真幸运能成为您的学生，您教会我的东西我

终生难忘！

感谢常天英老师每次耐心的为我们答疑解惑，教会我们如何分析问题，如何严谨的

对待科研，如何展开科学研究，您以精湛的学术时刻指导我们前行，无论是小论文、专

利以及答辩，您都用心指出我们每一点不足，鼓励我们所取得的点滴进步，您对待生活

充满活力，对待科研的严谨认真，对待工作一丝不苟，这些态度时刻感染我们实验室的

每一个人。

感谢于淼师兄对我的帮助，您用自己实际的行动教会我严谨的科研态度、刻苦的学

习精神，您帮我确定自己的研究方向，帮我解决科研中遇到的各种问题，当思路阻断时

您总是能提出各种解决思路，当学习懈怠时，您及时督促，感谢师兄无私的付出，您教

会我正直无私的生活态度，谢谢您！

感谢陈建冬师兄、王忠民师兄、罗政纯师兄对我科研上的指导，无论学习还是生活

遇到任何问题，都无私的帮助我，从你们身上，我学到的不仅仅是知识，更是乐观的生

第 88 页

致谢

82

活态度，严谨的科研作风，实验室的担当与传承，无论遇到什么问题，都倾囊相授，尽

自己所能帮助实验室的每一名师弟师妹，感谢师兄！感谢王旭师兄师兄、高文智师兄、

刘珉含师姐、王阳阳师姐在生活上、学习上对我的照顾，是实验室初期一起生活的伙伴；

感谢曾祥豹师兄、郎金鹏师兄、高璐师兄、王海旭师兄的帮助，感谢你们构建一个温馨

团结的实验室环境；感谢庞铄七年的室友陪伴，感谢孙韦、白杨、臧子漪、王楠、张耀

鲁，我们一起学习，一起进步，希望我们都有一个美好的未来。

感谢张瑾老师对实验室的付出，感谢郑志丰、李汶烨、程立耀、吴崇坚等人在研究

过程给予的帮助，平时生活中也尽自己所能，带来欢乐和活力，祝你们以后的生活、学

习和工作一帆风顺。最后，感谢我的父母，是你们养育了我，教会我如何做人，你们开

明的教育方法让我得以自由的成长，每当人生关键的选择时，你们用毕生的经验给予我

指导和建议，每当人生处于低谷时，会用乐观的生活态度一次又一次鼓励我，使我有前

进的动力，幸运做你们的女儿，希望你们身体健康，每天开心！

第 89 页

第1 章 绪论

3

越广泛，结合人工智能AI 技术，在语音识别、人脸识别、文字识别以及医疗诊断等多

个领域发挥重要作用，模式识别的各种算法也在不断创新发展。

分布式光纤振动传感系统是对振动信号的一种监测手段，相对于视频监控来说，有

更低的成本和更强的隐蔽性。对于它的研究，国外研究较早，在二十世纪末到二十一世

纪初，光纤信号识别已有应用，国内在二十一世纪初开始研究光纤传感系统，主要研究

光纤传感方法及改进手段，实际应用较少。由于振动信号的非平稳性、随机性等特点，

使振动信号有很大的不确定性，选择合适的算法对振动信号进行识别，可以降低漏报率

和误报率，因此，光纤振动传感振动信号的特征提取与分类研究逐渐成为研究热点，模

式识别系统组成框图[2]如图1.3 所示。

信息获取

预处理

特征提取

和选择

分类器设计

分类决策

图1.3 模式识别系统组成框图

自2010 年以来，光纤振动传感模式识别研究逐渐增多，初期的模式识别主要集中

于振动信号的特征获取以及软件编程等。2011 年，赵杰[3]主要介绍了光纤振动传感信号

时频特征提取方法，并结合MATLAB 及VC++混合编程方法，对于接口、内存速度等

进行研究；2012 年到2014 年之间，模式识别研究主要侧重点在定位、硬件应用等方面，

并逐渐开始有工程应用方面的研究，如王博[4]将光纤传感用于周界安防及定位，通过

LabVIEW 设计分类器实 现对振动信号的分类，但对数据处理存在处理极限等方面的问

题；王婕[5]设计通过DSP 等嵌入式研究，实现模式识别的功能，随着运算数据的增多，

需要寻找更优的硬件结构。随着信号分析技术和算法不断完善，光纤传感模式识别研究

取得较大的进展，主要体现将模式识别分为特征提取和特征分类两个步骤。近年来，模

式识别方法发展快速且针对特定应用领域不断优化。

2016 年，Villamizar-DelgadoS[6]、王亮[7]采用经验模态分解（Empirical Mode

Decomposition, EMD）方法，获取振动信号特征，结合快速傅里叶变换（Fast Fourier

Transform, FFT）和Hilbert 变换等，将获得的光谱信号频率信息作为特征，采用神经网

第 90 页

第1 章 绪论

4

络的特征分类方法对振动信号进行分类。神经网络以及经验阈值等存在训练时间长、受

噪声影响较大，识别准确率不高等不足，随着振动信号种类的提升，处理效果局限性越

大；2017 年，文献[8, 9]采用小波分析的方法对振动信号进行特征提取，结合全相滤波器，

用局部特征代替全局特征，对振动信号进行分类，小波分析方法对信号特征的提取存在

模糊提取和线性不稳定等缺点[10]，在实际应用中，当数据量比较大的时候，计算量也

随之增长，缺乏自适应性；文献[11, 12]采用二维图像的方式进行特征提取和特征分类，将

数据转换成二维图像，对图像的幅值、面积等进行识别，为模式识别方法提供一种新的

思路，但图像的获取方式需要进一步的研究；文献[13, 14]采用EMD 结合小波包分解和固

有模态函数（Intrinsic Mode Function, IMF）系数分析方法，分别应用于铣削过程中振动

特征提取和光纤陀螺信号特征补偿，特征提取和分类方法朝集成化方向发展。

2018 年，模式识别研究更趋向于智能化发展方向。文献[15, 16]结合机器学习方法，

分别采用聚类算法和支持向量机相结合的方法，对于图像处理，引入卷积神经网络的方

法，对振动信号进行分类。2018 年，文献[17, 18]采用随机森林的方法，对振动信号进行

分类，初步涉及机器学习领域，并在处理数据时展现一定的优势。此外，结合人耳听觉

对频带划分方法，采用一种Mel 倒谱频率系数（Mel-scale Frequency Cepstral Coefficients，

MFCC）的方法[19-21], 分析不同振动信号的频率范围，对区别较为明显的振动信号有较

好的识别效果，且运行速度较快。目前，模式识别方法存在一定的局限性，算法中存在

特征提取不准确、分类器设计复杂等现象。在工程应用中，由于分布式光纤振动传感系

统灵敏性较高，导致在监测过程中误报率非常高。因此，需要更加成熟、智能的算法对

振动信号进行提取，而模式识别的发展趋势也是越来越智能化、集成化。

1.4 研究背景及意义

安全监测是降低财产损失、保证安全的一种重要的措施，而传感器是获取物理信息

的一种至关重要的手段。目前，大多数传感器如温度、湿度以及加速度传感器等存在一

些缺点，由于多数传感器是有源器件[22]， 容易受环境的干扰，且成本较高，使用年限

较短，对于需要长期稳定监测的区域存在较大的局限性。光纤传感是一种新兴的传感器，

具备很多不可替代的优点，可以实现温度、振动、气体以及应力等多种功能的测量，逐

第 91 页

第1 章 绪论

5

渐代替传统传感器的角色，扮演越来越重要的位置。其中，分布式光纤振动测量是一种

用于安全监测的系统。由于其监控范围广、连续不间断监测以及无源特性，在工程应用

中对环境要求较低，可以应用在户外等环境较为复杂的场景中，在周界安防[23]、输油

管道监测、城市管廊[24]以及建筑物结构健康等领域有重要应用。由于分布式光纤振动

传感器监测范围较广，可达几十公里，人为监测较为困难，仅获得振动发生的位置信息

远达不到应用需求，在获得振动信号位置的同时，希望获得振动信号的类型，从而更加

智能的替代人工检查，在时效性和便捷性上有更大的优势，这样在一定程度上可以代替

视频监控的作用。同时，相比于视频监控更加隐蔽，抗外界电磁等信号干扰能力强，且

具有成本低、范围广以及连续性等优点。因此，对分布式光纤振动传感系统模式识别研

究具有重要意义。

相位敏感光时域反射系统（Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometer,

Φ-OTDR）是分布式光纤振动传感系统的一种，它是基于瑞利散射原理的振动测量系统

[25]，结合光时域反射技术，可以实现振动位置准确定位，并多通道同时获得不同区域

的振动信号，实现宽范围连续微弱振动监测，在工程应用领域有广泛应用。随着精度要

求逐渐提升，分布式光纤振动传感系统结构由直接探测方式逐渐发展成相干探测方式，

实现弱信号远距离测量，测量的信息也由位置信息逐渐发展为幅度、频率以及相位信息，

需要更精准的算法获得振动信号信息，为模式识别提供更多的信息。模式识别是在准确

采集振动信息的基础上，通过分析不同振动信号之间的区别，识别出不同振动特征所代

表的事件类型。在互联网时代，人工智能技术不断发展，随着应用领域的不断扩展，如

何通过算法的优化和改进，使系统更智能、准确的获取振动信号类型，是目前亟待解决

的问题。

目前，在工程应用中，由于光纤振动传感极高的灵敏度，存在误报率过高的现象，

在室外环境中，自然环境如：刮风、下雨等严重影响模式识别的误报率，造成人力和物

力的浪费。本文采用二级分类器设计的思想，通过双重判断，降低模式识别工程应用误

报率高的问题，并通过优化特征提取算法，降低分类器的复杂度。

1.5 主要研究内容

本文详细介绍了

OTDR

-



传感系统的理论基础，分别对振动信号特征提取和特征

分类算法进行研究，对现有算法进行研究和改进。针对特征提取算法，首先提出一种改

第 92 页

第1 章 绪论

6

进的经验模态分解方法（MEEMD），结合多种其它的特征提取算法，组成振动信号特

征向量组；针对特征分类算法，采用机器学习中集成学习思想，选择随机森林算法以及

GBDT 算法进行振动信号特征分类，搭建分布式光纤振动传感系统进行实验，总结不同

应用场所适合的分类算法，减小误报率，提高模式识别准确率。本文研究的主要内容及

章节安排如下：

第1 章绪论，主要介绍分布式光纤振动传感系统理论基础，以及模式识别基本知识，

是本课题的背景及意义。首先，简要介绍光纤传感的优势及应用；简述相位敏感光时域

反射系统理论技术，并简述两种不同的光纤传感结构的原理，分析优缺点；其次，介绍

分布式光纤振动传感系统模式识别方法的国内外研究现状，着重当前常用方法；最后，

介绍本文的主要工作内容。

第2 章主要介绍

OTDR

-



系统理论模型以及基本算法原理，是本文的理论基础。

首先，在理论上构建了

OTDR

-



模型，并进行模型仿真，介绍目前模式识别达到的研

究水平及主要的研究方法，分析目前方法存在的问题；然后，详细的阐述振动信号处理

流程，包括解调、定位、特征提取及特征工程，其中针对振动信号的特点，提出一种希

尔伯特变换（Hilbert）结合改进的经验模态分解（Modified Ensemble Empirical Mode

Decomposition，MEEMD）的特征提取方法。

第3 章主要介绍分布式光纤振动传感系统振动信号特征提取方法，是模式识别的第

一步。首先，介绍振动信号的预处理方法，主要包括振动信号的解调方法；其次，介绍

不同的特征提取方法，包括小波包能量分解、短时能量和短时过零率，并主要针对经验

模态分解的方法，分别仿真、模拟实验对比了经验模态分解（Empirical Mode

Decomposition，EMD）和互补经验模态分解（Complementary Ensemble Empirical Mode

Decomposition，CEEMD）方法，结合Hilbert 变换的方式，通过对比可知，MEEMD 分

解方式在时间和准确度上均有提高。

第4 章主要介绍分布式光纤振动传感系统振动信号特征分类方法，是模式识别的第

二步。首先，针对分布式光纤传感系统的特点，采用一种二级分类器设计，区分环境干

扰及人为干扰，详细介绍支持向量机（SVM）分类原理，作为一级分类，区分振动信

号和环境信号，降低系统的误报率；其次，根据人工智能中的机器学习算法特点，选择

第 93 页

第1 章 绪论

7

集成学习算法作为第二级分类器，并分别介绍集成学习算法中两种不同类别的典型代

表：随机森林算法原理和GBDT 算法原理，并详细介绍参数选取及调优的方法。

第5 章主要是实验部分，验证理论分析结果。主要包括实验环境、实验工具的介绍，

以及实验步骤。首先，特征提取以MEEMD 方法为主，结合时域、能量域等方法，对

无振动信号、人走路、振动隔离网、重物坠落以及小车通过等事件进行实验分析，在已

知振动信号的类型的情况下重复实验，获得3000 组振动信号的特征向量组，抽取其中

的80%数据作为训练样本数据，20%作为测试样本数据，通过构建的分类器模型，采用

交叉验证的方式，对分类器参数进行选取和调优，两种分类器的准确率在相同样本数据

的情况下，均达到97%以上。

第6 章主要对全文内容进行总结与展望。总结说明本文的研究内容及实验结果，以

及在模式识别领域所取得的创新点，并说明本文存在的不足及未来的优化方向。