分布式光纤振动传感系统模式识别方法研究_彭宽

说明：本文件由 CAJ 转换为可编辑 Word 文档。原文中的复杂公式、图表和版式可能需要人工校对。

第 1 页

分类号

学号 M201571960

学校代码 10487

密级

硕士学位论文

分布式光纤振动传感系统

模式识别方法研究

学位申请人： 彭 宽

学科专业： 光学工程

指导教师： 孙琪真 教授

答辩日期： 2017. 5. 21

第 2 页

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Research on Pattern Recognition

Method for Distributed Optical Fiber Vibration

Sensing System

Candidate

:

Peng Kuan

Major

:

Optical Engineering

Supervisor

:

Prof. Sun Qizhen

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P. R. China

May, 2017

第 3 页

第 4 页

摘 要

随着分布式光纤振动传感技术的不断发展，其在周界安防系统中的应用激发了入

侵振动信号模式识别这一适应智能化时代的新需求。目前，多数分布式光纤振动监测

系统在室外复杂环境下实用时都会遇到误报率过高的问题，而振动信号模式识别技术

有助于降低系统误报率，进一步提高分布式光纤振动传感技术的实用性，具有十分重

要的研究价值。本论文针对分布式光纤振动传感系统模式识别方法的关键组成部分进

行深入研究，设计可行的方案并编写计算机程序，并对其进行相关实验验证和分析。

首先，对直线型Sagnac 白光干涉分布式光纤振动传感系统的原理和特点进行了简

要介绍，并说明了本文振动信号传感单元的搭建以及信号采集相关设置。对采集到的

信号进行预处理，分析了数字滤波器去噪、小波阈值去噪和信号切分算法的处理效果。

介绍了模式识别系统中的核心，即特征提取和分类算法。分析了5 种类型振动信

号的时域和时频域特征，并选取了合适的特征向量。对比分析了RBF 神经网络和SVM

两种分类算法的性能，选取了最佳的分类策略。用MATLAB 对采集的5 种振动类型数

据做了离线处理，初步验证了整体模式识别方案的可行性。

介绍了模式识别方案的C++实现。分模块介绍了C++程序的功能、类设计和关键

算法，展示了软件系统界面和功能。

最后，实验研究了该分布式光纤振动传感系统模式识别方法在室内、室外实时处

理的识别效果。其中室内实验结果显示，对行人路过脚踩、自行车轧过、下雨、拍击

栏杆和剪切光纤5 种振动类型的平均识别正确率达到了92.86%，室外实验结果显示，

对行人路过脚踩、自行车轧过、拍击栏杆和剪切光缆4 种振动类型的平均识别正确率

达到了98.1%，显著提高了现有分布式光纤振动传感模式识别的正确率。

本文设计的分布式光纤振动传感系统模式识别方法对典型入侵类型有较高的识别

正确率，对完善和加强分布式光纤振动传感系统的实用性具有十分重要的意义。

关键词：分布式光纤传感 模式识别 小波阈值去噪 小波包分解 SVM

第 5 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

II

Abstract

With the continuous development of distributed optical fiber vibration sensing

technology (DOFVS), its application in perimeter security system has stimulated the new

demand of vibration signal pattern recognition to adapt to the the intelligent age. Currently,

while most distributed optical fiber vibration monitoring systems used in the complicated

outdoor environment encounter a problem that the false response rate is too high, vibration

signal pattern recognition technology has a very important research value to solve this

problem and provides further improvement to the practicality of DOFVS technology. This

thesis takes deep study into the key technologies of pattern recognition method for DOFVS

system.

Firstly, principle and characteristics of white light interferometric DOFVS system based

on linear Sagnac structure are briefly introduced. Structure of the vibration signal sensing

units and related settings of signal acquisition are described.Through preprocessing of

collected signal, the effects of digital filter denoising, wavelet threshold denoising and signal

segmentation algorithm are analyzed.

Secondly, core of pattern recognition mechanism is introduced, namely feature

extraction and classification algorithm. Suitable feature vector is selected after analysis of

the time domain and time-frequency characteristics of five types of vibration signals. The

performance of radial basis function (RBF) neural network and support vector machine

(SVM) classification algorithm are compared and analyzed, and the best classification

strategy is selected. We use MATLAB to do off-line processing with the collected five types

of vibration data to verify the feasibility of the overall pattern recognition scheme.

Thirdly, C++ implementation of the pattern recognition scheme is presented. Function,

class design and key algorithms of 4 modules of the program are elaborated and the interface

and function of the software system are briefly described.

Finally, experiments on indoor and outdoor real-time vibration type identification of this

pattern recognition method are investigated. The field test demonstrates that 5 types of

indoor vibration including footsteps of passers-by, bicycle rolling over, rainfall, knocking on

the fence and cutting fiber can be correctly recognized at the average accuracy of 92.86%,

第 6 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

III

while 4 types of outdoor vibration including footsteps of passers-by, bicycle rolling over,

knocking on the fence and cutting fiber can also be correctly recognized at the average

accuracy of 98.1%, which achives significant improvement on the recognition accuracy than

existing distributed fiber vibration sensing systems.

In grneral, the pattern recognition method of DOFVS system has a high recognition

accuracy rate for typical intrusion types, which is very important to improve and strengthen

the practicability of DOFVS system.

Key words: Distributed optical fiber vibration sensing Pattern recognition Wavelet

threshold denoising Wavelet packet decomposition SVM

第 7 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

IV

目 录

摘 要 .................................................................................................................. I

Abstract ................................................................................................................ II

1

绪论

1.1 研究背景及意义 ......................................................................................... 1

1.2 国内外研究现状 ......................................................................................... 1

1.3 本文主要研究内容 ..................................................................................... 6

2

分布式光纤振动传感系统数据采集与信号预处理

2.1 分布式光纤振动传感系统原理简介及分析 ............................................. 7

2.2 传感系统搭建与数据采集 ......................................................................... 9

2.3 振动信号去噪方法分析 ........................................................................... 12

2.4 振动信号切分算法设计 ........................................................................... 16

3

振动信号特征提取与模式识别算法

3.1 振动信号特征提取 ................................................................................... 19

3.2 模式识别分类算法研究 ........................................................................... 25

3.3 模式识别算法MATLAB 离线处理及实验验证 .................................... 30

4

模式识别方案的C++实现

4.1 小波模块的C++实现 ............................................................................... 32

4.2 信号切分模块的C++实现 ....................................................................... 36

4.3 特征提取模块的C++实现 ....................................................................... 37

4.4 SVM 模块的C++实现 ............................................................................. 37

4.5 系统界面 ................................................................................................... 41

5

分布式光纤振动传感模式识别方法现场实验

第 8 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

V

5.1 室内实时处理实验 ................................................................................... 43

5.2 室外现场实验 ........................................................................................... 43

6

总结与展望

6.1 总结 ........................................................................................................... 48

6.2 展望 ........................................................................................................... 49

致 谢 ............................................................................................................... 50

参考文献 ........................................................................................................... 51

附录1 攻读硕士学位期间发表论文目录 .................................................... 55

附录2 攻读硕士学位期间申请的软件著作权 ............................................ 56

第 9 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

1

1 绪论

1.1 研究背景及意义

随着社会经济的发展，人们对于区域安防的要求越来越高。虽然社会人群整体素

质有很大提高，但对于社会重要基础设施、工厂、家庭住宅的偷盗、破坏行为时有发

生，给国家、企业和个人带来了不小的损失，有些损失甚至不可估量。为了加强安防

的力度，保证安防的有效性，各种原理和用途的安防产品必定如雨后春笋般出现。

为了防止敌人入侵或者保护一个特定区域内的重要设施，埋磁探测器、同轴有线

电视监控和地表红外探测器已得到广泛的使用[1]。然而，磁传感器很容易被攻击而失去

传感能力，电视监控的防卫区域有限且成本较高，红外探测器在下雨等恶劣天气条件

下也不能保持稳定工作。光纤传感系统没有上述的缺陷，所以已经成为周界探测防护

系统的一个重要发展方向。分布式光纤振动传感技术使用普通单模光纤作为传感介质，

基于光纤中传输的脉冲光或连续光的干涉原理或后向散射原理来进行高灵敏度的无漏

点振动监测[2]，兼具抗电磁干扰、功耗小、布设灵活、成本较低等优势，特别适用于周

界安防、油气管道泄露监测、建筑物结构健康监测及通信链路安全预警等领域[3-6]。

另一方面，随着人工智能和模式识别技术的迅猛发展，人们对分布式光纤振动传

感系统提出了更高的要求，希望其能根据振动信号的特征自动判别出可能的侵入或破

坏类型，这样有利于降低系统误报率，也更有利于监控人员在遇到入侵和破坏行为时

迅速做出下一步的安排和处置。因此，研究针对光纤振动信号的智能识别技术对进一

步完善和加强分布式光纤振动传感系统的实用性具有十分重要的意义[7-8]。

1.2 国内外研究现状

在最近几年，基于干涉原理的高性能分布式光纤传感系统的发展引起了极大的兴

趣[9,10]。相对于传统技术，在周界入侵探测系统中应用光纤传感器的优势已得到了广泛

共识。然而，在复杂的室外自然环境中，为了实现拥有良好性能的分布式光纤入侵监

测系统，还有一些挑战需要克服。

在户外的光纤围栏周界入侵监测系统中，我们需要去平衡入侵探测率(POD)和误报

第 10 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

2

率(NAR)以达到最佳性能[11]，因为这些系统很容易受到来自自然环境和人为因素如风、

暴雨、暴风雨和附近的道路交叉的影响而产生误报。为了降低误报率，提高入侵探测

率，有很多信号处理的技术可以被采用。其中，模式识别技术受到了广泛的研究和使

用。光纤围栏周界入侵监测系统的模式识别一般会经历信号采集、信号预处理、特征

提取、分类识别这四个步骤。前人基于各种传感原理的光纤围栏周界入侵监测系统做

了大量研究和探索工作，下面分别从特征提取和分类识别两个主要方面作详细介绍。

1.2.1 特征提取

由光强信号通过光电二极管转化而来的时域电压信号往往由成千上万个数据点组

成，考虑到算法的效率，我们在进行模式识别时不可能直接利用时域信号，而是要首

先进行特征提取，将最有区分度最稳定存在的特征提取出来作为特征向量，这样能大

幅度减少输入识别算法的数据量，有利于识别算法做出快速而准确的判别[12]。

当前光纤振动传感系统中可提取的信号特征主要有：时域特征、频域特征和时频

域特征。

(1) 基于时域特征的模式识别

饶云江[13]等基于准分布式FBG 传感器构建了光纤入侵报警系统，分别采用小波去

噪和小波多尺度边缘检测的方法对信号进行降噪和信号切分，并根据切分信号片段的

峰值、长度、幅度、周期等特征对包括行走、奔跑、行驶、跳跃、联合在内的5 种入

侵振动类型进行区分。经过实验验证该光纤入侵报警系统能够实现自动、实时的报警

和定位。

陶沛琳[14]等利用基于马赫曾德(MZ)干涉仪的光纤传感系统对入侵事件进行识别，

提取每帧信号的均值、方差、标准差、事件持续时间、脉冲数等特征，并引入多元回

归的思想筛选出最优特征即脉冲数、方差以及事件持续时间，基于感知器原理构建了

分类识别判决器，对滚动入侵、行走入侵以及跑步入侵进行识别，识别准确率达到

83.3%。

Seedahmed[15]等基于双向MZ 干涉仪构建了分布式光纤围栏入侵监测系统，提出了

一种具有鲁棒性的事件分类算法，该算法采用基于能级交叉(LC)的特征提取方法，即

首先根据适当的阈值计算时域信号的能级交叉数，用公式表示如下：

第 11 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

3













1

0

( )

( )

N

n

LC

x n

thresh

x n

thresh

















(1-1)

式中，x 为长度为N 的时域信号，thresh 为阈值，函数根据大括号内结果的正确与否

取值为1 或者0。然后提取特征向量包括能级交叉总数，入侵信号区块数(即信号片段

长度)，LC 下降沿斜率，LC 上升沿角度，0 值区块数。最后采用3 层有监督后向传播

神经网络对攀爬围栏，剪切围栏，敲击拉拽，投掷石块4 种入侵事件进行识别。实验

验证了该方法能够准确区分4 种不同入侵类型，识别正确率均达到了100%。

时域特征简单直观，具有一定的区分度和稳定度，且时域特征提取的角度很多，

便于较为完整地表示出入侵振动事件的特征。而频域特征相对于时域是振动事件更为

本质的属性，具有更好的长期稳定性。

(2) 基于频域特征的模式识别

Vires[16]等采用傅里叶变换(FFT)提取频域特征，即首先根据入侵振动时域信号的幅

度信息对信号进行分段，根据每种入侵振动信号的典型振动持续时间t 的长短将振动片

段平均分成10 段，然后对每一段求FFT。对10 次相同位置相同围栏的相同类型入侵

振动信号的平均结果进行对比，如果不存在相近的频率成分，则减少分段数量，从而

增加每一段的长度，直至找到相近的频率成分，并计算这些频率成分组成的频带的平

均能量，以此作为特征向量。使用人工神经网络对人攀爬围栏、剪切围栏以及动物跳

越围栏三种振动类型进行识别，识别准确率可达到80%。

以FFT 为代表的频域特征提取方法虽然能得到频谱分布，但是却不能反映信号在

每个时刻的频率信息。FFT 并不适合分析光纤振动信号这样的非平稳信号，因为非平

稳信号中常有时域突变，映射到频域，这种突变将分布在整个频域，也即FFT 只能对

非平稳信号给出一个总的平均效果。

(3) 基于时频域特征的模式识别

基于FFT 的不足，科学家们顺理成章地发展出了可以同时反映时域和频域信息的

信号处理方法，也即时频分析。这种分析方法既能得到各个频段的时域信号，又能得

到局部时域范围内的频率信息，突破了FFT 的局限性。典型的时频分析方法有小波变

换和希尔伯特黄变换。

Jiang[17]等提出了一种基于MZ 干涉光纤振动传感系统的入侵信号识别方法，首先，

第 12 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

4

从输入信号中选取包含入侵信号的片段，并通过小波变换和设定合适的阈值去除噪声。

然后使用小波包分解来抽取频域特征。最后使用BP 神经网络对入侵信号进行识别，其

实验结果显示，在室外复杂工况下，这套系统能以超过96.8%的正确率识别入侵振动。

曲志刚[18]等提出了一种基于经验模态分解(EMD)的信号特征提取方法，应用在油

气管道分布式光纤安全预警系统中。将入侵信号EMD 分解为多个平稳的固有模态函数

(IMF)之和，并选择其中包含信号主要信息的IMF 分量，求解其峭度并进行归一化处理，

即

4

1

'

1

1

n

i

ik

k

i

i

m

i

i

T

c

n

T

T

T



























(1-2)

式中：i 为IMF 分量标号；k 为离散点在该分量中位置；m 为IMF 分量个数。这样

所有被选择的归一化峭度就组成了特征向量。现场实验验证了该基于EMD 的特征提取

方法对管道泄漏、挖掘等异常情况的有效性。

张景川[19]等利用分布式光纤油气管道入侵预警系统对管道入侵事件进行识别，提

出了小波能谱和小波信息熵两种方法相结合的特征提取方法，现场实验结果显示该方

法可以有效地识别出管道泄露或其他异常情况，总体识别率达98.5%。

1.2.2 识别分类

分类器是模式识别整体流程中的最后一个环节，分类器性能将最终决定模式识别

的正确率。模式识别分类器根据训练集有无先验标签可分为两类：有监督学习和无监

督学习。有监督学习即在训练之前给每一组训练集数据标示类别，分类器根据已有的

类别来进行学习，如神经网络和支持向量机；无监督学习即在训练之前未给每一组训

练集数据标示类别，分类器根据自己独有的算法将相似的数据归到一类中，如聚类

[20,21]。现阶段，光纤入侵振动信号一般已知类型，故我们只研究基于有监督学习的模

式识别分类器。

(1) 人工神经网络分类器

人工神经网络(ANN)是一种模仿人类大脑神经元结构网络的由简单处理单元构成

第 13 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

5

的大规模并行分布式处理器，通过学习从外界环境中获得知识，并通过互连神经元的

连接强度即突触权值来存储获取的知识，具有良好的容错性、自适应性和泛化性[22]。

Lyons[23]等利用基于光时域反射技术(OTDR)的光纤传感系统对水源中的酒精进行

检测识别，该系统采用FFT 算法对信号进行频域特征提取，并通过ANN 对二元传感

器构建的包含蒸馏水、空气、50%浓度酒精的多种模式进行识别，其实验结果表明该

系统的识别效果良好。

Jiang Li-hui[24]等基于光纤围栏预警系统对机场发生的入侵行为进行识别，对信号

进行希尔伯特黄变换(HHT)，并选择所得边际谱的前1000 个点作为信号特征，采用BP

神经网络对人走动，车辆行驶，小动物攀爬3 种事件的识别正确率可达95.3%。

Wu Liang[25]等采用概率神经网络(PNN)分类器对各种光纤振动信号进行区分，旨在

降低系统的误报率。该方法结合滤波器和小波方法对信号进行降噪，抽取了短时能量、

短时平均幅度、短时平均过零率、小波频域能量组成特征向量，输入PNN 分类器进行

分类，实现了对攀爬、掘沟、人走动和车辆行驶的区分，正确率达到94%。

(2) 支持向量机分类器

ANN 由于其结构复杂，网络层数、每层的神经元数量以及网络权值都需要在学习

过程中不断调整，如果样本足够多可以获得较为完善的网络结构，但训练时间会较长，

而在样本数量有限的情况下势必不能达到最好的识别性能。而支持向量机恰好适用于

小样本情况。Vapnik 等人基于统计学理论研究出了这一性能优异的分类算法，其特点

是泛化能力强、训练时间短和全局最优性[26,27]。

2012 年，Loutas[28]等利用 FBG 光纤传感系统对模拟的航天器结构进行监测，在

模具上安装3 个FBG 传感器，分别提取包含时域、频域、时频域特征在内的12 个特

征，利用主成分分析(ICA)从所有特征中筛选出9 个主要特征值组成特征向量，实验结

果表明以多项式为核函数的SVM 算法对结构损伤的最高识别正确率可达99.3%。

2017 年，Xiangdong Huang[29]等基于双马赫曾德干涉仪(DMZI)设计了一种综合时

域、频域特征提取的光纤周界安全系统入侵事件识别方法，该方法也使用了SVM 算法

作为分类器，对于攀爬、敲击、弯折、剪切四种事件都有较好的识别效果。

1.2.3 小结

第 14 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

6

从以上特征提取和识别分类两部分的研究进展来看，光纤预警系统模式识别技术

是在不断吸取其他领域的最新算法的过程中慢慢发展而来的，涵盖了时域、频域、时

频域的典型特征提取方法和神经网络、支持向量机等分类算法，其发展方向是不断提

高系统对于不同入侵信号的识别准确率、识别效率以满足系统实时监测的需求。因此

选择最有效的特征提取和识别分类算法至关重要。

1.3 本文主要研究内容

本文将对振动信号模式识别的三个主要方面，即信号去噪、特征提取和模式分类

进行深入研究，然后设计最终的识别方案，并搭建实验系统，采集数据，在MATLAB

上验证方案的可行性，最后将识别方案写成C++程序，实现对入侵振动信号的实时识

别分类。

本论文的主要内容如下：

第一章，介绍光纤传感信号模式识别的研究现状，重点对特征提取和分类算法进

行介绍。

第二章，介绍传感系统的搭建、振动信号采集及信号的预处理。对本文振动信号

识别系统所基于的白光干涉型分布式光纤振动传感系统的原理和特点进行简要介绍，

并说明本文振动信号传感单元的搭建。对采集到的信号进行预处理，分析数字滤波器

去噪、小波阈值去噪和信号切分算法的处理效果。

第三章，介绍模式识别系统中的核心，即特征提取和分类算法。分析5 种类型振

动信号的时域和时频域特征，并选取合适的特征向量。对比分析RBF 神经网络和SVM

两种分类算法的性能，选取最佳的分类策略。对采集的5 种振动类型数据做离线处理，

初步验证整体模式识别方案的可行性。

第四章，介绍模式识别方案的C++实现。分模块介绍C++程序的功能、类设计和

关键算法，展示软件系统界面和功能。

第五章，介绍室内室外振动类型实时识别实验。对实验系统搭建和实验方法进行

详细介绍，并分析实验结果。

第六章，对全文进行总结和展望。

第 15 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

7

2 分布式光纤振动传感系统数据采集与信号预处理

本文的振动信号识别方案是基于现有白光干涉型分布式光纤振动传感系统而开

发，故有必要对该系统的原理及特点进行介绍，并在此基础上搭建适用于本文识别所

需的围栏和地面传感单元，然后结、合振动信号特点分析和选择去噪方法，并引入信

号切分算法，本章将对上述内容进行介绍。

2.1 分布式光纤振动传感系统原理简介及分析

在光学理论中，干涉原理常用来检测微小位移或微小振动，这是由于干涉光强通

常可以表示为：

1

2

1 2

2

cos(

)

I

I

I

I I











(2-1)

其中



为产生干涉的两束光和的相位差，而一段长度为L 的光纤介质中：

0

2

=

nL

L











(2-2)

其中n 为光纤的折射率，

0

为光纤中传输光的波长，表示光传播常数。

从上式我们可以看出，只要有光波长量级(nm 量级)的光程变化就会使相位产生可

观的对应改变，这样，我们通过光电探测器测量干涉光强变化即能感知对应的微小位

移或微小振动，且其探测灵敏度极高。

光纤作为一种弹性介质，当受到外界作用力而产生应力或应变时，光纤的长度、

折射率、直径(D)都会发生改变，对公式(2-2)求微分可得：

=

L

d

d

L

L

L

L

n

L

D

L

dn

dD



















































(2-3)

上式中等号右边第一项对应光纤长度对相位的影响，称为光纤的应变效应；第二

项表示折射率变化对光传播常数的影响，继而改变光传播相位，称为光纤的光弹效应；

第三项表示光纤直径的变化对相位的影响，称为光纤的泊松效应。而考虑到一般情况

下光纤的直径受径向作用力而产生的变化极其微小，我们可忽略第三项，故公式(2-3)

可改写为：

第 16 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

8

=

L

d

L

L

L

L

n

L

dn



































(2-4)

最后，我们可由材料力学相关理论进行公式推导进一步得到：









2

1

2

=

1

2

2

l

t

LP

n

P

P

E



























(2-5)

其中，为光纤材料的泊松比，E 为光纤的弹性模量，

lP 和

tP 分别为光弹效应中光

弹系数张量矩阵的对角线元素和非对角线元素。由上式可知，光相位变化量正比于光

纤受到的应力P，这是干涉式光纤传感最基本的原理。

干涉式光纤传感这一新的光学应用分支中运用了很多传统光学干涉结构，其中最

基本的三种结构是： Michelson 干涉仪，MZ 干涉仪和Sagnac 干涉仪。在干涉式光纤

传感技术的发展过程中，这三种基本的干涉结构被不断改进和创新，使其各项性能变

得更为优异，以适应实际应用中的各种需求，本文传感系统中的直线型Sagnac 干涉仪

便是其中之一。其结构如图2-1 所示。

图2-1 直线型Sagnac 干涉仪结构

上图中，信号光从宽谱光源出发，进入3×3 耦合器分成两路，接着为非平衡MZ

结构，其中一臂含有延时光纤。然后两路光在3dB 耦合器处汇聚到传感链路中，入侵

振动给传感光纤施加作用力，通过光纤的应变效应和光弹效应对信号光相位予以调制，

使信号光中加载了入侵振动的信息。然后信号光在传感链路末端的FRM 处发生发射返

回，直到再次到达3×3 耦合器，发生干涉，由PD1 和PD2 分别接收耦合器两个输出端

的光信号，将其转换成电信号，并通过放大电路进行放大，最后由数据采集卡将模拟

信号转换为数字信号，信号处理软件对数字电压信号进行进一步处理，得出定位距离

和入侵振动类型。

如前所述，我们可以知道光在光路中传输共有4 条路径：

第 17 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

9

i. A-B-D-E-F-E-D-C-A

ii. A-C-D-E-F-E-D-B-A

iii. A-B-D-E-F-E-D-B-A

iv. A-C-D-E-E-E-D-C-A

其中，i 和ii 两条路径都包含了MZ 结构的两臂，故信号光总光程差仅和入侵振动

有关且其值不会太大，可发生干涉现象。而iii 和iv 两条路径都只含有其中一臂，由于

延时光纤较长，它们的总光程与i 或ii 相差较大，远远超过宽谱光源的相干长度，故

不会发生干涉，只会形成直流背景成分。

如前所述，本系统基于干涉原理进行振动传感，故其拥有出色的灵敏度。另外，

本系统采用具有较宽光谱范围的激光器作为光源，而在使用MZ 或者Michelson 等干涉

仪的其他干涉系统中往往需要用到窄线宽激光器作为光源，这将大大降低系统的构建

成本，更有利于商业化。并且，Sagnac 干涉仪中两路干涉光经历相同的光路，只是方

向相反，所以能抵消温度等缓变因素对传感链路中相位的影响，从而可以提高系统的

抗环境干扰能力[30]。本系统在设定合适的阈值后可以对多种入侵振动进行预警。然而，

由于室外环境复杂，如风和雨等自然因素也能使采集到的信号电平超过所设定的阈值，

极易使系统产生误报。本文即研究如何对这些干扰情况进行智能识别来减少误报，使

入侵监测系统的实用性进一步加强。

2.2 传感系统搭建与数据采集

如上一节所述，本文传感系统基于实验室的50km 分布式光纤振动传感系统搭建而

成，在传感链路中接入3 个传感单元，就组成了室内实验系统，可模拟5 种入侵形式：

行人路过脚踩、自行车轧过、下雨、拍击栏杆和剪切光纤。室内实验系统整体结构如

图2-2 所示。其中地面铺设单元如图2-3 所示，光纤被来回弯曲贴于海绵上，实验志愿

者以正常速度步行和骑自行车通过该传感单元来模拟行人路过脚踩、自行车轧过两种

入侵形式；水池铺设单元如图2-4 所示，光纤被绕成多圈贴于不锈钢板上，用喷头喷

水的方式模拟下雨；围栏挂网单元如图2-5 所示，光纤贴于栏杆表面，在栏杆之间弯

曲过渡，拍击栏杆以带动光纤振动，用剪刀直接切割光纤(不剪断)的方式模拟剪切光纤。

第 18 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

10

图2-2 室内实验系统结构图

图2-3 地面铺设

第 19 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

11

图2-4 水池铺设

图2-5 围栏挂网

图2-6 50km 分布式光纤振动传感系统实物图

第 20 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

12

50km 分布式光纤振动传感系统实物图如图2-6 所示。数据采集平台为Advantech

Industrial Computer 510 工控机，内含PCI4712 采集板卡。为了监测较为完整的入侵振

动信号，我们设定每次信号电压超过触发电平后采集3072 点数据，而我们的采集卡采

样频率设置为1.5ksps，故每一个完整采样总时长为2 秒。

2.3 振动信号去噪方法分析

由于传感链路中自然因素的影响以及光源和光电探测器自带的噪声，光电探测器

最终输出的电压信号中总会掺杂各种各样的随机噪声，故首先应对入侵信号进行降噪

处理。常用的一维信号降噪方法有数字滤波器去噪和小波阈值去噪。

2.2.1 数字滤波器去噪

滤波器顾名思义是通过一定方法去除信号中的某些频率成分，通常可分为模拟滤

波器和数字滤波器两种，模拟滤波器一般用电容电阻等电子元件构成，其性能受到电

子元器件的精确度和稳定性的限制，而相对之下数字滤波器没有这些限制，可以实现

相比模拟滤波器优秀成千上万倍的性能。

数字滤波器从滤波特性上分类，可以分成低通、高通、带通和带阻等滤波器，从

网络结构又可以分为FIR 滤波器和IIR 滤波器。由于我们所采集的光纤振动信号中的

噪声多处在高频，而有用信号多存在于中低频，且FIR 滤波器相比IIR 滤波器不仅有

较好的幅度特性，还拥有更稳定和线性的相位特性，故我们采用FIR 低通滤波器。

本文使用窗函数法设计FIR 滤波器，常见的窗函数有矩形窗、三角形窗、汉明窗、

凯瑟-贝塞尔窗等，为了降低运算量，我们希望滤波器的阶数尽量低，而凯瑟-贝塞尔窗

是一种参数可调窗，给定设计指标时可以通过调整参数来使滤波器阶数最低，提高运

算效率，故我们选用凯瑟-贝塞尔窗。

我们所使用采集卡的采样频率为1.5kHz，考虑到传感系统所感知的信号频率主要

分布在350Hz[31,32]以下，故将滤波器的通带和阻带边缘分别设为350Hz 和400Hz，滤

波去噪的效果如图2-7 所示：

从下图可以看出，FIR 低通滤波器对噪声有一定的消除作用，但有效振动信号片段

的峰值会产生较大变化，也即在去噪的同时削弱了有效振动信号，这并不是我们希望

第 21 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

13

的结果。若进一步将通带收窄，会发现噪声进一步降低，同时振动信号也被进一步削

弱。仔细分析之后可发现原因有两方面：一方面，光纤振动信号中噪声几乎分布在从

直流到信号频率最大值的整个频段中，即我们常说的白噪声，若最大限度保留有效振

动信号，则噪声必然难以滤除干净；另一方面实际设计的数字滤波器也不可能具有理

想的滤波器特性，所以总会使原信号发生一定程度的畸变。

图2-7 FIR 低通滤波器去噪

2.2.2 小波阈值去噪

小波阈值去噪是一种以正交小波分解为基础的信号去噪方法，相对于传统的滤波

方法，其对白噪声有更好的去除效果[33-35]。正交小波分解是通过Mallat 多分辨率分解

来实现的，其原理如下图所示：

图2-8 正交小波分解原理图

1

0

0

1

1

1

( )

( )

(

2 )

( )

( 2 )

( )

( )

(

2 )

( )

( 2 )

j

j

j

n

j

j

j

n

a

k

a n h n

k

a k

h

k

d

k

a n h n

k

a k

h

k













































(2-6)

第 22 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

14

其中每一次分解都遵从Mallat 算法，用公式(2-6)表示。其中

( )

ja k ,

( )

j

d k 表示原始

信号逐级分解后的离散逼近系数,前者对应低频(概貌)，后者对应高频(细节)，为卷积

运算符号，

0( )

h k 和

1( )

h k 表示两个滤波器。这样，经过多尺度的正交小波变换之后，我

们将得到每一尺度下的概貌系数和细节系数，概貌系数中含有绝大部分的有用信号和

少量的噪声，而细节系数中含有少量的有用信号和绝大多数的噪声。然后估计每一尺

度下小波系数的噪声水平来确定每一尺度对应的阈值，最大程度地减小那些低于阈值

的系数，最后通过小波反变换对信号进行重建，我们便能得到去噪后的信号。小波反

变换用公式表示如下：

1

0

1

1

( )

( )

(

2 )

( )

(

2 )

j

j

j

n

n

a k

a

n h k

n

d

n h k

n

























(2-7)

(a)

(b)

第 23 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

15

(c)

(d)

(e)

图2-8 小波阈值去噪：(a)行人路过脚踩；(b)自行车轧过；

(c)下雨；(d)拍击栏杆；(e)剪切光纤

第 24 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

16

采用db2 型小波对原始振动信号进行3 层分解去噪后5 种场景下效果如图2-8 所示。

从图中可以明显看出，噪声已经被大部分消除，而我们所需要的有效振动信号片段保

留完好，达到了我们的要求，且由于Mallat 算法相当于离散傅立叶变换的FFT 算法，

运算效率很高，对系统的实时性没有显著影响。

2.4 振动信号切分算法设计

光纤振动信号在时域上有很明显的片段特征，即包含了振动片段和非振动片段，

为了更好地提取信号的时域特征，我们需要对信号进行切分。光纤振动信号与语音信

号相似，因此我们借鉴语音信号处理中的端点检测技术，针对光纤振动信号的特点设

计了一种自适应幅值门限振动信号分段方法[36]。基本思路如下所述：

a) 求门限幅值th，

0.1

th

max





，其中max 为去噪后信号的最大值；

b) 找出信号中所有幅值大于门限th 的点的索引组成集合；

c) 找出索引集合中相邻两点之差大于100 的点，则第一点的索引对应前一片段的

终点，第二点的索引对应后一片段的起点；

d) 去除片段长度小于30 和片段最大值小于0.15 倍完整去噪信号最大值的片段。

其中的参数皆调试至最佳。下图展示了5 种场景振动信号切分效果，红色竖线表

示片段起点，绿色竖线表示片段终点。

(a)

第 25 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

17

(b)

(c)

(d)

第 26 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

18

(e)

图2-9 信号切分：(a)行人路过脚踩；(b)自行车轧过；

(c)下雨；(d)拍击栏杆；(e)剪切光纤

从图中我们可以看出，对5 种场景下的振动信号，该信号切分方法均能较为准确地识

别出信号中的振动片段，这对下一步特征提取至关重要。

第 27 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

19

3 振动信号特征提取与模式识别算法

特征提取和分类算法是模式识别系统中的核心，本章将首先分析信号的时域和时

频域特征，并在此基础上选择合适的参量组成特征向量，然后介绍RBF 神经网络和

SVM 这两种常用的分类算法，并通过MATLAB 离线处理对比来确定最终使用的分类

算法。

3.1 振动信号特征提取

特征提取过程在模式识别中有着举足轻重的作用，有效的特征提取能使分类结果

准确无误，而不良的特征提取则让分类识别陷入混乱。总体来说，好的特征提取应满

足2 个要求：一是差异性，即不同类别信号在该特征上应具有明显的差别，而同一类

别的信号在该特征上应该差别不大；二是稳定性，即该特征不随时间迁移而发生改变，

其本身是一个长期存在的特征。基于以上观点，只有在对比分析实际信号特征的差异

性和稳定性后才能提取出最合适的模式识别特征向量。

3.1.1 时域特征提取

时域特征是信号最为直接的特征，对信号曲线进行简单的计算分析即可获得。在

时域特征中，我们主要围绕信号曲线的横纵两轴来分析。

对于时间轴，我们通过2.4 节的信号切分处理可以看出，信号大致可以分为两类，

一类是时域连续信号(下雨、自行车轧过)，一类是时域片段信号(行人路过脚踩、拍击

栏杆、剪切光纤)，所以我们可以提取其片段长度、片段间隔来予以区分。其中行人路

过脚踩信号有很强的周期性，这与人走路的稳定步频有关，所以对行人路过脚踩信号

来说，片段间隔有着很好的稳定性。拍击栏杆，剪切光纤两种入侵信号的片段间隔具

有很强的随机性，而片段长度有所差异。自行车轧过信号为一段较长的振动片段，片

段长度特征较为明显，这与自行车的构造、行驶速度以及地表铺设传感片区的长度有

关。

对于幅度轴，我们可以提取更多有区分度的特征，因为幅度能更多地体现信号的

强弱程度，然而考虑到实际使用中光路光强会受到各种因素影响而不可能始终保持固

第 28 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

20

定值，故为了适应这种不稳定性，使得分类算法工作更为稳定，我们并没有选取和绝

对幅值相关的特征，如峰值、片段能量等。结合振动信号的片段特征，我们首先选取

信号切分后的能量最大信号片段，然后提取峰均比作为幅度特征。5 种入侵信号能量最

大片段如下图所示：

(a) (b)

(c) (d)

(e)

图3-1 最大能量片段：(a)行人路过脚踩；(b)自行车轧过；

(c)下雨；(d)拍击栏杆；(e)剪切光纤

这里考虑到后面进行时频域特征提取，必须保证各种类型信号的长度相等，而不同类

第 29 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

21

型振动片段势必长度不一，所以我们将一段完整信号除了选取出来的能量最大片段外

其他点全部置零处理。

下面对提取的时域特征进行展示，为了消除训练分类器时各个信号特征之间的绝

对值大小差异对分类器参数的影响，每种信号特征数值都进行了归一化处理，即用训

练集所有样本该特征的最大值去除待判别信号的该特征数值。

1) 平均片段间隔

平均片段间隔，即2.4 节中每个完整信号所有片段之间间隔的平均值，若整个信号

只有一段，如自行车轧过和下雨的部分信号，则设平均片段间隔值为零。

图3-2 平均片段间隔

从图中我们可以看出，行人路过脚踩、拍击栏杆、剪切光纤4 种情况下有明显的

间隔，而自行车轧过和下雨2 种情况片段间隔多为零，所以该特征可以对时域连续信

号和时域片段信号做区分。

2) 片段长度

片段长度，即能量最大信号片段的长度。

第 30 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

22

图3-3 片段长度

从图中我们可以看出，下雨信号的片段长度最大，自行车轧过、行人路过脚踩和

剪切光纤的信号长度较为稳定，而拍击栏杆随机性较强，可见片段长度具备一定的区

分能力。

3) 峰均比

峰均比，即能量最大信号片段幅度的峰值与均值之比。

图3-4 峰均比

在峰均比这一特征上，由于下雨信号多为高低起伏的细碎振动，故其峰均比最高，

而剪切直接作用在光纤上，故光纤随着剪刀在光纤上摩擦而产生较为平稳的高幅值振

第 31 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

23

动，峰均比最小。

3.1.2 时频域特征提取

在信号处理领域，对一个给定的信号( )

x t ，我们除了能在时域表示它之外，也能

在频域对它进行表示。众所周知，通过傅里叶变换可以得到( )

x t 的频谱，即

(

)

X j，

进一步，由

(

)

X j也可通过简单计算得到( )

x t 的能量谱或功率谱，这些属于信号的频

域表示。然而，由于傅里叶变换对于频率随时间变化的非平稳信号分析效果欠佳，所

以科学家们又研究出了许多改进的方法，如短时傅里叶变换、时频联合分布、小波变

换及信号的子带分解等等。其中，在20 世纪末所发展起来的小波变换理论已成为了信

号时频分析的有力方法[37]。

假设有一个时域信号( )

x t 和一个基本函数

( )t



，并记

( )t



的伸缩与位移为

,

1

( )

a b

t

b

t

a

a





















(3-1)

( )

x t 和

, ( )

a b t



的内积即定义为( )

x t 的小波变换，即

,

,

( , )

( )

( )

( ),

( )

x

a b

a b

WT a b

x t

t dt

x t

t















(3-2)

式中，a 是尺度因子；b 是时移；

( )t



又称为基本小波或母小波。其中，b 决定了母小

波的时间位置，a 决定了母小波的时域支撑范围，这两者联合起来决定了对( )

x t 分析的

时间中心和时间宽度，从而实现多分辨率分析。

在实际使用小波变换进行特征提取时，我们通常采用2.2.2 节介绍的Mallat 正交小

波分解算法。这样通过多层小波分解后，我们可以得到各个尺度的小波系数，也即各

个频段的时域信号。

本文采用db5 型小波进行4 层小波包分解，将得到16 个频段的时域信号，每个时

域信号等长，然后计算每个频段时域信号的能量值组成16 维时频能量向量[38-40]。能量

计算方式如公式(3-3)所示：

2

1

n

i

i

E

x





(3-3)

第 32 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

24

(a) (b)

(c) (d)

(e)

图3-5 时频能量分布：(a)行人路过脚踩；(b)自行车轧过；

(c)下雨；(d)拍击栏杆；(e)剪切光纤

其中

为任一频段时域信号每一点的幅度值，n 为任一频段时域信号长度。另外，

与时域特征一样，我们也对时频能量进行归一化，这里我们采用每一个时频能量向量

中数值最大的一维作为基准，也即将向量中每维分别除以该最大值。

5 种情况下归一化时频能量分布如图3-5 所示。从图中可以看出，不同信号的时频

第 33 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

25

能量分布有明显的差异，且这种差异不随时间改变，是一种较为稳定存在的特征。

3.2 模式识别分类算法研究

分类器设计是模式识别中最后一个环节，分类器的性能优劣很大程度上决定了最

终识别效果。人工神经网络和支持向量机是两种常用的性能较为优异的分类器，下面

将对这两种分类器做详细介绍以及实际性能对比。

3.2.1 人工神经网络

人工神经网络通常由多层的神经元互相连接而成，连接权值和神经元共同构成了

一张网，我们用大量的数据去训练这张网，使其连接权值和神经元内部参数得到最大

程度的优化之后，这张网便对训练所用的数据具有了一定的识别能力。

神经元是神经网络的基本组成单元[41]，下图描述了一个典型神经元模型。

图3-6 神经元模型，假设为第k 个神经元

其中，

1

2

( ,

,

,

)

m

x x

x

为神经元的输入信号，

1

2

(

,

,

,

)

k

k

km







为第k 个神经元的突触

权值，下标1,2,

,m 表示对应的输入端。求和节点用于求输入信号与对应突触权值相

乘后的和。激活函数决定了神经元的输出。最终我们可以得到输出：

(

)

k

k

y





(3-4)

1

m

k

kj

j

k

i

x

b













(3-5)

如上所述的众多紧密相连的神经元即构成了神经网络，典型的神经网络分为3 层，

分别为输入层，隐藏层和输出层，如下图所示：

第 34 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

26

输入层

隐藏层

输出层

输入层

隐藏层

输出层

图3-7 神经网络结构图

径向基函数(RBF)神经网络是一种典型的三层神经网络，其中输入层负责原始信号

输入，隐藏层负责对原始信号进行非线性映射，输出层负责对隐藏层的输出做线性叠

加获取最终分类结果。RBF 神经网络以径向基函数作为隐藏层神经元激活函数，将数

据由低维向高维转化，从而使低维不可分的数据在高维变得可分。实际应用中，隐藏

层由和训练样本的大小N 相同个数的计算单元组成，每个单元都从数学上用一个径向

基函数来描述：

2

2

2

1

( )

(

)

exp

||

||

,

1,2,

2

j

j

j

j

x

x

j

N



































x

x

x

(3-6)

第j 个输入数据点

定义了该径向基函数的中心，向量x 是作用于输入层的信号，

是第j 个以

为中心的高斯函数的宽度，经过对大量数据的学习，RBF 神经网络的中

心和宽度能够得到大幅度的修正。

3.2.2 支持向量机

3.2.2.1 支持向量机二分类原理

支持向量机是另一种前馈网络，和神经网络不同的是，本质上它是一种二分类器，

也即：给定训练样本，支持向量机建立一个超平面作为决策曲面，使得正例和反例之

间的隔离边缘最大化[41]。

假设训练样本

1

( ,

)

N

i

i

i

x d

，其中

ix 是输入信号类别的第i 个样例，

是对应的类别

标签。首先假设由子集

1

id 代表的类和

1

id 代表的类是线性可分的，即存在一个

第 35 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

27

超平面能够分离两个类别：

0

T

b





x

(3-7)

其中是输入向量，

是可调的权值向量，b 是偏置。因此可以写成：

0 ,

1

0 ,

1

T

i

T

i

b

d

b

d



















当

当





x

x

(3-8)

假设用表示式子(3-7)定义的超平面与两个类最边缘的样例之间的距离，也即分

离边缘，那么支持向量机的目标就是找到一个特殊的超平面使得最大，这个特殊的

超平面被称为最优超平面。图3-8 直观地描述了二维输入空间中的最优超平面。

图3-8 线性可分模式最优超平面二维示意图

设o 和

ob 为权值向量和偏置的最优值。相应地，最优超平面可表示如下：

0

T

ob





o x

(3-9)

判别函数

( )

T

o

g

b





o

x

x

(3-10)

给出从任意点x 到最优超平面距离的一种代数度量。由此，二维空间中的任意点x 到最

优超平面的代数距离r 可表示为

第 36 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

28

( )

||

||

g

r o

x

(3-11)

对于给定的数据集

1

( ,

)

N

i

i

i

x d

，我们总可以找到最优超平面使得o 和

ob 满足：

1,

1

1,

1

T

o

i

T

o

i

b

d

b

d



















当

当





o

o

x

x

(3-12)

(3-12)式的上下两式分别取等号时的特殊样例( ,

)

i

i

x d 称为支持向量，这就是支持向量机

的由来。支持向量是最靠近最优超平面的样例，这样的样例是最难被分类的，因此，

它们和最优超平面的位置直接相关。

假设一个支持向量

( )

s

x

对应于

( )

1

s

d

。根据定义，可得：





( )

( )

( )

1,

1

s

T

s

s

o

g

b

d









当

o

x

x

(3-13)

带入式(3-11)可得

到最优超平面的代数距离：





( )

( )

( )

1

+1

||

||

=

1

||

||

1

||

||

s

s

s

d

g

r

d

















，当

，当







o

o

o

x

(3-14)

因此这两个线性可分类之间的分离边缘

2

= 2

||

||

r



o

(3-15)

上式说明，要使分离边缘最大，则权值向量的欧几里得范数应取得最小值。于是，

我们可以得到一个约束最优问题：给定训练样本

1

( ,

)

N

i

i

i

x d

，求解权值向量和偏置b

的最优值使它们符合约束条件：





1,

1,2,

T

i

i

d

b

i

N







当

x

(3-16)

并且权值向量最小化代价函数

1

( )

2

T









(3-17)

我们称这个问题为原问题。对于此类最优问题，我们可以用拉格朗日乘子方法解决。

首先，建立拉格朗日函数

第 37 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

29









1

1

, ,

1

2

N

T

T

i

i

i

i

J

b

d

b





























x

(3-18)

其中

i

称为拉格朗日乘子。为了更方便地解决该问题，我们可以将原问题转化为其对

偶问题，而对偶问题与原问题有相对应的相同最优解。对偶问题陈述如下：给定训练

样本

1

( ,

)

N

i

i

i

x d

，求解拉格朗日乘子1

N

i

i



使如下目标函数最大化：

1

1

1

1

( )

2

N

N

N

T

i

i

j

i

j

i

j

i

i

j

Q

d d





















x x

(3-19)

满足约束条件

1

0

0 ,

1,2,

N

i

i

i

i

d

i

N























当

(3-20)

这样转化之后的对偶问题比原问题更具实际操作性，因为它直接由训练数据来表达。

当我们得到最优解

,

o i



和

ix 后，可通过下面的公式得到原问题的最优解：

,

1

s

N

o i

i

i

i

d







o

x

(3-21)

( )

( )

,

1

1

,

1

s

N

T

s

s

o

o i

i

i

i

b

d

d











当

时

x x

(3-22)

其中

为支持向量的个数(即非零拉格朗日乘子

,

o i



的个数)。

3.2.2.2 支持向量机多分类原理

如上所述便解决了支持向量机(SVM)的二分类问题，而在实际应用中，我们通常

会遇到多分类问题。支持向量机有多种多分类策略，如一对多法(1-a-r SVMs)，一对一

法(1-a-1 SVMs)和层次支持向量机(H-SVMs)[42]。

1-a-r SVMs 的基本原理为： 对于N 类分类问题构造N 个分类器，也即将一个N

类分类问题转化为N 个二分类问题，这样，每个类作为正例对应一个分类器，而该类

除外的所有类合起来作为该分类器的训练样本负例。此方法构建的SVM 数量较少，但

每个SVM 的正类训练样本数量远少于负类训练样本数量，导致训练样本数量不均衡，

进而使分类正确率降低，且当多个SVM 的决策函数值相等或相差很少时会导致误分或

第 38 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

30

拒分。

1-a-1 SVMs 的基本原理为：将N 个类两两组合，构造

(

1) / 2

K

N N





个分类器，

每个分类器用对应的两个类的训练样本去训练。采用投票法获得最终分类结果，每个

SVM 得到一个判别结果，该结果所对应的类别可得到一票，统计 K 个SVM 的投票情

况，得票最多的类别为待判别样本所属的类。该方法每个SVM 只考虑2 类样本，分类

速度与1-a-r 方法相差不多，且分类准确度更高。该方法的缺点为：需要构建的分类器

总数随类别数增加指数上升，并且当两个类别的票数相同时就会出现拒分。

H-SVMs 方法类似一个二叉树，即先将所有类别分为两部分，然后再对这两部分

分别二分类为两部分，直到得到单独的类别。与前两种方法相比，用到的SVM 数量大

大减少，可提高分类效率，但是若顶层存在误分则该错误会延续到下层的分类，造成

误差累积现象，使分类正确率降低。

综合三种多分类策略的优缺点，我们采用1-a-1 方法，因为目前我们的应用中只涉

及5 个类别，若采用1-a-1 方法，只需要构建10 个二分类分类器，且能保证最好的分

类准确率。

3.3 模式识别算法MATLAB 离线处理及实验验证

我们使用MATLAB 软件按如图3-9 所示算法流程编写了信号处理程序来进行数据

的离线处理，该处理结果可以验证该方案的有效性。

图3-9 数据处理流程图

分别测量行人路过脚踩、自行车轧过、下雨、拍击栏杆、剪切光纤5 种情况下的

信号若干组，去除其中受到旁人说话、走路等影响的信号，然后将剩余数据的奇数组

和偶数组分别作为训练集(A)和测试集(B)，最后为了方便统计分类测试的正确率，且保

第 39 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

31

证每一种情况下的数据组数相同，从B 中再为每一种情况随机抽取100 组数据组成最

终的测试集。

首先用训练集A 对RBF 神经网络和SVM 进行训练：原始信号经过小波去噪和信

号切分，得到完整信号的分段结果，计算出平均片段间隔；然后从各片段信号中选出

能量最大的信号片段作为主要研究对象，提取其片段长度和峰均比特征，此外由小波

包分解计算出时频能量分布特征；最后我们利用提取出的时域和时频域组成的19 维特

征向量对RBF 神经网络和SVM 进行训练，对RBF 神经网络，可以得到隐藏层各个神

经元的中心和宽度以及输出层的连接权值和偏置，对SVM，可以得到每个二分类支持

向量机的权值向量、偏置b 和对应的支持向量。

然后我们使用训练好的RBF 神经网络和SVM 分类器，对测试集B 的100 组数据

进行判别。这里RBF 神经网络的spread 参数设为0.49，SVM 的核函数都设置为线性。

表3-1 给出了测试结果：

表3-1 SVM 和RBF 神经网络平均识别正确率

类别

训练数据

组数

测试数据

组数

SVM 测试

正确率

SVM 平均

正确率

RBF 神经网络

平均正确率

行人路过脚踩

116

100

98%

95.2%

64.2%

自行车轧过

115

100

99%

下雨

112

100

99%

拍击栏杆

107

100

91%

剪切光纤

102

100

89%

表3-2 时域、时频域和同时包含两种特征提取方式平均识别正确率

特征

时域

时频域

时域+时频域

平均正确率

93.2%

84.6%

95.2%

从表3-1 可以看出，SVM 的总正确率远高于RBF 神经网络，验证了这种方法的优

异性能，故我们将采用SVM 对光纤振动信号进行识别。另外，我们也对比测试了只提

取时域特征、只提取时频域特征和结合时域和时频域特征三种特征提取方式的识别结

果，如表3-2 所示，其中结合时域和时频域进行特征提取时正确率最高，故本文采用

时域和时频域结合的特征提取方案。

第 40 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

32

4 模式识别方案的C++实现

第二、三章通过对信号去噪、信号切分、特征提取以及分类器四个部分的研究，

完成了信号识别整体方案的设计，并在MATLAB 软件上对分类效果进行了离线测试，

测试结果达到了预期目标，故本章将介绍该识别方案的C++实现。

基于功能划分，C++程序将分为4 个部分：小波模块、分段模块、特征提取模块和

SVM 模块，一个模块中包含一个或多个类。由于小波去噪和小波包分解求取时频特征

都涉及到了小波，为了更方便地调用共用程序，将这两部分内容一起封装在小波类中。

而SVM 的实现中涉及到了序贯最小优化算法(SMO)和核函数的选择，这两部分相对独

立，我们将这两个内容单独建立类，SMO 类和Kernel_Cache 类。

本识别方案中多数算法涉及到矩阵运算和处理，故在C++工程中包含Armadillo

C++矩阵计算库，使用其中的数据类型及对应函数。

4.1 小波模块的C++实现

4.1.1 功能概述

小波模块的主要功能由两部分组成：

(1) 利用小波阈值去噪算法对输入信号进行去噪处理，以获得去除噪声的信号进行

后续特征提取。

(2) 利用小波包分解获取时频域能量分布特征。

4.1.2 类设计

表4-1 小波模块类设计

类名称

CWavelet

类功能

小波分解、去噪、重构，小波包分解求时频域能量

类成员

int signalLen

源信号长度

vec pSrcData

源信号向量

int decScale

分解尺度

int decdbn

db 滤波器编号

Filter dbFilter

滤波器参数结构体

vector<int> msgLen

分解长度信息向量

int allSize

分解信号总长度

第 41 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

33

函数1

名称

SetFilter

功能

初始化滤波器

输入

const int& dbn

db 滤波器编号

输出

Filter dbFilter

滤波器参数结构体

函数2

名称

DWT

功能

小波单层分解

输入

vec& pSrcData 分解的源信号

const int& srcLen 源信号的长度

输出

vec& pDstCoef

分解后信号

int 2*dstLen

分解后信号长度

函数3

名称

IDWT

功能

小波单层重构

输入

vec& pSrcCoef 源分解系数

const int& srcLen 源系数长度

输出

vec& pDstData 重构系数

const int& dstLen 重构系数的长度

函数4

名称

InitDecInfo

功能

小波分解初始化

输入

const int& signalLen

源信号长度

const int& decScale

分解尺度

const int& dbn

db 滤波器的编号

输出

vector<int> msgLen

分解长度信息向量

int allSize

分解信号总长度

函数5

名称

InitDecInfo_wp

功能

小波包分解初始化

输入

const int& signalLen 源信号长度

const int& decScale 分解尺度

const int& dbn db 滤波器编号

输出

vector<int> msgLen

分解长度信息向量

int allSize

分解信号总长度

函数6

名称

WaveDec

功能

小波多层分解

输入

vec& pSrcData 要分解的信号

输出

vec& pDstCoef

分解所得系数

函数7

名称

get_wp_energy

功能

小波包分解求时频域能量

输入

vec& pSrcData 待分解信号

输出

vec& energy 能量

函数8

名称

WaveRec

功能

小波多层重构

输入

vec& pSrcCoef 源被分解系数

输出

vec& pDstData 重构出来的信号

函数9

名称

Wthresh

第 42 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

34

功能

将分解得到的系数进行软阈值处理

输入

vec& pDstCoef

输入系数

vec& thr

阈值

输出

vec& pDstCoef 输出系数

函数10

名称

thrDenoise

功能

小波去噪总程序

输入

vec& pSrcNoise

源一维噪声信号

const int& signalLen

信号长度

输出

vec& pDstData 去噪后的信号

函数11

名称

wnoisest

功能

估计噪声方差

输入

vec& pDstCoef 信号

输出

vec& s 噪声方差

函数12

名称

getthr

功能

获取阈值

输入

vec& pDstCoef 信号

vec& sigma 噪声方差

输出

vec& thr

阈值

函数13

名称

thselect

功能

选择合适方式求阈值

输入

vec& x

输入数据

const int& n

数据长度

输出

double lamda

初始阈值

4.1.3 关键算法说明

(1) 小波阈值去噪算法

第 43 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

35

图4-1 小波阈值去噪算法流程图

(2) 小波包分解求时频域能量

图4-2 小波包分解求时频域能量算法流程图

第 44 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

36

4.2 信号切分模块的C++实现

4.2.1 功能概述

信号切分模块的主要功能是对去噪后的信号依据其幅值大小进行分段。

4.2.2 类设计

表4-2 信号切分模块类设计

类名称

Segment

类功能

对信号进行分段，并提取出分段的起点终点向量

类成员

uvec seg_start 所有的分段起点

uvec seg_stop 所有的分段终点

函数1

名称

Segmentation

功能

分段

输入

vec x 输入信号

输出

uvec seg_start 所有的分段起点

uvec seg_stop 所有的分段终点

4.2.3 关键算法说明

图4-3 分段算法流程图

第 45 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

37

4.3 特征提取模块的C++实现

4.3.1 功能概述

特征提取模块的主要功能是从经过预处理之后的信号中提取出特征向量，从而对

分类器进行训练以及利用训练好的分类器对新数据进行判别。

4.3.2 类设计

表4-3 特征提取模块类设计

类名称

feature

类功能

从经过预处理之后的信号中提取出特征向量

类成员

int sel_start

最大能量片段起点

int sel_stop

最大能量片段终点

vec max_seg_signal

去噪后最大能量片段信号

int time_last

片段长度

double mean_time_interval

平均片段间隔

vec frequency_energy

小波包分解频域能量

double PAR

峰均比

函数1

名称

get_feature

功能

获取时域特征

输入

vec& x

去噪后的数据

uvec& start

所有片段起点

uvec& stop

所有片段终点

函数2

名称

get_wp_freq_energy

功能

获取时频域能量特征

输入

vec& x

去噪最大能量片段

信号

const int& decScale

分解层数

const int& dbn

滤波器种类

输出

vec& frequency_energy 小波包分解频域能量

4.4 SVM 模块的C++实现

4.4.1 功能概述

SVM 模块的主要功能是实现SVM 分类器的训练和判别。

4.4.2 类设计

第 46 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

38

(1) SVM 类

表4-4 SVM 类设计

类名称

SVM

类功能

实现SVM分类器的训练和判别

类成员

SMO smo

SMO 类对象

mat training

训练数据矩阵

ivec groupIndex

训练数据对应的类别索引

向量

svmStruct* svmStruct

SVM 参数结构体

函数1

名称

grp2idx

功能

由类别标签向量求其类别名及索引

输入

irowvec& a

训练数据对应的类

别标签向量

输出

irowvec& glevel

类别标签向量

ivec& gidx

类别索引向量

函数2

名称

svmtrain

功能

SVM分类器训练函数

输入

mat& training

训练数据矩阵

irowvec&

groupnames

类别标签向量

const string s

核函数字符串

输出

svmStruct&

svmStruct

SVM参数结构体

函数3

名称

seqminopt

功能

SMO方法实现

输入

mat& training

训练数据矩阵

ivec& groupIndex

类别索引向量

vec& boxConstraints

软边界盒约束

const string s

核函数字符串

smo_opts& smo_opts

SMO参数

输出

vec& alpha

SV拉格朗日乘子向

量

double& offset

超平面截距

函数4

名称

svmclassify

功能

SVM分类判别函数

输入

svmStruct&

svmStruct

SVM参数结构体

vec sample

待判别数据

输出

int& outclass 判别出的振动类型

第 47 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

39

(2) SMO 类

表4-5 SMO 类设计

类名称

SMO

类功能

存储SMO算法实现中的中间量和实现算法中的关键函数

类成员

smo_opts smo_opts

SMO 参数结构体

uvec upMask

中间量

uvec downMask

中间量

vec objGrad

中间量

mat fullKernel

完整核矩阵

Kernel_cache Kernel_cache

Kernel_cache 类对象

函数1

名称

getMaxGain

功能

通过最大增益准则得到第二拉格朗日算子

输入

double& val1

第一拉格朗日算子

u32& idx1

第一拉格朗日算子

对应索引

ivec& groupIndex

类别索引向量

vec& kerDiag

核矩阵的对角元素

向量

uvec& idxHelper

索引向量

输出

double& val2

第二拉格朗日算子

u32& idx2

第二拉格朗日算子

对应索引

函数2

名称

updateAlphas

功能

更新拉格朗日算子

输入

u32& i

第一拉格朗日算子

对应索引

u32& j

第二拉格朗日算子

对应索引

ivec& groupIndex

类别索引向量

vec& alpha

拉格朗日算子向量

vec& boxConstraints

软边界盒约束

vec& Avec

中间量

vec& Bvec

中间量

double& svTol

支持向量识别宽容

度

输出

vec& alpha

更新的拉格朗日算

子向量

第 48 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

40

(3) Kernel_cache 类

表4-6 Kernel_cache 类设计

类名称

Kernel_cache

类功能

实现核函数相关计算

类成员

vec kernelDiag 核矩阵对角线元素向量

函数1

名称

linear_kernel

功能

用于训练时计算线性核矩阵

输入

mat& u 输入矩阵1

mat& v 输入矩阵2

输出

mat& k 输出矩阵

函数2

名称

linear_kernel

功能

用于判别时计算线性核矩阵

输入

mat& u 输入矩阵

vec& v 输入向量

输出

vec& k 输出向量

函数3

名称

getKernelDiag

功能

获得核矩阵的对角线元素向量

输入

mat& fullKernel 完整核矩阵

输出

vec& ret 对角线元素向量

函数4

名称

creatKernelCache

功能

获得核矩阵

输入

mat& training 训练矩阵

输出

mat& fullKernel 完整核矩阵

4.4.3 关键算法说明

图4-4 SVM 分类器训练算法流程图

第 49 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

41

4.5 系统界面

本程序基于原有的分布式光纤振动传感系统信号处理软件编写，故用户界面也包

括了原有定位功能的信息显示，如图4-5 分为检测开关、定位结果、过程监测、调试、

通道1 波形、通道2 波形、相位信息、相位的频谱、优化频谱曲线、二次FFT 曲线共

10 个功能区。界面用基于MFC 的C++语言开发。

图4-5 用户界面

如图4-6 所示，软件启动后需要用户手动点击检测开关功能区的“开始检测”按钮启

动检测。启动后指示灯变绿，系统自动读取分类器训练数据对分类器进行训练，训练

完毕后弹出对话框提示用户训练完毕，也即，检测已成功启动。

如图4-7 所示，当有入侵振动被检测到，指示灯变为红色，然后定位模块和识别

模块分别进行计算得出入侵位置和入侵类型显示在定位结果功能区中，过程监测也将

显示出定位算法各计算步骤的完成情况，且右边的6 个波形显示模块将直观显示出定

位算法个计算步骤的中间结果波形图。

图4-6 检测启动界面

第 50 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

42

图4-7 检测到入侵时界面

第 51 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

43

5 分布式光纤振动传感模式识别方法现场实验

本章将对本文所设计的分布式光纤振动传感模式识别方法进行实验研究，进一步

验证方案的可行性。首先我们基于上一章介绍的C++程序做了室内实时处理实验，然

后为了检验该方案在室外环境中的实际应用能力，我们做了室外现场实验。

5.1 室内实时处理实验

由于将信号切分算法中的绝对电压参数改为了自适应参数，并去掉所有绝对电压

幅度相关的特征(完整信号能量、均值能量、最大能量、最大值、峰值点数)，所以该振

动信号识别方案对光路不稳定造成的光功率变化并不敏感，这极大提升了识别方案的

稳定性和适应性，也有利于我们做实时测试。

表5-1 室内离线处理及实时处理实验结果

类别

训练数据

组数

离线测试

数据组数

离线测试

正确率

实时测试

次数

正确识别

次数

实时处理

正确率

行人路过脚踩

116

100

98%

138

121

87.68%

自行车轧过

115

100

99%

133

130

97.74%

下雨

112

100

99%

120

102

85%

拍击栏杆

107

100

91%

106

101

95.28%

剪切光纤

102

100

89%

105

105

100%

平均正确率

95.2%

92.86%

实时测试结果与MATLAB 离线处理基本一致，都达到了较高的正确率，但也存在

差异，如前三种情况离线正确率均高于实时正确率，而后两种情况实时正确率更高，

我们分析原因可能有：

(1) 训练集并未囊括所有情况，而实时测试时出现了训练集范围外的数据，故而导

致误判；

(2) 切分算法有待进一步优化，当片段之间间隔太小时，并不能切分成两段，故而

影响片段长度和片段间隔特征的有效性和准确性。

5.2 室外现场实验

第 52 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

44

由于此前的传感单元都是基于裸纤来搭建，因为这样有更好的灵敏度，而裸纤没

有外层保护，极易折断，为了验证上述振动信号识别方法在有外层包覆的室内光缆和

室外光缆搭建的系统中同样有效，我们在室外围栏和地上铺设了传感单元，如下图所

示：

图5-1 传感单元光缆铺设

传感单元分为围栏和地面两部分，都采用了如图所示来回弯曲型铺设方式，相较

于直线型这样有利于增大传感区域面积，从而增强传感灵敏度。

在对比了室内光缆(图中黄色细缆)和室外光缆(图中黑色粗缆)的传感灵敏度之后，

我们采用灵敏度更高的室内光缆来进行实验。与室内实验类似，我们对行人路过脚踩、

自行车轧过、拍击栏杆、剪切光缆四种入侵类型进行了识别实验，下面四种入侵实验

进行简要介绍。

(1) 行人路过脚踩

实验中，体重为60kg 的志愿者以正常步行速度行走，当他踏入下面铺有传感光缆

的人工草皮时，系统立即报警，并显示出入侵类型。实验现场图如下：

第 53 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

45

图5-2 行人路过脚踩

(2) 自行车轧过

实验中，志愿者骑普通自行车以正常速度从整块人工草皮上轧过，系统立即被触

发，并采集数据进行入侵事件判别。实验现场图如下：

图5-3 自行车轧过

(3) 拍击栏杆

实验中，志愿者用手以适当力度连续拍击围栏，系统立即报警并对入侵类型做出

预判。实验现场图如下：

第 54 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

46

图5-4 拍击栏杆

(4) 剪切光缆

实验中，志愿者用普通剪刀对室内光缆来回切割，系统能立即报警并计算出识别

类型。实验现场图如下：

图5-5 剪切光纤

4 种入侵振动信号典型波形图如图5-6 所示。4 种入侵实验识别结果整理如下：

第 55 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

47

表5-2 室外入侵实验识别结果

类别

训练数据

组数

离线测试

数据组数

离线测试

正确率

实时测试

次数

正确识别

次数

实时处理

正确率

行人路过脚踩

102

100

100%

50

50

100%

自行车轧过

107

100

99%

58

58

100%

拍击栏杆

113

100

98%

45

45

100%

剪切光缆

126

100

97%

58

54

93.10%

平均正确率

98.5%

98.1%

由实验结果可知，实时处理时该方法对前三种入侵类型都有较高的识别率，对剪

切光缆的识别率略低，且误判类型大多为行人路过脚踩，初步分析是由于两种振动信

号片段特征相近，若想进一步区分这两种入侵类型，需要对信号做更加深入的分析来

提取更有区分度的特征。另外剪切光缆的离线测试正确率和实时处理正确率相差较大，

原因可能是采集的训练数据库不够完整，并没有完全包含所有不同力度、频率情况下

切割产生的振动信号，而实时处理时出现了训练数据库之外的信号，故产生了误判。

(a) (b)

(c) (d)

图5-6 4 种入侵振动信号典型波形图：(a)行人路过脚踩；

(b)自行车轧过；(c) 拍击栏杆；(d)剪切光缆

第 56 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

48

6 总结与展望

6.1 总结

在传感领域，光纤传感以其独特优势正在得到越来越多的研究和应用。分布式光

纤振动传感系统的信号模式识别技术能实现更加智能的预警监测，有效降低系统误报

率。在边境巡防、油气管道安全监测、通信光缆及高铁安全防御等实际应用场景的

复杂自然环境下，其研发对于系统的实用性有着十分重要的意义，不仅能实现入侵

类型的监测和识别，而且能够大幅减少安全监测的人力物力成本，提高社会生活、

生产效率。

本文以分布式光纤振动传感信号模式识别方法为研究对象，对实现振动信号模

式识别的关键技术进行详细介绍，并进行了实验研究。其主要内容可分为以下几个

方面：

(1) 介绍了传感系统的搭建、振动信号采集及信号的预处理。对本文振动信号识别

系统所基于的白光干涉型分布式光纤振动传感系统的原理和特点进行了简要介绍，并

说明了本文振动信号传感单元的搭建。对采集到的信号进行预处理，分析了数字滤波

器去噪、小波阈值去噪和信号切分算法的处理效果。

(2) 介绍了模式识别系统中的核心，即特征提取和分类算法。分析了5 种类型振动

信号的时域和时频域特征，并选取了合适的特征向量。对比分析了RBF 神经网络和

SVM 两种分类算法的性能，选取了最佳的分类策略。对采集的5 种振动类型数据做了

离线处理，初步验证了整体模式识别方案的可行性。

(3) 介绍了模式识别方案的C++实现。分模块介绍了C++程序的功能、类设计和关

键算法，展示了软件系统界面和功能。

(4) 室内、室外实时处理实验。介绍了室内室外振动类型实时识别实验，其中室内

实验结果显示，对行人路过脚踩、自行车轧过、下雨、拍击栏杆和剪切光纤5 种振动

类型的平均识别正确率达到了92.86%，室外现场实验结果显示，对行人路过脚踩、自

行车轧过、拍击栏杆和剪切光缆4 种振动类型的平均识别正确率达到了98.1%。

综上所述，本文设计的分布式光纤振动信号模式识别方法对典型入侵类型有较高

第 57 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

49

的识别正确率，对完善和加强分布式光纤振动传感系统的实用性具有十分重要的意义。

6.2 展望

尽管目前已基本实现了几种典型入侵类型的识别，但方案仍有进一步优化的空间，

展望如下：

(1) 借鉴语音信号端点检测算法，开发更完善的适合光纤振动信号的切分算法；

(2) 通过市场调研，搜集实际场景的需求，对实际需要识别的入侵振动信号做深入

分析，选取更有区分性和稳定性的特征；

(3) 在室外实际应用场景下采集风、雨等干扰信号，研究在风雨干扰下的信号去噪

技术；

(4) 选取更完整的训练数据库，增加自学习功能，进一步提高系统识别正确率和智

能化水平；

(5) 对比在大数据训练库条件下神经网络和支持向量机等识别分类算法的优劣，选

取更优的识别分类算法；

(6) 研究适用于室外振动传感的光纤封装结构，使其具备良好耐久性的同时对振动

和压力有更好的敏感度。

第 58 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

50

致 谢

2 年的硕士时光转瞬即逝，回想这段忙碌而充实的岁月，心中还是充满了感恩。

首先要感谢我的导师孙琪真老师，每当我项目上感到迷茫时，孙老师总能找到问

题的要害点出来，使我能目标清晰地继续工作，这让我十分钦佩。孙老师年轻有为不

光靠自己的聪明才智，更是靠日复一日年复一年的勤奋工作，在课题组组会上孙老师

也经常强调勤奋的重要性，这对我产生了极大的督促和提醒作用，感谢孙老师身体力

行为我们做出榜样。

感谢闫志君老师，在孙老师产假休息期间，为我顺利完成学业提出了不少宝贵意

见，十分感谢您！在您身上我不光看到了您对科研工作的孜孜不倦，还有作为一个男

人对家庭、子女的照顾，您的这些优秀品质都将对我将来的工作和生活产生积极的影

响。

感谢来马成师兄，我们同在一个项目中，平时交流最多，感谢你作为队友送出的

记记助攻，使我在科研工作中少走了不少弯路。交流多，自然争执也多，但是每次激

烈讨论之后都能得到最佳的答案，感谢你对我直率性格的包容。你有如此宽阔的胸怀，

在以后的工作中定能取得不俗的成绩！

感谢实验室的师兄师姐们：感谢李晓磊大师兄对我们实验所需器材的支持；感谢

艾凡师兄每一次的真诚指导，让我对科研工作还有今后专业成长的方向都有了更为坚

定的认识；感谢罗亦杨师兄带我们一起打球，锻炼了身体，充实了生活；感谢徐志林、

王辰、苏明仁、方骢、刘致尧、程建伟、骆宏博、孙小慧、鲁文高和罗海鹏等师兄师

姐对我学业和找工作的建议。感谢李玥、李岩鹏、张威、向阳、汪静逸、刘涛、刘凯、

吕东东和石云悦等实验室的小伙伴们的陪伴和帮助。

感谢我的女友张萌，认识你的一年多时间里，我们分享了各自生活中的点点滴滴，

感谢你的陪伴，感谢你的各种建议，希望我们能一直这样幸福地走下去！

最后感谢我的父母，感谢你们辛勤地工作来供养我读书、生活，为我操心。儿子

现在可以报答您们了！

第 59 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

51

参考文献

[1]

Allwood G, Wild G, Hinckley S. Optical Fiber Sensors in Physical Intrusion Detection

Systems: A Review. IEEE Sensors Journal, 2016, 16(14): 5497~5509

[2]

孙琪真, 刘德明, 王健. 全分布式光纤应力传感器的研究新进展. 半导体光电,

2007, 28(1): 10~15

[3]

Fang N, Jia D, Wang L, et al. Distributed Fiber Optic In-Line Intrusion Sensor System.

Microwave Conference, 2008 China-Japan Joint. 2008: 608~611

[4]

Huang S C, Lin W W, Tsai M T, et al. Fiber optic in-line distributed sensor for

detection and localization of the pipeline leaks. Sensors & Actuators A Physical, 2007,

135(2): 570~579

[5]

Murayama H. Application of Fiber-Optic Distributed Sensors to Health Monitoring for

Full-Scale Composite Structures. Journal of Intelligent Material Systems & Structures,

2003, 14(1): 3~13

[6]

Ghafoori-Shiraz H, Okoshi T. Fault location in optical fibers using optical frequency

domain reflectometry. Lightwave Technology Journal of, 1986, 4(3): 316~322

[7]

Huang X, Wang Y, Liu K, et al. Event Discrimination of Fiber Disturbance Based on

Filter Bank in DMZI Sensing System. IEEE Photonics Journal, 2016, 8(3): 1~1

[8]

Liu K, Tian M, Liu T, et al. A High-Efficiency Multiple Events Discrimination

Method in Optical Fiber Perimeter Security System. Journal of Lightwave Technology,

2015, 33(23): 4885~4890

[9]

朱燕, 代志勇, 张晓霞等. 分布式光纤振动传感技术及发展动态. 激光与红外,

2011, 41(10): 1072~1075

[10] 王贺, 孙琪真, 李晓磊等. 干涉型分布式光纤振动传感技术的研究进展. 激光与

光电子学进展, 2013, 50(2): 30~41

[11] Tarr S, Leach G. The dependence of detection system performance on fence

construction and detector location. IEEE International Carnahan Conference on

Security Technology, 1998, 196~200

[12] 孙茜. OTDR 光纤预警系统模式识别方法研究: [博士学位论文]. 天津: 天津大学,

2015

第 60 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

52

[13] 饶云江, 吴敏, 冉曾令等. 基于准分布式FBG 传感器的光纤入侵报警系统. 传感

技术学报, 2007, 20(5): 45~49

[14] 陶沛琳, 延凤平, 刘鹏等. 基于Mach-Zehnder 干涉仪的光纤入侵行为识别系统.

量子电子学报, 2011, 28(2): 183~190

[15] Mahmoud S S, Visagathilagar Y, Katsifolis J. Real-time Distributed Fiber Optic

Sensor for Security Systems: Performance, Event Classification and Nuisance

Mitigation. Photonic Sensors, 2012, 2(3): 225~236

[16] Vries J. A low cost fence impact classification system with neural networks.

Proceedings of 7th AFRICON Conference in Africa, Gaborone, 2004: 131~136

[17] Jiang L H, Liu X M, Zhang F. Multi-target recognition used in airpoty fiber fence

warning system. Proceedings of 2010 International Conference on Machine Learning

and Cybernetics, Qingdao, 2010: 1126~1129

[18] 曲志刚, 李健, 靳世久等. 基于EMD的油气管道安全分布式光纤预警系统信号分

析方法. 仪器仪表学报, 2007, 40(1): 73~77

[19] 张景川, 曾周末, 赖平等. 小波能谱和小波信息熵的管道异常振动事件识别方法.

振动与冲击, 2009, 29(5): 1~4

[20] 陈智慧. 光纤振动信号的自学习模式识别的构建及VC++编程的实现: [硕士学位

论文]. 南京: 东南大学, 2012

[21] Jain A K, Duin R P W, Mao J C. Statistical pattern recognition: A review. IEEE

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(1): 4~37

[22] 钟珞. 人工神经网络及其融合应用技术. 北京: 科学出版社, 2007. 3~10

[23] King D, Lyons W B, Flanagan C, et al. A dual element multipoint optical fibre water

contamination sensor system utilising artificial neural network pattern recognition.

Proceedings of the IEEE Sensors, 2003, 1: 397~402

[24] Jiang L H, Liu X M, Yang R Y. Application of the HHT method to the airport fiber

fence warning. International Conference on Electronics, 2011: 1337~1340

[25] L. Wu. Study on the fiber-optic perimeter sensor signal processor based on neural

network classifier. International Conference on Electronic Measurement &

Instruments, 2011. 93~97

第 61 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

53

[26] 邓乃扬, 田英杰. 数据挖掘中的新方法:支持向量机. 北京: 科学出版社, 2004.

53~76

[27] Nello Cristianini, John Shawe-Taylor. 支持向量机导论. 北京: 电子工业出版社,

2004. 24~77

[28] Loutas T H, Panopoulou A, Roulias D, et al. Intelligent health monitoring of aerospace

composite structures based on dynamic strain measurements. Expert Systems with

Applications, 2012, 39(9): 8412~8422

[29] Huang X, Zhang H, Liu K, et al. Hybrid Feature Extraction based Intrusion

Discrimination in Optical Fiber Perimeter Security System. IEEE Photonics Journal,

2017, 9(1): 1~1

[30] 王贺. 白光干涉型分布式光纤振动传感关键技术研究及实现: [硕士学位论文]. 武

汉: 华中科技大学, 2014

[31] 李迎春, 薛琴, 付兴建. 管道盗警信号特征提取的小波分析. 武汉理工大学学报,

2010(6): 76~79

[32] 王耀晖. 基于土壤振动信号识别的管道安全预警系统: [硕士学位论文]. 天津: 南

开大学, 2008

[33] 胡俊文, 周国荣. 小波分析在振动信号去噪中的应用. 机械工程与自动化,

2010(1): 128~130

[34] 周琰, 诸葛晶昌, 封皓等. 分布式光纤管道泄漏检测及预警技术研究. 仪器仪表

学报, 2008, 29(8): 1588~1592

[35] 盛兴, 邓大鹏, 王晶等. 干涉型光纤传感信号去噪方法的研究. 光纤与电缆及其

应用技术, 2011(2): 31~35

[36] 谭康. 地下电缆防外力破坏监控中的振动信号识别: [硕士学位论文]. 广州: 华南

理工大学, 2012

[37] 胡广书. 现代信号处理教程. 北京：清华大学出版社, 2015. 380~388

[38] Gary Y. Yen, Kuo-Chung Lin. Wavelet packet feature extraction for vibration

monitoring. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2006, 47(3): 650~667

[39] 李健, 赖平. 埋地管道典型异常事件信号特征提取方法研究. 传感技术学报,

2010, 23(7): 968~972

第 62 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

54

[40] 孙洁娣, 靳世久. 基于小波包能量及高阶谱的特征提取方法. 天津大学学报,

2010, 43(6): 562~566

[41] Simon Haykin. 神经网络与机器学习. 北京: 机械工业出版社, 2011. 7~9

[42] 赵春晖, 陈万海, 郭春燕. 多类支持向量机方法的研究现状与分析. 智能系统学

报, 2007, 2(2): 11~17

第 63 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

55

附录1 攻读硕士学位期间发表论文目录

[1] Peng Kuan, Lai Macheng, Liu Deming, et al. “SVM Algorithm Based Events

Discrimination for Distributed Optical Fiber Intrusion Sensing System,” Conference on

Lasers and Electro-Optics Pacific Rim, 2017, s2050.

[2] Lai Macheng, Peng Kuan, Luo Yiyang, et al. “Ultra-long Distance Distributed Intrusion

Detecting System assisted with In-line Amplification,” Photonics Journal, 2017, 9(2):

1~10.

[3] Lai Macheng, Sun Qizhen, Peng Kuan, et al. “Ultra-long Distance Distributed Optical

Fiber Vibration Sensing System,” Asia-Pacific Optical Sensors Conference, 2016,

W4A-62.

第 64 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

56

附录2 攻读硕士学位期间申请的软件著作权

[1] 孙琪真, 彭宽, 来马成等. 超长距离分布式光纤振动传感系统信号处理软件[简称：

ULDOFVS-SP] V1.0, (软件著作权已授权 编号: 2017SR012887).