基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测_沙宇

说明：本文件由 CAJ 转换为可编辑 Word 文档。原文中的复杂公式、图表和版式可能需要人工校对。

第 1 页

中图分类号：TP273 论文编号：1028703 21-SX153

学科分类号：085210

硕士学位论文

基于分布式光纤振动传感器的铁路周

界人员入侵检测

研究生姓名

沙宇

学科、专业

控制理论与控制工程

研究方向

故障诊断与容错控制

指导教师

陈复扬 教授

南京航空航天大学

研究生院自动化学院

二О 二一年一月

第 2 页

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

The Graduate School

College of Automation Engineering

Personnel Intrusion Detection on Railway

Perimeter Based on Distributed Optical Fiber

A Thesis in

Control Theory and Control Engineering

by

Yu Sha

Advised by

Prof. Fuyang Chen

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

January, 2021

第 3 页

第 4 页

南京航空航天大学硕士学位论文

I

摘 要

中国铁路的里程和覆盖范围逐年增加，但铁路周围由于人员攀爬栅栏网造成的事故却时有

发生，如何及时对攀爬行为进行预警，提升铁路运行的安全指数成了急需解决的问题。传统的

入侵检测手段对硬件和应用场景都有较高的要求，难以满足铁路环境下的检测需求。本文利用

分布式光纤振动传感器进行入侵识别算法研究，可以实现对铁路周界攀爬栅栏网的行为进行准

确识别和定位。具体研究内容如下：

针对风雨干扰下的入侵检测问题，本文从降噪方法、特征提取和识别算法这三个方面进行

研究。首先通过设计谱减法来削弱环境带来的噪声，提高信号的信噪比；接着分别从时域和频

域提取了信号的特征，构建了用于训练的样本集；针对训练集中正负样本不均衡可能导致的训

练模型偏移问题，采用SMOTE 算法对正样本进行了扩充；之后对样本集进行了PCA 降维处理

并采用随机森林进行了训练。最终训练出来的模型在新采集的数据集上对人员入侵行为取得了

较好的检测效果。

针对列车运行会对入侵检测带来干扰，造成更多误报的问题，本文提出了一种通过监测列

车位置对列车周围区域进行屏蔽的方法。由于铁路线较长，光纤信号的衰减比较严重，所以首

先对光纤振动信号进行了补偿；接着提取了列车振动信号的特征并基于k-means 算法设计了对

列车振动信号进行识别的多分类器算法，解决了各采样点之间信号差异性的问题，并根据分类

器的检测结果估计了列车的振动带；之后采用多项式回归和卡尔曼滤波的方法实现了对列车实

时位置的估计，并基于振动带的长度确定了屏蔽区间的长度，从而实现了对列车干扰路段的屏

蔽，降低了列车运行时的攀爬行为检测的误报数量。

针对变场景下的入侵检测问题，本文采用迁移学习的思路降低了对新场景下样本量的需求，

节约了采集信号所需的人力和时间成本。首先采用TrAdaboost 对源域和目标域样本进行加权，

降低后续训练过程中负迁移的可能性；针对初始权值设置不合理的问题，采用K 近邻学习进行

权重初始化；接着为了均衡训练过程中源域和目标域样本对训练结果的影响，对用于分类的决

策树进行了改进；最后介绍了基于迁移学习的入侵检测算法的流程，并对迁移随机森林中决策

树的选择机制做了说明。最终的检测算法在新场景下取得了较好的检测精度。

本文使用的基于分布式光纤振动传感器的入侵检测算法在金温铁路的两处栅栏网路段都取

得了较好的检测效果，对保障铁路沿线的安全具有实用意义。

关键词：光纤、振动信号、信号处理、特征提取、入侵识别、铁路安全、迁移学习

第 5 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

II

ABSTRACT

The mileage and coverage of Chinese railways have increased year by year, but accidents caused

by people climbing fences around the railway have occurred from time to time. How to timely warn of

climbing behavior and improve the safety index of railway operation has become an urgent problem to

be solved. Traditional intrusion detection methods have high requirements on hardware and application

scenarios, and it is difficult to meet the detection requirements in the railway environment. This paper

uses distributed optical fiber vibration sensors to study the intrusion recognition algorithm, which can

accurately identify and locate the behavior of climbing fences on the railway perimeter. The specific

research content is as follows:

Aiming at the intrusion detection problem under the interference of wind and rain, this paper

conducts research from three aspects: noise reduction method, feature extraction and recognition

algorithm. First, design spectral subtraction to weaken the noise brought by the environment and

improve the signal-to-noise ratio of the signal; then, the signal characteristics are extracted from the

time domain and the frequency domain respectively, and the sample set for training is constructed; For

the problem of training model deviation that may be caused by equalization, the SMOTE algorithm is

used to expand the positive samples; then the sample set is processed by PCA dimensionality reduction

and random forest is used for training. The finally trained model has achieved a good detection effect

on personnel intrusion behavior on the newly collected data set.

Aiming at the problem that train operation will interfere with intrusion detection and cause more

false alarms, this paper proposes a method to shield the area around the train by monitoring the train

position. Because the railway line is long and the attenuation of the optical fiber signal is more serious,

the optical fiber vibration signal is compensated first; then the characteristics of the train vibration signal

are extracted and a multi-classifier algorithm for identifying the train vibration signal is designed based

on the k-means algorithm , Solved the problem of signal difference between each sampling point, and

estimated the vibration band of the train based on the detection result of the classifier; after that, the

method of polynomial regression and Kalman filter was used to estimate the real-time position of the

train, and based on the vibration The length of the belt determines the length of the shielding interval,

thereby realizing the shielding of the train interference section, and reducing the number of false alarms

detected when the train is running.

Aiming at the problem of intrusion detection in changing scenarios, this paper adopts the idea of

migration learning to reduce the demand for sample size in new scenarios, and saves the manpower and

第 6 页

南京航空航天大学硕士学位论文

III

time costs required to collect signals. First, TrAdaboost is used to weight the source domain and target

domain samples to reduce the possibility of negative migration in the subsequent training process; for

the problem of unreasonable initial weight settings, K nearest neighbor learning is used to initialize the

weights; then in order to balance the source domain during the training process And the impact of target

domain samples on training results, the decision tree used for classification is improved; finally, the

process of intrusion detection algorithm based on migration learning is introduced, and the selection

mechanism of decision tree in migration random forest is explained. The final detection algorithm has

achieved better detection accuracy in the new scene.

The intrusion detection algorithm based on the distributed optical fiber vibration sensor used in

this paper has achieved good detection results in the two fence network sections of the Jinwen Railway,

which has practical significance for ensuring the safety along the railway.

Keywords:Optical fiber, vibration signal, signal processing, feature extraction, intrusion recognition,

railway safety, migration learning

第 7 页

南京航空航天大学硕士学位论文

V

目 录

第一章 绪论 .......................................................................................................................................... 1

1.1

研究背景与意义................................................................................................................. 1

1.2

分布式光纤检测系统及相关信号处理技术研究现状 ..................................................... 2

1.2.1 分布式光纤检测系统研究现状 ................................................................................... 2

1.2.2 分布式光纤信号处理技术研究现状 ........................................................................... 5

1.3

本文的主要工作及内容安排 ............................................................................................. 6

1.3.1 论文的主要研究工作 .................................................................................................. 6

1.3.2 论文的内容安排 .......................................................................................................... 6

第二章 风雨干扰下的入侵事件检测 ................................................................................................... 8

2.1

引言 .................................................................................................................................... 8

2.2

信号采集系统的工作原理及数据格式说明 ..................................................................... 9

2.2.1 基于瑞利散射的分布式光纤振动传感器的基本原理 ............................................... 9

2.2.2 采集到的数据格式及信号采集场景说明 .................................................................. 10

2.2.3 基于海明窗的信号分帧处理...................................................................................... 11

2.3

问题描述 .......................................................................................................................... 12

2.4

光纤振动信号的降噪处理 ............................................................................................... 13

2.4.1 小波阈值法降噪分析 ................................................................................................ 14

2.4.2 谱减法降噪设计 ......................................................................................................... 16

2.5

光纤振动信号的特征提取 ............................................................................................... 19

2.5.1 时域特征提取 ............................................................................................................ 19

2.5.2 频域特征提取 ............................................................................................................ 20

2.6

风雨干扰下的入侵事件识别算法研究 ........................................................................... 22

2.6.1 基于SMOTE 方法的样本扩充 .................................................................................. 22

2.6.2 基于主成分分析法的特征降维处理 .......................................................................... 23

2.6.3 基于随机森林算法的入侵事件识别 .......................................................................... 25

2.7

报警策略及在线检测结果分析 ....................................................................................... 28

2.8

本章小结 .......................................................................................................................... 30

第三章 列车干扰下的入侵事件检测 ................................................................................................. 31

3.1

引言 .................................................................................................................................. 31

第 8 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

VI

3.2

问题描述 .......................................................................................................................... 31

3.3

光纤振动信号的特征提取 ............................................................................................... 33

3.3.1 基于衰减特性的光纤振动信号补偿 ......................................................................... 34

3.3.2 基于功率谱分析的列车信号特征提取 ...................................................................... 35

3.4

列车的振动带检测 ........................................................................................................... 39

3.4.1 基于k-means 算法的多分类器设计 .......................................................................... 39

3.4.2 基于列车运行特性的振动带的选择与修正 .............................................................. 41

3.5

列车干扰下入侵检测段的屏蔽范围估计 ....................................................................... 43

3.5.1 基于多项式回归的加速段列车位置估计 .................................................................. 43

3.5.2 基于卡尔曼滤波的匀速段列车位置估计 .................................................................. 45

3.5.3 基于列车振动带的屏蔽区间长度估计 ...................................................................... 47

3.6

列车干扰屏蔽后的入侵事件检测结果及分析 ............................................................... 48

3.7

本章小结 .......................................................................................................................... 49

第四章 变场景下的入侵事件检测 ..................................................................................................... 50

4.1

引言 .................................................................................................................................. 50

4.2

问题描述 .......................................................................................................................... 50

4.3

基于TrAdaBoost 的样本集加权 ..................................................................................... 53

4.3.1 基于固定权重的TrAdaBoost 加权处理 .................................................................... 53

4.3.2 基于K 近邻学习的初始权重调整 ............................................................................ 54

4.4

基于样本迁移的决策树构建 ........................................................................................... 56

4.4.1CART 决策树构造 ....................................................................................................... 56

4.4.2 基于迁移学习的决策树改进...................................................................................... 57

4.5

基于迁移随机森林的变场景下入侵事件检测算法 ....................................................... 59

4.6

变场景下的入侵事件检测结果及分析 ........................................................................... 61

4.7

本章小结 .......................................................................................................................... 62

第五章 总结与展望 ............................................................................................................................ 64

5.1

工作总结 .......................................................................................................................... 64

5.1.1 论文主要工作 ............................................................................................................. 64

5.1.2

论文主要贡献和创新点....................................................................................... 65

5.2

研究展望 .......................................................................................................................... 65

参考文献 .............................................................................................................................................. 67

致谢 ...................................................................................................................................................... 73

第 9 页

南京航空航天大学硕士学位论文

VII

在学期间的研究成果及获奖情况 ....................................................................................................... 74

第 10 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

VIII

图表清单

图1. 1 光纤中的几种自发性散射光 ............................................................................................................ 4

图2. 1 水泥栅栏网光纤敷射图 .................................................................................................................... 8

图2. 2 分布式光纤探测定位仪 .................................................................................................................. 10

图2. 3 风雨干扰下的入侵算法流程图 ...................................................................................................... 13

图2. 4 采样点405 的相对振动强度波动图............................................................................................... 15

图2. 5 去噪前采样点405 的语谱图 .......................................................................................................... 15

图2. 6 小波阈值去噪后的相对振动强度波动图 ...................................................................................... 15

图2. 7 小波阈值去噪后的语谱图 .............................................................................................................. 16

图2. 8 谱减法降噪原理图 .......................................................................................................................... 17

图2. 9 谱减法去噪后的相对振动强度波动图 ........................................................................................... 18

图2. 10 谱减法去噪后的语谱图 ................................................................................................................ 18

图2. 11 人员攀爬前后过电平率随时间变化图 ......................................................................................... 19

图2. 12 小波变换和小波包变换对比图 .................................................................................................... 21

图2. 13 随机森林采样方式及分类器构成图 ............................................................................................ 25

图2. 14 随机森林分类方式示意图 ............................................................................................................ 26

图2. 15 F 值随负正样本比例变化曲线 ..................................................................................................... 27

图2. 16 不同深度的随机森林模型对交叉验证集的分类结果 ................................................................. 28

图3. 1 金温铁路光纤敷设场景图 .............................................................................................................. 32

图3. 2 列车运行时的屏蔽段检测流程图 .................................................................................................. 33

图3. 3 无列车运行时各采样点振动信号的均值 ....................................................................................... 34

图3. 4 补偿后各采样点振动信号的均值 .................................................................................................. 35

图3. 5 无列车运行时采样点2000 功率的变化情况 ................................................................................. 36

图3. 6 正向匀速列车轨迹图 ...................................................................................................................... 37

图3. 7 噪声较小的采样点各频带功率占比 .............................................................................................. 38

图3. 8 噪声较大的采样点各频带功率占比 .............................................................................................. 38

图3. 9 选取频段后的等高线图 .................................................................................................................. 39

图3. 10 相邻时刻理想情况下振动带的相对位置 ..................................................................................... 42

图3. 11 实际检测中振动带可能存在的错位及缺失情况 ......................................................................... 42

图3. 12 列车与振动带相对位置示意图 .................................................................................................... 43

第 11 页

南京航空航天大学硕士学位论文

IX

图3. 13 列车正常行驶时的系统模型 ........................................................................................................ 46

图3. 14 不停站列车位置估计结果图 ........................................................................................................ 47

图3. 15 停站列车位置估计结果图 ............................................................................................................ 47

图4. 1 光纤敷设场景图 .............................................................................................................................. 51

图4. 2 源域与目标域下正样本降维分布图 .............................................................................................. 52

图4. 3 目标域测试集上分类准确度随T 的变化图 .................................................................................. 55

图4. 4 三种模型在目标域测试集上的准确率 .......................................................................................... 61

图4. 5 三种决策树在迁移随机森林中所占数目变化 ............................................................................... 62

表2. 1 金温铁路沿线光纤敷设路段场景说明 ........................................................................................... 11

表2. 2 训练样本的准确度随负正样本比例的变化情况 ........................................................................... 27

表2.3 风雨干扰下攀爬行为的测试结果 ................................................................................................... 30

表3. 1 列车长度及位置估计结果 .............................................................................................................. 48

表3. 2 列车干扰下攀爬行为的测试结果 .................................................................................................. 49

表4. 1 变场景下攀爬行为的测试结果 ...................................................................................................... 62

第 12 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

X

注释表

( )

W n

窗函数

( )

S n

原始光纤信号

c

光在真空中的速度

k

j

d

小波阈值系数

P P



−

峰峰值



均值

2



方差

p

T

入射光的脉冲宽度

gv

光脉冲的传播速度

z

分布式光纤振动传感器的空间分辨率

iE

小波分量的能量

rate

样本比例

center

C

振动带的中心点

H

多分类器组

0, 1,

2

(

)

J 

代价函数

P



峰均比

( )

L n

过电平率

P

功率

第 13 页

南京航空航天大学硕士学位论文

XI

缩略词

缩略词

英文全称

OTDR

Optical Time Domain Reflectometry

EMD

Empirical Mode Decomposition

-OTDR

Phase SensitiveOptical Time Domain Reflectometry

FFT

Fast Fourier Transform

MFCC

Mel Frequency Cepstrum Coefficient

SVM

Discrete Cosine Transform

KNN

K-Nearest Neighbor

RF

Random Forest

PCA

Principal Component Analysis

第 14 页

南京航空航天大学硕士学位论文

1

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

铁路是我国一项重要的基础设施，关系到社会发展的方方面面，在国民经济发展过程中发

挥着大动脉的作用。早在2004 年就批准了《中长期铁路网规划》，在之后又进行了多次的修订

和调整，反映了党中央和国务院对于铁路发展工作的高度重视。近些年来，中国铁路的里程不

断增加，已经达到了15 万公里的规模，而高铁网络的覆盖范围也在迅速扩大，80%以上的大城

市都接入了高速铁路网。中国铁路的发展极大地提高了社会运转的效率，对于经济发展起到了

重要的保障作用，也为十三五实现全面脱贫的目标提供了强有力的支持。近些年来，中国铁路

的发展不仅体现在里程和覆盖面上的变化，在速度上也经历了六次提升，创造了中国速度，迈

入了世界先进铁路的行列[1]-[2]。

高速铁路网的迅速发展无疑给国民带来了巨大的便利，但也带来了新的挑战。近些年来，

铁路周界的安全问题时有发生，经常会存在由于人为攀爬铁路周界栅栏网带来的事故，所以，

如何有效的保障铁路运行时的周界安全，对人员入侵行为进行及时报警和处理成了急需处理的

一个难题。首先，随着列车速度越来越快，对驾驶员应急处理速度的要求进一步提升，而单纯

的依靠人力难以在列车高速运行时对铁道上的危险进行预测，做出停车或是改道的应急处理；

其次，铁路覆盖范围的增大意味着列车将经过更多隧道、山区等复杂物理场景，将对铁路周界

的人员入侵检测带来更大的环境挑战。如何解决铁路周界人员入侵的检测问题，保障中国铁路

网的安全高效运行将是本文研究的重点。

周界安防检测技术已经有了十几年的发展历史，不同的应用场景对所采用的检测设备和方

法会提出不同的要求。铁路周界的人员入侵检测需要满足下列几点条件：（1）要保证实时全线

检测，攀爬行为发生的时间和位置并不能提前确定，随时都可能发生，所以必须每天24 小时不

间断的全线检测，检测算法要保证实时性。（2）要保证检测结果的准确性，如果误报警数太多

会增加铁路应急处理人员的工作负担，而若出现对攀爬行为的漏报警，则会增加高铁运行的风

险。（3）要保证硬件设施的购买成本和维护成本，因为中国的铁路线很长，设置入侵检测设施

将是很大一笔费用，从工程应用角度出发保证低成本很有必要。

在周界安防领域，传统的方法为采用雷达、红外线、超声波等传感技术来对人员入侵行为

进行检测[3][4]，但是这些检测方式对于供电和设备有很高的要求，并不能适应大范围的监控，尤

其有很多铁路线敷设在山区，供电比较困难，设备的架设也是很大的问题。近些年来，得益于

监控和图像识别技术的发展，出现了基于图像识别的周界入侵检测算法，这种监测方式过于依

第 15 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

2

赖图像采集设备，大规模应用时成本比较大，在复杂的山区和隧道里供电也同样是很大的制约

条件，并且要实现大规模的实时检测，如何同时对大量图像进行处理也是一项很大的挑战。

跟以上的检测方法比较，光纤振动传感器在对铁路周界这种大范围、复杂环境下的入侵行

为检测具有明显的优势。光纤自身具有很多传统元器件不能替代的性能：光纤柔软、抗折叠的

特性可以适应敷设空间较小的场景；光纤抗腐蚀、抗电磁干扰、防水这些特点便于它敷设在电

磁干扰和腐蚀性较强的环境中；光纤传输距离长、损耗小、只需一端供电这些特点便于它实现

复杂环境下的长距离监测[5-8]。

长期以来，得益于科研人员对分布式光纤振动传感器的检测灵敏度和空间分辨率等关键技

术的突破，分布式光纤传感技术已经可以满足很多大范围、高精度的检测场景[9]-[11]。在很多大

型的土木工程中，类似桥梁、钻井、油管、隧道中都可以看到分布式光纤振动传感器被用做安

全检测；在航天器和飞机中，分布式光纤振动传感器被用于老化程度检测；在监狱、军事基地、

高铁站、机场等重点防护区域，分布式光纤振动传感器被用于周界安全检测；在一些发动机组

和电路设施中，分布式光纤振动传感器被用来测量温度变化，预防温度异常情况。

本文致力于利用分布式光纤振动传感器对铁路周界的人员入侵行为进行检测。在铁路周界

安防问题上，分布式光纤测量范围广、测量点连续的特点便于其对大范围进行检测；供电方便、

架设维护简单的特点便于其应用于山区、隧道等复杂物理场景；设备成本相对低廉的特点便于

其实现大规模应用。在铁路周界的应用中，敷设的光纤会受到来自信号衰减、风雨这些自然环

境干扰、列车运行的干扰等一系列影响入侵行为检测的因素，本文将针对这些问题设计对光纤

振动信号处理和入侵行为识别的算法，实现对铁路周界人员入侵行为的实时检测，保障铁路系

统安全高效运行

1.2 分布式光纤检测系统及相关信号处理技术研究现状

1.2.1 分布式光纤检测系统研究现状

近些年来，光纤传感技术不断发展，到目前为止世界上有近100 种光纤传感器，从光纤传

感的机理来看，可以把这些传感器主要分成三类：第一类是利用光纤光栅的传感系统，因为光

传导机制的差别，它还可以进一步细分为长周期的光纤光栅和布拉格光纤光栅；第二类传感器

为相位调制型，主要运用了光的干涉原理，也可以根据内部结构不同细分成M-Z(Mach-Zehnder)

干涉仪、FP(Fabry-Perot)干涉仪、白光干涉仪和Sagnac 干涉仪等；第三类传感器为反射型光纤

传感器，主要利用光纤中的后向散射原理并结合了光时域反射技术，根据反射粒子的不同可以

分为瑞利光时域反射器系统、拉曼光时域反射器系统、布里渊光时域反射器系统等，还有结合

了相位调制技术的相位敏感型光时域反射器系统（-OTDR）[12]-[28]。接下来分别对这三类传感

系统进行介绍：

第 16 页

南京航空航天大学硕士学位论文

3

(1) 光纤光栅传感系统

该系统利用了光纤材料的光敏感特性，在光纤内芯制作相位光栅，光栅的制作目的在于使

得纤芯内部形成窄带透射或者反射器。当光从发射器进入到光纤中后，在光纤中折射率发生变

化时会出现反射和折射。当不同反射面上反射光的光程差为某个固定波长的整数倍时，满足了

布拉格条件，会发生长干涉。布拉格光栅的反射光谱由光栅的长度、折射率系数等一些参数影

响，而这些参数与应力、加速度、温度等一些物理量之间存在对应的关系，即这些物理量会最

终影响到布拉格波长，通过检测布拉格波长的变化就可以对想要测量的物理量进行估计。

布拉格光栅拥有灵敏度高、有较好的稳定性、制作流程简单、运行时光的损耗较低、容易

与其他光学的传感器件相连接这些特点。而基于布拉格光纤振动传感器构建的分布式光纤振动

传感系统具有长距离大范围监测、系统稳定性较高、采集到的信号信息比较丰富、监测技术成

熟等特点。但是不足之处在于当需要进行检测的范围增加时，对于传感系统的数量要求也会增

多，相比较其他光纤传感系统而言成本会比较高昂。

(2) 相位调制型光纤传感系统

光波在光纤中传播时，光的相位角和光纤的长度、光纤内芯的折射率、光纤内芯的直径之

间的比率关系固定，光纤会随着敷设环境下所受到的应力因素、应变因素、温度因素等而发生

参数上的变化，从而导致光纤中传输的光波相位出现变化。

而相位调制型光纤传感系统就是利用光波相位会受到环境调制这一机理，主要检测光波相

位角度的变化，从而对作用在光纤上的物理量大小产生估计。不过一般而言光的相位难以通过

直观的观测来测量，所以需要采用光的干涉仪来将光的相位变化转换成光的光强变化，进而通

过调制与解调反推出相位变化。

光纤干涉仪的基本原理是先利用分束器件把光源分成多束，每束光的功率相等，将分束后

的光耦合到数目相同的光纤内部，在输出端让分束光产生干涉，然后利用光电探测器对干涉后

的光强进行检测，解调之后就可以得到物理环境调制后光的相位变化。

(3) 反射型光纤传感系统

反射型光纤传感系统通过测量光纤中后向反射光的变化来感知作用在光纤上的环境因素的

变化。当光波在光纤介质中传播时，入射光波将与组成该材料的光纤分子发生碰撞，碰撞产生

的不同散射光波构成了散射谱。可以把光的散射过程看成是一种自发的现象。这种情况下的波

动是由热效应所引起的。相反，如果是由于剧烈的入射光场才导致波动产生时，就把这一类光

散射过程定义成剌激性过程。光纤内部存在几种自发性散射光见图1.1，其中瑞利散射光的频率

与入射光相同，即入射前后光子的能量不变，属于弹性散射；而其他散射光与入射光频率不一

致，被称为非弹性散射。其中散射频率比较高的是反斯托克斯光，较低的则是反斯托克斯光。

非弹性散射过程可以进一步分为布里渊散射和拉曼散射两种，前者描述的是光子与声学声子的

第 17 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

4

能量转换，后者则是由入射光与独立的分子或原子的电子结构能量转换引起的。瑞利光时域反

射器系统、拉曼光时域反射器系统、布里渊光时域反射器系统分别通过对这几种粒子进行检测

来监测环境的变化。特别的，-OTDR 是以瑞利光时域反射系统为基础，在光源的选择上采用

窄带宽的强相干激光，使得后向散射光在光纤中产生干涉现象，通过对反射回的相干信号进行

分析来判断扰动发生的位置。

图1. 1 光纤中的几种自发性散射光

目前已经有一些公司基于分布式光纤振动传感器研制出了安全监测系统，可以对监测范围

内的异常进行有效的识别、定位和报警响应。澳大利亚的一家公司最早研制出了一种基于光纤

偏振态变化来检测振动的分布式光纤振动传感系统，被用于检测管道是否存在泄露，机械作业

中是否存在安全隐患，该传感系统的有效监测范围超过50KM。在这之后，干涉型的分布式光

纤传感系统研究和应用比较多，Sagnac/M-Z 传感系统利用Sagnac 光纤干涉仪来检测光纤中相

位的扰动，利用M-Z 干涉仪来对相位的变化速率进行观测，两路干涉仪的结果通过解调后可以

用来对光纤线路上扰动出现的位置进行定位[29]；美国的Hoffman 等人对Sagnac 光纤干涉仪采

集到的干涉信号进行傅里叶变换，通过陷波点对信号进行定位[30]；以色列的Megal 公司设计了

一套光纤传感系统，可以对人员攀爬栏杆行为、破坏光纤行为、敲击栏杆行为等不同类型的光

纤振动信号进行分类，该系统采用自适应降噪来处理环境噪声，降低检测系统的误报率[31]。我

国的一些高校在干涉型分布式光纤振动传感器领域也有很多研究成果，复旦大学研究的Fox-

smith 干涉仪可以实现对宽频信号的定位[32]；重庆大学研制了一种基于双向干涉信号对扰动进

行定位的算法[33]；清华大学研究的三维垂直地震光纤检波器，在采油井的安全检测中，可以探

测到微弱的信号扰动[34]。

虽然基于干涉原理的分布式光纤振动传感器的研究成果和落地产品很多，但这类传感器在

检测时存在难以避免的缺点：当监测的区域同时发生多处振动事件时，会存在二次干涉现象，

频率

光

强

入射光

瑞利散射

光

布里渊散射光

拉曼散射光

布里渊散射光

拉曼散射光

反斯托克斯光

斯托克斯光

第 18 页

南京航空航天大学硕士学位论文

5

导致无法对振动事件的实际位置进行精确定位。这一缺点促进了对于散射型光纤传感系统的研

究。国外一些人提出了基于-OTDR 原理的分布式光纤振动传感器入侵检测系统，Juarez 等通

过使用偏正分束器对-OTDR 信号进行分束和对比来检测振动位置[35]，Masoudi 等通过耦合器

对光纤信号的分路和计算机解调观测相位变化[36]；在国内，Yuelan Lu 等人提出了一种基于外差

探测结构的-OTDR 传感系统，该系统应用于对土木结构进行健康监测，定位误差在5 米以内

[37]；YiShi 等人通过将-OTDR 和M-Z 干涉仪相融合，实现了优势互补，提高了对检测事件定

位的精度[38]；Guangyao Yang 在-OTDR 中引入了频分复用技术，提高了系统的频率响应且检

测范围达到10KM[39]。

1.2.2 分布式光纤信号处理技术研究现状

在分布式光纤振动传感系统中，对采集后的信号进行处理是至关重要的一步。在系统的实

际应用中，系统要拥有对噪声信号进行过滤的能力、对异常信号进行分类的能力、快速响应及

时报警的能力。

由于光纤振动传感器敷设的场景通常来说比较复杂，范围比较大，所以受到的干扰因素也

比较多，并且光纤检测系统在运行的过程中会产生一些电噪声，这些自然环境和电干扰信号会

影响对入侵行为检测的准确度，产生很多误报。去噪处理对于提高信号的信噪比和信号的进一

步处理都有积极的意义。传统的去噪方法按线性和非线性进行划分，线性滤波的优势在于计算

简单，常见的包括均值滤波、中位数滤波、平滑滤波等，非线性滤波的代表是维纳滤波，常用

于处理高斯噪声。近些年来，随着小波理论的发展，相关的滤波方法也相继被提出。在语音降

噪领域，谱减法使用最多，因为原理比较简单而且对于固定的噪声抑制效果很明显。在机械相

关的故障诊断领域，基于经验模态分解(EMD)的降噪方法取得了比较好的效果也得到了较多的

关注。

在光纤振动信号的降噪处理方面，应用最多的是基于小波理论的方法。Cui 等人在Sagnac

型传感器上应用小波阈值降噪技术来提高系统的信噪比，减少了对事件定位时的误差[40]；Shang

等人基于-OTDR 分布式光纤振动传感器比较了固定阈值、软阈值降噪、硬阈值降噪的优缺点

[41]；Zhong 等人基于M-Z 光纤振动传感器设计了长距离复杂环境下的周界定位系统，使用的小

波阈值算法取得了不错的降噪效果[42]；Li 等人使用分布式光纤压力传感器采集油井中的信号，

采用小波多分辨率算法来进行降噪，并提供了对小波分解层数的最优估计方法[43]。

对信号进行分类属于模式识别的范畴，首先需要提取信号的特征，根据来源可以分成时间

域特征和频域特征。时域特征的提取比较快速，原理上也比较简单，但是对于波形比较相似的

信号难以达到好的区分效果；快速傅里叶变换(FFT)是一种经典的频域分析手段，通过分析信号

的频率分布和能量往往可以达到比较好的分类效果；小波分析可以对信号在多个尺度域上进行

第 19 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

6

分解，还可以得到信号各个频带上的强弱随时间的变化；Mel 倒谱系数(MFCC)通过借助滤波器

组对信号进行频带划分，主要用于语音识别领域。

S.Mahmoud 等人采用一种自适应的时域方法提取信号的特征，之后采用神经网络对信号进

行分类，该方法只适用于信号时域差别明显的情况，当信噪比较低时识别效果并不明显，说明

了采用单一特征用于训练的缺陷性[44]；Shi 等人基于小波变化提出了一种特征提取方法，将小

波系数的方差作为特征，对特征向量分类处理之后可以对环境噪声和人员的入侵信号进行有效

的区分[45]；Li 等人提取信号子频带上的能量作为特征向量，后续采用BP 神经网络进行分类[46]；

Tejedor 等人对小波特征提取方法和MFCC 特征提取方法进行对比，发现基于小波包提取的熵

特征在后续的RBF 神经网络中的分类效果最好[47]。采用单一特征提取后的特征向量物理意义

比较明确，耗时短，提取方式简单，但鲁棒性不强，当环境发生变化时会造成识别准确率的迅

速下降；Zhu 等人结合时频域特征构建了对入侵事件进行识别的样本集，最终的分类效果优于

单独采用时域特征构建的样本集[48]。从现有的关于分布式光纤振动信号的特征提取研究来看，

大部分研究倾向于只选取一种特征，但是从Zhu 等人的研究来看，选取多维度的特征对于识别

环境变化较大情况下的光纤信号来说具有更好的鲁棒性。

完成对光纤振动信号的特征提取之后，需要选择合适的分类器模型对提取得到的特征向量

进行分类。支持向量机(SVM)方法在小样本、多维度的训练任务上表现比较好；神经网络算法

可以在大样本情况下得到一个较好的分类精度，但训练速度较慢且对样本量需求较高，如何避

免训练过程中的过拟合问题也是一个难点；基于Bagging 和决策树方法的随机森林由于学习过

程可并行、过拟合概率较小等优点值得进一步研究。

1.3 本文的主要工作及内容安排

1.3.1 论文的主要研究工作

本论文以金温铁路为背景，首先对铁路周界人员攀爬栅栏网导致的安全问题进行了介绍，

针对传统传感技术难以满足大范围、复杂物理环境下检测的问题，提出了一种基于分布式光纤

振动传感器的入侵检测方法。本文对人员入侵检测中的风雨干扰问题和列车干扰问题分别进行

了解决，并针对变场景下训练数据量过少的问题设计了基于迁移学习的解决方案，在每一章最

后都设计了实验证明了检测算法的有效性。

1.3.2 论文的内容安排

本文的第一章是绪论部分，首先介绍了本论文的研究背景与研究意义；接着介绍了分布式

光纤检测系统和相关信号处理技术的研究现状；最后交代了本文的主要工作并对内容的安排分

章节进行了阐述。

第 20 页

南京航空航天大学硕士学位论文

7

第二章对风雨干扰下的入侵检测算法进行了研究。首先对本文所用的信号采集系统及采集

到的信号进行了说明并对信号进行了分帧处理；接着采用小波阈值去噪法对既有光纤信号进行

处理，针对去噪过程中存在的问题提出了一种采用双谱进行去噪的谱减法；之后分别从时域和

频域对振动信号进行分析，提取用于对信号进行分类的特征，从时域上提取了峰峰值、均值、

方差、峰均比、过电平率这些参数，从频域上采用小波分析方法，提取了频带方差和频带均值

这两个特征；为了解决正负样本不均衡可能导致的模型偏移的问题，采用SMOTE 增强算法对

正样本进行了扩充；为了降低样本对内存和处理器运算速度的需求，采用PCA 对样本进行了降

维，提高了运算速度并减少了内存损耗；最后，采用随机森林算法对样本进行了训练，通过调

节随机森林决策树的个数和正负样本的比例达到了最优的分类效果。

第三章针对入侵行为检测中的列车干扰问题进行了分析，设计了一种可以对列车干扰进行

屏蔽的算法。由于要对列车各个时刻的位置进行判断，所以本章的监测区域为铁路全线22KM，

针对长距离下光纤振动信号存在的衰减问题，根据物理学原理进行了补偿，补偿之后提取了功

率谱作为对列车信号进行检测的特征；之后采用k-means 算法进行了分类器组的设计，并根据

每个采样点分类器的分类结果识别出了列车的振动带；接着采用多项式回归和卡尔曼滤波的联

合估计方式确定了列车的实时位置并根据振动带的长度实现了对列车长度和列车运行时应该屏

蔽范围的估计。该章节末尾设计的实验表明该算法可以在不造成漏报的情况下降低列车运行时

在栅栏网区域造成的误报警。

第四章针对的是变场景下的入侵检测问题，设计了一种基于迁移学习的算法，利用其它场

景下的样本和较小的该场景下样本取得了较好的检测效果，降低了对新场景下样本量的需求，

节约了信号采集成本。首先采用TrAdaBoost 对训练集样本进行了加权，降低了可能会造成负迁

移的样本的权重，针对该算法中权重设置不合理的问题，设计了基于K 近邻学习的权重初始化

方法；接着在CART 决策树的基础上，在训练过程中加入了对源域样本和目标域样本的均衡考

虑，改进了决策树分支的过程；最后设计了变场景下对入侵事件进行检测的迁移随机森林算法，

对该算法的特点和流程进行了介绍。最终的检测结果说明了该算法对于降低同线路变场景下入

侵检测问题的样本需求具有实用意义。

第五章立足全文，首先对主要完成的工作进行了交代，针对论文的贡献和创新点进行了说

明；最后提出了研究展望，说明了本文研究存在的不足并思考了未来可以继续进行深入研究的

方向。

第 21 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

8

第二章 风雨干扰下的入侵事件检测

2.1 引言

在第一章里，本文介绍了分布式光纤振动传感器目前的主要应用以及相关的信号处理技术，

本章主要研究的是利用分布式光纤振动传感器构建风雨干扰下的入侵事件检测算法。

这项研究目前国内已经有学者在做，但是基本都是在室内搭建实验场景，本章将实验场景

设置在金温铁路青田站至温州南站的铁路沿线的一段栅栏网处，从铁路既有光纤上另接出一段

通信光纤，采用铁丝抱箍的方式将光纤固定在栅栏网上，总监测范围360 米，场景图见图2.1。

图2. 1 水泥栅栏网光纤敷射图

由于光纤直接暴露在自然环境下，所以周围的生产作业活动、列车运行带来的振动、自然

环境中的风和雨都会对光纤信号产生影响，从而对人为攀爬栅栏网行为的识别造成干扰，影响

识别的准确性。

本章主要针对的是风和雨干扰下的入侵行为检测，这是两种主要的由自然环境带来的干扰，

考虑的风干扰在3 级及以下，降雨量为10mm 及以下。在进行实验采集数据时，每组数据标注

了采集时的风力等级和降雨量等级，同时也记录了攀爬点的位置以及攀爬行为的起止时间，由

于数据有明确的标签，所以在进行数据训练时，这属于有监督学习的范畴。研究的重点是降低

误报和漏报次数的同时提高检测算法对入侵行为定位精度，确保铁路安防人员可以及时前往报

警地点对攀爬行为进行确认，快速地进行处理，从而提高铁路运输的安全系数。

本章的内容结构的安排方式如下：2.2 节对全文所用的信号采集系统进行了说明；2.3 节介

第 22 页

南京航空航天大学硕士学位论文

9

绍了风雨干扰下入侵事件检测的主要问题难点及检测算法的框架；2.4 节介绍了检测算法的去

噪处理，通过将处理光纤振动信号常用的小波阈值去噪法和本文提出的利用双谱进行谱减的方

法进行对比，体现了利用双谱法进行谱减在本章的应用场景下的优越性；2.5 节介绍的是特征提

取模块以及样本的扩充；2.6 节首先对特征进行了降维然后用随机森林对样本进行了训练；2.7

节从报警策略上进行优化，进一步去除误报提高算法的报警准确度并展示了所提出的风雨干扰

下入侵事件检测方案的具体检测结果；最后2.8 为本章小结。

2.2 信号采集系统的工作原理及数据格式说明

本文所用的分布式光纤振动传感器是基于后向瑞利散射原理进行构建的，本节将首先对该

光纤检测系统的工作原理进行介绍；接着在2.2.2 节将对传感器敷设的场景和采集到的的数据

格式进行简单的描述；最后在2.2.3 节会根据对光纤振动信号进一步进行处理的需要进行分帧

处理。

2.2.1 基于瑞利散射的分布式光纤振动传感器的基本原理

本文所使用的分布式光纤振动传感器是依靠检测瑞利散射光对环境进行监测的。光纤在被

挤压或者拉伸的过程中会变得不是完全均匀，从而引起光纤在某个局部位置光纤介质分子的密

度产生了变化，导致光纤的折射率的变化从而发生瑞利散射。

当瑞利散射光返回时，接收端会记录下具体的时间并且保存该时刻的振动信息。脉冲从打

入光纤到散射回来所用时间为，反射点的位置计算方法如式2.1：

/ (2 )

z

c

n



=

(2.1)

c 表示光在真空中的速度，为

8

3 10

/

m s



，n 表示光纤纤芯的折射率。通过式2.1便可得到散

射发生的位置。在分布式光纤振动传感系统中，空间分辨率取决于入射光的脉冲宽度,空间分表

率代表测量时两个采样点的最近距离，表示如下：

/ 2

p

g

z

T v

=

(2.2)

式(2.2)中，

p

T 为入射光的脉冲宽度，

gv 表示脉冲的传播速度。本文所用的分布式光纤振动

传感器空间分辨率为2 米，工作原理见图2.2：

第 23 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

10

耦合器

声光调制器

环形器

传感光纤

双平衡探

测器

耦合器

激光器

图2. 2 分布式光纤探测定位仪

在激光器的光源上，选择窄带光源，以便于更好地产生干涉。激光器的输出被分成两个部

分，一部分进入传感支路而另一部分进入本地光支路。光波进入传感支路后，会经过声光调制

器，从而变成脉冲光，调制后的脉冲光在峰值上比较低、功率上也比较小，难以满足长距离传

输中对脉冲强度的要求，所以需要根据传输里程下的损耗情况适度地对脉冲光的功率进行增强。

脉冲的功率得到放大后会经过一个叫做环形器的器件从而进入到传感光纤内部，脉冲在传感光

纤内部发生后向散射，散射回来的瑞利散射光会通过环形器的另一个端口返回，可以根据信号

返回的时间反推出脉冲的反射点。瑞利光返回后，将传感支路中的后向散射光与本地光支路中

的光信号进行拍频，采用双平衡探测器对拍频后得到的信号进行接受，将拍频信号转化为电信

号并去除其中的直流分量。最后利用高速数据采集卡对信号进行记录，得到表征光纤沿线相对

振动强度的电信号

[49]。

本节介绍了所用的基于瑞利散射的分布式光纤振动传感器的系统构成、定位原理、解调原

理，下一节将对系统采集到的的数据格式及光纤敷设的场景进行说明。

2.2.2 采集到的数据格式及信号采集场景说明

上一节介绍了基于瑞利散射的分布式光纤振动传感器对铁路沿线振动情况的采集原理，本

节首先对采集到的数据格式进行说明，接着将具体描述光纤敷设的物理场景。

采集到的振动信号以bin 文件的格式进行存储，以下是对每个bin 文件中存储数据的基本

介绍：

1、 每个bin 文件为2000*6000 的矩阵，矩阵类型为double 类型

2、 2000 表示采样点，每两个采样点间隔2 米；采样频率为100HZ 即一秒采样100 次数

据，则6000 表示60 秒

第 24 页

南京航空航天大学硕士学位论文

11

3、 数据由分布式光纤振动传感器检测到的信号经过解调后获得，矩阵中的元素反应的是

振动大小指标。以矩阵中第i 行j 列的数据为例，表示的是第i 米处光纤在第

/100

j

s

（

）振动的

强弱。

本文中所用的分布式光纤振动传感器在金温铁路沿线敷设，周围的场景比较复杂，列车轨

道经过路基，桥梁，隧道这三种类型的路段，以下用表2.1 对光纤敷设的路段情况做一个简要

说明：

表2. 1 金温铁路沿线光纤敷设路段场景说明

采样点编号

敷设场景

周边环境

0-590

路基

1KM 内有居民区

590-695

桥梁

1KM 内有居民区

695-943

路基

1KM 内有居民区

943-1391

隧洞

郊外

1391-1487

桥梁

郊外

1487-4013

隧洞

郊外

4013-4213

桥梁

郊外

4223-4680

隧洞

郊外

4680-4962

桥梁

郊外

4962-5038

路基

郊外

5038-11262

隧洞

郊外

2.2.3 基于海明窗的信号分帧处理

使用分布式光纤振动传感器对铁路沿线的振动信号进行采集，在每个采样点得到都可以得

到一段数据流。在实时分析时，需要根据这些数据流所表现出的短时特征对每个采样点的振动

情况进行判断。由于光纤振动信号为非平稳信号，所以需要对数据流进行分段，从而可以把每

段数据看作是短时平稳的，进而才能分析得到信号的短时特征[50-51]。本节出于对光纤振动信号

进行分段处理的需要，介绍分帧处理所采用的窗函数及具体的步骤。

本文把光纤传感信号在时间上划分为很多短时的信号段，这些信号段称为信号帧，通过将

窗函数

( )

W n 与原始信号( )

S n 相乘来对信号加窗获取帧信号:

( )

( )* ( )

w

S

n

W n

S n

=

(2.3)

在选择窗函数时，根据所分析光纤振动信号的特性，对矩形窗、三角窗、汉宁窗和海明窗

这4 种常用的窗函数进行筛选。其中，矩形窗的主瓣比较集中，所以频率识别精度最高，但是

由于旁瓣较高导致对信号幅值的估计较差，影响对光纤信号能量的计算；三角窗降低了旁瓣，

第 25 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

12

但主瓣宽度是矩形窗的两倍，频率分辨率差，在分析光纤振动信号的频带分布时容易产生畸变；

汉宁窗和海明窗都属于余弦窗，只是加权系数有些差别，余弦窗在处理主瓣和旁瓣大小时较均

衡，既减少了频谱泄露，保证了信号幅值的准确度，又有一定的频率分辨能力

[52]。由于海明窗

的旁瓣更小，出于减少频谱泄露从而增强对光纤振动信号幅值估计精度的考虑，本文选取海明

窗进行加窗处理，海明窗的数学表达式如式2.4 所示。

海明窗：

0.54 - 0.47cos[2

/ (

-1)] 0

-1

( )

0

n

N

n

N

W n

else









= 



(2.4)

式2.4 中n 表示采样点序号，N 表示采样点总个数

为了维持信号的连续性使每帧信号之间平滑过渡，本文采用交叠分段的方法，帧与帧之间

的重叠率设定为25%,每一帧时间跨度为1s。通过使用可移动的有限长窗口对原信号进行加权

来进行信号分帧，将窗函数

( )

W n 与原始信号( )

S n 相乘来对信号加窗。

2.3 问题描述

本章进行处理的数据为光纤振动信号，由铁路沿线栅栏网上敷设的分布式光纤振动传感器

采集得到。需要根据采集到的信号判断铁路沿线是否存在攀爬栅栏网的行为，本章需要解决的

几个主要问题如下：

① 自然环境下的随机扰动和风雨的干扰

由于光纤是固定在栅栏网上的，与外界自然环境直接接触，当无雨且风速在一级以下时，

随机的环境噪声的影响也会使光纤振动信号产生较大的波动，从而对判别攀爬行为的准确度产

生影响。所以在进行特征提取之前有必要先对原始光纤振动信号进行滤波，尽可能去除环境的

基础噪声。当存在小雨且风速较大时，这些干扰较强，无法通过去噪完全滤除，需要通过选取

适当的特征与攀爬行为加以区分。

② 正负样本不均衡导致训练时的模型偏移

本章搭建的实验场景检测范围为360m，2 米一个采样点，在进行训练时有人攀爬的数据是

作为正样本，而无人攀爬时的数据是作为负样本的，相比较而言负样本采集更为便利，导致正

负样本的数量不均衡，正样本远远小于负样本，最终会使训练的模型产生偏移，所以需要对正

样本进行过采样。

③ 处理大数据时要保证检测系统的实时性

本章处理的样本量过大，会导致内存损耗增加硬件成本增大同时也会导致运算时间成本增

多，影响实时性的要求，所以需要在训练以及识别之前对特征进行降维。同时在选择分类算法

时既要考虑分类结果的准确性，也要保证算法辨别速度可以满足实时检测的要求。

第 26 页

南京航空航天大学硕士学位论文

13

出于解决上述问题的考虑，本文将根据图2.3 的流程对光纤振动信号进行处理：风雨干扰

下的入侵算法主要分成4 个模块，去噪处理模块主要用来设计去噪算法，提高原始光纤信号的

信噪比；特征提取模块主要研究了入侵信号和风雨干扰信号在时频域上的区别，构建特征向量；

训练识别模块首先对正样本进行扩充达到均衡正负样本的目的，进而对特征进行降维减少内存

损耗和提高运算速度，然后训练分类模型，并使用模型对样本特征向量进行分类，判断该时刻

监测区域内是否存在人为的入侵行为；报警优化模块通过利用攀爬行为对光纤信号的影响在时

间域和空间域上的物理特性，对报警的策略进行设计，降低了误报，提高了检测的精度。

图2.3 风雨干扰下的入侵算法流程图

2.4 光纤振动信号的降噪处理

当光纤所处环境下的风速在一级以下且无雨时，光纤振动信号还是会出现随机的波动，本

文把这种随机的扰动称作基础噪声。当不存在攀爬行为时，光纤信号的波动也非常强烈，与攀

爬行为的区分性不是很明显。所以在进行特征提取之前要对基础噪声进行削弱，提高攀爬信号

与随机波动的对比度[53]-[54]。

光纤振动信号属于非平稳信号，在信号处理领域，传统的去噪方法可以分为线性滤波和非

线性滤波，常见的有维纳滤波、均值滤波、中值滤波等等。但传统去噪方法主要适用于平稳信

号，由于光纤敷设的自然环境会随时间变化，导致光纤振动信号非平稳，所以传统滤波方法不

能适用。在光纤信号处理领域，目前工程上比较常用的是小波阈值去噪法[55-58]，所以本章将首

先对它进行分析。由于小波阈值去噪法在所分析的光纤信号上的处理效果有限，本章提出了一

种利用谱减法进行去噪的方法。相较于小波类的去噪方法，谱减法的运算速度更快，时间成本

更低，且去噪结果表明谱减法对噪声的估计更准确[59]-[61]。

为了减少谱减法去噪过程中可能会出现的过减问题，本节利用小风和无雨下的光纤振动信

分帧

信号

去噪处理

风雨干扰下入侵检测算法

特征提取

去噪

时域

特征

样本

扩充

特征

降维

识别

算法

实时

报警

报警位置

训练识别

报警优化

频域

特征

第 27 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

14

号估计噪声的高低谱，避免了过减问题对入侵信号的幅值造成过多的损失。本节首先分析了小

波阈值去噪法，利用该方法对光纤振动信号进行去噪处理并得到了去噪后的时域波形和语谱图；

接着阐述了谱减法去噪的基本原理和双噪声谱的估计方法并得到去噪后的时域波形和语谱图，

最后通过比较这两种方法的去噪效果表明了谱减法去噪在本章的应用场景下的优越性。

2.4.1 小波阈值法降噪分析

在进行小波阈值去噪处理时，首先需要对信号通过小波变换，通过对得到的小波系数进行

进一步分析，可以对有用信号和噪声信号进行分辨。一般而言，采用小波变换对信号进行分解

之后，有用信号对应的小波系数比噪声信号对应的小波系数更大。可以根据这种差别设计去噪

思路：首先确定一个合适的阈值，如果小波系数比这个提出的阈值大，那么认为这个系数是有

用信号产生的，不进行处理；相反，如果小波系数比这个提出的阈值小，那么认为这个系数是

噪声产生的，把该系数设置为零来去除噪声。在阈值的选取上有两种思路：硬阈值系数、软阈

值系数[62]-[66]。

(1)硬阈值函数：

0 |

( ) |

(

( ))

( )

j

j

j

d

k

T

d

k

d

k

else







= 



(2.5)

(2)软阈值函数：

0 |

( ) |

(

( ))

sgn(

( ))(|

( ) | - )

j

j

j

j

d

k

T

d

k

d

k

d

k

T

else







= 



(2.6)

其中T 表示阈值，

( )

j

d

k 表示的是第j 层细节系数的第k 个分量。虽然采用硬阈值函数可以

使信号在局部上的特性更明显，但是处理后的信号具有附加震荡，软阈值函数的特点恰恰相反。

为了充分利用两种方法的优点，本文采用形状系数调节软阈值系数，既减少了重构后信号的

震荡又保留了信号的局部特性，阈值函数表达式见式2.7：

0 |

( ) |

(

( ))

sgn(

( ))(

( ) -

)

j

j

j

j

d

k

T

d

k

d

k

d

k

T

else









= 



(2.7)

式2.7 中，形状系数

|

( )|

1

j

d

k

T

e



−

=

，阈值

2ln

T

N



=

。其中, N 表示信号长度，

/ 0.6745

MAD

=

，MAD 表示第一层小波分解系数绝对值的平均。

第 28 页

南京航空航天大学硕士学位论文

15

本文采集了代号为405 的采样点处人员攀爬及其前后时间内的光纤信号波动情况，对其进

行去噪处理，原始波形图及语谱图如图2.4 和图2.5：

图2.4 采样点405 的相对振动强度波动图

图2.5 去噪前采样点405 的语谱图

本文选取db6 小波，对光纤振动信号进行3 层小波分解，采用软阈值进行去噪处理，去噪

后的时域波形图和语谱图如图2.6 和图2.7：

图2.6 小波阈值去噪后的相对振动强度波动图

第 29 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

16

图2. 7 小波阈值去噪后的语谱图

经过小波阈值去噪后，攀爬行为前后光纤振动信号的振动强度明显减弱，噪声信号可以得

到有效的抑制，虽然牺牲了部分攀爬信号的幅值，但从时域波形来看提高了有无攀爬行为时的

对比度，有助于从时域角度对攀爬行为进行识别。但从语谱图来看，去噪后不光会削弱基础噪

声的能量，攀爬信号在低频带和高频带的能量也被削弱了，导致攀爬信号在频域上的对比度较

去噪前有所下降，会降低后续提取的频域特征的区分效果。主要原因在于实际分析的光纤振动

信号的随机波动干扰并非白噪声，所以阈值T 并不能适用于全频段。为了更好的去除不同频带

上强度具有差异性的初始噪声，需要对噪声按频带进行估计，然后在对光纤信号进行特征提取

处理之前减去这部分噪声达到提高信噪比的目的。出于这种思路，下节将引入谱减法降噪，对

噪声按不同的频率分别进行估计进而滤除。

2.4.2 谱减法降噪设计

由于小波阈值去噪法用统一的阈值对全频带进行去噪处理时存在削减基础噪声的高频能量

这一问题，本节将引入谱减法对噪声按频率分别进行估计，削弱基础噪声在光纤信号上产生的

波动，从而提高攀爬信号的对比度。针对谱减法应用中可能存在的过减问题，提出了一种利用

高低谱对噪声进行估计的方式，降低了过减可能会造成的波形失真。谱减法基于以下两个假设

而成立：

1、噪声信号与有效信号是没有相关性的并且噪声信号在时域上的均值为0。

2、噪声信号与有效信号在时域上呈现加性关系。

用( )

y n 表示含噪信号，( )

x n 和( )

d n 分别表示纯净的攀爬信号和自然环境的干扰信号，( )

Y ,

( )

X ,

( )

D 分别表示它们加窗后的短时傅里叶频谱。基于上述第二条假设可以得到带噪声的

光纤振动信号的含噪声加性模型：

y( )

( )

( )

n

x n

d n

=

+

(2.8)

第 30 页

南京航空航天大学硕士学位论文

17

对信号加窗并进行短时傅里叶变换得：

2

2

2

| ( ) |

|

( ) |

|

( ) |

2Re{

( ) ( )}

Y w

X w

D w

X w D w

=

+

+

(2.9)

式2.9 中，2Re{

( ) ( )}

X w D w

称作交叉项。基于上述第一条假设，由于( )

d n 的均值为0，且

和( )

x n 互不相关，因此2Re{

( ) ( )}=0

X w D w

，所以公式2.9 可以简化为：

2

2

2

| ( ) |

|

( ) |

|

( ) |

X w

Y w

D w

=

−

(2.10)

由式2.10 可知，已知含噪信号和噪声信号的功率谱，可以通过将它们相减得到纯净攀爬信

号的功率谱，进而得到纯净攀爬信号的幅度谱，接着使用带噪信号的相位信息对得到的幅度谱

进行调制，再进行逆傅里叶变换可以得到降噪后的光纤振动信号：

( )

(

( ) |

( ))

x n

ifft X 



=

(2.11)

上式中( )

表示

( )

X 所对应的相位角，综合以上分析，可以将谱减法降噪的原理图绘制

如图2.8：

图2.8 谱减法降噪原理图

在应用谱减法进行去噪时最关键的问题在于估计出来的噪声谱能否准确反映干扰能量的频

带分布。本文在进行噪声谱估计时，选取了3600 帧风速在1 级以下且无雨的背景信号，分别计

算出对应的功率谱，得到每个频率上噪声谱的均值

ave( )

D

和最小值

min ( )

D

，用均值

ave( )

D

来

近似估计当外界环境变化较小时的光纤信号的正常扰动情况。

经典谱减法在对将带噪信号的幅度谱与估计出来的噪声谱相减时，若出现负值，会直接置

零以保证幅度谱的非负性。在谱减法过程中，带噪信号的幅度谱小于噪声谱说明对噪声的估计

过大了，如果直接置零会削弱攀爬信号的能量。为了减少谱减法过程中可能出现的有用信号的

幅值损失，本文选择用双谱法进行谱减去噪，具体技术形式 如式2.12：

FFT

幅值平方

保留相角

IFFT

谱减

幅值开方

幅值平方

FFT

| ( )|

x n

( )

d n

( )

D w

( )

Y w

2

|

( ) |

Y w

2

|

( ) |

D w

y( )

n

2

|

( )|

X w

( )

x n

( )



第 31 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

18

由式2.12 可知，当高谱

ave( )

D

估计的噪声过大时，会用低谱

min ( )

D

来进行代替，减少谱

减法过程中可能会存在的过减行为对有用信号的削弱。谱减法去噪后时域波形及频域语谱图如

图2.9 和图2.10：

图2.9 谱减法去噪后的相对振动强度波动图

图2.10 谱减法去噪后的语谱图

对比图2.4 和图2.9，在利用谱减法进行去噪之后，攀爬行为前后光纤振动信号的振动强度

明显减弱且信号波动的频率也得到降低，在时域上提高有无攀爬行为时的对比度，也一点和小

波阈值去噪法达成的结果类似。但从图2.10 和图2.7 来看，谱减法较小波阈值去噪法来说具有

明显优势，它并不会削弱攀爬信号在频域上的分布，它通过在频域上减去噪声谱减少了无攀爬

行为时基础噪声在各个频带上的能量从而提高了攀爬信号与干扰信号在频域上的对比度，增强

频域特征对攀爬事件的鉴别能力，所以本章选取谱减法进行去噪处理。谱减法去噪可以对1 级

风以下且无雨时光纤振动信号的基础噪声进行有效滤除，但当风达到三级且存在小雨的干扰时

2

2

2

2

2

min

min

min

|

( ) |

|

( ) |

|

( ) | |

( ) |

|

( ) |

|

( ) |

|

( ) |

|

( ) | |

( ) | |

( ) |

0

|

( ) | |

( ) |

ave

ave

ave

Y w

D

w

Y w

D

X w

Y w

D

w

D

Y w

D

Y w

D











−





=

−













(2.12)

第 32 页

南京航空航天大学硕士学位论文

19

会产生叠加干扰。由于噪声谱是基于无雨且风在一级以下时估计的，所以这部分叠加扰动无法

通过谱减法有效去除，本文之后将通过提取信号在时频域的特征，将攀爬信号和风雨干扰时的

信号分别制作成正负样本，利用分类算法根据正负样本在特征上的差异性对较大的风雨干扰进

行滤除。

2.5 光纤振动信号的特征提取

在进行去噪处理滤除部分光纤振动信号的基础噪声之后，接下来需要通过特征提取对风雨

信号和攀爬信号进行区分。本节分别从时域和频域角度出发，时域特征提取主要侧重干扰信号

和攀爬信号在幅值大小和变化趋势上的差别，而频域特征提取主要针对的是两者在能量大小和

分布上不同[67-70]。

2.5.1 时域特征提取

在比较风雨干扰信号和攀爬信号的不同时，有些区别甚至可以直接根据信号的时域波形得

到，信号的时域波形主要描述的是信号的幅值特性随着时间波动的情况，时域分析就是提取这

些变化过程中具有区分性的参数用于对信号产生的场景进行分类，相比较频域分析来说显得更

直观。

由图2.9 可知，光纤振动信号经过谱减法去噪后无人员攀爬时时域信号上下波动的次数明

显减少，而存在人员攀爬时波动相对来说较为剧烈。根据这一特点，本节构建了过电平率( )

L n

用来描述信号上下波动的快慢，数学表示为：

-1

0

1

( )

| sgn[

(

1) - ]-sgn[

( ) - ]|

2

N

m

L n

X m

a

X m

a

N

=

=

+



(2.13)

式2.13 中的a 为电平值，由于有人员攀爬时的波动不止集中在0 附近，所以在计算每一帧

的过电平率( )

L n 时，把电平值a 设置为该帧内时域信号的均值。

本文选取了一段攀爬信号，作出该段信号时间内过电平率的变化情况图如图2.11 所示：

图2.11 人员攀爬前后过电平率随时间变化图

第 33 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

20

由图2.11 所知，人员攀爬前过电平率基本在10 以下，当人员攀爬时，光纤信号会高频上

下震荡导致过电平率上升，攀爬过后该值会继续回到较低的水平，因此( )

L n 可以作为一项对攀

爬行为具有辨识度的时域特征。除了过电平率特征之外，本章还根据实际对攀爬行为进行检测

时的区分效果选取了峰峰值、均值、方差和峰均比作为时域特征。

峰峰值

P P



−表示在一帧时间内，振动信号中极大值和极小值之间的差值，描述了信号幅值

的动态变化范围的大小：

max

min

y

( )

( )

P P

n

y

n



−

=

−

(2.14)

均值

1

顾名思义描述的是一帧内振动信号的平均值：

1

1

1

( )

N

n

y n

N



=

=



(2.15)

方差

2

表示振动信号幅值变化的离散程度：

2

2

1

1

1

( ( )

)

N

i

y t

N





=

=

−



(2.16)

峰均比

P

表示振动信号在一帧内的最大值与平均值的比值。用于描绘突发的攀爬事件造成

的扰动的大小：

max

1

( )

P

y

n





=

(2.17)

这四个特征从攀爬行为前后的变化上来看并不如过电平率那样明显，但对于增加样本比较

维度的全面性从而提高检测的精度而言具有重要意义。

2.5.2 频域特征提取

信号在频域上的特征主要反应在信号的功率及谱分布上，人员的攀爬行为和自然的风雨干

扰从行为模式上来讲就存在差异，必然会导致信号的总功率以及功率的频带分布上不尽相同。

频域分析主要就是要提取频域特征刻画这些不同来对攀爬事件和自然干扰进行区分。

本节采用小波分析方法来进行频域特征提取，小波基可以通过伸缩变化和平移运算来适应

信号从而进行细化分析，从频域上来说局部化性质更好，可以得到信号某一段频率上的幅值随

时间的变化情况。

目前有两种手段进行小波分析，一种是小波分解，另一种是小波包分解，以3 层分解为例，

两种分解形式的示意图如图2.12：

第 34 页

南京航空航天大学硕士学位论文

21

图2.12 小波变换和小波包变换对比图

从图2.12 可以看出，小波包分解相比较而言更为精细，小波分解只会将每一层的近似系数

传递给下级进行再分解，而小波包分解则会同时将近似系数和细节系数传递给下一级再进行分

解，可以获得更丰富的局部化信息，因此小波包分解更适合对频带进行精细化分析。

利用小波包分析进行特征提取的过程如下：

选取db6 小波对光纤振动信号( )

y n 进行3 层小波包分解，最终得到8 个频带分量，如图

2.12（b）。

用

1

2

3

4

5

6

7

8

S

S

S

S

S

S

S

S

、

、、

、、、

、

分别表示这八个频带分量，每个频带有m 个小波系数，

计算各个频带分量的小波系数能量

iE ：

2

=1...

|

|

k

i

i

k

m

E

S

= 

(2.18)

(1) 将

1

2

3

4

5

6

7

8

S

S

S

S

S

S

S

S

、

、、

、、

、

、

所对应的频带方差的能量进行求和得到总能量，然后

计算能量均值：

1...8

1

8

i

i

E

E

=

= 

(2.19)

(2) 计算八个频带分量的频带方差

2

：

2

2

1...8

1

(

)

8

i

i

E

E



=

=

−



(2.20)

近似系数

L3

近似系数

L(3,0)

S

近似系数

L1

细节系数

H1

近似系数

L2

细节系数

H2

细节系数

H3

(a)小波变换分解

S

近似系数

L(1,0)

近似系数

L(2,0)

细节系数

H(3,1)

(b)小波包变换分解

细节系数

H(2,1)

近似系数

L(3,2)

细节系数

H(3,3)

近似系数

L(3,4)

细节系数

H(1,1)

近似系数

L(2,2)

细节系数

H(3,5)

细节系数

H(2,3)

近似系数

L(3,6)

细节系数

H(3,7)

第 35 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

22

式2.19 中的能量均值E 可以反映一帧内光纤信号的强度大小，而式2.20 中的频带方差

2



则描述的是能量的分布情况。这两个量作为频域特征用来区分风雨干扰和攀爬信号在总能量和

能量分布上的不同。

本节分别对光纤振动信号从时域和频域进行特征提取，得到5个时域特征和2个频域特征。

通过对攀爬信号和风雨信号分别提取这7 种特征，就可以得到描述攀爬行为的正样本和描述风

雨干扰的负样本。在下一节将会介绍训练算法用于对正负样本进行分类，得到分类模型对攀爬

行为和风雨干扰进行区分。

2.6 风雨干扰下的入侵事件识别算法研究

在上一节，本文已经获得了用于训练的正负样本向量。但是攀爬的样本与环境干扰的样本

量级不相当，会导致预测结果偏向样本数较多的类，影响分类的效果，因此在提取完正负样本

向量之后，需要对正样本进行过采样处理以扩充正样本数量。之后采用监督学习的方法获得分

类模型，利用这个模型对交叉验证集中的样本进行测试，通过对样本的分类结果及分类一次所

需要的时间来判断分类模型的可行性。本节首先对正样本进行了过采样，达到均衡正负样本的

目的；接着采用主成分分析法对既有的正负样本进行降维，通过对数据进行压缩，一方面减少

了内存占用，另一方面提高了训练模型速度及利用模型进行分类的速度；在特征降维之后，本

节选用随机森林的方法来训练分类模型，通过调节随机森林的深度和正负样本的比例获得最优

的训练效果，最终的在线测试结果表明随机森林算法在检测精度和运行时间上都可以满足检测

要求。

2.6.1 基于SMOTE 方法的样本扩充

人员攀爬栅栏网时，必定会引起攀爬点及其周围一定范围内的振动，可以假设影响范围在

攀爬点左右各a 米。进行攀爬测试采集实验数据时，用攀爬时间内攀爬点及左右各a 个采样点

的信号制作正样本，生成

pos

8*S

阶的正样本矩阵，

pos

S

表示正样本的个数。将攀爬时间内攀爬点

及左右各a 个点以外采样点的信号和攀爬时间以外所有采样点的信号制作负样本，生成

neg

8*S

阶的负样本矩阵，

neg

S

表示负样本的个数。

在数据采集过程中，因为采集攀爬信号需要的人力成本和时间成本较直接采集自然环境下

的光纤信号要高得多，因此采集到的正样本远远少于负样本，即：

pos

neg

S

S



(2.21)

这一类别不平衡问题会造成后续采用分类器对正负样本进行训练时，分类器训练结果会产

生偏向性。举一个极端性的例子来说，假设

pos

neg

/

=2/998

S

S

，那么后续的训练算法只需要返回

一个永远把样本预测为负样本的分类器，就可以达到99.8%的预测准确度，而这种预测结果显

第 36 页

南京航空航天大学硕士学位论文

23

然是具有偏向性的，会造成对人员攀爬信号不报警，产生许多漏报，影响监测系统的检测效果。

为了使正负样本的数目可以达到均衡，现有技术上存在两种做法，一种是对训练集里的负

样本进行欠采样，即通过去除一些反例的方式使得正负样本数量接近，但本课题中正负样本数

量相差过大，若采用欠采样方法舍弃部分负样本很可能会丢掉一些负样本的重要信息。另一种

方法是采用过采样的方法增加初始正样本，过采样的方式不能是简单复制，这样会导致训练出

现较强的过拟合效应，对训练集以外的正样本识别效果不佳。在进行正采样时，额外的正样本

一定要是随机产生且基于原始正样本集而产生的。考虑到这两点，本节采用SMOTE 算法来进

行正样本过采样。

SMOTE 算法是通过插值的方法来对少数类别的样本进行扩充。将正样本向量用

ix 表示，

其中i

{1,2...

}

pos

S



。插值算法的步骤如下：

Step1:先从正样本集中找出

ix 的k 个近邻，即距离

ix 欧氏距离最近的k 个样本，在本章应

用时，k 选择5。

Step2:从k 个近邻里随机选择一个样本

ran

ix（

）,再生成一个在0 和1 之间的随机数，从而生

成一个新的样本

new

ix

:

new

ran

=x + *(

x )

i

i

i

i

x

x



−

（

）

(2.22)

Step3:将第二步重复进行N 次，就可以生成N 个新的样本

new

ix

,

{1,2... }

new

N



。

Step4:对

pos

S

个正样本都进行以上的操作，就可以增加

pos*

S

N 个正样本。

在实际制作样本的过程中，用于训练的数据集可供制作6480 个正样本和1856900 个负样

本，负样本达到了正样本的286 倍，所以将N 设置为286，最终得到1853280 个正样本，与负

样本量级相当，满足训练需求。

2.6.2 基于主成分分析法的特征降维处理

在2.6.1 节为了解决样本数不均衡的处理，进行了样本扩充，得到了1853280 个正样本和

1852900 个负样本。在样本数量很多时，进行大数据学习训练分类器需要很多的内存空间以及

很快的处理器处理能力。为了提高运算速度并降低内存需求，本节将采用主成分分析法(PCA)来

对扩充后的样本维度进行减少。PCA 可以把原先可能具有相关性的高维变量转换成线性无关的

低维变量，并称作主成分，新的产生的低维的变量需要尽可能的保留原始数据的变量信息。在

本节中，通过对样本向量进行主成分分析达到降低特征向量维数的目的，从而减少内存占用，

提高训练和识别速度。

假设原始特征向量为n 维，需要将其转化为k 维，k

n



。首先需要找k 个向量

1

2

,

...

k

u u

u 构

成一个k 维的空间，使得原来的样本到该k 维空间的投影距离的平方和最小。所以PCA 算法的

关键就在于构建这样的k 维空间。

第 37 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

24

样本向量中的元素是由不同的时频域特征构成的，不同的特征的单位和量级都存在差别，

在进行投影时容易忽略数值比较小的特征，这很可能导致了大量的信息缺失。此外，在进行梯

度下降法等一些算法求解PCA 时，标准化有利于梯度下降等算法的收敛。所以在进行降维处理

之前首先要对样本向量进行特征缩放，去除特征的量纲并调整到同一个量级。

用

i

jx 表示第i 个样本向量的第j 个元素，

j

表示所有样本中第j 个元素的均值，则特征缩放

的结果如式2.23：

i

j

j

i

j

j

x

x





−

→

(2.23)

之后计算m 个样本向量的协方差矩阵：

1

1

(

)(

)

m

i

i

T

i

x

x

m

=

=



(2.24)

之后利用MATLAB 中的SVD 函数对协方差矩阵进行奇异值分解：

1

2

[ , ,

]

( )

=[

,

...

...

]

k

n

U S D

svd

U

u u

u

u

=



(2.25)

选择U 中的前k 个列向量

1

2

,

...

k

u u

u 构成投影空间

reduce

U

，将

ix 向

reduce

U

进行投影，得到投影

后的向量

iz ，达到压缩数据量的目的：

*

i

T

i

reduce

z

U

x

=

(2.26)

同样，

ix 也可以通过

iz 来进行压缩重现：

*

i

i

appr

reduce

x

U

z

=

(2.27)

i

appr

x

为压缩重现后的向量，是对

ix 的近似。压缩过程要保证信息损失尽量少所以

i

appr

x

和

ix

不能相差多大。一般来说，压缩的维数k 越少，信息损失就会越多，而为了减少内存占用和提

高运算速度又要保证k 尽量小，所以k 的选择要进行折中。本文通过原信号与压缩重现后信号

的欧氏距离来描述压缩导致的偏差的大小，并对大小提出约束：

2

1

2

1

||

||

||

||

m

i

i

appr

i

m

i

i

x

x

x



=

=

−







(2.28)

2.28 中设置为1%，将k 依次从1 取到n ,最先满足式2.27 要求的k 即为最终降维之后的

维数。

对样本进行降维处理之后k 取值为5，样本维度由原先的7 维减少到5 维，节省了28.5%的

内存占用，训练时间减少了15.7%。

第 38 页

南京航空航天大学硕士学位论文

25

2.6.3 基于随机森林算法的入侵事件识别

对特征进行降维之后就需要将样本输入到训练算法进行训练，得到分类模型。依据光纤振

动信号对数据进行识别时，SVM 和随机森林较为常用，但由于本章所需要训练的样本数据量较

大，当采用SVM 进行训练时模型达到收敛所需要的时间过长，所以本文选取随机森林算法进

行训练。随机森林算法(RF)是一种集成模型，它把决策树作为基分类器，训练和分类的模式都

是并行划的。生成单独决策树是一个递归的过程，首先先用递归的方式对样本集进行解析，接

着进行路径分析从而得到决策树的分类规则，最后根据得到的分类规则对样本进行预测。RF 利

用集成学习的概念将多个单独的决策树进行整合，将单个决策树分类器变成多个决策树分类器。

在对每个决策树所需要的训练样本进行选择时，采取随机采样并且每次采样完都把样本放回样

本总集，使得下一个决策树仍有机会选择已经被选择过的样本，这种采样方式既保证了每个基

分类器所用的样本集的完备性，又使得它们之间存在一定的差异性，抑制了基分类器集成之后

可能出现的过拟合现象。随机森林的样本采样方式及分类器组成图如图2.13 所示：

图2.13 随机森林采样方式及分类器构成图

随机森林的本质是把许多单决策树捆绑在一起形成多决策树分类的模式，每个决策树的分

类模型都会输出一个对样本的预测，预测的最终结果是通过各个决策树输出的多数类决定的，

分类示意图如图2.14：

训练样本集

自助采样

样本集2

样本集1

样本集k

子决策树1

子决策树2

子决策树k

随机森林

第 39 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

26

图2.14 随机森林分类方式示意图

随机森林主要有两个可调参数：数的个数、随机森林的深度。在本章的检测任务中，由于

样本向量的维度并不大，所以不需要对随机森林的深度提要求，只要考虑调节数的个数。在实

际的训练过程中，正负样本的比例同样会对分类的效果产生影响，所以本节需要调节两个参数：

随机森林树的个数和正负样本的比例。

首先设置随机森林树的个数为50，设rate 为负正样本的比例，调节rate 观察正样本的准确

率指标pre 、召回率指标rec 以及样本中总的准确度指标acc ，计算方式如式2.29：

tp

pre

tp

fp

tp

rec

tp

fn

tp

tn

acc

tp

tn

fp

fn



=



+





=



+





+

=



+

+

+



(2.29)

其中tp 表示正样本被正确分类的个数，tn 表示负样本被正确分类的个数，fp 表示负样本被

错误分类的个数，fn 表示正样本被错误分类的个数。引入这两个参数是因为调节了正负样本的

比例，如果单独依靠总样本的准确度来判断容易忽视分类结果的偏向性。

通过调节rate 值为1,5,15,25,35,50,75,100，观察总样本的准确率指标和召回率指标，在调

节样本比例时，负样本的总数不变，通过调整SMOTE 增强时对正样本进行过采样的倍数来控

制正样本的数目。结果如表2.2：

测试样本

投票选择

子决策树

子决策树

子决策树

分类结果

随机森林

第 40 页

南京航空航天大学硕士学位论文

27

表2. 2 训练样本的准确度随负正样本比例的变化情况

rate

pre

rec

acc

1

0.0221

0.9951

0.6829

5

0.1558

0.9705

0.9623

15

0.8214

0.9225

0.9986

25

0.9592

0.9147

0.9991

35

0.9968

0.8794

0.9991

50

0.9988

0.7878

0.9985

75

0.9995

0.703

0.9979

100

0.9998

0.6355

0.9974

由表2.2 可以看出，正负样本的比例对识别效果有较大的影响。在选取实际训练时正负样

本的比例时需要综合考虑准确率指标pre 和召回率指标rec ，在机器学习领域，设置了参数F 用

来均衡这两个指标，具体计算方式如式2.30：

2 pre rec

F

pre

rec



=

+

(2.30)

参数F 越大就表示训练的效果越好，根据式2.30 绘制F 值随负正样本的比例rate 变化情

况如图2.15：

图2.15F 值随负正样本比例变化曲线

由图2.15 可见，rate 值过大或过小都会对训练结果的准确度产生不利的影响，当

25

rate =

时F 值较大，为0.9364。所以本文在训练模型时，输入随机森林算法进行训练的负正样本的比

例为25:1。

第 41 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

28

确定完训练的样本比之后，本文还需要对随机森林中树的个数进行调节，一般来说随机森

林中树的个数越多，训练的准确度就会越好，但也会带来训练的时间成本的增加，导致算法不

能满足实时判别是否有人员攀爬的功能。所以在调节随机森林中树的个数时，既要保证个数尽

可能少又要确保模型具有较高的识别准确性。在测试训练效果时，本文分别选择了10000 个没

有用于训练的正负样本作为交叉验证集，调节随机森林中树的个数，采用训练出来的模型对交

叉验证集中的样本进行分类，分类的准确性如图2.16：

图2.16 不同深度的随机森林模型对交叉验证集的分类结果

如图2.16 所示，交叉验证集上的分类准确性相较模型对训练集的分类准确性会低一些，这

是由于训练集并不能涵盖在实际情况中可能会出现的所有样本，属于自然的现象。通过观察图

2.16，可以看到在树的个数从10 变化到60 的过程中，分类的准确性一直在较为快速的提升；

而当树的个数更多时，在交叉验证集上的准确性增长逐渐变慢，在这之后深度就算再增加，分

类的准确性提升也不是很明显，所以出于节省运算时间成本的考虑，随机森林的深度设置为60。

本节通过随机森林算法训练出分类模型，解决了对单个采样点在单个时间帧内的状态进行

判别的问题，可以得出任意一个采样点在选取的任意时间帧内是否存在人员攀爬的结论。但由

图2.16 所示，随机森林训练出来的模型对交叉验证集上单独样本的识别准确度只有92%左右，

不能满足工程应用上对误报数的要求，因此2.7 节将会在利用随机森林对样本进行分类之后，

引入报警策略模块，通过在时间域和空间域上增加判断入侵行为的条件，降低可能会出现的误

报并消除漏报。

2.7 报警策略及在线检测结果分析

在对攀爬行为进行实时检测时有3 个要求：首先要保证所有攀爬行为都可以检测出来，即

没有漏报；其次，对于错误的报警要控制在一天15 条以内，减少铁路执勤人员现场核验攀爬行

为的负担；第三，报警的位置误差不能太大，便于对入侵位置准确定位。2.6 节完成了对单个采

样点在单个时间帧内的状态进行判别，但由于训练集样本包含的信息有限，并不足以对所有实

第 42 页

南京航空航天大学硕士学位论文

29

际应用中可能出现的样本进行区分，所以本节将增加对攀爬行为在空间上和时间上连续性的讨

论，使得检测效果满足实际需求。

实际对攀爬行为进行检测报警时，攀爬行为影响到的必然是一段范围而不是某一个单一的

点，而且攀爬行为也具有持续性，它并不是在1 帧内就可以完成的行为。所以在报警时如果根

据单个样本进行判断，那么同一次攀爬行为必然会导致许多不同时间不同位置的报警，但是实

际上只需要报警一次，且报警的位置要明确，这样才方便执勤人员进行确认从而快速地前去处

理，降低攀爬行为导致事故发生的可能性。

考虑到攀爬行为在空间上的连续性，本节对所有采样点都进行了归一化处理。在单个时间

帧内，对所有的360 个采样点的状态进行判断，如果判断为有入侵则设置为‘1’，反之则设置

为‘0’。最终在每帧都可以得到一个归一化矩阵，记为C ,矩阵的维度为

1

L，L 表示线路上采

样点，个数为360。通过实验发现当有人攀爬栅栏网时，沿栅栏网铺设的光纤至少会有8 米的

范围都存在振动，利用攀爬信号的振动区间连续且至少存在8 米这个特点，将矩阵C 中存在连

续8 个及以上‘1’的子矩阵进行记录并记做

i

j

C −，i 和j 分别表示该子矩阵在C 中对应的坐标，

计算i 和j 的中心点，用

center

C

表示，

center

C

的计算方式如式2.31，式中floor 表示向下取整：

-

(

)

2

center

j i

C

floor

=

(2.31)

由于攀爬行为在时间上的连续性，在判断入侵行为时不能依靠单一时间帧内的数据进行判

别。本文在实时检测时选取当前时间帧内的数据及前3 帧内的数据进行处理，分别计算出这四

帧内的

center

C

，用

1

2

3

4

center

center

center

center

C

C

C

C

、

、

、

表示。若某一帧内不存在范围在8 米及以上的

振动带，则认为该时间内不存在攀爬行为。当

1

2

3

4

center

center

center

center

C

C

C

C

、

、

、

都存在时，需要确

保它们反应的是同一处报警，所以分别计算它们中的最大值和最小值，用

max

C

和

min

C

来表示。

当

max

C

和

min

C

相差小于3时认为4帧内在同一处地点发生了报警，报警位置loc 的计算如式2.32：

1

2

3

4

max

min

max

min

-

3

(

)

4

-

3

center

center

center

center

C

C

C

C

C

C

floor

loc

C

C



+

+

+





= 





不存在报警

(2.32)

由于1 次攀爬行为持续时间大概为20s，所以一次报警之后20s 内若出现与前一次报警位

置相差10 米以内的振动位置则认为是同一次攀爬引起的，不予报警。

为了验证实际的检测效果，本文分别选取了4 小时最大风速在3 级以下，降雨量在10mm

以下的光纤振动数据及补做了20 组攀爬实验，利用本章提出的在线检测算法进行检测，识别效

果见表2.3：

第 43 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

30

表2.3 风雨干扰下攀爬行为的测试结果

在对报警策略进行优化后，由测试结果可以预估，存在风雨干扰时，1 天24 小时内的误报

警数可以控制在10 条以内，算法不会造成过多的误报。而当存在攀爬行为时，就既有测试结果

来看，不会出现漏报，表2.3 中报警次数高于攀爬组数是由于有四组数据攀爬时间超过了20s,

总的来说，一次攀爬行为可能会多出的1 次报警并不会给铁路执勤人员造成过大的负担。在存

在攀爬行为时，算法对入侵点的定位精度在5 米以内，满足实际的需求。在不存在攀爬数据时，

算法的计算过程中的数据量较少，时间为0.54s,而存在攀爬行为时，每帧数据的计算时间为0.55s，

满足实时检测的需求。

2.8 本章小结

本章设计了一种利用分布式光纤振动传感器实时检测风雨干扰下的入侵行为的算法。算法

通过对光纤振动信号进行数据处理，最终可以获取入侵行为发生的位置和时间。算法主要分成

4 个模块：去噪模块、特征提取模块、训练识别模块和报警优化模块。首先对分帧后的信号进

行去噪处理，尽量降低基础噪声；然后通过特征提取模块选取适当的特征从时频域对风雨干扰

和攀爬信号进行区分；针对正负样本不均衡的问题采用SMOTE 算法对正样本进行了扩充，之

后对特征进行降维减少了训练过程中的内存损耗并提高了训练速度，采用随机森林训练分类模

型，通过调节正负样本的比例和随机森林中决策树的个数提高了分类的准确性，并尽可能的减

少了训练模型的过拟合；在报警优化模块利用攀爬行为在时间域和空间域上的物理特性，对报

警的策略进行设计，降低了误报，提高了检测的精度；最后采用实际风雨干扰下的光纤数据和

20 组攀爬实验数据对检测算法进行验证，算法定位精度、检测时间以及检测精度都满足实时检

测需求。

测试数据

数据总量

报警次数

漏报次数

误报次数

定位精度

检测时间

风雨干扰数据

4 小时

1

0

1

无

0.54s

攀爬数据

20 组

24

0

0

5m

0.55s

第 44 页

南京航空航天大学硕士学位论文

31

第三章 列车干扰下的入侵事件检测

3.1 引言

第二章研究了风雨干扰下的入侵行为检测，主要考虑的干扰因素为3级及以下的风和10mm

降雨量以下的雨，本章主要针对列车运行会对光纤振动信号造成干扰这一问题展开研究，构建

一种对列车干扰进行屏蔽的算法，减少列车干扰对入侵检测造成的误报。

现有的基于分布式光纤振动传感器对铁路周界进行入侵检测的算法主要侧重于提取入侵行

为的特征，对列车运行造成的干扰并没有针对性进行分析。当列车距离采样点较远时，列车带

来的干扰相对于攀爬行为的信号较小，所以通过选取适当的特征就可以对攀爬行为和列车干扰

进行区分；但当列车运行到采样点附近时，列车造成的信号波动会增大，容易被误认为是攀爬

信号，导致检测时误报较多。因此，对列车干扰单独进行分析以提高入侵检测的准确性具有实

际工程意义[71-73]。

本章对列车信号单独进行分析，提取列车信号的特征，通过这些特征来实时追踪列车的轨

迹并确定列车运行时受到干扰较大的区间。在进行入侵检测时屏蔽列车造成的这些干扰区间，

降低列车运行可能会带来的误报，提高检测的准确性。

本文的主要内容安排如下：3.2 节介绍了对列车干扰位置进行检测的难点并对检测算法的

框架进行了说明；3.3 节针对长距离监测下光纤信号的衰减进行了补偿，之后提取了列车信号的

特征；3.4 节设计了多分类器对列车信号进行检测，实时计算出列车的振动带并根据列车运行时

的物理特性对振动带进行选择和修正；3.5 节首先采用多项式回归和卡尔曼滤波分别对加速段

和匀速段的列车位置进行估计，接着根据列车的振动带长度确定了入侵行为检测时屏蔽的区间

范围；3.6 节展示了对列车长度和位置估计结果，并比较了对列车信号进行屏蔽前后的入侵检测

效果；最后3.7 节为本章小结。

3.2 问题描述

本章的实验场地为金温高铁线路中青田至温州南之间的一段，既有光纤沿着铁路轨道敷设，

铁路线全长22524 米，其中有一段360 米长的路段一边安装了栅栏网用于防止人员攀爬。铁轨

旁的光纤固定在铁路槽道中，栅栏网路段的光纤采用骑马夹固定在栅栏网上，具体敷设场景见

图3.1。

铁轨上有高铁正常运行，列车长度分为8节车厢和16节车厢两种，其中八节车厢长度200m，

十六节车厢长度为400m。在站台停靠的列车出站时会存在加速现象，视为加速段；速度到达

190km/h 和210km/h 之间后速度波动较小，可近似视为匀速段。在站台不停靠的列车在整条线

第 45 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

32

路上速度在190km/h 和210km/h 之间。当列车结束加速阶段近似匀速运行时会使周围产生7 级

左右的风速，同时由于高铁自身质量过大，与铁轨之间的碰撞会导致周边地面产生晃动。

列车带来的风等级较高，带来的晃动相对于人为攀爬更加剧烈，所以造成的光纤形变较攀

爬行为更大，因此列车运行带来的噪声功率比攀爬信号更高，会影响对入侵行为的识别，造成

较多的误报。若采用去噪方法还原攀爬信号，一方面铁路线上的采样点较多、地理环境相差较

大，列车运行造成的噪声在每个采样点存在差别，因此要对每个采样点的列车噪声分别进行估

计，工作量较大;另一方面，由于难以获得列车经过每个采样点的具体时间，所以对列车噪声的

估计存在偏差，而列车噪声相对攀爬信号来说更大，对列车噪声的过估计会使得还原后的攀爬

信号受到削弱，降低对攀爬行为识别的准确性。

图3.1 金温铁路光纤敷设场景图

本章通过实时对列车所在位置进行估计，当列车距离采样点较远时，干扰较小，正常进行

入侵检测；当列车距离采样点较近时干扰较大，对受到影响的采样点进行暂时屏蔽，尽量减少

列车运行对信号造成的干扰。图3.1 中监测的栅栏网位置离高铁站较远，出于在乘车舒适度方

面的考虑，列车在这段区间内行驶时速度保持在190km/h 到210km/h 之间。以最慢的速度

190km/h 计算，200 米长的列车经过一个采样点耗时3.8s 而400 米长的列车则需要7.6s。在攀

爬测试过程中，考虑架设梯子所需的时间，进行单侧攀爬需要15s 以上，若要进行翻越则需要

20s，一次攀爬行为的时间远远大于列车经过的时间。因此，暂时屏蔽受到列车干扰较大的采样

点并不会造成攀爬行为的漏检测。

本章通过寻找列车振动信号的特征来检测列车造成的振动带的范围，进而依靠振动带对列

第 46 页

南京航空航天大学硕士学位论文

33

车所在的位置进行估计，确定屏蔽的采样点的范围，降低列车运行时入侵检测系统中的误报。

主要需要解决的几个问题如下：

1、长敷设范围下的列车信号特征提取

①光纤敷设范围较长、采样点较多，一方面需要精简提取的列车特征以减少运算数据量提

高检测的速度。

②光纤信号在远距离传输时存在衰减问题，使的线路后半段的列车特征受到削弱，影响对

列车的识别。

2、空间差异性下的列车信号检测

①确定振动带时需要对每个采样点是否存在列车信号进行判定，而各采样点对列车信号的

响应程度存在区别，单一的判定标准难以适应不同的采样点。

②不同的采样点上列车信号检测的准确度存在差别，导致检测到的振动带中心点与列车中

心点存在偏移，根据振动带信息对列车位置进行估计时要尽量减少误差。

图3.2 列车运行时的屏蔽段检测流程图

出于解决以上问题的考虑，本文将根据图3.2 的流程对列车运行时的屏蔽段进行检测，检

测流程主要分为三个模块。特征提取模块通过对光纤信号进行补偿削弱了光纤自然衰减对线路

后半段特征的削弱，之后提取了部分频段的功率作为特征用于对列车信号进行识别；振动带检

测模块采用无监督学习的算法设计多分类器对样本进行了分类，并根据列车运行的实际物理特

性对振动带进行了选择和修正；最后的列车状态估计模块根据振动带估计了加速段和匀速段的

列车位置，最终确定了屏蔽的区间。

3.3 光纤振动信号的特征提取

本章依靠对列车的轨迹进行追踪来降低轨道上有列车运行时入侵行为监测的误报，所以首

先需要提取列车振动信号的特征。在实际的应用中，列车行车区间的线路长度达到22 公里以

上，每2 米设置一个采样点，总采样点数目达到11262 个，若提取的特征维数过大则会增加系

轨道

段振

动信

号

列车运行时的屏蔽段检测

特征提取

输出屏蔽

区间

振动带检测

衰减

补偿

提取

特征

样本

分类

振动

带修

正

估计入侵检测段屏蔽

区间

加速段

位置估

计

匀速段

位置估

计

屏蔽

范围

估计

第 47 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

34

统整体的运行时间，影响监测系统的实时性要求。出于减少运算时间的考虑，本节所提取的列

车振动信号的特征需要在保持区分性的同时尽量精简。同时，由于行车区间的线路长度过大，

光纤信号的自然衰减也是一个不容忽视的问题。所以本节首先将对线路上的自然衰减进行补偿，

进而通过分析列车振动信号的特性来提取特征[74-76]。

3.3.1 基于衰减特性的光纤振动信号补偿

本节对列车振动信号进行分析时，数据来源于铁路沿线敷设的既有光纤。光纤总长度为

22524 米，由多段长度较短的光纤熔接而成。铁路的既有光纤埋设在地下，受到土质环境的挤

压，所以每个点都存在一定程度的初始形变。光纤的熔接点的位置和每个点的初始形变无法预

测，所以也难以进行补偿。但光纤信号本身的衰减存在物理特性，因此可以进行补偿以增强线

路后半段的信号强度。

当无列车运行时，每个采样点采集的光纤振动信号的均值如图3.3：

图3.3 无列车运行时各采样点振动信号的均值

图3.3 中振动信号均值的单位. .

au 表示该值是一个相对量，表征光纤信号的大小。由于熔接

点和光纤初始形变的存在，所以光纤振动信号的均值并不是随着采样点的增加而始终降低的，

在信号上存在许多突变。但总体来看，随着采样点的位置较光脉冲发射端越来越远，信号强度

具有降低的趋势。

光纤中的损耗系数为0.2db/km,由于系统采集的是后向散射光，光信号的损耗需要加倍，达

到0.4db/km，可得每两个采样点间的损耗为

4

8 10 db

−



。可以根据该物理特性对光纤信号进行补

偿：

5

8 (

1) 10

( )

( )

( )

( )=10

i

c i

a i

b i

b i

−

−

=







(3.1)

第 48 页

南京航空航天大学硕士学位论文

35

式3.1 中，( )

a i 表示第i 个采样点处的初始光纤信号强度，( )

b i 表示衰减补偿系数，( )

c i 表

示补偿后的信号。

图3.4 补偿后各采样点振动信号的均值

图3.4 表示衰减补偿后各个采样点振动信号的均值。由图可知，后半段的信号较补偿之前

有所增强，且各个采样点的信号强度比较平均，有效的遏制了光纤的物理衰减对信号造成的削

弱。下一小节将对补偿后的信号进行特征提取来对列车信号进行识别。

3.3.2 基于功率谱分析的列车信号特征提取

上小节依靠光纤的物理特性对信号的自然衰减进行补偿，减小了光信号在长距离传输过程

中幅值和能量上的损失，便于本节对列车信号的特征进行提取。由于沿铁路线敷设的光纤较长，

需要进行数据处理的采样点较多，所以在特征的选择上要保证有效性和精简性，本节将提取信

号的功率作为特征。由于铁路线路较长，当没有列车运行时也无法确认每个点是否存在其它扰

动，所以无法获取每个点的无干扰数据来进行谱减法去噪。因此，在选择计算功率所采用的频

带时需要进行筛选，去除干扰较多的频带。

既有光纤采集的列车信号在特征提取之前并没有进行过滤波，直流分量占比较大，而列车

信号带来的能量都集中在交流分量，所以需要对直流分量进行处理。相较于小波分析，傅里叶

变换对直流分量的计算较为方便，也可用来对交流分量的信号进行计算，所以本节选取傅里叶

变换进行分析。

对既有光纤采集到的振动信号按帧做FFT，将信号分解到直流分量和交流分量上。铁路既

有光纤对信号的采样频率为100HZ。根据奈奎斯特采样定律，信号可以分解到直流分量及1-

50HZ 之间的频段上。

其中，第i 帧信号的功率谱为：

第 49 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

36

2

1

( )

|

( ) |

i

P f

X w

NU

=

(3.2)

其中，N 表示每帧信号内采样数据的个数，w 表示傅里叶变换后的频率点，U 表示的是对

信号进行分帧时窗函数

( )

w n 的平均功率：

1

2

0

1

( )

N

n

U

w n

N

−

=

=



(3.3)

以采样点2000 为例，当没有列车运行时直流分量和交流分量的功率变化情况见图3.5：

图3.5 无列车运行时采样点2000 功率的变化情况

在图3.5 中，交流分量功率放大100 倍之后与直流分量功率达到同一数量级，可见直流分

量自身的数量级远远高于交流分量。因为列车运行带来的振动主要体现在交流分量上，如果计

算功率时引入了直流分量，会使得表征列车振动的交流分量功率被淹没，所以需要去除直流分

量。

选取一组G335 列车从青田开往温州时的光纤振动数据，对数据进行分帧处理后去除直流

分量，作出每个采样点交流分量总功率

1 50

p −随帧数的变化情况。把从青田站往温州方向开的车

定义为正向车，由于该班次列车在经过青田站时不减速停车，基本处于匀速行驶状态，所以可

以得到一组正向匀速列车的轨迹图。

第 50 页

南京航空航天大学硕士学位论文

37

图3.6 正向匀速列车轨迹图

图3.6 是以交流分量功率大小为依据绘制的等高线图，图中一条倾斜的直线代表的是列车

运行的轨迹。列车运行时会导致交流分量的功率增大，所以对应的

1 50

p −会偏大，在等高线图上

的颜色会比较深。从图4.3 还可以发现，当一些采样点不存在列车运行时，对应的

1 50

p −也会很

高，所以如果直接把

1 50

p −作为列车的特征会造成许多误报。

由图3.6 还可以发现，在某些采样点上，列车运行时间外的

1 50

p −较小，只是偶尔出现比较

高的点。这些位置及其在各个时间所对应的

1 50

p −在图上以绿色方框标注。

首先需要对采样点进行筛选，计算每个采样点480 帧时间内的功率和，用

1,

2,

11262,

,

...

all

all

all

p

p

p

表示。噪声较小的采样点480 帧内的功率和必然也较小。所以选取

1,

2,

11262,

,

...

all

all

all

p

p

p

中最小的

功率所对应的采样点记做clean

l

，选取其中最大的功率所对应的采样点记做

fuzzy

l

。clean

l

对应的采

样点噪声较小，

fuzzy

l

对应的采样点噪声较大。

由于列车长度在200 米到400 米之间，以190km/h-210km/h 左右的速度进行匀速直线运动，

所以经过一个采样点至少需要3.7s。由于clean

l

采样点的干扰较小，因此当有列车运行时振动会

增大，导致光纤信号功率增加。计算clean

l

在每一帧内的功率，记为

clean

l

i

p

，，i 表示时间帧。对

clean

l

i

p

，

进行排序，选择最大的四个值对应的时间帧ci ，此时与列车经过该点时信号能量的大小及分布

相似。

将1-50HZ 每5HZ 分成一个大的频段，则可以得到10 个频段f 。

,

f

l i

p 表示总功率

,l i

p 对应

到各个频带上的功率，

1,2...10

f =

。对采样点clean

l

在4 个时间帧ci 内计算不同频带上的功率和：

,

clean

clean

c

f

f

l

l

i

i i

p

p

=

= 

(3.4)

分别作出clean

l

采样点处，不同f 上的功率占比情况如图3.7:

第 51 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

38

图3.7 噪声较小的采样点各频带功率占比

由图3.7 可知，当列车经过时，clean

l

处振动信号的功率主要集中在第1、2、3、4、9、10 这

6 个频带。

由于

fuzzy

l

处噪声的功率较大，当列车运行时该点的功率也不一定最高。所以无法通过选取

功率最高的几个时间帧内数据来对列车经过时的情况进行模拟。通过对采样点

fuzzy

l

计算所有时

间内各个频带的功率和来估计噪声分布的主要频带：

,

1:480

fuzzy

f

f

fuzzy

l

i

i

p

p

=

= 

(3.5)

分别作出

fuzzy

l

采样点处，不同f 上的功率占比情况如图3.8:

图3.8 噪声较大的采样点各频带功率占比

第 52 页

南京航空航天大学硕士学位论文

39

由图3.8 可知，噪声主要集中在高频段，因此在选在频段计算功率时，只选择第1,2,3,4 这

4 个频段构成特征PU 。以PU 的大小作为标准画出G335 列车新的等高线图：

图3.9 选取频段后的等高线图

图3.9 上列车轨迹更清晰，噪声更少。选取4 个频段功率构成的特征PU 明显比交流分量

的总功率对列车信号的区分性好。

本节通过对列车信号和噪声信号的频带进行分析，选择了对列车行为比较敏感且噪声较小

的频段，将这些频段的功率和PU 作为特征对列车信号进行识别。下一节将会通过训练确定特

征的阈值并对列车引起的振动带进行识别。

3.4 列车的振动带检测

上一节确定了用于对列车信号检测所用的特征，但没有给出具体的分类门限，所以本节首

先需要设计分类器对光纤振动信号是否属于列车振动信号进行判别，接着利用各个采样点上的

分类结果确定列车振动带的范围。由于铁路线路上各个采样点所处的自然环境存在差别，所以

对列车信号的响应具有空间上的差异性，在一个点训练的阈值并不能适用于铁路全线，需要采

用分类器组对每个采样点分别进行训练。由于缺少列车的真实位置信息，所以分类器训练采用

无监督学习的方法。本节数据集上无监督学习的准确率较低，若只根据各个采样点上的分类结

果来确定列车振动带存在偏差，因此需要根据列车实际运行时的连续性和前进性特点对振动带

进行选择与修正

[77]。

3.4.1 基于K-means 算法的多分类器设计

由图3.2 可知，由于高铁线路较长，且自然环境分布较为复杂，所以即使对光纤信号进行

了衰减补偿，每个采样点的信号强度还是存在较大差别，因此在做分类时不能采用统一的阈值。

第 53 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

40

针对每个采样点分类门限的不同，在每个采样点都设置一个分类器

( )i

h

，i 表示采样点的序

号，组成多分布式组H :





(1)

(2)

( )

(11262)

h

,

,

,

,

,

i

H

h

h

h

=

(3.6)

分类器

( )i

h

的训练数据集为第i 个采样点采集到的光纤振动数据制作的特征样本集

( )

1

2

{ ,

,... }

i

i

i

i

n

X

x x

x

=

，

i

nx 表示第i 个采样点处的第n 个样本。

在实际测试过程中，由一组列车运行时各个采样点的光纤振动信号并不能获得列车经过每

个采样点的准确时间。因此，样本集

( )i

X

中的各个样本所对应的时间内该采样点是否有列车信

号是未知的，即分类器的训练数据是未知的。所以需要采用无监督学习的方式进行分类，依靠

训练模型的过程来对这些无标签的样本进行分类。

在本章研究问题中，需要将已有的样本分成两类，一类样本为有列车经过视作正样本表示

为

1

C 而另一类样本无列车经过视为负样本表示为

2

C 。类别数已知，所以本章采用K-means 算

法将样本集分成两类。

K-means 算法主要分成三个步骤：设置初始均值

0

0

0

1

2

{

}







=

、

、样本划分、更新簇中心。

在运行K-means 算法时，首先需要给出初始的簇心，即每一类样本的中心。一般来说初始簇心

的选择是随机的，但会导致算法在迭代优化过程中浪费大量时间，所以本节需要在选择初始簇

心时尽量靠近最终的收敛点[78]-[79]。

本节选取不停站列车运行时的光纤振动数据制作训练样本，列车在整条线路上运行时速度

波动较小，经过每个采样点的时间都相差不多，因此在每个采样点处的正负样本数量相似，一

方面减少了各个采样点处分类器的差异性，另一方面便于对初始簇心进行估计[80]。

列车运行速度以200km/h 进行估算，则200 米的列车经过一个采样点需要大概4s 而400 米

的列车则需要8s。一般来说，列车运行时光纤振动信号的功率较无列车运行时更大。以采样点

i 为例，200 米的列车的运行数据选取固定频带功率PU 最大的4 个样本，400 米的列车的运行

数据选取固定频带功率PU 最大的8 个样本，构成样本集

max

1

2

{ ,

,...

}

i

i

i

i

m

X

x x

x

=

；选择固定频带功

率C 较小的一半样本，构成样本集

min

1

2

{ ,

,... }

i

i

i

i

k

X

x x

x

=

。初始簇心计算方式如式3.7：

0

1

max

1

0

2

min

1

1

1

m

i

i

k

i

i

X

m

X

k





=

=

=

=





(3.7)

由于初始簇心的定义考虑了列车运行前后信号的功率变化，与期望的分类结果更为接近，

因此可以有效地缩短聚类所需要的时间。

接着依据各个样本离两个簇心的欧氏距离远近将样本划分到较近的一个类别中，更新簇中

心如式3.8：

第 54 页

南京航空航天大学硕士学位论文

41

'

1

I

i

x C

i

x

C





=



(3.8)

更新完簇中心之后不断重复第二和第三个步骤，直到簇中心收敛不再变化，收敛于

1

2

{

}







=

、

。

由于样本向量是一维的，所以最终的聚类中心也是一维的，因此最终对光纤信号分类时的

阈值cluster 为

1

2

+

2



，当第i 个采样点处的样本

i

nx 大于该点处的cluster 时，则认为存在列车信

号，否则认为不存在列车信号。

得到每个采样点的分类阈值之后，可以实时根据每个采样点的特征判断该点所处的状态，

即是否存在列车信号，若存在列车信号则记为‘1’，反之记为‘0’，则每一时刻可以得到一个

表征线路状态的0-1 矩阵Y ,Y 为11262

1

维，11262 表示采样点总数。下一节将考虑列车运行

时的实际物理特性，并根据本节得出的采样点的实时状态对每个时刻受到列车运行影响的振动

带进行选择与修正。

3.4.2 基于列车运行特性的振动带的选择与修正

上一节基于K-means 算法设计了用于对每个采样点是否存在列车振动信号进行判别的多分

类器组，得到了表征线路状态的0-1 矩阵Y 。本节的重点在于从矩阵Y 中根据信号识别的效果

找出列车振动带的位置，并根据列车运行时会保持连续性和前进性的物理特性对振动带进行适

当地修正。

由于列车运行时可以看做一个整体，所以造成的振动区域具有连续性的特点，在铁路线上

应该以段的形式出现。在理想情况下，有列车运行时，得到的矩阵Y 中应该有一段下标连续区

域的数值为1，其它所有区域数值都为0，这段连续的区域对应的铁路段就认为是列车运行时候

振动带的范围。但由于每个采样点的分类器对列车信号判断的准确率并不能达到100%，所以最

终得到的矩阵Y 中的数字1 会比较分散，意味着整条线路上对于列车信号的识别存在一定的误

差。

金温铁路上运行的列车分为8 车厢和16 节车厢两种类型，车长分别为200 米和400 米，

当列车运行时受到影响的振动区域一定会超过列车的长度，所以在识别列车振动带时最小长度

设置为200 米。在分布式光纤振动传感器中，采样点之间的间隔为2 米，所以200 米的振动带

对应到矩阵Y 上就是连续的100 个1。

上文提到多分类器组对列车信号进行判别时会存在不准的情况，所以在检测列车振动带时

不要求振动带内每个采样点的分类值都是1。具体作法为:对于每一时刻得到的矩阵

( )t

Y

，首先

设置一个长度为100 的窗函数，从矩阵

( )t

Y

中下标为1 的位置依次向下标为11262 的位置移动，

每次移动的步长为1；则经过次移动之后，窗函数截取的区域为

( )

( )

1

100

[

,

]

t

t

Y

Y





+

+

，若

( )

( )

1

100

[

,

]

t

t

Y

Y





+

+

内有超过80 个点为1 则认为该区域是列车振动带的一部分；此时保持窗函数的

第 55 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

42

起点不变，移动窗函数的终点，直到该窗函数内部采样点的分类值为1 的比例在80%以下；此

时得到的窗函数的起点和终点分别用

( )

1

t

r

和

( )

2

t

r

表示。

图3.10 相邻时刻理想情况下振动带的相对位置

在理想情况下相邻时刻列车振动带的相对位置如图3.10 表示：

1

t + 时刻和t 时刻的列车振

动带长度一致，且

1

t + 时刻的振动带在物理位置上较t 时刻距离起点更远。但在实际检测中，由

于多分类器组存在误差，所以检测出来的振动带相对位置可能如图3.11 所示。

图3.11 实际检测中振动带可能存在的错位及缺失情况

当检测到的振动带出现错位情况时，需要主动对振动带的起始位置进行修正，尽量减少由

于分类器错误导致的振动带检测误差。由于列车运行时会保持前进性，所以后一时刻的振动带

和前一时刻相比所在的物理位置会更远。因此，起点和终点的修正方式分别见式3.9 和3.10：

(

1)

(

1)

( )

(

1)

1

1

1

1

( )

(

1)

( )

1

1

1

t

t

t

t

t

t

t

r

r

r

r

r

r

r

+

+

+

+







= 





(3.9)

终点的修正公式如式3.10：

( )

1

t

r

( )

2

t

r

(

1)

1

t

r

+

(

1)

2

t

r

+

( )

1

t

r

( )

2

t

r

( +1)

1

t

r

( +1)

2

t

r

a

( )

1

t

r

( )

2

t

r

( +1)

1

t

r

( +1)

2

t

r

b

( )

1

t

r

( )

2

t

r

( +1)

1

t

r

( +1)

2

t

r

c

( )

1

t

r

( )

2

t

r

d

缺失

第 56 页

南京航空航天大学硕士学位论文

43

(

1)

(

1)

( )

(

1)

2

2

1

2

( )

(

1)

( )

2

2

2

t

t

t

t

t

t

t

r

r

r

r

r

r

r

+

+

+

+







= 





(3.10)

特别地，当

1

t + 时刻存在振动带缺失时，则采用t 时刻的振动带进行替代。修正后的振动带

相比修正之前更符合列车实际运行时的情况，保证列车前进性的特点，可以降低后续根据列车

振动带确定列车位置时的误差。

3.5 列车干扰下入侵检测段的屏蔽范围估计

上一节得到了列车振动带，本节将根据列车振动带对列车运行时应该屏蔽的入侵检测区间

进行估计，暂时停止列车周围路段的入侵行为检测，减少误报。从青田站出发的列车在线路的

一开始近似匀加速运动，速度到达200km/h 之后近似匀速运动，而青田不停站的列车在整条线

路上都近似匀速运动。本节分成三个部分：首先，采用多项式回归的方法来判断列车是否属于

停站型列车，对于停站的列车，给出列车加速阶段的位置估计；接着，对于不停站的列车或者

停站的列车开始近似匀速行驶之后，采用卡尔曼滤波对列车的运行位置进行估计，通过引入速

度的方差，使得估计更精确；最后根据列车振动带的长度和列车的实时位置确定列车运行时入

侵检测段的屏蔽范围。

3.5.1 基于多项式回归的加速段列车位置估计

对列车的实时位置进行估计时，首先需要确认列车是否属于停站型列车，对于停站型列车，

要给出列车结束加速阶段的具体时间并对列车在加速阶段的位置进行估计。

列车运行时可以看作长度不变的刚体，受到列车振动信号影响的范围必定是包括列车所在

的实际区间在内并向左右延申的，所以在可以检测到振动带时，列车的中心点必定处于振动带

之内的，列车与振动带的关系见图3.12：

图3.12 列车与振动带相对位置示意图

在设计分类器并计算列车振动带时，因为各个采样点所处物理环境存在区别，所以计算出

的列车振动带在不同的时刻长度会发生变化且列车与振动带的相对位置也会发生偏移，即虽然

列车的实际位置一定在振动带内部但列车的中心点和振动带的中心点并不一定会重和，

列车

铁轨

振动带

第 57 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

44

本节以振动带的中心点为列车位置的参考点，采用多项式回归的方法对列车的运行状态进行确

认。

每次选取当前时刻1t 及以前一共6 个连续时刻的振动带数据，由于起始段列车的运行状态

可以近似看作匀速和匀加速这两种，以t 表示时间，

( )

dis t 表示列车在检测区域内所处的位置，

则加速运动和匀速运动时位置与时间的关系均可近似表示如式3.11[81]-[82]：

2

( )

1/ 2

dis t

at

bt

c

=

+

+

(3.11)

本文以列车振动带中心为参考点，拟合出一条时间-位置曲线用于对列车位置进行估计。。

令

0

1

2

1

,

,

2

c

b

a







=

=

=

，

2

0

1

2

1,

,

t

t

t

x

x

t

x

t

=

=

= ，

(

)

( )

t

h x

dis t



=

，则式3.12 可表示为：

0

0

1 1

2

2

(

)

t

t

t

t

h x

x

x

x









=

+

+

(3.12)

用

ty 表示t 时刻振动带中心点的位置，( )

e t 表示

(

)

t

h x



和

ty 在t 时刻的最小平方误差，计算

如式3.13：

2

( )

(

(

)

)

t

t

e t

h x

y



=

−

(3.13)

确认列车存在之后，以检测到第一条振动带的时间作为开始，t 设置为1，以1t 表示当前时

刻，计算代价函数

0, 1,

2

(

)

J 

：

1

0,

1,

2

1

1

1

(

)

( )

2*

t t

t

J

e t

t



=

=

=



(3.14)

通过使优化代价函数来使得最小平方误差最小，

0, 1,

2

(

)

J 

优化有两种方式，一种是分别对

参数

0,

1,

2

采用梯度下降法:

'

0,

1,

2

(

)

i

i

i

J













=

−



(3.15)

表示迭代步长，不断迭代式3.15 直到参数

0,

1,

2

收敛。另一种方法是采用正规方程解参

数，首先将输入用向量表示

_

0

1

2

[

,

,

]

t

t

t

t

T

c

x

x x x

=

，构建两个矩阵X 和Y ，计算方式如式3.16：

1

_

2

_

_

0

1

(

)

(

)

(

)

T

c

T

c

t

T

c

t

x

x

X

x

y

y

Y

y



















=











































= 





















(3.16)

最终

0,

1,

2

[

]T





=

的计算结果如式3.17：

第 58 页

南京航空航天大学硕士学位论文

45

1

(

)

T

T

X X

X Y



−

=

(3.17)

在实际对代价函数进行优化过程中，梯度下降法运行时间不稳定，影响对列车轨迹的实时

估计，因此选用正规方程直接解参数

0,

1,

2

[

]T





=

。

根据参数可以计算出式3.11 中的参数, ,

a b c ，由于列车匀速运动时速度大小在190km/h

到210km/h 之间波动，且加速度波动较小，因此，当列车时速超过190km/h 即

52.8

a 

时认为

列车进入匀速阶段，若

6

t =

时满足该条件，则可判断该列车为不停站列车。

对于停站型列车，在加速运动阶段采用式3.11 对列车实时位置进行估计，每次选取的数据

为

1

t = 到1t 时刻所有的振动带中心点数据，对参数进行优化之后

( )

dis t 即为对当前时刻列车中心

点位置的估计。

以上拟合出的列车轨迹在列车的加速段可以适用，但当停站列车结束出站加速过程进入匀

速运行阶段后，拟合出的二阶曲线难以跟踪此时列车运动模式的变化，因此需要对轨迹跟踪方

法进行调整。

3.5.2 基于卡尔曼滤波的匀速段列车位置估计

上小节对列车是否处于拥有加速阶段进行了判断，对于在青田站不停站的列车给出了进入

匀速阶段的具体时间。本小节将引入匀速段列车速度的先验知识，采用卡尔曼滤波器，基于列

车速度的先验知识和根据振动带获得的对列车位置的估计值来对列车进入匀速阶段后的真实位

置进行估计。

列车在正常行驶时，为了保证乘车舒适性，规定列车结束出站加速后正常行驶速度为

55.5m/s,但实际行驶中速度大小会存在上下5%的波动，即速度在52.7m/s 到58.3m/s 之间。因此

列车正常行驶时的速度v 可以近似看做正态分布

2

1

1

v

N 



（，

），其中

1=55.5



。

在正态分布中，样本落在横轴区间

1

1

1

1

- 3

3









+

（

，

）内的概率为99.7%，由于实际速度都

落在区间52.7 58.3

（

，

）之内，因此可以计算

1

的值如下：

1

1

1

1

3

-

-3

58.3- 52.7









+

=

（

）（

）

(3.18)

可得

1=0.93



，

2

55.5 0.93

v

N

（

，

）。

根据列车振动带对列车位置进行估计时，列车实际位置处在振动带内部，假设列车长度为

train

l

，振动带的范围为[

_1,

_ 2]

pot

pot

，则列车中心点所处的区间为

1

1

[

_1

,

_ 2-

]

2

2

train

train

pot

l

pot

l

+

，可将列车的中心点的位置

train

pot

也近似看做正态分布:

2

2

2

train

pot

N 



（

，

）,其中

2

_1+

_ 2

=

2

pot

pot



，

2

的计算方式如下：

第 59 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

46

2

2

2

2

1

1

3

-

-3

_ 2-

-

_1

2

2

train

train

pot

l

pot

l









+

=

+

（

）（

）

(3.19)

由上述分析可知

train

pot

的分布随时间变化，由列车的长度和当前时刻检测到的振动带范围

决定。

列车正常行驶时可以看作是一个单输入单输出的系统：

kx 表示系统在k 时刻的状态，即列

车中心点的位置；

ky 表示系统的输出；

ku 表示系统在k 时刻的输入，即列车的速度；

k

表示计

算状态量过程中的误差；

k

表示测量输出中的误差。

图3.13 列车正常行驶时的系统模型

引入卡尔曼滤波对模型的状态（即列车所处的位置）进行最优估计，首先根据系统的输入

（列车速度）进行先验估计[83]-[84]，估计结果如式3.20：

1

1

ˆ

ˆ

ˆ

k

k

k

T

k

k

x

Ax

Bu

p

Ap

A

Q

−

−

−

−



=

+



=

+



(3.20)

ˆkx

−表示k 时刻的列车位置估计结果，ˆkp−表示先验估计的方差。

接着引入观测结果

ky 对估计值进行更新：

/

ˆ

ˆ

ˆ

(

)

(

)

T

T

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

K

p C

Cp C

R

x

x

K

y

Cx

p

I

K C p

−

−

−

−

−



=

+



=

+

−





=

−



(3.21)

k

K 表示k 时刻的卡尔曼增益，ˆkx 表示预测结果，

k

p 表示预测结果的方差。

在本节的应用场景下，

1

A

B

C

=

=

= ,

0

k

N

Q

（，）,

0

k

N

R

（，），Q 表示过程方差，R 表

示测量方差。其中Q 的大小由速度的波动决定，所以

2

1

=

Q ；R 的大小由根据振动带确定列车

位置时的误差决定，所以

2

2

R



=

。

设置初始条件时，

1p 设置为0，对于不停站的列车，

1ˆx 设置为检测到的第一条振动带的中

心点；对于停站的列车，

1ˆx 设置为列车开始匀速行驶时第一条振动带的中心点。根据式3.20 和

式3.21 可以对列车在近匀速运行时每一时刻的位置进行预测。

1

k

k

k

k

k

k

k

x

Ax

Bu

y

Cx





−

=

+

+

=

+

ku

ky

第 60 页

南京航空航天大学硕士学位论文

47

3.5.3 基于列车振动带的屏蔽区间长度估计

3.5.1 和3.5.2 节通过多项式回归和卡尔曼滤波方法实现了对青田站停站型列车和不停站型

列车的实时位置估计，本文各选取了一组停站列车和不停站列车的运行数据，对列车位置的估

计结果见图3.14 和3.15。在已知列车中心位置的情况下，接下来只需要估计出屏蔽区间的长度

就可以得到列车运行时入侵检测的实时屏蔽范围。

图3.14 不停站列车位置估计结果图

图3.15 停站列车位置估计结果图

本文根据采集到的30 组列车运行时的光纤振动数据对屏蔽区间的长度进行估计，其中15

组为200 米长的列车运行数据，其余为400 米长的列车运行数据。检测每组列车在各个时刻的

振动带并进行修正，将400 米列车的振动带长度计入集合

400

L

，上标的400 表示400 米长的列

车，不表示次方，其中

400

400

400

400

1

2

{

,

,...

}

m

L

l

l

l

=

，其中每一个元素都表示400 米列车运行时的一条

振动带的长度，同理可以将200 米列车的振动带长度计入集合

200

L

，其中

200

200

200

200

1

2

{

,

,...

}

n

L

l

l

l

=

。

第 61 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

48

对集合

400

L

和

200

L

分别求取均值和极大极小值，可得200 米列车振动带长度在212 米到386

米之间，均值为278 米；400 米列车振动带长度在434 米到620 米之间，均值为544 米。因此，

估算列车长度时，在对振动带进行选择与修正确定了存在列车运行之后，首先计算检测到的前

6 个振动带1

2

6

, ,...

l l

l 的长度均值：

1

2

6

1 (

...

)

6

l

l

l

l

=

+

+

+

(3.22)

若l 小于400，判断列车长度为200 米，若l 大于400，判断列车长度为400 米，在训练

数据集中，不存在l 恰好等于400。由于难以保证训练数据集的完备性，所以在实时监测程序

中作如下设置：若某组数据的l 恰好为400，则再增加6 秒检测时间，直到可以对列车长度进

行判断。

对于200 米的列车，由于列车振动带的最大长度为386 米，所以屏蔽的范围为列车中心点

左右各200 米的区域；由于400 米列车振动带的最大长度为620 米，所以屏蔽范围为列车中心

点左右各350 米。

3.6 列车干扰屏蔽后的入侵事件检测结果及分析

去除列车运行对入侵事件检测干扰的重点在于列车位置估计和列车长度检测的准确性，本

文在攀爬监测路段的起始位置设置定标点，通过计算列车经过定标点时刻的列车拟合位置ˆ( )

i

d t

与列车实际位置

( )

i

d t

的差值来计算位置估计的误差：

ˆ

( )

( )

( )

i

i

i

t

d t

d t



=

−

(3.23)

采集各15 组停站和不停站列车数据对列车的实时位置和列车长度进行估计，估计结果的

准确性见表3.1:

表3.1 列车长度及位置估计结果

数据类型

测试组数

车长检测正确数

位置估计误差

不停站列车

15

15

78.5m

停站列车

15

15

84m

由表3.1 可知，本文的列车估计算法可以准确确定列车的长度，且对列车实时位置的估计

误差在100 米以内，保证了屏蔽范围的有效性，可以在降低误报的同时避免因为屏蔽造成的漏

报。

为了验证对列车干扰进行处理的效果，本文分别选取了20 组列车经过时的攀爬数据和20

组无列车经过时的攀爬数据进行检测，检测结果见表3.2：

第 62 页

南京航空航天大学硕士学位论文

49

表3.2 列车干扰下攀爬行为的测试结果

测试数据

数据总量

报警次数

漏报次数

误报次数

检测时间

有列车攀爬

20 组

28

0

1

0.72s

无列车攀爬

20 组

27

0

0

0.59s

由对无列车运行时攀爬数据检测结果可知，加入列车轨迹追踪和屏蔽之后，并不会影响到

正常无列车运行时的入侵行为检测；当有列车运行时，20 组攀爬数据出现了一次误报，可能是

由于列车运行时某时刻出现颠簸导致检测出过长的振动带，振动带长度超出了预设的屏蔽区间，

所以造成了一次误报;当无列车运行时，检测时间为0.59s,当有列车运行时，因为需要对振动带

进行处理和对列车位置进行估计，所以时间会有所增加，平均检测时间达到0.72s，但仍然保持

在1s 之内，可以满足实时检测的需求；

3.7 本章小结

本章设计了一种入侵事件检测中的列车干扰屏蔽算法，算法对沿铁路敷设的既有光纤进行

数据处理，估计铁路上运行的列车的长度、振动范围大小以及列车的实时位置，确定每个时刻

屏蔽的区间范围以达到降低列车运行时入侵检测误报警的次数。列车轨迹追踪算法主要分成3

个模块：特征提取模块、振动带检测模块和屏蔽范围估计模块。首先对光纤信号进行衰减补偿，

以减少线路后半段信号损失，然后提取特征对列车信号和其它干扰进行区分；针对空间异构问

题，设计基于K-means 算法的多分类器对每个点的信号进行差异化分类获得列车的振动带，根

据列车运行时的物理特征对振动带进行选择和修正；之后采用多项式拟合和卡尔曼滤波分别对

加速段和匀速段的列车位置进行估计，并根据列车振动带的长度确定列车影响范围的大小从而

确定每一时刻的屏蔽范围；最后设计实验对列车检测算法在列车长度、位置估计上的准确性以

及屏蔽列车干扰后的入侵检测效果进行了验证，算法在运行时间和检测精度上都满足实时检测

的需求。

第 63 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

50

第四章 变场景下的入侵事件检测

4.1 引言

第二章和第三章分别研究了风雨干扰和列车干扰下的入侵行为检测，解决了单一场景下入

侵行为检测问题。本章对变场景下的入侵行为检测进行研究，利用同一线路不同场景下数据集

间的相似性，解决新场景下由于数据集较少而导致的训练不充分问题。

目前既有的利用分布式光纤传感器进行周界监测的算法大多数针对单一场景，即在选定的

某一场景下进行实验采集样本，而最终训练出来的识别算法也只针对该场景有效。当场景发生

变化时，由于两处场景下的数据集并不完全相同，因此利用原先场景的数据集训练出来的识别

算法并不能在现有场景下达到很好的识别效果。

本章所针对的研究场景和第二章相似，都是金温铁路上的栅栏网路段，只有位置不同。理

论上来讲，由于这两处场景共用同一根光纤和同样的信号采集系统，且光纤敷设方式也类似，

所以在信号的分布上一定存在较大的相似性。如果可以将既有场景下采集的攀爬数据利用起来，

将给本章场景下入侵事件的识别带来极大的便利。

本章的工作重点在于研究一种方法来合理利用既有场景下采集的数据，降低对新场景下样

本量的需求，从而达到减少数据采集的时间和人力成本的目的。

本章的主要内容安排如下：4.2 节介绍了变场景下入侵检测主要的难点；4.3 节介绍了

TrAdaBoost 对样本进行加权的基本原理并采用K 近邻学习对初始权重进行了初始化；4.4 节介

绍了CART 决策树的构造原理并基于迁移学习的理论对决策树进行了改造，加入了对源域和目

标域样本的均衡；4.5 节介绍了迁移随机森林算法的流程，并对决策树的选择原理进行了说明；

4.6 节通过设计新场景下的入侵检测试验，说明了该检测算法的有效性；最后的4.7 节为本章小

结。

4.2 问题描述

本章的实验场景

_1

scene

也搭建在金温铁路青田站至温州南站的铁路沿线，与前两章的实

验场景

_ 2

scene

距离间隔1 公里，共用同一根光纤。该处设置了铁丝栅栏网，光纤采用抱箍固

定，具体敷设场景见图4.1:

第 64 页

南京航空航天大学硕士学位论文

51

图4.1 光纤敷设场景图

由于场景

_1

scene

与

_ 2

scene

类似，所以无论是风雨干扰下采集到的样本还是人员攀爬时

的样本，都应该存在一定的相似性。本章在设计

_ 2

scene

下的入侵检测算法时需要考虑如何利

用

_1

scene

场景下采集到的样本，来扩充用于训练入侵识别算法的训练集，降低对

_ 2

scene

场景

下样本的需求量，达到节约实验成本的目的。

这种利用其它场景下的样本辅助训练当前场景下算法的策略属于基于样本的迁移学习的范

畴，可以把场景

_1

scene

称作源域而把场景

_ 2

scene

称作目标域。为了更直观地了解源域与目标

域下样本分布的差别，本文在两个场景下分别随机选取了5000 个正样本，利用PCA 分析将样

本分别投影到二维平面，用于投影的映射矩阵由源域样本求得。

投影到二维平面后的数据分布见图4.2，其中，红色散点为源域样本，绿色散点为目标域样

本。由图4.2 可知，源域和目标域投影到二维平面上的样本存在较大的重叠区域，因此源域内

有部分样本是有助于目标域识别算法的训练的；但同样由图4.2 可知，样本的分布并不完全一

致，目标域样本主要集中在X 轴右边而源域样本在X 轴上的分布比较均匀，因此源域内的部分

样本对于目标域的训练是存在反作用的，若简单地将源域和目标域样本进行合并，训练出来模

型对攀爬行为的识别效果并不一定会优于只采用目标域样本训练出来的效果。

第 65 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

52

图4.2 源域与目标域下正样本降维分布图

综合以上分析，由于两个场景下的样本分布存在差别，因此在利用源域样本辅助目标域样

本进行训练时，需要考虑以下两个问题：

1、判别哪些源域样本有利于提高目标域算法的检测精度，即有利于迁移，对于这类样本需

要增加它们在训练样本中的权重；而对于可能会降低目标域算法检测精度的源域样本，即会造

成负迁移的，需要减少它们在训练样本中的权重。

2、对源域下的入侵事件进行检测时，采用的是随机森林算法，随机森林算法是以决策树为

基学习器的，本章由于训练集同时包含源域和目标域数据，所以在决策树的设计上需要协调源

域和目标域数据的影响以达到最优的分类效果，不能直接采用随机森林算法中封装好的决策树

模块。

针对第一个问题，本章在构建用于训练的样本集时对源域和目标域样本进行加权处理，通

过对有可能造成负迁移的源域样本降低权重来减少负迁移的可能性；针对第二个问题，本章将

在CART 决策树的基础上结合迁移学习的思路进行改进，在训练模型上加入对源域和目标域数

据的均衡因子，从而降低训练过程中的负迁移。

第 66 页

南京航空航天大学硕士学位论文

53

4.3 基于TrAdaBoost 的样本集加权

上一节介绍了引入源域数据对于降低目标域样本需求量的同时提高检测精度的重要意义，

但是想要让选取的源域样本有助于提高目标域检测精度，首先需要解决的一个问题就是判断哪

些源域样本对目标域样本有正迁移效果，本节将围绕如何降低训练集中可能造成负迁移的样本

的权重进行叙述。

4.3.1 基于固定权重的TrAdaBoost 加权处理

TrAdaBoost 算法属于Boosting 算法族，它引入了AdaBoost 算法中自动调节样本权重的机

制，着眼于解决迁移学习中归纳学习的问题。它的应用需要满足以下两个条件[85-87]：

1、 源域和目标域数据对样本的标记方式相同。

2、 源域和目标域样本在特征空间的条件概率密度分布不同。

首先本章所研究的场景下样本的标记和第三章样本的标记方式一致，对于有攀爬行为时采

集的信号记为正样本，而风雨干扰时的信号记为负样本，满足第一个条件；其次，由于两处场

景所处的地理环境不尽相同，受到的干扰也不可能完全一致，所以两个场景下的正负样本在特

征空间的条件概率密度分布一定存在差别，可能会出现某样本在源域下属于正样本而在目标域

下却属于负样本，这部分数据就会有害于对目标域算法分类模型的学习，造成负迁移。

TrAdaBoost 算法通过迭代操作对源域和目标域的样本权重进行改变，减少源域数据造成负迁移

的可能性。

TrAdaBoost 算法的输入为：源域样本集

s

D 、目标域样本集

T

D 、基分类算法为决策树、样

本总个数n、算法迭代次数T。流程如下：

（1）对样本( )

x i 的权值

( )

tw i 进行初始化

1( )

1/

w i

n

=

(4.1)

（2）for t=1,2,…T

（3）将源域和目标域样本乘上对应的权值，输入基分类算法进行训练，得到分类器

th

（4）计算

th 在目标域样本集上的误分类率

t

( )

(

)

( )

i

t

i

t

t

t

i

i

t

x

D

t

x

D

w i h x

y

w i







−

= 



(4.2)

（5）设置

/ (1

)

t

t

t







=

−

（6）更新权重向量

(

)

1

(

)

( )

,

( )

( )

,

t

i

i

t

i

i

h

x

y

t

i

s

t

h

x

y

t

i

T

w i

x

D

w

i

w i

x

D





−

+

−

−







= 





(4.3)

（7）end for

第 67 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

54

（8）得到最终的分类器

fh

1...

f

t

t

t

T

h

h



=

= 

(4.4)

由式4.3 可知，每当源域中的样本分类错误，就给这个样本的权重乘上系数

(

)

t

i

i

h

x

y



−

，其中

(

)

0,1]

t

i

i

h

x

y



−

（

，以减少这部分分类错误的源域数据对迁移的不利影响；而对于目标域的样本则

相反，对于分类错误的样本，权重乘上系数

(

)

t

i

i

h

x

y



−

−

，其中

(

)

1

t

i

i

h

x

y



−

−

，以增加这部分误分类

样本的权重。

该算法实现了样本权值的自动调节，将源域中最不像目标域数据的那些样本的权值调低，

而能够帮助提高目标域模型检测精度的样本，则将他们的权值调高，权值经过调节后的样本用

于迁移任务可以帮助提高目标域的分类精度。

由式4.1 可知，不同样本的初始权重分配是相同的，但是不同的源域样本与目标域样本之

间的差距很大，赋给相同的初始权重显然不合理，下一节将采用K 近邻学习算法对初始权重进

行重新分配。

4.3.2 基于K 近邻学习的初始权重调整

上一节介绍了TrAdaBoost 算法的设计思路和运行流程，但是存在权重初始值设置不合理的

问题，初始权重代表了对样本置信度的先验估计，权重设计是否合理会影响模型迭代的次数和

收敛速度。

在设计权重时，与目标域相似性较高的源域样本需要赋予更高的权重，而与目标域相似性

较低的源域样本则应该赋给较低的权重。本节将引入K 近邻学习的思路来对权重进行初始化处

理。

K 近邻学习基于一种简单的思路：对于给定的测试样本，基于某种距离计算方式来找出距

离该样本最近的K 个标签已知的样本点，然后根据这K 个样本点的标签来预测测试样本的标

签。K 近邻学习通常用于分类问题，选择这K 个样本点中出现最多的类别，该类别即为对测试

样本的预测结果[88]-[89]。

本节将根据K 近邻学习的思路对正负样本分别配置初始权重，以正样本为例，采用K 近邻

学习配置权重的流程如下：

(1) 计算每个源域样本{

|

}

i

i

s

x

x

D



与样本集中所有样本的欧式距离。

(2) 将计算出的欧式距离按从小到大的顺序排序。

(3) 选取前K 个欧式距离所对应的样本点，其中源域样本个数记录为

sn ，目标域样本个数

记录为

dn 。

(4) 计算样本权重

iw ：

第 68 页

南京航空航天大学硕士学位论文

55

d

i

s

d

n

w

n

n

=

+

(4.5)

由上述流程可知，对于一个源域样本，若距离该样本最近的K 个样本中目标域样本比较多，

则可以认为该样本和目标域样本比较相似，权重设置比较高；若距离该样本最近的K 个样本中

源域样本比较多，则认为该样本和目标域样本相似度较低，权重设置也较低。对于目标域样本，

权值设置为‘1’。

K 近邻学习中K 参数的选择很重要，不同的K 值可能会对运行的结果产生较大影响。本节

遵循差异化配置权重的原则，要求配制出的权重具有最大的方差，在初始权重配置上尽量放大

样本之间的差别，体现差异性。

采用K 近邻学习的思路对正负样本分别配置初始权重之后，就需要按照上节中TrAdaBoost

算法的流程对权重进行在调整，在实际训练过程中，式4.2 中的错误率

t并不一定会小于0.5，

这时需要把

t设置为0.5，便于下一步更新

t

。在迭代次数T 递增时，式4.4 得到的分类器

fh

在目标域测试集样本上的分类准确度见图4.3：

图4.3 目标域测试集上分类准确度随T 的变化图

由图4.3 可知，随着TrAdaBoost 算法中迭代次数T 的增多，目标域测试集上的准确率反而

出现了下降，主要是因为在多次迭代之后，目标域的权重已经被过分扭曲了，导致TrAdaBoost

很容易发生过拟合。当迭代次数超过80 之后，模型的精度在目标域上出现了下降，主要是因为

TrAdaBoost 过于关注难分类样本，权重配置过大，导致过拟合。

在TrAdaBoost 算法训练时，迭代次数选择80。对应80 个样本权重

1

2

80

...

w

w

w

、

和80 个目

标域样本上的误分类率

1

2

80

...







、

。从中选择最小的误分类率所对应的样本权重对源域样本进

行加权。

本小节通过TrAdaBoost 算法对样本集进行了加权处理，对于源域中有利于迁移的样本增加

第 69 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

56

了它们的权重，而有可能造成负迁移的样本则降低了它们的权重，接下来需要将调整权重后的

样本输入分类器来进行训练。

4.4 基于样本迁移的决策树构建

第三节从训练集的角度对源域和目标域样本进行了加权处理，采用TrAdaBoost 算法降低了

训练集中源域数据会对训练结果产生负迁移的可能性，本节将专注于在训练过程中降低负迁移

的可能性。采用源域和目标域的数据训练模型时，常见的方法是把训练过程中的损失函数分成

两个部分，通过引入协调参数的做法来均衡两类不同来源的数据所造成的损失。本节将参考这

种做法，在构建决策树的过程中加入对数据来源的考虑。

下文首先会介绍基本的CART 决策树在该问题上的实现，接着会在决策树分支的过程中加

入基于样本迁移的改进方法。

4.4.1CART 决策树构造

决策树算法采取的是分而治之的策略，根节点是起点，包含所有的样本，从根节点开始，

选取不同的属性，不同的样本根据属性的差别被分到了下一层不同的子节点中。决策树算法的

目的是通过节点的分支得到一颗泛化能力较强的树。

决策树算法的基本流程如下：

(1) 输入训练集

1

1

2

2

{(

,

),(

,

).....(

,

)}

m

m

D

x y

x

y

x

y

=

属性集

1

2

{

......

}

d

A

a

a

a

=

、

(2) 生成根节点node

(3) 从属性集A 中选择当前最优的划分属性

*

a

(4) 依据划分属性对该节点的样本集进行划分，分成个节点，每个节点对应样本集

1

2......

D

D

D

、

(5) 对这个节点继续按照剩余划分属性中的最优属性进行划分

由上述流程可知，决策树是递归生成的，在递归过程中，遇到以下三种情况时，递归停止：

1、 当某节点中的样本都属于同一个类别时，不需要继续进行划分，该节点作为叶节点，

所属的类别为节点中所有样本的类别。

2、 该节点没有剩余可用于划分的属性了或者该节点的样本在既有的特征集（属性）上都

相同，无法划分。把该节点标记为叶节点，标记和该节点样本集中多数的类别一致。

3、 该节点没有样本，此时应该把该节点作为叶节点，标记为该节点父亲节点中多数类别。

在决策树分类过程中，关键在于划分属性

*

a 的选择，CART 决策树采用”基尼系数”作为属

性的选择标准。首先，对于每个节点的数据集合D，先计算它的基尼值[90-91]：

2

1

1-

y

k

k

GINI D

p

=

=



（）

(4.6)

第 70 页

南京航空航天大学硕士学位论文

57

式4.6 中，y 代表样本的种类，

k

p 表示第k 类样本所占的比例。本文处理的是二分类问题，

所以y 取值为2，基尼值表示样本集D 中正负样本规模相差的程度，基尼值越小则说明样本集

D 中样本的类别分布较为集中，反之则说明样本分布比较杂乱，标签不统一。

根据划分属性

*

a 对样本D 进行划分后，可以根据式4.6 计算出划分出的个节点基尼值的

和，由于划分的每个分支的样本数量不一致，所以需要对每个节点的基尼值乘上对应的权重，

权重由该节点中样本数量决定。经过加权求和计算，可以得到划分属性

*

a 下的基尼指数：

1

_

,

(

)

k

D

GINI

index D a

GINI D

D







=

=

（

）

(4.7)

基尼值代表了某数据集下样本类别间的一致性，基尼指数则是对分类后的基尼值进行了加

权求和，反映了属性

*

a 划分下个节点内部的类别一致性情况。所以在选择划分属性时根据基

尼指数来进行选取，保证在每一步划分时得到的基尼指数最小，即：

*

argmin(

_

( , ))

a

GINI

index D a

=

(4.8)

在本文的学习任务中，属性集不是固定的离散值，而这种取值连续的属性可以取的值并不

是有限的，所以需要对连续属性进行离散化处理，本文参考了C4.5 决策树算法的处理机制。

对于一个样本集D 和连续的属性a ,首先将每个样本的属性a 由小到大进行排序，记做

1

2

{ ,

......

}

n

a a

a

，假设划分点为t，可以把样本集分成

-

D 和D+ ，

-

D 中的样本在属性a 上的取值都

小于t,而D+ 中的样本在属性a 上的取值都大于等于t。

很显然，当t 的取值在

ia 和

1

ia + 中时，t 取任意一个值都会产生相同的划分，所以，在对某

个连续的属性进行处理时，可以考察的划分点由无限变为固定的

1

n −个：

1

{

|1

1}

2

i

i

a

a

a

T

i

n

+

+

=



−

(4.9)

本节介绍了决策树的基本原理及在本章应用条件下对于连续特征属性的处理问题，下一节

将以CART 算法作为主要框架，在此基础上加入对样本来源的考虑，降低训练过程中负迁移的

可能性。

4.4.2 基于迁移学习的决策树改进

本小节将以CART 决策树为基础，在训练的过程中加入对源域和目标域样本的协调处理，

减少因源域样本加入训练而导致的负迁移。在基于样本的迁移学习中，通常通过引入协调参数

的方法来均衡训练过程中源域样本和目标域样本对损失函数的影响，这种思想在基于逻辑回归、

支持向量机、KNN 分类器等训练方法的迁移学习上都有应用。决策树和以上这些训练方法存在

不同，它不存在损失函数的概念，CART 决策树是基于基尼指数进行分支的，所以在引入协调

参数时，本节首先选择从基尼指数的计算方法入手。

(a) θ-CART 决策树

第 71 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

58

基于某个属性划分的基尼指数是由基尼值根据各分支总样本数量加权得到的，基尼值的计

算方式见式4.6，式中的

k

p 只是反映该样本集中标签为k 的样本所占比例，并没有体现样本来

源的差别，对式4.6 调整如下：

2

1

2

2

2

2

1

1-

(1

)

)

1-

(

(

)

(1

) (

)

2 (1

)

)

y

S

T

k

k

k

y

S

T

S

T

k

k

k

k

k

GINI D

p

p

p

p

p p













=

=

=

+

−

=

+

−

+

−





（）

（

(4.10)

首先将

k

p 拆分成

S

kp 和

T

kp 的和，分别表示来自源域和目标域中标签为k 的样本在该样本集

中所占的比例。是对两种比例的均衡因子，对控制源域和目标域样本的协调具有重要影响。

利用调整后的基尼值去计算基尼指数就可以在分支的过程中加入对样本来源的考虑。均衡因子

通过最小化决策树的分类错误率来进行优化，优化过程如下：

（1）

输入训练集

s

T

D

D

D

=



，属性集

1

2

{

......

}

d

A

a

a

a

=

、

（2）

For

0.05,0.1 0.15......1

=

，

，步长为0.05

（3）

训练CART 决策树

（4）

计算不同下决策树在测试集上的错误率

（5）

End for

（6）

选取错误率最低的CART 数对应的

*

作为均衡参数的最优解

优化后的协调因子可以合理调节决策树分类过程中源域和目标域样本所占的权重，达到提

高目标域模型检测精度的效果。在本节中，将这种引入协调因子的决策树称作θ-CART 决策树。

(b) K-CART 决策树

除了在决策树训练过程中加入协调因子，本节还将提出一种基于k-means 算法对决策树节

点样本进行筛选的K-CART 决策树。k-means 算法在3.4.1 节有过介绍，这是对样本进行无监督

聚类的算法，该算法会把样本集分成k 类，每一类中的样本分布较为紧凑，欧式距离较近。

决策树算法是一个对节点进行分类的递归过程，如果在分类之前可以先将该节点中与目标

域样本差别较大的源域样本去除，那么也可以降低负迁移的可能性[92]-[93]。K-CART 决策树会在

每个节点分支之前对节点中的样本进行聚类，一共分成k 簇

1

2

,

,...... k

c c

c 。对于每一簇样本，它的

标签为簇中多数目标域样本所属的类别，用

kL 表示，引入不纯度的概念：

_

S

i

i

i

n

no

purity c

N

=

（）

(4.11)

i

N 表示第i 簇内样本的总数，

S

in 表示第i 簇内和标签类别不一致的源域样本数量。不纯度

体现了簇内特征相似的源域样本和目标域样本标签上的偏离程度。若不纯度

_

i

no

purity c

（）偏高，

则说明存在大量与目标域样本特征相似但标签不同的源域样本，即对于相似的特征，在源域和

目标域却代表了不同的类别，这种现象很造成训练过程中的负迁移。

第 72 页

南京航空航天大学硕士学位论文

59

在

-

K CART 决策树中，k 值等于训练集中源域样本数量和目标域样本数量的比值。在对不

纯度

_

i

no

purity c

（）进行评估时，引入固定值来进行判别，的取值见式4.12：

0.9

1

k

k

=

+

(4.12)

当某一簇内的不纯度超过时，则认为该簇中的源域样本造成负迁移的可能性较大，需要

把这部分源域样本从分类节点的样本集中去除，然后再进行分类，尽量避免分布相似但标签不

同的源域样本造成的负迁移。

本节主要介绍了CART 决策树的构造以及以此为基础的θ-CART 决策树和K-CART 决策树，

在训练的过程中均衡了源域和目标域样本的影响，进一步降低了决策树训练过程中的负迁移。

下一节将综合本节对于决策树的分析，构建基于迁移学习的随机森林算法。

4.5 基于迁移随机森林的变场景下入侵事件检测算法

4.3 节利用基于K 近邻学习进行权重初始化的TrAdaBoost 算法对样本集进行了加权，4.4

节对基于样本迁移的决策树构建进行了介绍，本节将利用迁移后的样本和改进后的决策树构建

了一种迁移随机森林算法，用于对目标域即新场景下入侵事件的检测。

随机森林算法在2.6.3 节中有过介绍，它是以Bagging 方法构建的决策树的集合，常用的决

策树为基于信息增益率的C4.5 决策树算法和基于基尼指数的CART 决策树算法。本节搭建的

迁移随机森林和一般的随机森林相比，主要有以下两点差别：

（1）

训练集中存在重复样本

为了降低训练集中可能造成负迁移的样本权重，本章对源域样本集

s

D 和目标域样本集

T

D

进行了加权处理。加权后最低的权值为

min

w

，对于某一个权值为

iw 的样本，在训练集中会存在

min

iw w

次。当采用自助采样法（bootstrap sampling）从训练集中有放回地抽取一组共m 个样本

用于训练时，权值较大的样本出现的概率更大，出现多次的可能性也更高。

（2）

决策树之间的差别更大

随机森林最终对样本的类别进行判断时，采用的是投票法。最终得到的强分类器

( )

F x 相当

于集成了T 个弱分类器：

1

( )

(

( ))

T

i

i

F x

sign

h x

=

=



(4.13)

如果这T 个弱分类器两两相互独立，则得到的强分类器的错误率满足如下不等式：

1

( ( )

( ))

exp(

(1

2 ))

2

P F x

f x

T







−

−

(4.14)

式4.14 中的表示弱分类器的错误率。当

0.5



时，随着集成个数T 的增加，得到的强分

类器的错误率会呈指数衰减。当然，以上的分析都是基于弱分类器相互独立的假设，在随机森

林中，分类器之间的相关度是一个重要的指标，子树之间的相关性越差，最终得到的随机森林

第 73 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

60

的性能就会越好。

通常的随机森林中所有基分类器采用同一种流程进行训练，训练出的决策树模型间的差别

主要依靠改变训练样本集和分类属性集产生，每个模型的训练方式并没有差别。

迁移随机森林在训练过程中将继续改变每个基分类器的训练样本集和分类属性集，但改变

采用单一模型训练的方法，同时采用4.4 节介绍的CART 决策树和以此为基础衍生出的θ-CART

决策树和K-CART 决策树作为训练模型。因此，最终得到的随机森林中各个决策树之间的差别

将会更大，相关性会更低，带来更好的检测效果。

由于随机森林选取训练样本时采用的是有放回的抽样，所以对于每个基分类器而言，它所

选择的样本并不占据样本的全部，剩余的样本可以作为交叉验证集来对分类器的分类效果进行

验证。

在运行迁移随机森林算法时，需要对每组自助采样得到的样本集进行训练，由于目前有三

种决策树可供选用，所以本节设计了基于“包外估计”（OOBE）结果的决策树选择方法。

对于采集的一组训练集

i

D ，分别采用CART 决策树、θ-CART 决策树和K-CART 决策树进

行训练，得到的模型用

1

2

3

i

i

i

md

md

md

、

、

来表示，总样本集中未出现在训练集

i

D 中的目标域样本

用

-i

T

D 表示，分别计算模型

1

2

3

i

i

i

md

md

md

、

、

在样本集

-i

T

D 上的检测错误率，最低的错误率用

oobe

i

表示，最终选择取得最低错误率的模型作为该组训练集上的分类器。

解决了决策树选择的关键问题，以下将对迁移随机森林的流程进行介绍：

(1) 将加权后的源域和目标域数据集合并，得到总的训练集D

(2) 初始化一个空的迁移随机森林TF

(3) For 迁移森林中的第i 个决策树 do

(4) 采用自助采样法生成第i 个决策树下的训练样本集

i

D 和交叉验证集

-i

T

D

(5) 从一共M 个特征中挑选

2

log M 个特征作为该训练集下的子属性集

(6) 训练CART 决策树，得到模型

1

i

md

(7) 训练θ-CART 决策树，得到模型

2

i

md

(8) 训练K-CART 决策树，得到模型

3

i

md

(9) 分别计算三个模型在

-i

T

D 上的检测错误率

(10) 将最低错误率对应的模型记为

ih

(11)

i

TF

TF

h

=



(12) End

由上述流程可知，迁移随机森林算法在构建过程中将bagging 方法和CART 决策树、

- CART



决策树和

-

K CART 决策树这几种训练模型进行了融合，在迁移学习的过程中加入对

源域和目标域样本集成考虑的同时降低了每一个决策树之间相关性，从而提高了迁移随机森林

第 74 页

南京航空航天大学硕士学位论文

61

算法在目标域上的分类准确度。

4.6 变场景下的入侵事件检测结果及分析

本章场景下共采集正样本1964 个，负样本618000 个，相对第三章场景下的6480 个正样本

和1856900，只有三分之一左右。本节将采取对比实验的方法验证基于迁移随机森林的方法在

变场景下入侵检测上的优越性。

针对变场景下的入侵事件检测，本节训练了三种模型；第一种模型采用本章所介绍的方式，

首先对源域和目标域样本进行加权，然后采用迁移随机森林方法进行训练；第二种模型只采用

目标域的样本训练随机森林；第三种模型同时采用源域和目标域数据，但不进行加权处理，且

用随机森林训练。通过调节随机森林的深度即随机森林中树的个数来观察训练出的模型在目标

域上（本章场景）测试集上的分类准确度，具体变化情况见图4.4：

图4.4 三种模型在目标域测试集上的准确率

由图4.4 可知，当只采用目标域样本训练随机森林时，由于训练集样本过少，包含的信息

不够多，所以在验证集上的效果并不理想，只能达到80%左右。当同时采用源域和目标域样本

作为训练集却不调整样本权重且不采用迁移随机森林时，虽然训练样本数量足够多，但训练集

里有大量和目标域分布不一致的样本，这些样本的存在不但不会提高模型的检测精度，反而由

于这部分样本过大的权重导致训练出来的模型更适应于源域，在当前场景下的识别率却很低，

造成严重的负迁移现象。采用本章提出的基于迁移随机森林的入侵检测算法时，在目标域测试

集上的检测精度可以达到88%以上，说明了该方法具有一定的优越性。

第 75 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

62

为了验证4.4.2 节基于迁移学习改造后的决策树的效果，在运行迁移随机森林时，记录下了

当树的个数变化时，迁移随机森林中三种类型决策树的个数变化情况，见图4.5

图4.5 三种决策树在迁移随机森林中所占数目变化

由图4.5 可知，在迁移随机森林中，θ-CART 决策树和K-CART 决策树相比CART 决策树

而言要多很多，这体现了就单棵决策树的性能而言，由于θ-CART 决策树和K-CART 决策树在

训练过程中考虑到了源域样本可能造成的负迁移，进行了一些调整，所以在目标域样本上的错

误率更低，迁移随机森林会对这两种决策树优先进行选择。

为了验证该算法在新场景下的实际检测效果，本章在该场景下分别选取了4 小时最大风速

在3 级以下，降雨量在10mm 以下的光纤振动数据及补做了20 组攀爬实验，利用本章提出的

在线检测算法进行检测，识别效果见表4.1：

表4.1 变场景下攀爬行为的测试结果

由测试结果可以预估，存在风雨干扰时，每天的误报数大概有12 条，相对于第三章的结果

有所增多，主要是因为新场景下的数据量过少，样本集不够全，采用迁移随机森林算法在扩充

样本集的同时也会造成误报的增多。但是对于攀爬数据，本章提出的算法都可以及时地进行报

警，定位精度和检测时间都满足要求。

4.7 本章小结

本章设计了一种基于迁移学习方法的变场景下入侵检测算法，算法利用较少的新场景下样

本和大量既有场景下的样本在新场景下取得了较好的入侵检测效果。首先通过改进的

TrAdaBoost 方法调整训练集中源域和目标域样本的权重，削弱可能造成负迁移的样本的影响；

测试数据

数据总量

报警次数

漏报次数

误报次数

定位精度

检测时间

风雨干扰数据

4 小时

2

0

2

无

0.50s

攀爬数据

20 组

21

0

0

6m

0.51s

第 76 页

南京航空航天大学硕士学位论文

63

之后在训练模型上加入对源域和目标域样本的均衡因子，进一步减少负迁移的可能性；最后将

bagging 方法和CART 决策树、θ-CART 决策树、K-CART 决策树这三种训练模型进行融合，构

建了迁移随机森林算法。4.6 节设计了新场景下的入侵检测试验，检测结果表明该算法可以在较

小的新场景样本下取的较好的检测效果。

第 77 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

64

第五章 总结与展望

5.1 工作总结

随着中国铁路行业的高速发展，铁路覆盖的区域和路线的长度不断增加，如何保障铁路运

行的安全成了急需解决的的问题。本文针对铁路周界人员攀爬栅栏网导致的安全隐患，提出了

一种基于分布式光纤振动传感器的入侵检测算法。算法主要分成三个部分：风雨干扰下的入侵

检测、入侵检测中的列车干扰屏蔽和变场景下的入侵检测。对每一个部分都采用独立的章节进

行说明，分别从原理和实际测试效果方面论证了该算法的有效性。

5.1.1 论文主要工作

(1) 查阅了大量中国铁路发展和分布式光纤振动传感器的相关资料，对课题研究的背景和

迫切的实际应用需求进行了说明，通过将传统的入侵检测装置与以传感器为感知器件的入侵检

测系统进行对比，体现了后者在大范围和复杂环境检测问题下的优越性。梳理了分布式光纤振

动传感器在感知原理和信号处理技术方面的发展历程和研究现状，为后文的讨论提供了参考。

(2) 介绍了本文使用的分布式光纤振动传感器的类型，并对传感定位的基本原理进行了说

明。采用表格形式对本文信号采集场景所处的物理环境进行了介绍并对采集到的信号的格式进

行了说明。由于对光纤振动信号进行后续处理时需要提取短时特征，所以对信号进行了分帧。

(3) 针对风雨干扰下的入侵检测问题，首先设计了基于双谱的谱减法对信号进行了降噪分

析，提高了入侵信号的信噪比；接着从时域和频域分别提取了特征，制作了用于训练分类模型

的正负样本；针对正负样本不均衡会导致的模型偏移问题，采用SMOTE 方法来扩充样本解决；

采用了主成分分析法降低了样本的维度，提高了运算速度也降低了对系统存储容量的要求；基

于随机森林模型调节了决策树的个数和正负样本的比例，在实际测试集上可以将一天的误报数

控制在10 条以内且不存在误报，检测时间和定位精度都满足应用要求。

(4) 针对列车运行会对入侵检测造成干扰从而增加误报率的问题，首先基于光纤衰减原理

对衰减的信号进行了补偿，进而从补偿后的信号上提取了列车的信号；采用k-means 方法设计

了多分类器组，用于对光纤线路上每个点的列车信号进行识别；根据列车运行时的物理特性完

成了对列车造成的振动带的选择和修正，利用修正后的振动带和多项式回归、卡尔曼滤波算法

估计了列车的位置和列车运行时应该屏蔽的入侵检测范围；通过采集的列车运行时的光纤振动

数据对列车位置进行估计，车长估计完全准确而最大位置估计误差在100 米之内；采集列车运

行时的攀爬数据对检测算法进行测试，证明了该算法在不造成漏报的前提下可以有效的降低列

车运行造成的误报。

第 78 页

南京航空航天大学硕士学位论文

65

(5) 针对变场景下的入侵检测问题，设计了一套利用较少的目标域（新场景）样本和大量

既有源域（既有场景）样本设计分类器的算法。首先采用TrAdaBoost 算法对目标域样本和源域

样本进行加权，针对该算法中初始权重设置不合理的问题提出了改进；在基分类器设计上加入

了协调因子，减少了训练过程中造成负迁移的可能性；基于bagging 算法的思路和按包外估计

进行决策树选择的原则，设计了迁移随机森林算法。采集变场景下的光纤振动信号对训练的模

型进行检测，在测试集上不存在漏报，误报稍有增多，但也控制在合理范围，可以满足实用要

求。

5.1.2 论文主要贡献和创新点

本文利用分布式光纤振动传感器，针对铁路周界入侵检测中的三个实际问题设计了解决方

案，扩充了对铁路周界攀爬栅栏网行为的监测手段，具有工程应用价值。本文的主要贡献和创

新点如下：

(1) 在风雨干扰下的入侵检测中，针对入侵检测中的风雨干扰噪声，设计了双谱谱减法进

行降噪，在去除噪声的同时减少了谱减过程中可能出现的有用信号幅值损失。

(2) 在列车干扰下的入侵检测中，针对列车干扰难以通过降噪去除的问题，提供了一种通

过对列车运行时的干扰路段进行屏蔽的解决思路；

(3) 在对列车干扰信号进行检测时，针对长距离下各采样点间信号差别较大的问题，一方

面根据物理定律对信号的衰减进行补偿，另一方面通过设计多分类器对每个采样点进行差异化

检测。

(4) 在变场景下的入侵检测中，针对TrAdaBoost 方法中初始权重设置不合理的问题，采用

K 近邻学习进行权重初始化；

(5) 在设计迁移随机森林算法时，针对固定样本组通过包外估计对决策树进行选择，在提

高单个基分类器检测精度的同时增加了随机森林中基分类器之间差异性。

5.2 研究展望

本文围绕分布式光纤振动传感器在铁路周界人员入侵检测问题上的应用，针对三个主要问

题分别研究了入侵检测算法。由于作者的研究水平有限，本文既有的研究结果还存在大量的不

足，可以从以下几个角度去思考完善：

(1) 本文只局限于对单人攀爬铁路周界栅栏网行为的检测，针对铁路周界可能存在的多人

攀爬行为需要补充实验继续进行完善。

(2) 铁路周界除了存在攀爬栅栏网行为之外，还存在对铁轨和周边防护措施的破坏行为，

这些行为同样危害巨大，需要及时进行处理。可以思考如何利用分布式光纤振动传感器采集到

的信号对这些行为进行判别。

第 79 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

66

(3) 目前对于铁路周界的自然环境干扰只考虑到3 级及以下的风和10mm 及以下的降雨

量，当风和雨更大时如何滤除带来的干扰也值得进一步研究。

(4) 本文在对列车干扰进行处理时，只考虑了一辆列车对攀爬行为识别造成的干扰，但在

实际检测过程中可能会存在铁路的上下行车道同时都有车的情况，如何在多辆车运行时对干扰

进行屏蔽也是一个重要的研究方向。

第 80 页

南京航空航天大学硕士学位论文

67

参考文献

[1] 国家铁路局介绍铁路领域“十三五”发展成就[J].铁道技术监督,2020,48(11):53.

[2] 马学广,贾岩.中国铁路客运流的网络格局与空间特征研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学

版),2020,177(06):80-92.

[3] 尚宾宾.铁路周界安防技术分析及应用[J].中国安全科学学报,2018,28(S1):82-87.

[4] 创新驱动智慧铁路迈入新时代[J].铁路通信信号工程技术,2017,14(06):106-107.

[5] 赵亮、刘金山、赫龙、陈实、杨纳川. 光纤智能传感器技术的探究与应用[J]. 智能建

筑,2020,238(06):65-68.

[6] 张智娟,陈飞飞,徐志钮,赵丽娟.分布式光纤传感中布里渊动态光栅研究现状与发展趋势[J].

半导体光电,2018,39(04):455-461.

[7] 赵浩,林宗强,肖恺，等.分布式光纤振动传感技术研究[J].电子设计工程,2014,22(19):18-20+24.

[8] 葛思宣. 光纤分布式振动传感器研究[D].浙江大学,2012.

[9] 谢鑫,吴慧娟,饶云江.一种基于光纤布喇格光栅振动传感器的光纤围栏入侵监测系统及其模

式识别[J].光子学报,2014,43(05):32-37.

[10] 何存富, 杭利军, 吴斌. 管道泄漏检测分布式光纤振动传感器研制[J]. 仪器仪表学报, 2006,

27(2):1595-1597.

[11] 曹玉龙, 杨飞, 徐丹, 等. 基于3×3 迈克耳孙干涉仪的分布式光纤振动传感器[J]. 中国激光,

2016, 40(43):203-209.

[12] 张金权, 李香文, 李东,等. 超长距离分布式光纤振动传感器的并发事件信号重构方法[J].

光学技术, 2014, 040(001):89-93.

[13] 张宇. 基于分布式光纤振动传感器系统识别海底光电复合缆监测[J]. 现代电子技术, 2020,

43(22):38-43.

[14] 李彩华, 滕云田, 李小军. 分布式光纤振动传感系统中数据采集及信号处理系统设计[J].

地震工程与工程振动, 2012, 032(001):161-167.

[15] 赵兴群, 薛冬青. 分布式光纤振动传感信号数据采集系统设计[J]. 科技导报, 2012,

30(018):45-49.

[16] 王刚, 周伟, 李进武. 分布式光纤传感系统的全数字信号处理[J]. 光通信技术, 2009,

33(003):18-19.

[17] 邹建, 周胜军. 分布式光纤温度传感器信号处理系统的研究[J]. 压电与声光, 1994,

016(006):12-15.

第 81 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

68

[18] 孙偲晟. 动态过采样技术在分布式光纤温度传感器中的应用[J]. 光通信技术, 2020,

44(01):14-17.

[19] 张昕, 申雅峰, 薛景峰. 基于瑞利散射的分布式光纤传感器的研究现状[J]. 光学仪器, 2015,

37(2):184-188.

[20] 欧阳竑,刘承达,秦祖军,等.Φ-OTDR 系统的振动信号检测和识别算法[J].光通信技

术,2020,44(03):37-40.

[21] 赵亮,刘金山,赫龙,等.光纤智能传感器技术的探究与应用[J].智能建筑,2020(06):61-64.

[22] 杨振柳,李颖,钟子森.分布式光纤传感技术在安防定位中的发展现状[J].工业仪表与自动化

装置,2019(03):18-23.

[23] 单媛媛.基于Φ-OTDR 的分布式光纤振动传感系统关键技术研究[D].南京大学,2019.

[24] 高岗.基于Φ-OTDR 的除尘器破袋检漏及定位技术研究[D].中国科学技术大学,2018.

[25] 张珊珊. 基于光散射原理的尾气颗粒物检测技术研究[J]. 计算机与数字工

程,2019,47(05):1254-1257+1263.

[26] 谢辰昱, 吕刚, 徐智达. 基于背向拉曼散射的分布式光纤温度传感器[J]. 中国新通

信,2019,21(10):236.

[27] 牛志云. 基于前向光散射原理的扬尘在线监测仪研制[D].中国科学技术大学,2019.

[28] 高昊.基于光散射原理的矿用激光粉尘浓度传感器[J].煤矿安全,2016,499(003):98-100.

[29] Dakin J P, Pearce D A J, Strong A P, et al. A Novel Distributed Optical Fibre Sensing System

Enabling Location Of Disturbances In A Sagnac Loop Interferometer[C]//OE/Fibers'

87.International Society for Optics and Photonics, 1988: 325-328.

[30] Udd E. Sagnac distributed sensor concepts[C]//Distributed and Multiplexed Fiber Optic Se-

nsors.International Society for Optics and Photonics, 1992: 46-52.

[31] Hoffman P R, Kuzyk M G. Position determination of an acoustic burst along a Sagnac

interferometer [J]. Journal of Lightwave Technology, 2004, 22(2): 494.

[32] Hong G , Jia B , Tang H . Location of a Wideband Perturbation Using a Fiber Fox–Smith

Interferometer[J]. Journal of Lightwave Technology, 2007, 25(10):3057-3061.

[33] 陈伟民, 吴俊, 谭靖, 等.双马赫一曾德尔分布式光纤传感系统定位技术[J]. 光学学

报,2008,27(12): 2128-2132.

[34] 柏林厚,廖延彪,张敏,等.干涉型光纤传感器相位生成载波解调方法改进与研究[[J].光子学

报,2005, 34(9): 1324-1327.

[35] Juarez J C, Maier E W, Choi K N, et al. Distributed fiber-optic intrusion sensor system[J]. Journal

of Lightwave Technology, 2005, 23(6): 2081.

第 82 页

南京航空航天大学硕士学位论文

69

[36] Masoudi A, Belal M, Newson T P. A distributed optical fibre dynamic strain sensor based onphase-

OTDR [J]. Measurement Science and Technology, 2013, 24(8): 085204.

[37] Lu Y, Zhu T, Chen L, et al. Distributed vibration sensor based on coherent detection of phase-

OTDR[J]. Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(22): 3243-3249.

[38] Shi Y, Feng H, Zeng Z. Distributed fiber sensing system with wide frequency response andaccurate

location[J]. Opticsand Lasers in Engineering, 2016, 77: 219-224.

[39] Yang G, Fan X, Liu Q, et al. Frequency Response Enhancement of Direct-Detection Phase

Sensitive OTDR by Using Frequency Division Multiplexing[J].Journal of Lightwave Technology,

2018, 36(4): 1197-1203.

[40] 崔洪亮,刘野,于森，等.小波降噪在分布式光纤干涉振动检测及定位系统中的应用[[J].光学精

密工程，2015, 23(10z): 71-76.

[41] 尚静，杨德伟，李立京，等.小波阈值降噪法在OTDR 扰动传感系统中的应用[J].现代电子

技术，2012 (2012 年17): 51-53.

[42] 钟翔，张春熹，林文台，等.基于小波变换的光纤周界定位系统[J].北京航空航天大学学

报.2013 (3): 396-400.

[43] Nazarathy M , Newton S A . Real-time long range complementary correlation optical time domain

reflectometer[J]. Journal of Lightwave Technology, 1989, 7(1):24-38.

[44] Mahmoud S S, Katsifolis J. Robust event classification for a fiber optic perimeter intrusion

detectionsystem using level crossing features and artificial neural networks[C]//SPIE Defense,

Security, andSensing. International Society for Optics and Photonics, 2010: 767708-767708-12.

[45] Jia X H , Rao Y J , Chang L , et al. Enhanced Sensing Performance in Long Distance Brillouin

Optical Time-Domain Analyzer Based on Raman Amplification: Theoretical and Experimental

Investigation[J]. Journal of Lightwave Technology, 2010, 28(11):1624-1630.

[46] Li Q, Zhang C, Li C. Fiber-optic distributed sensor based on phase-sensitive OTDR and wavelet

packet transform for multiple disturbances location [J]. Optic-International Journal for Light

andElectron Optics, 2014, 125(24): 7235-7238.

[47] Tejedor J, Martins H F, Piote D, et al. Toward Prevention of Pipeline Integrity Threats Using a

Smart Fiber-Optic Surveillance System[J]. Journal of Lightwave Technology, 2016, 34(19): 4445-

4453.

[48] Zhu H, Pan C, Sun X. Vibration pattern recognition and classification in OTDR based

distributedoptical-fiber vibration sensing system[C]//SPIE Smart Structures and Materials+

NondestructiveEvaluation and Health Monitoring. International Society for Optics and Photonics,

第 83 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

70

2014:906205-906205-6.

[49] 陈复扬,姜斌,沙宇.基于分布式光纤振动传感器的铁路安全监测算法[J].物联网学

报,2020,4(03):106-111.

[50] 刘中原, 刘伟韬. 一种稳定且高效的串口分帧方法的研究及实践[J]. 甘肃科技纵

横,2020,49(10):6-8.

[51] 谢世满,闫建行,李德胜.基于时频特征的分布式光纤传感系统振源识别[J].激光杂

志,2020,41(02):15-19.

[52] 罗海涛.语音信号的前期处理[J].福建电脑,2018,34(05):91-92.

[53] 邹东伯, 刘海, 赵亮，等. 分布式光纤振动传感信号识别的研究[J]. 激光技术, 2016,

40(1):86-89.

[54] 宋培培, 万遂人，等. 分布式光纤传感信号特征提取方法研究[J]. 世界科技研究与发展,

2009, 31(5):820-823.

[55] 王小兵.融合提升小波阈值与多方向边缘检测的矿区遥感图像去噪[J].国土资源遥

感,2020,32(04):46-52.

[56] 陈旭升,张献州,蒋英豪,等.新小波阈值去噪法及其应用[J/OL].测绘科学:1-10[2020-12-29].

[57] 周琦,颜彪,王梦实,等.基于小波阈值去噪的UFMC 信道估计算法[J/OL].无线电通信技术:1-

9[2020-12-29].

[58] Huang W , Zhang W , Zhen T , et al. pi-Phase-Shifted FBG for High-Resolution Static-Strain

Measurement Based on Wavelet Threshold Denoising Algorithm[J]. Lightwave Technology

Journal of, 2014, 32(22):4294-4300.

[59] 刘雅琴,甘文丽.一种基于谱减法的语音增强算法研究[J].微型电脑应用,2020,36(12):56-

57+64.

[60] Rabinkin D V , Renomeron R J , French J C , et al. Estimation of Wavefront Arrival Delay Using the

Cross-Power Spectrum Phase Technique[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1996,

100(4):2697-2697.

[61] 朱建华, 田岚. 基于谱减法和小波阈值的新型语音降噪算法研究[J]. 煤炭技术, 2013,

032(001):171-173.

[62] 原磊明,关瑞,石国栋，等.基于EMD 与小波阈值去噪的单相接地故障选线方法[J].煤炭工

程,2020,52(12):137-140.

[63] 王小兵.融合提升小波阈值与多方向边缘检测的矿区遥感图像去噪[J].国土资源遥

感,2020,32(04):46-52.

[64] 王奉伟,周世健,罗亦泳.自适应LMD 融合新小波阈值函数的信号去噪[J].人民长

第 84 页

南京航空航天大学硕士学位论文

71

江,2016,47(013):97-101.

[65] 李士心, 刘鲁源. 基于小波阈值去噪方法的研究[J]. 仪器仪表学报, 2002, 023(0z2):478-479.

[66] Podobnik M , Podgajski M , Breyer B , et al. P104 Ultrasonic fetal and placental tissue

characterization and the role of Doppler ultrasound in lung maturity[J]. 2000, 16(Supplement

s1):89-89.

[67] Fujie H , Yamanouchi A . A study on applicability of similarity rule to performances of centrifugal

pumps driven in two-phase flow[J]. 1985, 85(3):345-352.

[68] Yidong Z , Shuiguang T , Feiyun C , et al. Research of Feature Extraction Method Based on Sparse

Reconstruction and Multiscale Dispersion Entropy[J]. Applied Sciences, 2018, 8(6):888.

[69] 杨婷婷. 分布式光纤振动传感系统数据处理与管理技术研究[D].南京：东南大学, 2018.

[70] 洪子泉, 杨静宇. 统计模式识别中的特征抽取[J]. 数据采集与处理, 1991,6(02):42-48.

[71] 朱爱红, 李博, 杨亮. 高速列车定位技术与组合定位系统研究[J]. 中国铁路, 2013,52(5):59-

63.

[72] 胡威. 基于LTE-R 的高速列车定位方法研究[D]. 兰州：兰州交通大学, 2014.

[73] 张宇阳. 基于北斗/SINS 融合的列车定位方法研究[D].北京：北京交通大学,2016.

[74] Ma L W, Wu J J, Li C Y. Localization of a high-speed train using a speed model based on the

gradient descent algorithm[J]. Future Generation Computer Systems, 2018, 85(8):201-209.

[75] Peng F, Duan N, Rao Y J, et al. Real-Time Position and Speed Monitoring of Trains Using Phase-

Sensitive OTDR[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(20):2055-2057.

[76] Seedahmed S, Yuvaraja M, Jim V, et al. Real-Time Distributed Fiber Optic Sensor for Security

Systems, Performance, Event Classification and Nuisance Mitigation[J]. Photonic Sensors, 2012,

2(3):225-236.

[77] Yao H , Duan Q , Li D , et al. An improved K-means clustering algorithm for fish image

segmentation[J]. Mathematical & Computer Modelling, 2013, 58(3-4):784-792.

[78] Arthur D , Vassilvitskii S . k-Means ++: The advantages of carefull seeding[J]. Proceedings of the

Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposiumon Discrete algorithms, Society for Industrial and

Applied Mathematics, 2007, 11(6):1027-1035.

[79] 张立军,高春晓.基于k-means 聚类与粗糙集算法的指标筛选方法研究[J].运筹与管

理,2020,29(12):8-12.

[80] Alvarez F J, Urena J, Mazo M, et al. Ultrasonic sensor system for detecting falling objects on

railways[C]// Intelligent Vehicles Symposium, 2004 IEEE:866-871.

[81] A method for nonlinearity compensation of OFDR based on polynomial regression algorithm[J].

第 85 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

72

Optoelectronics Letters, 2020, 16(2):108-111.

[82] Zhang Z . Multivariable fractional polynomial method for regression model[J]. Annals of

Translational Medicine, 2016, 4(9):174-174.

[83] 白宇骏, 徐晓苏, 刘国燕. 基于博弈论的鲁棒滤波器应用于GPS/INS 组合系统的设计研究

[J]. 中国惯性技术学报, 2003, 011(004):7-10.

[84] 高春雷, 赵宾. 基于平滑变结构卡尔曼滤波的机载组合导航算法[J]. 航天控制, 2020,

38(06):11-15+20.

[85] He H X,Kourosh K,Clive F. A multiclass TrAdaBoost transfer learning algorithm for the

classification of mobile lidar data[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote

Sensing,2020,166(C).

[86] Mylonas S K ,Stavrakoudis D G , Theocharis J B , et al. A Local Search-Based GeneSIS algorithm

for the Segmentation and Classification of Remote-Sensing Images[J]. IEEE Journal of Selected

Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2016, 9(4):1-14.

[87] 周梦蝶. 融合影像匹配点云的机载LiDAR 点云分类[D].中国地质大学(北京),2020.

[88] 陆春光, 叶方彬, 赵羚,等. 基于密度峰值聚类的电力大数据异常值检测算法[J]. 科学技术与工

程, 2020, 020(002):654-658.

[89] 肖春宝, 冯大政. 基于K 近邻一致性的特征匹配内点选择算法[J]. 计算机科学, 2016,

43(01):290-293.

[90] 宋甫成,李艳军,曹愈远,张兴成.基于CART 决策树的分层数据无损检测[J].航空计算技

术,2020,50(06):34-37+42.

[91] 李运娣. 大数据环境下决策树算法并行化研究[J]. 河南工程学院学报(自然科学版), 2017,

29(002):57-61.

[92] 刘振宇,褚娜.一种加权聚类划分决策树算法[J].电讯技术,2020,60(11):1354-1360.

[93] 董本清,李凤坤.基于加权划分非平衡决策树的诗歌朗读情感度分析[J].计算机科

学,2020,47(S2):46-51.

第 86 页

南京航空航天大学硕士学位论文

73

致谢

光标落到这里意味着我的在校生活已经接近尾声了，我即将告别校园开启新的篇章。在我

硕士期间的学习和生活中，身边的很多人给了我充足的关心和爱护，在此向他们表达我由衷的

谢意。

我首先需要感谢我的导师陈复扬教授。师者，所以传道授业解惑也，学业上，陈老师是严

格的，是专注的，像一座海上的灯塔，通过定期的课题汇报和经常性的学术论文讨论帮助我克

服懒散、找到研究的方向；思想上，陈老师是自由的，是充满创造力的，像一个手拿画笔的艺

术家，让自适应和歌唱产生碰撞，帮量子和艺术实现统一；生活上，陈老师是洒脱的，是智慧

的，当我情感上遇到挫折时，他教我山穷水尽尤有路，花明柳绿何愁村……通过朝夕相处间的

言传身教，陈老师教会我如何坦然面对生活和学习中的难题，帮助我更理性、更成熟地看待这

个世界。我还要感谢姜斌老师和我所在的故障诊断与容错控制团队，姜老师经常会请一些学科

带头人来学院进行讲座，开拓了我的学术视野，团队里的许多老师曾经教过我的专业课，他们

扎实的学术功底和认真的授课态度使我受益良多。

都说相聚是缘，我无疑是幸运的，有缘在研究生期间遇见很多优秀又有趣的人。科研并不

简单，当我刚刚接触课题的时候有很多的困惑，我要感谢同组的何苏道、闫啸岳师兄和徐宁师

姐给了我很多帮助，使我能够快速地融入课题研究工作；作为同一批入学的学生，我要感谢王

奇、马凯国、李雨清和刘禹曦，他们陪我一起讨论科研和生活，共同进步，也即将一起步入社

会拥抱光明的前程。我还要感谢李义炜、蒋耿乾、毛佳琪、李子恒、张启航、钟锡枫、田睿

钱程、金帆等同门师兄弟，有了你们的陪伴，我的研究生生活变得更加充实，更加有趣。

感谢我的父母和女朋友，你们在我欢乐时放大我的喜悦，在我任性时包容我的脾气，在我

踌躇时激发我的斗志，在我忧伤时分走我的忧愁……你们是我最密切的亲人，这张纸太短，我

们来日方长。

最后，感谢阅读本篇论文的各位评审老师，祝你们工作顺利，身体健康！

沙宇

2021 年1 月

南京航空航天大学

第 87 页

基于分布式光纤振动传感器的铁路周界人员入侵检测

74

在学期间的研究成果及获奖情况

攻读硕士学位期间发表(录用)论文情况

1. Y. Sha, F. Chen and S. He, Railway Perimeter Intrusion Monitoring Based on the Distributed

Optical Fiber Vibration Sensor,2020 13th International Congress on Image and Signal Processing,

BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI), Chengdu, China, 2020, pp. 451-456.(第

一作者)

2. 陈复扬,姜斌,沙宇.基于分布式光纤振动传感器的铁路安全监测算法[J].物联网学

报,2020,4(03):106-111.（第三作者）

攻读硕士学位期间申请专利情况

1. 何苏道，陈复扬，徐宁，闫啸岳，沙宇，一种基于光纤振动信号的在线列车识别及速度估计

方法（申请号：201811248302.5；公开号：109357747A）

攻读硕士学位期间参加科研项目情况

1. 铁路沿线安全光纤综合检测系统项目（1003-KFA18417），主要成员。

攻读硕士学位期间获奖情况

2018 -2021 年，南京航空航天大学学业奖学金一等奖。

2019 年9 月，获得南京航空航天大学优秀研究生干部荣誉称号。

2020 年9 月，获得南京航空航天大学三好学生荣誉称号。