面向安全监测的分布式光纤振动传感模式识别研究_冯诚

说明：本文件由 CAJ 转换为可编辑 Word 文档。原文中的复杂公式、图表和版式可能需要人工校对。

第 1 页

分类号

学号 M201772275

学校代码 10487 密级

硕士学位论文

面向安全监测的分布式光纤振动

传感模式识别研究

学位申请人： 冯 诚

学科专业： 光学工程

指导教师： 孙琪真 教授

答辩日期： 2019. 5. 22

第 2 页

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Software Engineering

Research on Pattern Recognition of

Distributed Optical Fiber Vibration Sensing

for Safety Monitoring

Candidate

:

Feng Cheng

Major

:

Optical Engineering

Supervisor

:

Prof. Sun Qizhen

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P. R. China

May, 2019

第 3 页

第 4 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

I

摘 要

安全监测，作为保障人们生活生产稳定持续的前提，在经济飞速发展的今天越来

越受到人们的重视。光纤传感技术通过光纤链路感知外界信息转化为可视化数据，很

早便被广泛地应用于各种安全监测中，分布式光纤传感技术作为光纤传感技术的重要

分支，由于链路轴向无限延伸的特点，因此更利于形成安防监测的传感网络。同时，

为了应对复杂环境下安全监测的高误判率问题，模式识别学科随着人工智能兴起而得

以迅速发展，在分布式光纤传感技术在安全监测的应用上具有十分重要的研究价值。

本论文针对上述安全监测需求，分别研究了基于白光干涉和基于相位敏感光时域

反射的两类分布式光纤振动传感器，并重点针对光纤周界安全监测和管道健康监测两

类典型应用进行了测试验证，以及对两类应用的干扰事件进行特征分析和模式识别分

类，最终实现了多种事件类型的准确识别。论文的主要内容包括：

(1) 研究基于白光干涉型直线Sagnac 结构的分布式光纤传感器，并搭建实验平台

对光纤周界安全监测中四种典型干扰事件——行人脚踩、自行车驶过、敲击围栏和切

割光纤，进行事件模拟和振动信号采集，同时对这四种干扰事件的信号进行包括小波

阈值去噪和信号切分的预处理。

(2) 提出了基于支持向量机的光纤周界安全监测四种干扰事件的模式识别算法。

对四种干扰事件的切分信号进行包括时域上的切分片段间隔、切分片段长度、切分片

段强度峰均比和频域上的频带能量分布等方式的特征提取和分析；采用支持向量机的

方法对光纤周界安全监测的四种干扰事件进行分类器训练和模式识别，最终实现了较

高的周界干扰事件识别正确率。

(3) 研究基于相位敏感光时域反射仪结构的分布式光纤传感器，并搭建实验平台

对管道健康监测中的内部损伤和外部破坏（管道泄漏、第三方挖掘）两种管道干扰事

件类型进行事件模拟、振动信号检测和预处理。

(4) 提出了基于人工神经网络的管道健康监测两种干扰事件类型的模式识别算法。

对内部损伤的管道损伤区域，和外部破坏中的泄漏、第三方挖掘分别进行时、频域分

析和特征提取；采用人工神经网络的方法对管道内部损伤检测中的整根受损管道和具

第 5 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

II

体受损区域进行分类器训练和模式识别，最终实现了受损管道的损伤检测；同时采用

同样方法对管道外部破坏中的泄漏和第三方挖掘两种干扰事件进行分类器训练和模

式识别，最终实现了两种干扰事件的事件检测。

关键词：分布式光纤振动传感 Sagnac 干涉仪 相位敏感光时域反射

模式识别 支持向量机 人工神经网络

第 6 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

III

Abstract

Safety monitoring, as a prerequisite for ensuring the stable and sustained production of

people's lives, has attracted more and more attention in today's rapid economic

development. Optical fiber sensing technology transforms external information into visual

data through fiber optic links, and has been widely used in security monitoring for a long

time, as an important branch of optical fiber sensing technology, distributed optical fiber

sensing technology is more conducive to the formation of security monitoring sensor

network due to the infinite extension of the link axis. At the same time, in order to cope

with the high false positive rate of safety monitoring in complex environments, the pattern

recognition discipline has developed rapidly with the rise of artificial intelligence which has

important research value in the application of distributed optical fiber sensing technology in

security monitoring.

In view of the above security monitoring requirements, we studied two types of

distributed optical fiber vibration sensors based on white light interference and phase

sensitive optical time domain reflection, and focused on experimental verification of two

typical applications including fiber perimeter safety monitoring and pipeline health

monitoring. At the same time, we performed feature analysis and pattern recognition on the

interference events of the two types of applications, and finally realized the accurate

identification of various event types. The main contents of the thesis include:

(1) A distributed optical fiber sensor based on a white light interference type linear

Sagnac structure has been studied, and we set up the corresponding experimental platform

for event simulation and vibration signal acquisition of four typical interference events in

fiber perimeter safety monitoring (pedestrian walking, bicycles passing, knocking fences

and cutting fibers), then pre-processed the signals of these four types of interference events

including wavelet threshold denoising and signal segmentation.

(2) A pattern recognition algorithm based on support vector machine(SVM) for four

kinds of interference events of fiber perimeter security monitoring is proposed. We

performed feature extraction and analysis on the segmentation signals of four kinds of

interference events including (time domain) segment interval, segment length, segment

intensity peak-to-average ratio, and (frequency domain) band energy distribution; The SVM

第 7 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

IV

method is used for classifier training and pattern recognition for four kinds of interference

events in fiber perimeter security monitoring, and We finally achieved a higher perimeter

interference event recognition accuracy rate.

(3) A distributed optical fiber sensor based on phase-sensitive optical time domain

reflectometry (Φ-OTDR) has been studied. An experimental platform is set up to perform

event simulation, vibration signal detection and pre-processing on pipeline damage

detection and pipeline emergency warning (pipe leakage, third-party excavation) in pipeline

health monitoring.

(4) A pattern recognition algorithm based on artificial neural network (ANN) for

pipeline health monitoring is proposed. We performed separate time, frequency domain

analysis and feature extraction for pipeline damage areas in damage detection, and leakage

and third-party mining in emergency warning; The method of ANN is used to classifier

training and pattern recognition of the whole damaged pipeline and specific damaged area

in pipeline damage detection, and we finally achieved damage detection of damaged pipes;

At the same time, we use the same method to perform classifier training and pattern

recognition for leaks and third-party mining of pipeline incident warnings, and finally

realized the event detection of two kinds of interference events.

Key words: Distributed optical fiber vibration sensing Sagnac interferometer

Φ-OTDR Pattern recognition Support vector machine (SVM)

Artificial neural network (ANN)

第 8 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

V

目 录

摘 要 .................................................................................................................. I

Abstract .............................................................................................................. III

1 绪论

1.1 研究背景及意义 ..................................................................................... (1)

1.2 国内外研究现状 ..................................................................................... (3)

1.3 本论文的主要工作 ................................................................................. (8)

2 基于白光干涉的分布式光纤振动传感原理与信号分析

2.1 干涉式光纤传感原理 ............................................................................. (9)

2.2 基于直线型Sagnac 的白光干涉分布式光纤传感系统 ..................... (10)

2.3 光纤周界安全监测系统的信号采集分析预处理 ............................... (13)

2.4 本章小结 ............................................................................................... (16)

3 基于白光干涉的光纤周界安全监测模式识别

3.1 光纤振动传感信号的特征提取 ........................................................... (17)

3.2 模式识别分类器及分类算法研究 ....................................................... (21)

3.3 光纤周界安全监测现场实验及分类结果 ........................................... (26)

3.4 本章小结 ............................................................................................... (28)

4 基于Φ-OTDR 的分布式光纤振动传感原理与信号分析

4.1 背向瑞利散射 ....................................................................................... (29)

4.2 基于Φ-OTDR 的分布式光纤振动传感系统 ...................................... (30)

4.3 管道健康监测系统的信号采集分析预处理 ....................................... (33)

4.4 本章小结 ............................................................................................... (35)

第 9 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

VI

5 基于Φ-OTDR 的管道健康监测模式识别

5.1 管道内部损伤检测的模式特征提取 ................................................... (36)

5.2 管道外部破坏的模式特征提取 ........................................................... (40)

5.3 模式识别分类器及分类算法研究 ....................................................... (41)

5.4 管道健康监测的现场实验及结果分析 ............................................... (45)

5.5 本章小结 ............................................................................................... (46)

6 总结与展望

6.1 总结 ....................................................................................................... (48)

6.2 展望 ....................................................................................................... (49)

致 谢 ............................................................................................................ (50)

参考文献 ........................................................................................................ (51)

附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 ............................................. (55)

第 10 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

1

1 绪论

1.1 研究背景及意义

安防问题，一直以来都与人们的生产生活息息相关。常见的安防环境包括边境拦

网、军事重地和居民楼区等周界安全监测，以及油气管道、桥梁建筑和隧道地基等结

构健康监测。面对越发复杂的周界入侵威胁和结构安全隐患，为了保障人们的人身和

财产安全，对传感技术的要求也在不断提高。

在周界入侵类型的安全监测上，该类型的传感技术要求能够检测到威胁的入侵，

通常所说的周界安全监测系统主要由感知部分、数据传输介质和接受处理部分组成。

传统的周界入侵检测系统包括无源红外运动(PIR)探测器、地震传感器、红外光屏障(有

源红外传感器)、有源超声波传感器、微波传感器等[1]。PIR 探测器是将探测范围内运

动的物体所回向传输的能量(通常为热能)进行探知，当探测到的温度差达到所设的阈

值便会自动触发警报，但当探测范围出现干扰物等阻碍时便会有很大的几率产生错误

预警，同时PIR 探测器对天气环境十分敏感，比如当人体温度与天气温度接近时，探

测器就很难发挥应有的作用了[2]；地震传感器(也称作检波器)是通过感知地面上的运

动(如行走、爬行等)所产生的地震能量振动来进行实现，但该传感器对低频信号的响

应度较低，因此大大限制了该传感器的探测范围[2]；红外光屏障是通过在发射端和接

收端之间多频线性波束所形成的红外光拦网来进行入侵检测，但该传感器易受恶劣天

气(如暴雨、大雾、扬尘等)的影响[2]；有源超声波传感器基于多普勒原理，通过在探

测范围发射超声波来实现，但一些强作用的空气运动(如风扇、空调)可能会引起该传

感器产生误判[3]；微波传感器则是向探测范围发射微波，通过感知范围内电磁场异常

来实现，但不适用于要求严密的监测环境，且易受环境地形干扰[4]。

在比如传输管道的结构健康监测上，该类型安全监测的原因通常是结构由于操作

环境导致的不可避免的老化和累积损伤从而影响其的正常功能使用。传统的管道结构

健康监测系统包括腐蚀速率传感器、声发射传感器、磁致伸缩传感器、适形涡流传感

器阵列、柔性超声换能器(FUT)、导波传感器、损伤传感器、微波后向散射(MBS)传感

器等[5]。腐蚀速率传感器使用电阻(ER)技术，通过测量由腐蚀引起的金属损伤而导致

第 11 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

2

的电阻率变化来探测管道结构异常情况，但由于管道很少以均匀方式腐蚀，故而该传

感器难以在长距离管道上产生作用[6]；声发射传感器通过监听材料本身内部的声信号

与已知事件的声学特征数据库进行比较来识别出管道异常情况，但该传感器两两安置

的距离需足够近来保证声信息的监听，同时若需长期监测则要进行永久性安置[7]；磁

致伸缩传感器是基于磁致伸缩效应和反磁致伸缩效应来进行管道监测，但由于管道涂

层或周围土壤引起的强信号幅度衰减，因此该传感器难以在如沥青涂层管道或埋地管

道上进行监听探测[8]；适形涡流传感器阵列通过探头检测涡流探头和待测物体底部间

的位移来进行管道监测，但前提是需要对埋地管道进行掘出和清洁[9]；FUT 通过改变

多电极形成阵列来进行快速电子扫描和成像，但相对成本较高且较为复杂；导波超声

检测是通过机械应力波在物体边界限制引领下沿结构横向传播来进行管道监测，但难

以作用于长距离管道结构[10]；损伤传感器是结合使用分布式电化学阻抗谱和时域反射

仪来进行管道缺陷检测，但该传感器起步较晚，目前发展尚未成熟；MBS 传感器是

发射连续电磁微波并接收背向散射信号来进行管道监测，但该传感器必须在管道内部

才能进行作业[11]。

光纤传感器，相比其他类型的传感器，兼具传输介质和传感元件的性质，同时具

有体积小、重量轻、灵敏度高、耐受恶劣环境等许多优点，自20 世纪70 年代提出以

来，发展到如今已有40 多年的历史。而分布式光纤传感技术在原本光纤传感技术的

基础上极大地延长了链路的轴向传感特性，因此在单位长度内，较于普通的光纤传感

结构，能够获得更庞大的外界信息情况[12]。

同时，对于分布式光纤传感结构获得的复杂信息的处理，更高效更智能的信息处

理要求被提出。模式识别，起源于20 世纪20 年代，发展于40 年代计算机问世，兴

起于50 年代人工智能诞生，最终在60 年代高速发展并成为了一门学科。在这之后，

值得一提的是80 年代中期诞生的人工神经网络和90 年代中期问世的支持向量机一般

被认为是模式识别学科的研究主流。同时模式识别还在包括统计学、数学、计算机科

学、工程技术、神经生理学等多个领域产生交叉结合并被众多科研从业者所学习研究。

模式识别与光纤传感技术的结合一般被认为是从20 世纪90 年代开始发展的，当时的

信号处理技术已经可以被用来模拟特定的光学传感器响应[13]。Taib 等人早在1996 就

提出了一种利用ANN 来扩展光纤pH 传感器响应范围的技术；第二年的Brook 等人

第 12 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

3

也用类似方法扩展了光纤湿度传感器的响应范围；之后的Lyons 等人在1999 年基于

多点光纤分布式传感器已在进行模式识别研究，虽然研究对象仅是训练分类网络来检

测特定环境是否存在水，但已经表现出模式识别研究的广阔前景[14]。到21 世纪初，

模式识别理论已趋近成熟，如今模式识别技术已经可以通过光纤链路对外界应力或声

信号的感知，从而对语音、人声、车辆、地质灾害等方面进行识别，展现出巨大的研

究价值。

基于上述实际需求，本论文将重点对光纤周界安全监测和管道健康监测这两类安

防问题，以基于分布式光纤振动传感技术，进行多种安全监测异常模式的研究。

1.2 国内外研究现状

分布式光纤振动传感技术，由于其兼具适用性和实用性的优势，在传感领域具有

巨大的应用潜力。当外界振动作用于光纤传感链路时，光纤中的信号光的光强、相位、

偏振态、光频率等光学参数均会产生变化。基于分布式光纤振动传感技术的安全监测

的模式识别研究主要是通过分布式光纤传感器获得外界振动信息，然后使用模式识别

进行不同振动模式的识别分类。

传感光纤

漏洞

管道

管道泄漏检测

光纤围栏

围栏

传感

光纤

入侵检测

传感光纤

土壤

周界安全检测

传感光纤

分布式光纤

振动传感

图1-1 分布式光纤振动传感器的几种典型应用

分布式光纤振动传感器在安全监测上的应用主要可以分为光纤周界安全监测和

结构健康监测这两类：

第 13 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

4

1.2.1 光纤周界安全监测的模式识别发展现状

在光纤周界安全监测方面，周界安防的作用范围小到居民住宅、大到国境边防，

由于现代社会犯罪手段越来越隐秘和智能化，传统安防技术已经无法满足现代社会对

于安全防范的要求，因此克服传统监测缺陷的分布式光纤传感技术展现出广阔的发展

前景。

Huijuan Wu [15] 等人提出了一种全分布式光纤入侵检测系统，成功在国境线220

公里长的边防安全监测发挥作用，其所述的光纤周界系统在各种恶劣环境下(强风、暴

雪和100℃以上的温度差)依旧稳定运行；李晓磊[16]等人提出了一种分布式光纤传感系

统，采用混合时分/波分复用来进行远距离的入侵检测，整个系统总感应距离达60km，

在半年的稳定运行的同时误报率保持在5%以下； Klar 和Linker[17]提出了一种探测地

下走私隧道的系统，该系统基于B-OTDR 技术和小波分解，能够在检测隧道振动的同

时隔绝地表噪声的干扰； Jia[18]等人设计了一种基于干涉测量的在线入侵传感系统，

通过对入侵信号的相位角进行检测来确定入侵位置，该系统能在40km 的光纤传感链

路上实现128m 内的定位入侵，且具有低成本的优势；

攀爬

敲击

摇晃

切割

图1-2 四种典型的周界安防入侵事件

Kun Liu[19]等人提出了一种基于双Mach-Zehnder 干涉测量的周界安仿的入侵事件

识别系统，该系统将经验模式分解、峰度特征与径向基函数神经网络相结合，对攀爬

围栏、敲击光纤、切割围栏和晃动围栏四种干扰事件实现平均85.75%以上的识别率。

Qin Li 等人[20]提出了一种基于小波包变换的相敏光时域反射定位技术，通过小波

包能量在传感链路上的时间间隔来对回波信号进行小波包能量特征提取，最终经分类

器算法将扰动区域和其他区域区分开，实现100 次测量仅2%的误报率，最大定位误

差为150m。

第 14 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

5

图1-3 径向基函数神经网络结构

赵春柳[21]等人提出了一种全光纤周界安防系统，采用偏振不敏感光纤Michelson

干涉仪搭建周界安全监测系统，使用穿越统计和模式识别技术进行降噪、事件分析和

入侵模式预警，通过ANN 基于不同事件进行网络训练，然后由动态均值算法来对恶

劣天气(暴雨)和其他环境干扰进行噪声抑制。

Wei Ye[22]等人提出一种新的多特征光纤周界振动信号的识别方法，首先利用频谱

减幅来减小宽带背景噪声，以增强振动信号的时频特性；然后从振动信号中提取短时

间能量比、短时平面交叉率、振动持续时间和功率谱能量比等多特征参数；最后利用

支持向量机分类器识别不同类型振动信号的多特征向量，以识别振动事件的模式。同

时该团队在此基础上，基于相敏光时域反射（φ-OTDR）分布式光纤传感系统检测到

的振动信号，提出了一种时频分析和卷积神经网络（CNN）的实现方法，用于对四种

类型的振动事件（挖掘，行人路过，车辆通过和破坏）进行分类。

Hongquan Qu[23]等人提出了一种光纤入侵信号的多频带成像方法，实现多维分析

和特征谱提取。具体操作为先对入侵信号进行时频分析得到各空间的时频分布，并沿

频率方向进行能量积分，生成各频段的时空二维图像；然后将各频段对应的二维图像

层进一步形成时-频-空三维图像；最后根据三维图像提取特征谱作为入侵信号特征。

第 15 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

6

Chengjin Xu[24]等人基于相敏光时域反射（φ-OTDR）分布式光纤传感系统检测到

的振动信号，提出了一种时频分析和卷积神经网络（CNN）的实现方法，用于对四种

类型的振动事件（挖掘，行人路过，车辆通过和破坏）进行分类。采用谱减法和短时

傅里叶变换以增强振动信号的时频特征，并将不同类型的振动信号转换成谱图，输入

到CNN 进行自动特征提取和分类，最后通过用多类支持向量机替换CNN 中的

soft-max 层，增强分类器的性能。

1.2.2 结构健康监测的模式识别发展现状

结构健康监测，作为保障社会稳定和经济发展的重要前提，影响着人们的方方面

面。结构健康监测[25]主要包括记录、分析、定位和预测结构的受力以及受损情况。本

文中以管道健康为代表，简介结构健康监测的发展现状。

在管道监测方面，如今石油和天然气运输与国民经济、人民生活息息相关，但管

道有很大几率会受到诸如劣化腐蚀、管道材质和第三方破坏等因素的威胁，从而发生

损伤甚至损坏，对国民经济和人身安全产生威胁。

Hong-nan Li[26]等人使用OFDR 技术在管道腐蚀和泄漏进行监测，用多个光纤传

感器等间隔粘合形成的传感器阵列监测管道腐蚀，利用环向应变云图来显示腐蚀水平

和腐蚀位置；然后使用分布式光纤传感器（DOFS）来检测管道泄漏。

Pabitro Ray[27]等人提出通过测量低频轴对称L（0,2）纵向导波的模态结构的变化

来监测管道的完整性，得出光纤布拉格光栅能够有效地检测L（0,2）模态特征的变化，

基于光纤布拉格光栅传感器，通过监测L（0,2）模式的群速度和周向振幅分布从而检

测管壁的损失或偏心率。

Sakhiah Abdul Kudus[28]等人提出研究固有频率和模式形状来检测不同管道损伤

中的变化，使用基本模态参数作为其健康状况的指标，研究管壁厚度减小对管道结构

动态特性的影响。

英国 Fotech solutions[29]公司提出了一种基于光纤内脉冲反射光干涉原理的

Helios 分布式声学传感系统，可探测沿光纤的机械钻孔、人为掘土、结构损坏、山体

滑坡等事件，能实现最大50km 的传感距离的同时达到±5m 的空间分辨率。

Damien Maraval[30]等人提出了一种基于Brillouin 自发反向散射光的分布应变传感

第 16 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

7

器，并由此进行管道安全监测，在100m 长度上实现了±4μm/m 和±1.2cm 的应变和

位移分辨率。中国计量学院申请的专利“CN106287236A”提出了一种分布式油气管

道泄漏监测系统,利用分布式光纤拉曼温度传感器通过实时监测油气管道的温度变化

来实现油气泄漏的在线监测。

Javier Tejedor[31]等人首次提出管道完整性威胁监测+模式识别的系统，该系统采用

分布式声波传感(DAS)+模式识别系统(PRS)的结构，对现场采集数据进行严格评估，

完成了：使用DAS+PRS 的方法进行管道完整性检测；在沿活动天然气管道所缠敷的

光纤上使用最先进的DAS 系统测量管道最真实、最多元的信号；使用客观评价指标

处理得到的真实数据，使其所分析得出的结论能够尽可能还原DAS+PRS 在现实世界

中的实际性能。

采集设备

光纤

特征提取

特征提取

分类阶段

声信号

特征向量

训练阶段

信号数

据库

模式

模式分类

训练

判定

图1-4 DAS+PRS 标准架构

H. F. Martins[32]等人基于φ-OTDR 传感器，对长管道中发生的威胁和非威胁进行

分类。其中沿45km 光纤检测管道振动并存入数据库，实验数据库由大挖掘机移动、

大挖掘机撞击、大挖掘机刮削、小挖掘机移动、小挖掘机撞击、小挖掘机刮削、板式

压实机、风动锤等不同机器执行不同活动的记录(1700 个声音信号)组成，时长为10 h。

在训练中进一步将信号分为威胁类和非威胁类，最终实现68.11％的威胁分类率和

55.55％的误报率。

J.Tejedor[33]等人对一系列在长距离管道中得到的机器+活动模式和威胁检测的盲

测数据进行分类。并且分别在两类不同的管道位置进行盲测：一个靠近传感器位置，

另一个距离它35 公里。最后机器+活动分类准确率为46%，近端威胁检测准确率为

第 17 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

8

80%，远端威胁检测准确率仅为10%。

1.3 本论文的主要工作

本文针对光纤周界安全监测和管道健康监测两类典型应用进行实验研究，分别对

两类应用进行系统设计和实验平台搭建，并对两类应用的多种干扰事件进行数据特征

分析和模式识别，最终实现了多种事件类型的准确识别。

论文的主要研究内容如下：

第一章绪论介绍安全监测和模式识别的研究背景和发展现状。分别从光纤周界安

全监测和管道健康监测两个方面阐述研究的背景意义以及目前国内外的研究进展，并

对论文内容进行梳理归纳。

第二章对基于白光干涉型的分布式光纤振动传感系统的基本原理进行研究，并基于

直线型Sagnac 分布式光纤振动传感器搭建光纤周界安全监测的实验系统，然后光纤周

界安全监测中的四种典型干扰事件——行人脚踩、自行车驶过、敲击围栏和切割光纤，

进行事件模拟和振动信号采集，以及进行包括小波阈值去噪和信号切分的预处理。

第三章提出了基于支持向量机的光纤周界安全监测四种干扰事件的模式识别算

法。包括对四种干扰事件的切分信号进行包括时域上的切分片段间隔、切分片段长度、

切分片段强度峰均比和频域上的频带能量分布等方式的特征提取和分析，以及基于支

持向量机的方法对光纤周界安全监测的四种干扰事件进行分类器训练和模式识别。

第四章对基于相位敏感光时域反射仪结构的分布式光纤传感器进行研究，并搭建

实验平台对管道健康监测中的管道内部损伤检测和管道外部破坏（管道泄漏、第三方

挖掘）两种管道干扰事件类型进行事件模拟、振动信号检测和预处理。

第五章提出了基于人工神经网络的管道健康监测两种干扰事件类型的模式识别

算法。包括对损伤检测中的管道损伤区域和管道外部破坏中的泄漏、第三方挖掘分别

进行时、频域分析和特征提取，并且基于人工神经网络的方法对管道内部损伤检测中

的整根受损管道和具体受损区域，以及管道外部破坏中的泄漏和第三方挖掘进行分类

器训练和模式识别。

第六章最后对全文进行总结和展望。

第 18 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

9

2 基于白光干涉的分布式光纤振动传感原理与信号分析

本章主要围绕白光干涉型分布式光纤振动传感系统的原理展开进行阐述，包括介

绍光纤的相位解调原理，然后对基于干涉式光纤传感原理的干涉仪尤其是直线型

Sagnac 干涉仪进行阐述，接着基于该结构介绍搭建的光纤周界安全监测系统的实验平

台，最后对光纤周界安全监测的几种入侵模式进行包括小波去噪和自适应信号片段切

分的预处理。

2.1 干涉式光纤传感原理

由光纤的相位调制原理可以得知，对光纤的光相位变化调制能够感知细微的外界

应变，当波长为λ0 的信号光在长度为L 的光纤中传输时，外界没有应力施加时，对应

的相位变化为：

0

2 nL

L













(2-1)

其中，n 是光纤中的等效折射率，β 代表光传播常数。

从式(2-1)可以看出，ΔL 的变化能够引起Δφ 的变化，表示细微的外界变化使得光

纤在轴向上的尺度发生改变，从而引起光波长量级的光程变化，能够通过对相应光相

位的进行调制得出。

在实际的光纤传感中，外界应力会使得光纤长度变化，继而引起光程差ΔL 的产

生，另外除了光纤长度，外界应力的施加也会使得光纤的轴向尺寸变化和纤芯中折射

率的发生改变，从而使得光传播常数β 的改变。

因此，光纤长度(L)，纤芯折射率(n)，以及轴向直径(D)在外界应力下变化引起的

光相位改变可以定量如式(2-2)所示：

L

L

L

L

d

d

L

n

L

D

L

dn

dD























































(2-2)

式(2-2)中，项





/

L

L L





引起的光相位改变称为光的应变效应，项



/

L d

dn

n



引

起的光相位改变称为光的光弹效应，而项



/

L d

dD

D





引起的光相位改变则称为光

的泊松效应。考虑到实际中应变引起的轴向变化十分微小，近似忽略不计，因此式(2-2)

第 19 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

10

又可简写为：

s

L

d

L

L

n

L

dn





































(2-3)

由材料力学相关原理可推导出，外界应力P 引起的应变效应与光弹效应变化，从

而产生的相位变化可表示为：

1 2

L

L

LP

L

E





















(2-4)









2

1 2

2

s

l

t

n

d

L

n

L P P

P

dn

E































(2-5)

其中，ν 表示光纤材料的泊松比，E 代表光纤的弹性模量。而Pl 和Pt 来自光弹系

数张量矩阵，当信号光在均匀各向同性光纤中传输时，对应的光弹系数张量为：

t

l

l

ij

l

t

l

l

l

t

P P P

P

P P P

P P P





















(2-6)

因此，结合式(2-4)和式(2-5)，可以得到外界应力P 与光相位φ 的关系为：









2

1 2

1

2

2

l

t

LP

n

P

P

E





























(2-7)

即光相位变化Δφ 正比于光纤所受应变P [34]。

2.2 基于直线型Sagnac 的白光干涉分布式光纤传感系统

2.2.1 直线型Sagnac 干涉仪的结构及传感机理

基于干涉式光纤传感原理衍生的干涉仪中，常见的有Mach-Zehnder 干涉仪、

Michelson 干涉仪和Sagnac 干涉仪，如图2-1 所示。

本课题中的光纤周界安全监测选取的是直线型Sagnac 干涉仪，如图2-2 所示，信

号光从宽谱光源发出到达3×3 耦合器，再经由与之连接的非平衡MZ 结构以及3dB

耦合器传输到链路。其中在具有两臂的非平衡MZ 结构中，其中一臂含有延时线圈，

作用是将该臂中传输的信号光的光程增长。同时经过非平衡MZ 结构两臂的信号光在

长距离光纤中，由光纤受到外界应力发生应变效应和光弹效应，从而携带相应的信息，

继续传输到尾端的法拉第旋光镜(FRM)后回向传输到非平衡MZ 结构，最后在3×3

第 20 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

11

耦合器的位置产生干涉，分别传到PD1 和PD2 发生光电转换，产生的电信号由数据

采集与处理平台进行数据采集和相位解调，从而得到该应力的相关信息。

3dB

耦合器

参考臂

传感臂

3dB

耦合器

3dB

耦合器

参考臂

传感臂

3dB

耦合器

(a)

(b)

(c)

图2-1 三种干涉仪结构: (a) Mach-Zehnder 干涉仪; (b) Michelson 干涉仪; (c) Sagnac 干涉仪

PD1

PD2

宽谱光源

3×3

耦合器

A

延时光纤

C

B

3dB

耦合器

D

入侵振动

E

传感链路

FRM

F

数据采集与

处理平台

图2-2 直线型Sagnac 干涉仪

可知，信号在直线型Sagnac 干涉仪中的传输路径有如下4 中：

I：A→B→D→E→F→E→D→C→A

II：A→C→D→E→F→E→D→B→A

III：A→B→D→E→F→E→D→B→A

IV：A→C→D→E→F→E→D→C→A

在4 条传输路径中，容易看出能够发生干涉的只有路径I 和路径II，这是因为这

两路的光程几乎相等，而与其他路径的光程的差值过大，因此不满足干涉条件，只会

形成直流背景信号(可通过高通滤波器滤除) [35]。

2.2.2 基于直线型Sagnac 的光纤周界安全监测系统结构

基于前文介绍的直线型Sagnac 干涉仪结构，本课题中的光纤周界安全监测实验

采用内置PCI4712 采集卡的Advantech Industrial Computer 510 工控机进行数据采集和

第 21 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

12

处理、选用自行搭建的PD 电路板进行光电转换，结合实验室的光缆和长距离光纤进

行非平衡MZ结构搭建和围栏挂网，形成的光纤周界安全监测系统结构如图2-3所示。

PD1

PD2

宽谱光源

3×3

耦合器

延时光纤

3dB

耦合器

FRM

数据采集与

处理平台

传感

链路

围栏挂网

...

...

25km

25km

图2-3 光纤周界安全监测系统结构图

在该系统中，外部围栏挂网上的光纤感知周界信息，本节涉及的模式主要包括a.

行人路过脚踩b.自行车驶过c.敲击围栏d.切割光纤四种模式。该实验中，信号光传输

到围栏上铺设的光纤，四种模式下分别施加的应变经由光纤感知加载到信号光携带，

然后传递到工控机进行数据采集和处理，设定采样频率为1.5kHz、采样长度为4125，

得到四种模式的原始振动信号如图2-4 所示：

时间(s)

时间(s)

时间(s)

时间(s)

强度(V)

强度(V)

强度(V)

强度(V)

(a)

(b)

(c)

(d)

图2-4 四种入侵模式振动信号: (a)行人脚踩; (b)自行车驶过; (c)敲击围栏; (d)切割光纤

第 22 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

13

2.3 光纤周界安全监测系统的信号采集分析预处理

信号光加载的外界应变信息，仅由3×3 耦合器干涉，分别传到PD1 和PD2 进行

光电转换，在工控机中进行采集和分析。

2.3.1 原始信号去噪

对于采集到的原始信号需要进行去噪。高斯白噪声是最常见的，通常必须要滤除

掉这些噪声才能获取有效信号进行下一步处理。

小波去噪是一种有效去噪的方法，如今已发展成熟并被广泛采用。主要是通过对

原始信号进行分解以及重构来得到有效信号，正交小波分解原理图如图2-5 所示：

h1(-k)

h0(-k)

a0(k)

2

2

a1(k)

h1(-k)

h0(-k)

d1(k)

2

2

a2(k)

h1(-k)

h0(-k)

d2(k)

aj (k)

...

2

2

aj+1(k)

dj+1(k)

图2-5 正交小波分解原理图

小波的分解重构算法基于Mallat 算法，如式(2-8)所示，





























1

0

0

1

1

1

2

2

2

2

j

j

j

n

j

j

j

n

a

k

a

n h

n

k

a

k

h

k

d

k

a

n h n

k

a

k

h

k













































(2-8)

其中aj (k)、dj (k)代表采集到的初始信号经过逐层小波分解后得到的离散逼近系数，

aj (k)表示该系数的低频分量，dj (k)表示该系数的高频分量，h0(k)、h1(k)则代表两个滤

波器，*为卷积运算符。

在多层分解后，我们获取了每层的低频分量和高频分量，两者分别表示信号的概

貌和细节。由于光纤周界安全监测实验的四种干扰事件都为中低频信号，因此多数有

效信号都集中在小波分解后的低频部分，而在高频部分也含有少量的有效信号。得到

每层的小波系数后，便能够估计每层的噪声情况，然后通过选取相应的阈值就能最大

化地滤除信号噪声，最后以式(2-9)进行重构就能得到小波去噪后的有效信号。















1

0

1

1

2

2

j

j

j

n

n

a

k

a

n h

k

n

d

n h k

n

























(2-9)

第 23 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

14

选用db2 小波在3 层小波分解尺度下进行去噪滤波后得到如图2-6 的去噪信号，

可见4 中模式的信号信息得到很好的保留，为下一步的信号处理留下良好的初始数据

特征[36,37]。

时间(s)

强度(V)

强度(V)

时间(s)

(a)

原始信号

小波去噪信号

强度(V)

强度(V)

时间(s)

时间(s)

(b)

原始信号

小波去噪信号

强度(V)

强度(V)

时间(s)

时间(s)

(c)

原始信号

小波去噪信号

强度(V)

强度(V)

时间(s)

时间(s)

(d)

原始信号

小波去噪信号

图2-6 小波去噪信号: (a)行人脚踩; (b)自行车驶过; (c)敲击围栏; (d)切割光纤

2.3.2 去噪信号自适应阈值切分算法

不同模式经光纤传感系统解调出的信号特征明显不同，最直观体现在时域特征上，

模式识别的识别率很大程度取决于模式信号的特征提取，而信号的预处理则是特征提

取优劣的前提[38]。本课题中，据4 种周界干扰事件的信号特征，设计了一种自适应阈

值切分算法，算法流程如下：

第 24 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

15

(1) 设定切分片段阈值thr，thr= 0.1•Peak，Peak 是待处理信号的峰值；

(2) 将所有幅度满足阈值thr 的点寻出另存样本；

(3) 设定判别函数x_dec，根据样本中数据的横轴(时间or 频率)间隔差异，组成多

个新的集合(切分片段)；

(4) 根据不同模式的特征分别设定切分片段的长度范围，筛选出能够作为后续处

理的切分片段。

最后4 种模式的切分结果如图2-7 所示：

时间(s)

强度(V)

(a)

强度(V)

时间(s)

(b)

强度(V)

时间(s)

(c)

强度(V)

时间(s)

(d)

图2-7 自适应阈值切分信号: (a)行人脚踩; (b)自行车驶过; (c)敲击围栏; (d)切割光纤

第 25 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

16

从图2-7 中给出的信号切分结构可以看出，该算法基本能对4 种模式实现较为良

好的切分，从而给之后的模式识别过程打下较好的基础。

2.4 本章小结

本章从干涉式光纤传感的原理开始阐述，着重介绍了直线型Sagnac 干涉仪的传

感结构及其机理并进一步结合周界安防初步阐述与其的结合，最后介绍了一种自适应

阈值切分算法来实现信号的预处理，内容总结下述所示：

(1) 说明干涉式光纤传感原理，说明外界应力施加光纤形态使得纤芯内传输信号

光相位信息随之变化的原因，并给出两者的变化关系为光相位变化Δφ 正比于光纤所

受的应变P；

(2) 分析白光干涉型分布式光纤传感中直线型Sagnac 结构的传感原理，从给出的

4 条传输路径中阐述满足干涉条件的路径选择依据，并结合实验室相关器材和外部围

栏光纤挂网，搭建基于的直线型Sagnac 干涉仪结构的光纤周界安全监测系统；

(3) 研究关于采集信号的分析预处理，包括阐述使用小波去噪对信号进行去噪处

理，以及设计一种自适应信号阈值切分的算法对去噪信号进行特征切分，有利于后面

的模式识别相关处理。

第 26 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

17

3 基于白光干涉的光纤周界安全监测模式识别

本章主要阐述模式识别的算法流程，以及结合现场实验进行识别分类。首先将前

文预处理后的去噪信号进行特征处理，包括时域、频域两个方面，根据时频域的信号

特征选取合适的方法进行特征提取，然后介绍选取的分类器以及分类算法，结合光纤

周界安全监测的现场实验，进行光纤周界干扰事件的识别分类。

3.1 光纤振动传感信号的特征提取

决定一个模式识别系统的好坏，往往落在其所选用的特征，是否较好地反映了这

个系统分类目标的要求。设计特征获取的方式是模式识别的起点，这一过程依赖于专

业领域的知识，也需要现有技术和观测手段的辅助，称之为特征的生成或特征的获取。

特征的选择和提取，其根本目的是判断怎样从大量的特征中筛选最有价值的特征，

作为模式识别的第一步，无论是依靠专家的知识优势还是计算机的计算优势，都需要

首先对特征进行有效性分析并选取最具代表的部分[13]。如何“鉴别”怎样的特征属于

最具代表性，该特征应该满足如下性质：

(1) 来自同一类型的不同样本的特征值应当近似一致；

(2) 来自不同类型的样本的特征值应该具有明显的差异。

3.1.1 时域特征提取

时域信号作为最直接获得的信号，对其的有效特征的提取判断往往通过肉眼便可

以得知。经过小波去噪处理的4 种模式时域信号，再经过设计的自适应阈值切分算法

进行信号切分。

首先将时域信号的每一切分片段视为一个单元，将4 种模式的切分片段间隔作为

特征进行提取，如图3-1 所示。

可以看出，4 种模式中，行人脚踩、敲击栏杆和切割光纤三种模式的切分片段间隔

比较稳定，自行车驶过模式由于信号强度不稳定，因此在进行片段切分时切分片段间隔

存在较大差异；在切分片段间隔的具体数值上，可以看出行人脚踩的片段间隔最大，而

敲击栏杆和切割光纤由于两个模式下的动作频率更高，因此，切分片段间隔更小。

第 27 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

18

图3-1 四种干扰事件时域信号切分片段间隔

在实际测量中训练集中的各种事件所记录的样本会存在差异，为了减小同次测试中

不同切分片段的差异，因此在进行特征提取前，将每次测试得到的振动信号进行自适应

阈值切分处理后，对能量最大的切分片段保留，而将其他切分片段置零处理；另外为了

训练分类器时，同一类事件的多次采集得到样本的切分片段特征值存在差异而导致分类

器参数训练受到影响，因此进一步对每一类干扰事件的特征数据进行归一化处理。

在对切分片段间隔的特征提取分析中， 4 种模式的切分片段间隔特征具有较大差

异，接着对4 种模式的单个切分片段进行分析也发现不同特征。

(1) 切分片段长度

对4 种模式的单个切分片段的片段长度进行统计，结果如图3-2 所示：

图3-2 四种干扰事件时域信号切分片段长度

50

100

150

200

250

300

350

400

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

切分片段间隔

样本组数

行人脚踩

自行车驶过

敲击栏杆

切割光纤

50

100

150

200

250

300

350

400

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

切分片段长度

样本组数

行人脚踩

自行车驶过

敲击栏杆

切割光纤

第 28 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

19

可以看出，4 种模式切分片段长度的对比中，自行车驶过模式的片段长度最长，

行人路过脚踩的片段长度最短，而敲击栏杆和切割光纤的片段长度近似；在稳定性上，

行人脚踩、自行车驶过和切割光纤的切分片段长度都较为稳定，而敲击栏杆由于随机

性较强，因此不同测试下的片段长度存在较大差异。

(2) 切分片段强度峰均比

除了强度峰值，信号的强度波动也能反映信号的特征，因此对4 种模式的单个切

分片段的强度峰均比值进行统计，结果如图3-3 所示：

图3-3 四种干扰事件时域信号切分片段强度峰均比

可以看出，4 种模式片段强度峰均比的对比中，行人脚踩模式和切割光纤模式的

片段强度峰均比较小，分析该原因应该是两个模式的操作方式都是间隔式的短时操作，

因此更加稳定，切分片段强度的峰值和平均值更为接近；自行车驶过模式的峰均比跟

前两种模式也近似，判断是由于自行车驶过模式的信号强度本身并不强，整体信号的

波动均在一个稳定的范围内，因此切分片段强度峰均比不高；而敲击栏杆模式因为稳

定性相对来说不及脚踩和切割光纤模式，而敲击产生的晃动对整个围栏均匀影响，因

此切分片段的峰值和平均值存在较大差异以致峰均比较大。

3.1.2 频域特征提取

时域上近似的信号有可能会在频谱上反应出较大的差别，因此通过将时域信号经

50

100

150

200

250

300

350

400

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

切分片段强度峰均比

样本组数

行人脚踩

自行车驶过

敲击栏杆

切割光纤

第 29 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

20

过如傅里叶变换的方式到频域进行处理，便能够获得新的特征以提高后续的模式识别

几率。

信号处理的方式发展到今天已经极为成熟，最初的傅里叶变换因为只能对平稳信

号进行处理，而在改进后发展出如时频联合分布、短时傅里叶变换、小波变换和信号

的子带分解法等一系列处理方式。本课题选用的是小波变换理论，不同于傅里叶变换，

小波变换也能对非平稳信号进行处理[39]。

设x(t)为时域信号、ψ(t)为平方可积函数(





2

t

L

R





)，当ψ(t)的傅里叶变换ψ(ω)

满足：



2

d















(3-1)

ψ(t)也可称之为基本小波或母小波，将ψ(t)进行伸缩和位移可以得到：



,

1

a b

t

b

t

a

a





















(3-2)

其中，ψa,b(t)称为小波基函数，参数a 表示尺度因子(a >0)、参数b 表示平移因子

(b∈R)。

x(t)和ψa,b(t)的内积即可表示为x(t)的小波变换，定义为：













,

,

,

,

x

a b

a b

WT

a b

x t

t

x t

t













(3-3)

式中



,

a b t



为ψa,b(t)的复共轭，其中a 影响ψ(t)的时域支撑范围，而b 影响ψ(t)

的时间位置，a 和b 一起决定了时域分析的时间宽度和时间中心，体现信号的相关性，

作为一种时频分析方法，小波分析能够固定窗大小的同时改变窗的形状，因此得以实

现多分辨率分析。

对4 种模式的进行db2 型3 层小波包分解变换，由下式计算8 个频段的频段能量：

2

1

n

i

i

E

x





(3-4)

其中xi 为该频段对应的时域信号强度，n 为该频段对应的时域信号长度，根据计

算得到的4 种模式的各频段能量，绘制出频段能量分布图如图3-4 所示：

第 30 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

21

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化频带能量

频带

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化频带能量

频带

(a)

(b)

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化频带能量

频带

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化频带能量

频带

(c)

(d)

图3-4 四种干扰事件频带能量分布图: (a)行人脚踩; (b)自行车驶过; (c)敲击围栏; (d)切割光纤

可以看出，4 种模式频带能量分布的对比中，切割光纤的频带能量分布最为稳定，

而从自行车驶过模式的频带能量分布可以发现，该模式的频带能量大多集中在低频段，

高频带部分的能量强度基本为零；敲击栏杆模式的频带能量分布虽然从低频到高频均

匀分布，但可以发现低频段的频段能量明显高于高频段；最后行人脚踩模式的频段能

量分布则相对不甚稳定，猜测可能是因为该模式属于间隔式的短时行为，因此在切分

片段的频谱分析上，相对另外3 种模式显得不那么稳定。

3.2 模式识别分类器及分类算法研究

模式识别的最后一步分类(分类决策)，指的是在特征空间中，通过统计等方式将

各种待分类的事件样本归到人为指定的类别中。

第 31 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

22

一般可分为两类：a)基于知识；b)基于数据。基于知识，指的是通过人类已知的(专

家分析而来的)关于待分类事件的知识，主动的对待分类事件的特征进行归纳和选取，

来作为分类决策规则的设计依据；而基于数据，指的是不由人的主观认知来进行特征

描述，而是将一定数量的样本(训练集)交由机器进行自我学习如何识别，因此这一类

方法又可以称之为基于数据的机器学习方法。在本课题中，对两类方法均会有所涉及。

本课题中对光纤周界安全监测4 种模式的识别选用的是支持向量机的方法，这是

因为在周界安防中，对样本的采集往往较为繁琐，因此存在训练样本量较少的问题，

而支持向量机在小样本下比起人工神经网络有着更高的识别正确率和稳定性，因此对

光纤周界安全监测的四种干扰事件的识别中，课题选用支持向量机的方法。

3.2.1 支持向量机(SVM)

支持向量机(SVM)是一种前馈式网络的分类器，支持向量机的基本原理为：给定

训练样本，其建立一个超平面(称之为决策曲面)，使得正例和反例之间的分割边缘达

到最大化，假设有训练样本集：















1

1

2

2

,

,

,

,...,

,

,

,

1, 1

d

N

N

i

i

y

y

y

R

y





x

x

x

x

(3-5)

其中xi 是d 维向量，y 是不同识别对象的标号，正例用+1 表示，反例用-1 表示。

显然可发现其线性可分的，得到超平面表示如下：







0

g

b







x

w x

(3-6)

此时能将N 个样本皆正确分类。式(3-6)中，w∈Rd 是线性判别函数的权值，b 是

常数项，其中(w·x)表示向量w 与x 的内积，即wTx。

而作为分类决策的最优超平面可表示为：

















sgn

sgn

f

g

b







x

x

w x

(3-7)

式中sgn( )当其中变量为正时取1、为负时取-1。向量x 到分类面g(x)=0 的距离

是|g(x)| ∕ ||w||，其中||w||是权向量的模，即||w||=(w·w)1/2。

此时所有样本满足：

(

)

0,

1

(

)

0,

1

i

i

i

i

b

y

b

y



















w x

w x

(3-8)

调整w 和b 的尺度，式(3-8)可改写为：

第 32 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

23

(

)

1,

1

(

)

1,

1

i

i

i

i

b

y

b

y



















w x

w x

(3-9)

即要求第一类样本中g(x)最小等于1，而第二类样本中g(x)最大等于-1。若将样

本标号y 值与式(3-9)相乘，则可将合并为：





1,

1,2,...,

i

i

y

b

i

N















w x

(3-10)

由此式得到的超平面中，g(x)=1 和g(x)=-1 就是分属两类样本中离超平面最近的

样本并和最优面平行的两个边界超平面，如图3-5 给出了规范化的最优超平面：









|

1

b





x

w x









|

1

b





x

w x









|

0

b





x

w x

1x

2

x

w

1

iy 

1

iy 

2 /

M 

w

图3-5 规范化的最优超平面

此时

2 /

M 

w ，得到最优超平面的求得方法可改为：

2

,

1

min 2

b

w

w

(3-11)





s.t.

1

0,

1,2,...,

i

i

y

b

i

N















w x

(3-12)

上式是一个在不等式约束下的优化问题，求解需要用到拉格朗日法，对每个样本

引入一个拉格朗日系数：

0,

1,...,

i

i

N





(3-13)

此时式(3-11)和式(3-12)的可改换为：

















,

1

1

min max

, ,

1

2

N

i

i

i

b

i

L

b

y

b























w

α

w

α

w w

w x

(3-14)

其中L(w,b,α)称为拉格朗日泛函，式(3-11)和式(3-12)的解即对式(3-14)中的w 和b

第 33 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

24

求最小、而对α 求最大，最优解在L(w,b,α)的鞍点上取得，如图3-6 所示：

图3-6 鞍点示意图

在式(3-14)的鞍点处，L(w,b,α)对w 和b 的偏导数皆为0 由此可得，在最优解处有

如下表达：

*

*

1

N

i

i

i

i

y







w

x

(3-15)

*

1

0

N

i

i

i

y







(3-16)

将式(3-15)和式(3-16)代入L(w,b,α)可得，式(3-11)和式(3-12)的求解问题可以与下

式问题的解是等价的：







1

,

1

1

max

2

N

N

i

i

j

i

j

i

j

i

i j

Q

y y

















α

α

x

x

(3-17)

1

s.t.

0

N

i

i

i

y







(3-18)

且

0,

1,2,...,

i

i

N





(3-19)

这称为最优超平面的对偶问题，而式(3-11)和式(3-12)的称为其的原问题。通过对

偶问题的解

*

i

, i=1,…,N，可以求出原问题的解：

*

*

1

N

i

i

i

i

y







w

x

(3-20)





















*

*

*

1

sgn

sgn

sgn

N

i

i

i

i

f

g

b

y

b





























x

x

w

x

x

x

(3-21)

第 34 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

25

而式(3-21)中b*可由下式得到：

根据Kuhn-Tucker 条件，式(3-14)中L(w,b,α)的鞍点处满足：









1

0,

1,2,...,

i

i

i

y

b

i

N



















w x

(3-22)

结合式(3-12)和(3-13)可以得出，对于满足式(3-12)中“>”的样本，必定有αi=0，

而只有使得式(3-12)中“=”成立的样本所对应的αi 才会大于零。而这就是离分类面最

近的样本，继而可以此求得最优超平面的位置。同时在式(3-20)和式(3-21)的加权求和

中，也仅有满足“>”的样本方能进行求和，因此称之为支持向量(support vectors)，

它们总是训练集中的很少一块，对于这类样本有：





*

*

1

0

i

i

y

b













w

x

(3-23)

此时用所有αi 非零的样本通过式(3-23)运算在取均值便能得到b* [13]。

3.2.2 基于SVM 的模式识别算法

前文给出了支持向量机的二分类方法，但实际中分类总是多分类的，而对多种对

象进行分类可归纳为两种：一是把多分类问题分解成多个两类问题，通过多个两类分

类器实现多类的分类；另一种方法是直接设计多类分类器。

将多分类问题分解成多个两类问题有两种方法：

(1) 第一种方法称为“一对多”(one-vs-rest OR one-over-all)，即假设待识别的对

象集共有c 个类：ω1 , ω2 ,… , ωc , 那么就需要c-1 个两类分类器来对c 个类进行划分。

由此产生出两个问题：(1)如果c 个类中每个类别的训练样本数目近似，那么在求解每

个一对多问题的两类分类器时就会有训练样本数目不均衡的问题；(2)如果用c-1 个线

性分类器来实现c 类分类，则有c-1 个超平面将该特征空间分类为c 个区域，但一般

不会刚好得到c 个区域，通常总是会多出一些，而在这些区域的分类就会产生误判。

(2) 第二种方法称为“逐对”(pairwise)分类，是将多类问题中的每两类构造一个

分类器，而对ωi 和ωj 分类和对ωj 和ωi 分类一致，故而对c 个类别的区分，需

1 / 2

c c 

个两类分类器。显然比方法一所需的分类器要要多很多，但方法二没有方法一的样本

数目过于不均衡的问题，同时引起误判的区域也要比方法一要小。

而在设计多类分类器的问题上，通常是对c 个类别设计c 个判别函数：

第 35 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

26



0,

1,2,...,

T

i

i

i

g

i

c









x

w x

(3-24)

此时某一类的判别函数最大，就判定事件为该类别，即：



,

,

i

j

i

g

g

j

i









x

x

x

若

则

(3-25)

将式(3-25)写成增广向量的形式：



,

1,2,...,

T

i

i

g

i

c





x

α y

(3-26)

其中，

0

i

i

i















w

α

为增广权向量。

多类线性判别函数也称之为多类线性机器，记作L(α1 , α2 ,… ,αc)，与前文所述的

方法比，多类线性机器可以保证不会出现引起误判的区域[13]。

由于本课题的光纤周界安全监测仅涉及4 种模式，因此选用将多分类问题分解成

多个两类问题的第二种方法，即“逐对”分类，此时仅需构建6 个二分类分类器即可，

且能够达到最优的分类准确度。

因此，整个模式识别的流程如图3-7 所示：

信息获取

预处理

特征提取和选择

分类器设计

分类决策

小波去噪

切分片段间隔

切分片段长度

强度峰均比

频带能量分布

SVM

分类结果

信号切分

能量最大片段

小波分解

原始信号

训练过程

图3-7 光纤周界安全监测模式识别流程图

3.3 光纤周界安全监测现场实验及分类结果

对光纤周界安全监测4 种模式(行人脚踩、自行车驶过、敲击栏杆和切割光纤)进

行大量的数据采集，其中光纤周界安全监测的现场实验图如图3-8 所示：

第 36 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

27

数据采集的过程分别在不同条件下进行：如不同的时间段、不同体重的实验人员

以及少量采集和大量采集并存(测试数据采集处理程序的稳定性)等等。实验地点选在

实验室外单行道和实验楼之间的一排围栏，如图3-8(b)所示。将不同条件下采集到的

信号首先进行筛选，排除有非实验人员活动影响的模式采集，如其他非相关人员的脚

踩、骑自行车驶过以及不小心触及围栏的信号等等。

(a) (b)

图3-8 光纤周界安全监测实验现场图: (a)系统结构; (b)外部围栏

将经过筛选后的200 多组周界入侵信号样本随机抽出100 组样本组成训练集(A)，

剩下的100 多组样本组成测试集(B)，其中每组样本均包含4 种模式。首先用随机抽出

的100 组样本组成的训练集(A)对支持向量机(SVM)进行决策系统训练：将训练集中的

原始信号进行小波去噪处理；然后用设计的自适应信号切分算法进行信号片段切分；

接着根据前文特征提取一节中的几种特种提取方法对切分信号进行特征选择和提取，

包括4 种模式的切分片段间隔、切分片段长度、切分片段强度峰值、切分片段强度峰

均比和频段能量强度；最后将这些提取出的各类特征组成多维特征向量，对支持向量

机(SVM)进行决策系统训练，以“逐对”分类的方式得到每一个二分类分类器的权值

向量w、偏置b 以及相应的支持向量。

在训练好所需的分类决策系统后，将初始样本中经随机抽出训练集后的剩余样本

集组成测试集(B)，然后使用完成训练的SVM 分类器对测试集(B)进行决策分类判别，

最终光纤周界安全监测4 种入侵模式的识别结果如表3-1 所示：

第 37 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

28

表3-1 光纤周界安全监测4 种干扰事件的平均识别正确率

类别

训练数据

（/组）

测试数据（/

组）

SVM 测试数据

识别率

SVM 平均

识别率

行人脚踩

100

126

98%

95.25%

自行车轧

100

135

99%

敲击栏杆

100

125

94%

剪切光纤

100

117

90%

从表3-1 可以看出，4 种干扰事件中，行人路过脚踩模式和自行车驶过模式的识

别正确率最高，分析其原因是因为二者在特征提取环节中皆具有较高的特征“个性”，

因此两者最容易被识别出；敲击栏杆模式的识别正确率相较于前两种模式稍显低了一

些，具体排查时发现，敲击栏杆模式有极少数被系统划分归类为了行人脚踩模式和切

割光纤模式，但该模式的总体识别正确率仍在90%以上；切割光纤模式的识别正确率

最低，分析其原因是因为该模式是直接作用于光纤，因此长时间的多次测量难以保证

该模式的稳定采集，尽管所有原始信号皆经过筛选、去噪和归一化处理，从最后的结

果来看，切割光纤模式仍有少部分被决策系统错误划分归类。

3.4 本章小结

本章对基于直线Sagnac 型光纤传感系统的光纤周界安全监测4 种入侵模式进行

特征分析和提取，以及结合支持向量机对4 种模式进行识别，内容总结如下：

(1) 对光纤周界安全监测中，行人脚踩、自行车驶过、敲击栏杆和切割光纤4 种

周界干扰事件的特征进行分析，主要包括时域的切分片段间隔特征、切分片段长度特

征、切分片段强度峰均比特征，以及频域的频带能量强度特征进行分析提取；

(2) 阐述模式识别分类器算法，主要对支持向量机的原理进行简单介绍，然后基

于支持向量机对4 种干扰事件进行识别，给出识别结果和相应分析结论。

第 38 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

29

4 基于Φ-OTDR 的分布式光纤振动传感原理与信号分析

本章主要对Φ-OTDR 系统的相关原理进行介绍，首先阐述Φ-OTDR 的传感原理，

包括基本的光散射和瑞利散射原理，以及Φ-OTDR 的系统原理；然后对基于Φ-OTDR

的分布式光纤传感系统进行分析介绍；最后给出在此基础上搭建的管道监测实验系统。

4.1 背向瑞利散射

如图4-1 所示，光纤中的三种主要散射为：瑞利散射、布里渊散射和拉曼散射，

其中频率高于入射光频率的部分称为反斯托克斯光，而低于入射光频率的部分称为斯

托克斯光。

f0

瑞利散射

斯托克斯光

反斯托克斯光

频率

布里渊散射

布里渊散射

拉曼散射

拉曼散射

图4-1 入射光散射谱示意图

当信号光在链路中传输时，各种散射都会存在，但却具有不同的强度。其中就瑞

利散射和米氏散射而言，当后者的相对尺度因子接近0 时，就会转换成瑞利散射，而

相应的相对尺度因子可表示如下：

2

/

q

a







(4-1)

其中q 指的是相对尺度因子，λ 为信号光的光波长，a 为半径。当q 接近零时，

可得到瑞利散射的强度为：

















2

4

6

4

2

2

2

2

2

ˆ

ˆ

2

/

/

1 /

2

cos

cos

sin

I

a

r

n

n

















(4-2)

其中I 为瑞利散射强度，r 为光子与视界的距离，n 表示光纤内的折射率，φ 为r

与x-z 面的夹角，θ 为r 与x-y 面的夹角。此时瑞利散射强度与λ 满足：I λ-4。

第 39 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

30

瑞利散射中称之为后向瑞利散射或者背向瑞利散射的部分，它们的传输方向与前

者相反，相应强度Ps 与距离l 的可由下式给出：





1

exp

2

2

s

s

g

i

P

F

v

P

l











(4-3)

其中F 表示捕获系数，vg 表示为群速度，αs 为瑞利散射系数，τ 是光脉冲周期，

Pi 为信号强度，α 为损耗系数[40]。

4.2 基于Φ-OTDR 的分布式光纤振动传感系统

4.2.1 Φ-OTDR 系统的结构

光时域反射仪(OTDR)是一种基于后向瑞利散射的分布式光学传感系统，系统结

构如图4-2 所示，激光器产生连续光信号，由声光调制器(AOM)调制后产生脉冲光信

号，接着通过环行器到达传输链路，链路中的后向瑞利散射信号再经由环行器到达PD

以进行下一步的数据处理。

PD

Laser

AOM

环行器

图4-2 光时域反射仪(OTDR)

Φ-OTDR 与此近似，但与之不同的是Φ-OTDR 的光源是窄线宽激光器，因此链路

中的的光脉冲信号的相干性很强，其通过感知和解调光相位变化来得到光强的变化量，

所以Φ-OTDR 的灵敏度要远高于普通的OTDR。Φ-OTDR 可分为直接探测型和相干探

测型，本文中管道监测系统选用的是相干探测型Φ-OTDR 结构，同时连接含刻写多个

后向散射增强点的特种光纤，该系统结构如图4-3 所示：

第 40 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

31

数据采集与

处理平台

BPD

NLL

AOM

耦合器1

耦合器2

EDFA

99

1

50

50

环行器

分布式微结构光纤链路

图4-3 Φ-OTDR 系统配置

使用高相干波长为1550nm 的窄线宽激光器(NLL)作为光源，发出的连续光经耦

合器1 以 99:1 的分光比分成两束，主连续光作为信号光经声光调制器(AOM)调制成

探测脉冲，频移为Δf ，然后通过掺铒光纤放大器(EDFA)放大。放大后的信号光经环

行器传输到分布式微结构光纤(DMOF)的传感链路中，接着由分布式微结构光纤产生

的稳定增强的瑞利背向散射信号经由环行器传输到耦合器2 中，最后该背向散射光信

号携带外部应变信息与本地光信号相干解调而产生外差拍频信号。

在如图4-3 所示的相干Φ-OTDR 结构，对链路中的背向瑞利散射光进行光学相位

解调，第i 个后向散射增强点产生的反射光为：





sin 2

si

si

s

si

E

a

f t









(4-4)

其中asi 为第i 个后向散射增强点的振幅。同时本振信号强度为：





sin 2

L

L

L

L

E

a

f t









(4-5)

其中aL 为本振信号的振幅。此时BPD 接受信号为：







cos 2

ri

si

L

si

L

I

t

Ca a

ft













(4-6)

其中Iri(t)是第i 个后向散射增强点的拍频信号，C 为BPD 相关参数，Δf = fs - fL =

200MHz。系统对信号进行中心频率为200MHz 的带通滤波去噪，由Hilbert 变换可得：





1

0

0

cos 2

ref

I

a

f









(4-7)





2

0

0

sin 2

ref

I

a

f









(4-8)

其中

0

si

L











，此时式(4-7)和式(4-8)相乘，得到一对含

i

的正交函数，由微分

第 41 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

32

交叉算法可得

0

i

i







(4-9)

此时特种微结构光纤链路中第(i+1)和第i 个后向增强点的相位变化可表示为：

1

1

i

i

i

i



















(4-10)

由此便可以解调出振动信号的相位信息[41]。

4.2.2 基于Φ-OTDR 的管道健康监测系统结构

基于上述所示的Φ-OTDR 结构，本课题中的管道健康监测实验采用实验室已集成

的分布式声学测量仪器进行数据采集，设定采样频率为2kHz、采样长度为6000，其

中包含的光路与图4-3 的描述一致；管道部分，选用厚壁塑料管道进行实验，管道管

长2m，管道外直径为22.5cm，管壁厚度为16mm，形成的管道健康监测系统结构如

图4-4 所示。

数据采集与

处理平台

BPD

NLL

AOM

耦合器1

耦合器2

EDFA

99

1

50

50

环行器

2m

1km

图4-4 管道监测系统结构图

在该系统中，分布式光纤以螺旋式结构紧密缠绕于管道，并使用热缩塑料膜进行

密合封装以减少光纤缠绕的紧密不均而带来的测量误差问题，如图4-5 所示。

图4-5 管道封装实物图

第 42 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

33

4.2.3 管道健康监测分类(损伤监测、管道外部破坏)

本节中的管道健康监测所涉及的模式分为两大类：管道内部损伤和管道外部破坏。

第三方挖掘

管道泄漏

损伤区域

振源

(a)

(b)

图4-6 管道健康监测: (a)管道内部损伤; (b) 管道外部破坏

如图4-6 所示，其中管道内部损伤指的是对管道损伤区域的检测，即主动给管道

施加振源，解调携带损伤区域信息的背向瑞利散射光，来识别出损伤位置；而管道外

部破坏指的是系统对外部破坏事件进行信息获取和事件类型识别分类的检测方式，此

时不再由系统主动施加振源，取而代之的是对泄漏和第三方挖掘模式本身产生的振动

信号进行解调，来对外部破坏的多种事件进行模式分类和做出预警。

4.3 管道健康监测系统的信号采集分析预处理

4.3.1 管道健康监测信号采集

管道健康监测的信号采集分为两类模式：管道内部损伤和管道外部破坏。

(1) 管道内部损伤

管道内部损伤是系统施加振源进行损伤位置识别，是一种主动性质的模式行为。

本课题中，管道健康监测系统中的损伤监测对损伤位置的识别，包括对损伤管道的识

别、以及更进一步地对损伤管道的具体损伤位置的识别。

其中对损伤管道的识别，系统选用的方式是将两根材质规格完全一致的管道缠敷

同性质的分布式微结构光纤，然后将两根管道的首尾光纤进行熔接；其中一根管道的

3/4 位置处引入损伤，另一根管道保持原样；之后在两根管道的首端封装同样规格马

达作为输出振源，其中两根管道上马达振动的传递方向与传光方向一致；最后给两根

管道上的马达振源以同样电压和电流同时工作，然后在不同时间段以及少量采集和大

量采集并存(测试数据采集处理程序的稳定性)的方式进行管道健康监测的数据采集。

第 43 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

34

而对损伤管道损伤位置的识别，系统首先在未损伤的管道上进行大量数据采集，

然后在该管道的3/4 处引入一定程度的损伤并进行大量数据采集，接着将该处损伤进

一步加深并进行大量数据采集，最后将同一根管道三种前后变化的模式进行对照分析，

该方式主要是定性地描述管道引入损伤的影响；之后为了进一步识别出损伤的具体位

置，实验在损伤管道上进行多外部条件下的大量数据采集，由于损伤是在管道3/4 处

引入，因此实验将损伤管道划分为4 个区域，即“左端面-未损伤区域-损伤区域-右端

面”，然后对4 个区域进行特征提取组成特征集，并在其中随机抽取以构建和训练选

定的模式识别分类器，最后基于训练好的分类器对4 个区域进行识别。

(2) 管道外部破坏

管道健康监测系统中的管道外部破坏指的是系统通过管道缠敷的分布式光纤携

带的外部事件的信息进行预判和分类的模式类别，是一种被动性质的模式行为，此时

振源来自于外部而非系统主动施加。本课题研究的管道外部破坏包含的模式主要分为

两类：管道泄漏和管道周围的第三方挖掘。

对管道泄漏模式的数据采集，需要在管道上人为引入泄漏点来模拟实际的管道泄

漏。系统首先在管道上引入破损口，并先行密封；接着将管道一段与出水口连接，另

一端用转接管与窄口径塑料管连接，从而增加管内的流水水压以模拟现实的输水管情

况；最后将破损口处的密封物取下，使得较高压强的水流从破损位置“泄漏”而出，

并同时连接数据采集装置对其进行泄漏模式的数据采集。

对第三方挖掘模式的数据采集，首先将缠敷分布式微结构光纤的管道放置在人为

挖掘的沟渠中；接着在其上方放置一定程度的填充物以模拟现实埋地管道；最后在埋

管沟渠的周围进行人为掘土，来模拟现实中的管道周围施工挖掘作业，并同时连接数

据采集装置进行第三方挖掘模式的数据采集。

4.3.2 管道健康监测信号预处理

对大量采集到的管道内部损伤和管道外部破坏的信号，采取的去噪方式和前文光

纤周界安全监测的数据预处理方式基本一致，具体在第五章中给出。

但在信号特征提取的预处理上，管道健康监测与前文的光纤周界安全监测有所不

同。光纤周界安全监测实验选用的是基于白光干涉的分布式光纤传感，选用的是单模

第 44 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

35

光纤，这是因为对光纤周界安全监测的4 种模式的识别主要是定性的识别方式，因此

选用更成熟、成本更低的白光干涉式分布式光纤传感系统，而现实中已被广泛铺设的

单模光纤也能直接与系统连接进行相应实验，而不用重新铺设新类型的光纤。而管道

监测实验由于需要更多定量性质的识别方式(比如损伤位置的识别)，因此选用测量精

度更高、更先进的Φ-OTDR 系统，同时换用特种光纤进行管道封装也更有利于研究分

析管道不同位置的信号情况。

在实验室已集成光路和采集程序的仪器上，能够将多个传感单元携带的外部信息

单独获取，此时相当于系统已经进行了信号切分操作。

4.4 本章小结

本章主要介绍OTDR 分布式光纤传感的结构和原理，其中对Φ-OTDR 分布式光

纤传感进行着重描述，并基于Φ-OTDR 搭建管道监测系统，内容总结如下：

(1) 将管道健康监测分为两类，人为主动施加声源进行的管道内部损伤，主要是

对无损伤管道和损伤管道、以及损伤管道中的损伤区域进行识别。

(2) 另一类是被动检测的管道外部破坏，文中选取了管道泄漏和第三方挖掘两类

模式。

(3) 对管道健康监测中，管道内部损伤和管道外部破坏监测这两类信号进行预处

理。

第 45 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

36

5 基于Φ-OTDR 的管道健康监测模式识别

本章对前文中采集和预处理的管道健康监测信号进行特征提取和识别分类，其中

在管道内部损伤中提取有无损伤管道以及损伤管道不同区域的频域特征，而在管道外

部破坏监测中，对管道泄漏和第三方挖掘两类模式进行时域和频域的特征提取。同时

介绍神经网络分类算法原理，并根据提取的各类特征训练分类器并识别。

5.1 管道内部损伤检测的模式特征提取

5.1.1 管道损伤特征的定性分析

在进行管道内部损伤模式的特征分析选择之前，实验对管道内部损伤首先进行了

定性分析，主要过程为：

使用同等幅度摆动的摆球对管道进行同样力度的撞击作为振源，同时先后在同一

根管道测试采集(未引入损伤、引入损伤和损伤进一步加深)三种情况下的管道数据。

三种情况的时域信号没有明显差别，而在频域上有一定程度的不同，如图5-1 所

示：

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-2

0

2

-2

0

2

相位 (rad)

时间 (s)

损伤前端

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-2

0

2

-2

0

2

相位 (rad)

时间 (s)

损伤后端

(a)

0

100

200

300

400

500

10

20

30

40

10

20

30

40

强度

频率 (Hz)

损伤前端

损伤后端

(b)

图5-1 敲击振源下管道损伤位置前后信号: (a)时域; (b)频域

在敲击振源的频谱上，可以看出损伤前端和损伤后端的频谱能量都主要集中于

350Hz-450Hz，对将损伤前端和损伤后端位于该频段的频谱能量进行积分，并用后端

第 46 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

37

的能量积分比上前端作为振动信号经过损伤位置的衰减率，将未引入损伤、引入损伤

和损伤进一步加深三种情况下的衰减进行统计对比得到图5-2：

0

5

10

15

20

25

30

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

无损伤

损伤（较浅）

损伤（较深）

Attenuation Rate

Sample

1.008

0.955

1.227

1.121

1.085

0.848

0.833

0.811

0.925

样本组数

频谱能量衰减率

图5-2 同一管道不同程度损伤的频谱能量衰减率

可以看到，敲击振源下的多次测量中，由于损伤前端和后端距离较近，因此在未

引入损伤时，同样位置的前后衰减率近似为1，即基本不发生衰减，同时由于敲击振

源的力度较强，且以控制摆动幅度来实现每次同等情况的敲击稍显的不稳定，因此在

未引入损伤且前后端位置差距不大的情况下，会出现衰减率从0.8 到1.2 左右的波动；

当引入损伤时，虽然相应的衰减率也会出现波动，但相比未引入损伤，无论最大衰减

率、平均衰减率或是最小衰减率，引入损伤后，均会出现下降的情况；同理在进一步

加深损伤后，损伤前端到损伤后端发生的衰减程度也发生了进一步加强。

5.1.2 持续振源下损伤检测的特征提取

由于敲击振源的信号频谱成分复杂不利于处理，且敲击力度靠人为控制不稳定，

并且单纯依靠统计得到的结论也难以通用。因此，系统将敲击振源更换为持续振动的

马达作为振源，相应的信号时域和频谱如图5-3 所示：

第 47 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

38

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

-0.4

0.0

0.4

-0.4

0.0

0.4

相位 (rad)

时间 (s)

损伤管道

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

-0.4

0.0

0.4

-0.4

0.0

0.4

相位 (rad)

时间 (s)

无损伤管道

(a)

0

200

400

600

800

1000

100

200

300

100

200

300

强度

频率(Hz)

主峰

次峰

(b)

图5-3 持续振动振源信号: (a)时域; (b)频域

可以看出，相比敲击振源，持续振动振源的频谱更有利于进行处理，此外将作为

持续振动振源的马达与管道进行贴合封装，相比人为操作的敲击振源更稳定也更为方

便。

由于管道内部损伤检测的目标是找到损伤管道，因此在时域上都表现为持续振动

模式，所以本课题中，管道健康监测的特征提取仅在频谱上进行。持续振动振源下的

管道健康监测采样为2000Hz，频谱宽度较于敲击振源提高了一倍，因此能够看到除

了在350Hz-450Hz 频谱强度出现极大值(称为“主峰”)，在600-800Hz 也同样出现一

个频谱强度的极大值(称为“次峰”)。

分布式微结构光纤在不同位置下采集到的信号，分别将其对于频谱的“主峰”和

“次峰”片段提取出作为特征向量，其中分为损伤管道与无损伤管道的识别、损伤管

道中损伤区域的识别，如图5-4 和图5-6 所示：

(1) 损伤管道与无损伤管道

损伤区域

2m

2m

振源

振源

A

B

C

D

A

B

C

D

图5-4 损伤管道与无损伤管道识别

第 48 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

39

将损伤管道与无损伤管道连接，对损伤管道和无损伤管道的同样位置的信号分别

进行频谱“主峰”和“次峰”的对比，同时由于微结构光纤极为敏感，为了避免一些

外界不可控因素的干扰，因此将损伤管道和无损伤管道频带能量进行归一化，得到对

比结果如图5-5 所示：

A

B

C

D

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化主峰频带能量

管道位置

无损伤管道

损伤管道

A

B

C

D

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化次峰频带能量

管道位置

无损伤管道

损伤管道

(a)

(b)

图5-5 特定频段下管道有无损伤对比: (a)“主峰”; (b)“次峰”

可以看出在频谱的“主峰”与“次峰”下，无损伤管道和损伤管道均有较为明显

的区别，其中无损伤管道的频谱能量一般大于损伤管道，然而在“主峰”频段和“次

峰”频段下，损伤管道的C 区域（损伤区域）的频段能量均产生了一个极大值，与无

损伤管道形成鲜明对比，除此外还能看出两侧端面的频段能量一般大于附近位置的频

段能量，分析应是端面反射所致。

(2) 损伤管道的不同区域

无损区域

左端面

损伤区域

右端面

A

C

B

D

振源

2m

图5-6 损伤管道的损伤区域识别

第 49 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

40

从无损伤管道和损伤管道的对比中可以得知，损伤的引入会对该处信号的特定频

段能量产生影响，将损伤管道的不同区域下的“主峰”频段和“次峰”频段归一化后

的频段能量进行对比，如图5-7 所示：

图5-7 特定频段下损伤管道不同区域频段能量

可以看出损伤管道中“主峰”频段的频段能量明显高于“次峰”频段，但两者都

在C 区域(损伤区域)出现极大值，根据上文和无损伤管道的频段能量对比，可以得出

是由于该处发生的损伤所致。当仅对损伤管道的“主峰”频段和“次峰”频段的频段

能量进行对比时，如图5-7 所示，发现“次峰”频段在损伤区域的能量“优势”明显

强于“主峰”频段，这将对后文的模式识别起到关键作用。

5.2 管道外部破坏的模式特征提取

管道外部破坏模式下的特征提取，主要是对管道泄漏模式和管道周围第三方挖掘

模式的特征提取，两种模式下的时域信号如图5-8 所示：

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-2

0

2

-2

0

2

相位 (rad)

时间 (s)

原始信号

(a)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-2

0

2

-2

0

2

相位 (rad)

时间 (s)

小波去噪信号

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-5

0

5

-5

0

5

相位(rad)

时间(s)

原始信号

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-5

0

5

-5

0

5

相位(rad)

时间(s)

小波去噪信号

(b)

图5-8 管道突发事件时域信号: (a)泄漏; (b)第三方挖掘

A

B

C

D

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化频段能量

管道位置

“主峰”

“次峰”

第 50 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

41

可以看出，在泄漏模式中，时域信号表现为持续的振动加间断的尖峰信号，这是

由于在实际情况中，管道漏孔中水流的泄漏溢出过程是持续的，同时由于进水处、出

水处和泄漏处三处的压力变化不同，因此漏孔处会偶尔伴有强泄漏冲击，在时域上表

现为一个个尖峰信号；而第三方挖掘模式中，挖掘行为具体可形容为挖+掘，其中“挖”

动作表现为与土地的强碰撞，在时域信号上的体现与作用于光纤的敲击模式有些类似，

同时“掘”行为表现为与土地维持一个持续的作用力，在时域信号上的体现与作用于

光纤的持续振动模式有些类似。

不难发现，两类模式在时域上已经具备明显区别，同时对两种进行频域分析可得

到两种模式的频段能量分布如图5-9 所示：

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化频段能量

频段

(a)

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

归一化频段能量

频段

(b)

图5-9 管道突发事件频段能量分布: (a)泄漏; (b)第三方挖掘

可以看出，管道泄漏模式和第三方挖掘模式在频域上也存在着明显地不同，其中泄

漏频段能量分布较为平均，在中段具有最大值，而第三方挖掘模式的频段主要几种在第

1 个频段内，能量分布相对更为集中，故而从频域上也能很直接地将两种模式区分开。

因此，综合考虑泄漏模式和第三方挖掘模式的时域和频域特征，并在此基础上进

行后续的分类识别。

5.3 模式识别分类器及分类算法研究

5.3.1 人工神经网络

由于管道健康监测中损伤监测和管道外部破坏所涉及的模式种类不多，因此选用

第 51 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

42

基于数据的机器学习方法更为适合，因此对于管道健康监测中管道损伤位置的识别，

选用基于神经网络的非监督模式识别进行算法研究，同时因为内部损伤监测还是外部

破坏识别都属两类问题，且无论损伤特征还是泄漏和挖掘的特征都具有明显的代表性，

而人工神经网络在训练数据质量较高时具有更明显的优势，因此选用人工神经网络进

行相应识别分类。

人工神经网络(artificial neural networks)，简称神经网络(neural networks)。人工神

经网络的诞生是人们对生理中的神经系统进行学习解构而来的，生物的神经系统是一

个复杂的网络，由非常多的神经细胞(神经元)构成，人们通过对生物神经网络的学习

解构并结合数学模型和算法设计出了人工神经网络，而这种网络可以实现包括像函数

映射、基于数据的模式识别等功能。

图5-10 描述了一个精简的神经元工作过程，其中，

1,...,

n

x

x 表示神经元多个树突

的感知信号，n 是向量x 的维数，

1,...

n

w

w 称作权值，反应各个输入信号的作用强度。

神经元则进行加权求和这些信号的功能，当和超过一定的阈值，神经元表现为“兴奋”，

属于激活状态，此时输出值为1；反之神经元处于抑制状态，输出值为0。

Σ

x1

x2

xn

...

w1

w2

wn

y

a

y

θ

wi

用wi相乘

图5-10 神经元模型

神经元模式可由下式给出：

0

1

n

i

i

i

y

w x

w























(5-1)

式中





为单位阶跃函数。在非线性问题的求解中，遇到分类区域属于复杂的

任意形状类型时，该模型可用一定数量的神经元形成一定的层次结构来满足功能，即

第 52 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

43

0

0

1

1

n

m

j

ij

i

j

j

i

y

w x

w













































(5-2)

我们把一定数量的神经元进行相互连接形成的网络称之为人工神经网络，而将一

定数量的感知器形成的神经网络称之为多层感知器。其首层称为输入层，其中每一节

点表示x 的每一维，作用是将每一维的信号传递到后层的每一节点中。输出层作为最

后一层由y 的维度决定。而在两者之间的层称之为“隐层”或中间层，相应的节点称

之为“隐节点”，而具有这种结构的人工神经网络通常被人们命名为前馈型的神经网

络。

在管道监测中，无论是管道健康监测对损伤和无损伤的识别，还是管道外部破坏

中对泄漏和第三方挖掘的识别，都属于两类问题。对于两类问题，神经网络通常是选

用一个输出节点，在训练时将一样本的期望输出设为0，另一类的期望输出设为1。

设网络有n 个输入节点，输入向量xRn；在两分类问题中，神经网络仅有单个

输出节点，表示为f (x , w)，其中w 指神经网络各个权值。两分类问题的两类设定为

ω1 和ω2，规则定位为：样本判定为ω1 时，令其期望输出d=1；样本判定为ω2 时，令

其期望输出d=0。令样本总集为，其中分属ω1类和ω2类的的样本集设为

1

为和

2

，

此时对应的均方误差表示为：

















1

2

2

2

2

,

,

1

,

s

E

f

d

f

f





















































x

x

x

w

x w

x

x w

x w

(5-3)

若将x 视为随机变量，得到相应的概率密度函数为p(x)，设两分类问题的概率为

P(ω1)和P(ω2)，令p(x | ωi)，i=1,2 是两分类问题的类条件概率密度，而P(ωi | x)是样本

x 属于ωi 的后验概率。当有无穷多个训练样本时，如果其表示的分布对应于它们的真

实概率分布时，则式(5-3)的可写为：





























2

2

1

1

2

2

,

1

|

,

|

a

E

P

f

p

d

P

f

p

d



































w

x w

x

x

x w

x

x

(5-4)

利用贝叶斯公式













1

1

1

|

|

p

p

P

P









x

x

x

(5-5)

和

第 53 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

44















1

1

1

2

|

|

P

p

P

p

P













x

x

x

(5-6)

此时式(5-2)转换为：

















2

1

1

|

1

|

a

E

e

P

P

p

d













w

w

x

x

x

x

(5-7)

其中













2

2

1

,

|

e

f

P

p

d

















w

x w

x

x

x

(5-8)

因为式(5-7)中后一项与w 无关，可以通过最小化式(5-7)的均方误差，来使得式(5-8)

也相应最小化，这表示神经网络实质判定和样本后验概率间的平方误差的数学期望。

由此我们可以得出一个观点：当有无穷多个训练样本时，该算法的目标函数与神经网

络输出判定和样本后验概率的均方误差是满足等价关系的，即对该目标函数最小化获

得的神经网络输出，和对样本后验概率的最小均方误差估计是等价的[13]。

5.3.2 管道健康监测分类识别算法

管道外部破坏模式中，对管道泄漏和管道周围第三方挖掘的识别方式和前文光纤

周界安全监测4 种模式的识别方式类似。另外由于管道外部破坏仅涉及两种模式，因

此对于分类器的选择不存在太大差异，为了与管道健康监测模式的识别方式一致，该

模式下也仍将选择神经网络进行识别。

因此管道内部损伤和管道外部破坏的模式识别流程可表示如图5-11 所示：

信息获取

预处理

特征提取和选择

分类器设计

分类决策

小波去噪

原始信号

训练过程

频带能量分布

主峰

次峰

频带能量分布

泄漏

挖掘

管道健康监测

突发事件预警

神经网络

神经网络

分类结果

图5-11 管道监测模式识别流程图

第 54 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

45

5.4 管道健康监测的现场实验及结果分析

对管道健康监测中的管道内部损伤和管道外部破坏分别进行大量的数据采集，其

中管道健康监测的现场实验图如图 5-12 所示：

(a) (b)

图5-12 管道健康监测实验现场图: (a)系统结构; (b)缠纤管道

数据采集的过程分别在不同条件下进行：如不同的时间段以及少量采集和大量采

集并存(测试数据采集处理程序的稳定性)等等。其中管道内部损伤和管道外部破坏中

的管道泄漏于室内进行，而第三方挖掘模式的实验地点选在实验室外单行道和实验楼

之间的泥地中。

分别将经过筛选后的400 多组管道内部损伤模式和管道外部破坏模式的信号样本，

随机抽出200 组样本组成训练集(A)，剩下的200 多组样本组成测试集(B)，其中每组

样本均包含两大类3 种模式。首先用随机抽出的200 组样本组成的训练集(A)对神经

网络进行决策系统训练：将训练集中的原始信号进行小波去噪处理；然后根据前文特

征提取一节中的几种特种提取方法对信号进行特征选择和提取；最后将这些提取出的

各类特征组成多维特征向量，对神经网络进行决策系统训练。

在训练好所需的分类决策系统后，将初始样本中经随机抽出训练集后的剩余样本

集组成测试集(B)，然后使用完成训练的神经网络分类器对测试集(B)进行决策分类判

别，最终管道监测两大类3 种模式的识别结果如表5-1、表5-2 和表5-3 所示：

第 55 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

46

表5-1 管道有无损伤识别

识别类型

训练数据(/组)

测试数据(/组)

平均识别正确率

无损伤管道

200

240

100%

损伤管道

200

120

表5-2 管道损伤区域识别

损伤管道中：

训练数据(/组)

测试数据(/组)

平均识别正确率

损伤区域

200

240

94%

损伤相邻区域

200

240

97%

端面

200

240

90%

表5-3 管道外部破坏识别正确率

类别

训练数据(/组)

测试数据(/组)

平均识别正确率

管道泄漏

200

245

100%

第三方挖掘

200

220

从表5-1 和表5-2 可以看出，在对无损伤管道和有损失管道的识别中，能做到对

损伤管道的完全识别，由于实际生活生产中，对于受损管道的处理通常是整跟管道替

换，因此结合识别率，表明本课题中的管道健康监测方法已完全达到实际生产要求；

除此外，将受损管道进行区域划分再识别，发现对损伤区域、损伤相邻区域、端面3

个区域的识别中，损伤区域的平均识别正确率达到94%。

而从表5-3 可以看出，在对管道外部破坏中管道泄漏和第三方挖掘模式的识别，

由于所涉及的识别类别较少(仅两类)，且两种模式无论是在时域或是频域的特征皆具

有十分明显的区别，因此能够做到两种模式的完全识别。

5.5 本章小结

本章对基于Φ-OTDR 分布式光纤传感的管道健康监测进行两类识别分类，分别是

管道内部损伤和管道外部破坏两类，内容总结如下：

(1) 对两类识别任务进行特征分析和特征选取提取。其中对于管道内部损伤，主

要将损伤管道和无损伤管道、以及损伤管道中损伤区域的频域能量进行分析，选择特

第 56 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

47

定频段的频谱能量进行对比；对管道外部破坏监测，是将其中管道泄漏和第三方挖掘

两种模式的时域信号和频域信号进行分析和特征提取。

(2) 阐述模式识别分类器算法，主要对神经网络相关的原理进行简单介绍，然后

基于神经网络分别对管道内部损伤中的损伤区域判定、以及对管道外部破坏中的泄漏

&第三方挖掘进行模式识别，给出结论和相应分析结论。

第 57 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

48

6 总结与展望

6.1 总结

分布式光纤振动传感以其独特优势衍生出多种类型，并受到越来越多的关注和研

究应用。相比起传统的传感方式，分布式光纤振动传感在边境安防、传输管道以及民

区安防等环境中均体现出越来越明显的优势，同时结合人工智能、大数据挖掘等新兴

互联网技术使得分布式光纤振动传感技术大幅减少安防成本的同时又极大地提高了

对异常事件的识别率，在物质生活生产中具有十分重要的意义。

本文以面向安全监测为目的，分别对周界安防和管道排检进行研究，并结合模式

识别技术进行实验。论文内容可总结如下：

(1) 介绍干涉型分布式光纤传感技术，着重描述直线型Sagnac 干涉结构，并基于

直线型Sagnac 搭建光学周界安全监测系统，并选取行人脚踩、自行车驶过、敲击栏

杆和切割光纤4 种周界入侵模式，并对这4 种模式进行初步的预处理，包括小波阈值

去噪和信号切分处理。

(2) 研究了光纤周界安防中4 种周界入侵模式的特征，包括时域方面的切分片段

间隔、片段长度、片段能量强度峰均比，以及频域方面的频带能量分布几种特征。同

时介绍了支持向量机的相关原理，并根据提取到的4 种模式的周界入侵信号特征进行

分类器训练，结果显示基于文章介绍的干涉型分布式光纤传感系统和模式识别处理算

法实现了较高的干扰事件识别正确率。

(3) 介绍OTDR 分布式光纤传感技术，着重介绍Φ-OTDR 分布式光纤传感的结构

和原理，并基于Φ-OTDR 分布式光纤传感搭建管道监测系统。将管道健康监测分为两

类，人为主动施加声源进行的管道内部损伤，主要是对无损伤管道和损伤管道、以及

损伤管道中的损伤区域进行识别；另一类是被动检测的管道外部破坏，文中选取了管

道泄漏和第三方挖掘两类模式。章节最后对管道健康监测的这两类信号进行预处理。

(4) 研究了管道健康监测中两类识别情况的信号特征，在管道内部损伤中，对损

伤管道的损伤区域、损伤相邻区域、端面3 个区域进行频域的频段能量分布特征提取，

同时对比无损伤管道的同样位置；在管道外部破坏监测中，对管道泄漏和第三方挖掘

第 58 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

49

两种模式的时域分布和频段能量分布进行特征提取。同时介绍神经网络的结构和原理，

并根据提取到的信号特征分别对两类情况进行神经网络训练，结果显示，管道内部损

伤中，实现了损伤管道的损伤检测；在管道外部破坏中，基于文中提出的系统实现了

管道泄漏和第三方挖掘两种干扰事件的事件检测。

综上所述，本文设计的两类分布式光纤振动传感在两类安放监测的模式识别中，

均取得了较高的平均识别正确率，为实际的生产推广提供了实用性帮助。

6.2 展望

文中设计的两类分布式光纤传感结构在光纤周界安全监测和管道监测取得明显

的效果，但仍能发现两种识别方案还有提升优化的空间，展望发现：

(1) 学习分析语音信号端点寻阈算法，提高振动信号的切分效率和精度；

(2) 两类安全监测的识别结果仅是实验室测试所得，而如若需要应用到实际生产

中则需要对训练网络进行复杂环境下的优化和改进，增加系统的稳定性和实用性；

(3) 通过调研分析选择其他更为稳定的特征进行分类器训练，完善两类安防监测

模式识别中的特征提取环节；

(4) 进一步增加两类安全监测的干扰事件类型，优化算法结构和集成开发相应识

别软件，使其能够对实际复杂环境下的安防入侵监测提供帮助；

(5) 衍生研究光纤与安防设施的封装结构，使得系统的外设光纤具有更长久的使

用时间，同时考虑兼具灵敏度研究周界光纤铺设和管道光纤缠敷的光纤智能封装。

第 59 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

50

致 谢

在两年的工程硕士时间里，无论在学业还是生活或是为人，我都学到了很多。

首先，我最想感谢我的导师——孙琪真教授。作为一名大学教授，她不仅兼具博

学，同时更具有责任心，在我松懈的时候、在我迷惘的时候，她总能及时地将我从困

境和惫懒中拉出来。孙老师总是以身作则，年轻有为的她依旧早出晚归，废寝忘食更

是常有的事，如此地自律和高效给了我很多学习做事上的引导和启发；同时我也要感

谢我们实验组的另一位闫志君老师，在孙老师出差或临时有事的时候，闫老师总会代

领我们的组会，并给我们的实验研究提出很多建设性意见，不仅如此，闫老师以及他

带领下的特种光纤制备组的学生，正是他们的劳动成果才有了我们实验研究的前提！

另外，在同组的成员中，我最想感谢我的大师兄——艾凡学长，作为我们小组的

领头人物，给包括在内的每一位组员都给予了非常多的帮助；同时还有感谢石云悦学

长和彭宽学长，虽然相处不多，但两位师兄给的一些帮助和指点都帮我克服了很多难

题；另外与我一届的李豪、贺韬两位同学，在更多的实验细节上帮助了我很多，我很

庆幸实验组的人都很和善且乐于助人，正是有你们的帮助，我的研究生生涯才能顺利

走过来，由衷感谢你们！

同时感谢我的室友们，在日常生活中分担了我的学习压力，还记得在我生病时大

家的关怀，或许正印证了那句话，我们所度过的每个平凡的日常，或许就是一连串发

生的奇迹！

最后由衷感谢我的父母，身在异乡的我也总能感受到你们的关怀，感谢你们的辛

劳付出使我长大成才，每逢节日总会为异地的我送来关心，从不间断。如今硕士毕业，

儿子将要走上工作岗位，一定努力拼搏，给你们提供更好的生活！

冯 诚

2019 年4 月

第 60 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

51

参考文献

[1] G. Yatman, S. Üzumcü, A. Pahsa, et al. Intrusion detection sensors used by electronic

security systems for critical facilities and infrastructures: a review. WIT Transactions

on The Built Environment, 2015, 151: 131~141

[2] VdS 3143. Security manual perimeter. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

e.V. (GDV), 2012. 31~38

[3] L. Hodges. Ultrasonic and passive infrared sensor integration for dual technology user

detection sensors. Michigan State University, 2010. 5~6

[4] A. J. Koenig, L. Taylor. Perimeter security sensor technologies handbook. DARPA,

NISE East, 1997. 12~55

[5] Z. Liu, Y. Kleiner. State-of-the-art review of technologies for pipe structural health

monitoring. IEEE Sensors Journal, 2012, 12(6): 1987~1992

[6] G. E. C. Bell, C. G. Moore, S. Williams. Development and application of ductile iron

pipe electrical resistance probes for monitoring underground external pipeline

corrosion. CORROSION, 2007. 1~14

[7] M. S. Higgins, P. O. Paulson. Fiber optic sensors for acoustic monitoring of PCCP.

Pipelines 2006: Service to the OwnerAmerican Society of Civil Engineers, 2006.1~8

[8] G. M. Light, S. Y. Kim, R. L. Spinks, et al. Monitoring technology for early detection

of internal corrosion for pipeline integrity. Southwest Research Institute (US),

2003.1~2

[9] A. E. Crouch, T. H. Goyen. Defect assessment using conformable array data.

Southwest Research Institute (US), 2003. 3~4

[10] M. Evans, K. Vine. Permanently installed transducers for guided wave monitoring of

pipelines.10th European conference on Non-destructive testing, 2010. 1~6

[11] R. Munser, M. Roßner, M. Hartrumpf, et al. Microwave back-scattering sensor for the

detection of hidden material inhomogeneities eg pipe leakages. Proceedings of the 9th

International Trade Fair and Conference for Sensors, 1999. 275~280

[12] 孙琪真. 分布式光纤传感与信息处理技术的研究及应用: [博士学位论文]. 武汉:

华中科技大学, 2008

第 61 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

52

[13] 张学工. 模式识别. (第3 版). 北京: 清华大学出版社, 2010. 71~73, 78~80, 88~101

[14] W. B. Lyons, E. Lewis. Neural networks and pattern recognition techniques applied to

optical fibre sensors. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2000,

22(5): 385~404

[15] H. Wu, Z. Wang, F. Peng, et al. Field test of a fully distributed fiber optic intrusion

detection system for long-distance security monitoring of national borderline. 23rd

International Conference on Optical Fibre Sensors. International Society for Optics and

Photonics, 2014. 9156~9157

[16] X. Li, Q. Sun, J. Wo, et al. Hybrid TDM/WDM-based fiber-optic sensor network for

perimeter intrusion detection. Journal of Lightwave Technology, 2012, 30(8):

1113~1120

[17] A. Klar, R. Linker. Feasibility study of the automated detection and localization of

underground tunnel excavation using brillouin optical time domain reflectometer. Fiber

Optic Sensors and Applications VI. International Society for Optics and Photonics,

2009, 7316: 731603

[18] N. Fang, D. Jia, L. Wang, et al. Distributed fiber optic in-line intrusion sensor system.

2008 China-Japan Joint Microwave Conference. IEEE, 2008. 608~611

[19] K. Liu, M. Tian, T. Liu, et al. A high-efficiency multiple events discrimination method

in optical fiber perimeter security system. Journal of Lightwave Technology, 2015,

33(23): 4885~4890

[20] Q. Li, C. Zhang, C. Li. Fiber-optic distributed sensor based on phase-sensitive OTDR

and wavelet packet transform for multiple disturbances location. Optik-International

Journal for Light and Electron Optics, 2014, 125(24): 7235~7238

[21] 杨江, 赵健, 杨春妮等. 基于迈克耳孙干涉和模式识别的全光纤周界安防系统. 中

国激光, 2014, 41(11): 143~147

[22] C. Xu, J. Guan, M. Bao, et al. Pattern recognition based on enhanced multifeature

parameters for vibration events in φ-OTDR distributed optical fiber sensing system.

Microwave and Optical Technology Letters, 2017, 59(12): 3134~3141

[23] Y. Zhang, D. Yang, Q. Tian, et al. Multiband imaging and characteristic spectrum

extraction of optical fiber intrusion signal. Optical Fiber Technology, 2017, 38: 80~86

[24] C. Xu, J. Guan, M. Bao, et al. Pattern recognition based on time-frequency analysis and

第 62 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

53

convolutional neural networks for vibrational events in φ-OTDR. Optical Engineering,

2018, 57(1): 016103

[25] J. M. López-Higuera, L. R. Cobo, A. Q. Incera, et al. Fiber optic sensors in structural

health monitoring. Journal of lightwave technology, 2011, 29(4): 587~608

[26] L. Ren, T. Jiang, Z. Jia, et al. Pipeline corrosion and leakage monitoring based on the

distributed optical fiber sensing technology. Measurement, 2018, 122: 57~65

[27] P. Ray, B. Srinivasan, K. Balasubramaniam, et al. Monitoring pipe wall integrity using

fiber Bragg grating-based sensing of low-frequency guided ultrasonic waves.

Ultrasonics, 2018, 90: 120~124

[28] S. A. Kudus, Y. Suzuki, M. Matsumura, et al. Damage assessment based on modal

analysis of pipe structure. Jurnal Teknologi, 2018, 80(5): 1~8

[29] M. T. Hussels, S. Chruscicki, W. Baer, et al. AGIFAMOR—Application of distributed

acoustic and fibre optic sensors for continuous monitoring of pipes. Proceedings of the

12th Pipeline Technology Conference, 2017. 2~4

[30] D. Maraval, R. Gabet, Y. Jaouen, et al. Dynamic optical fiber sensing with brillouin

optical time domain reflectometry: application to pipeline vibration monitoring.

Journal of Lightwave Technology, 2017, 35(16): 3296~3302

[31] J. Tejedor, H. F. Martins, D. Piote, et al. Toward prevention of pipeline integrity threats

using a smart fiber-optic surveillance system. Journal of Lightwave Technology, 2016,

34(19): 4445~4453

[32] H. F. Martins, D. Piote, J. Tejedor, et al. Early detection of pipeline integrity threats

using a smart fiber optic surveillance system: the PIT-STOP project. 24th International

Conference on Optical Fibre Sensors. International Society for Optics and Photonics,

2015, 9634: 96347X

[33] J. Tejedor, H. F. Martins, D. Piote, et al. Towards detection of pipeline integrity threats

using a smart fiber-optic surveillance system: PIT-STOP project blind field test results.

Proceedings of the International Conference on Optical Fibre Sensors. 2015. 103231K

[34] 王贺. 白光干涉型分布式光纤振动传感关键技术研究及实现: [硕士学位论文]. 武

汉: 华中科技大学, 2014

[35] 彭宽. 分布式光纤振动传感系统模式识别方法研究: [硕士学位论文]. 武汉: 华中

第 63 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

54

科技大学, 2017

[36] 胡俊文, 周国荣. 小波分析在振动信号去噪中的应用. 机械工程与自动化, 2010,

(1): 128~130

[37] 曹雪伟, 孙首群, 宣立明等. 小波分析在管道泄漏信号去噪中的优化研究. 石油化

工自动化, 2019, 55(1): 29~34

[38] 彭宽, 冯诚, 王森懋等. 基于时/频域综合特征提取的分布式光纤入侵监测系统事

件识别方法. 光学学报, 2019. 1~20

[39] 胡广书. 现代信号处理教程. 北京：清华大学出版社, 2015. 380~388

[40] 杨经国. Φ-OTDR 分布式光纤传感系统信噪比增强与模式识别研究: [硕士学位论

文]. 西南交通大学, 2018

[41] Y. Lu, T. Zhu, L. Chen, et al. Distributed vibration sensor based on coherent detection

of phase-OTDR. Journal of lightwave Technology, 2010, 28(22): 3243~3249

第 64 页

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

55

附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录

[1] 彭宽, 冯诚, 王森懋等. 基于时/频域综合特征提取的分布式光纤入侵监测系统事

件识别方法. 光学学报, 2019. 1~20